|  | # УТВЕРЖДАЮ # Директор ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова» # Н.И. Пресняков # «___» __________ 2011 г. |
| --- | --- |

Отчет

по договору № 09-1970 от 18 ноября 2011г. по теме «Разработка

Терминологического словаря Российских строительных нормативных документов обязательного применения с учетом гармонизации с Еврокодами»

Руководитель работ, д.т.н 						Ю.И. Кудишин

Ответственный исполнитель					А.В. Береснев

Москва - 2011

Список исполнителей

1. Кудишин Ю.В. – главный научный сотрудник ЦНИИПСК, 		    профессор, д.т.н.

2. Береснев А.В. – инженер ЛМБМ

3. Алмазов В.А. – профессор МГСУ, д.т.н.

Содержание

1. Еврокод EN 1990 «Основы проектирования»………………………………      4

1.1. Термины и определения…………………………………………………..      4

1.2. Символы………………….………………………………………………...      11

2. Еврокод EN 1991 «Нагрузки и воздействия»……………………………....     14

2.1. Термины и определения…………………………………………………..    14

2.2. Символы………………….………………………………………………....     26

3. Еврокод EN 1993 «Проектирование стальных конструкций»….………..     45

3.1. Термины и определения…………………………………………………..    45

3.2. Символы………………….……………………...…………………………..    66

4. Еврокод EN 1994 «Проектирование сталежелезобетонных	     	  		    конструкций»……………………………………………………………………..   104

4.1. Термины и определения………………………………………………….    104

4.2. Символы………………….……………………...…………………………     106

5. Еврокод EN 1999 «Проектирование алюминиевых конструкций»……..    130

5.1. Термины и определения………………………………………………..      130

5.2. Символы………………….……………………...………………………….    145

| 1. Еврокод EN 1990 «Основы проектирования» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Термины и определения |  |  |  |
| Номер Еврокода и его части | Термин на английском языке | Перевод на русский язык | Примечания и понятие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЕN 1990 | Construction works | Строение (сооружение) | Все, что построено или является результатом строительных работ. Примечание. Определение соответствует ИСO 6707–1. Этим термином определяются как здания, так и инженерные сооружения. Термин относится к законченному строению, которое содержит несущие, ненесущие и геотехнические элементы. |
| ЕN 1990 | Type of building or civil engineering works | Тип здания или сооружения | Классификация сооружений в зависимости от их функционального назначения, например, жилой дом, подпорная стена, промышленное здание, дорожный мост |
| ЕN 1990 | Type of construction | Тип строительной конструкции | Классификация конструкций в зависимости от применяемых строительных материалов, например, железобетонная конструкция, стальная конструкция, деревянная конструкция, конструкция из кирпича, сталежелезобетонная конструкция |
| ЕN 1990 | Method of construction | Метод строительства | Способ возведения строения: монолитный, сборный и сборно–монолитный. |
| ЕN 1990 | Construction material | Строительный материал | Материал, применяемый для строительства, например, бетон, сталь, дерево, кирпич. |
| ЕN 1990 | Structure | Конструкция | Предусмотренное (разработанное, запроектированное) сочетание соединенных друг с другом элементов, запроектированных так, чтобы воспринимать расчетные нагрузки и обеспечить необходимую жесткость. |
| ЕN 1990 | Structural member | Элемент конструкции | Часть конструкции, например, колонна, балка, плита перекрытия, фундаментная свая. |
| ЕN 1990 | Form of structure | Конструктивная форма | Комбинация элементов, создающая несущую конструкцию. Виды конструктивных форм, например, рамы, висячие мосты, арки, балки, фермы. |
| ЕN 1990 | Structural system | Несущая система | Несущие элементы здания или сооружения, образующие по определенным правилам систему, обеспечивающую заданные эксплуатационные функции |
| ЕN 1990 | Structural model | Модель несущей конструкции | Идеализированная несущая система, применяемая в расчетах, при проектировании и при верификации. |
| ЕN 1990 | Execution | Процесс строительства | Все виды деятельности по строительству здания или сооружения, включая приобретение строительных материалов, контроль и разработку соответствующей документации. Термин подразумевает все работы на строительной площадке, включая изготовление строительных конструкций как на ее территории, так и за ее пределами |
| ЕN 1990 | Design criteria | Критерии расчета | Количественные показатели, устанавливающие условия, выполняемые для каждого предельного состояния. |
| ЕN 1990 | Design situations | Расчетные ситуации | Моделирование наиболее неблагоприятных условий в работе конструкций, принимаемых в качестве замены действительных условий эксплуатации в течение определенного отрезка времени. |
| ЕN 1990 | Transient design situation | Временная (переходная) расчетная ситуация | Расчетная ситуация, которая является определяющей в течение отрезка времени, существенно меньшего продолжительности эксплуатации несущей конструкции и имеющая высокую вероятность реализации. Временная расчетная ситуация относится к временным условиям эксплуатации или воздействия на несущую конструкцию, например, в период строительства или проведения ремонта |
| ЕN 1990 | Persistent design situation | Постоянная (установившаяся) расчетная ситуация | Расчетная ситуация, являющаяся определяющей в течение всего срока эксплуатации несущей конструкции. В целом она относится к нормальным условиям эксплуатации. |
| ЕN 1990 | Accidental design situation | Аварийная расчетная ситуация | Расчетная ситуация, которая включает в себя чрезвычайные условия для несущей конструкции, например, пожар, взрыв, удар или местное разрушение. |
| ЕN 1990 | Fire design | Строительное противопожарное проектирование | Проектирование несущей конструкции с учетом требований противопожарной безопасности |
| ЕN 1990 | Seismic design situation | Расчетная ситуация при сейсмических воздействиях | Расчетная ситуация для несущей конструкции, возникающая в условиях сейсмического воздействия |
| ЕN 1990 | Design working life | Расчетный срок эксплуатации | Установленный период времени, в течение которого конструкция или часть ее эксплуатируется с сохранением ее функционального назначения, с учетом предусмотренных мер по ее поддержанию, но без капитального ремонта. |
| ЕN 1990 | Hazard | Угроза | Согласно настоящему стандарту и EN 1991 – EN 1999 — аварийное или значимое событие, например, необычная (нерасчетная) нагрузка или воздействие, недостаточная несущая способность или значительное отклонение от предусмотренных размеров |
| ЕN 1990 | Load arrangement | Схема приложения нагрузок | Установление положения, величины и направления воздействия |
| ЕN 1990 | Load case | Расчетная схема загружений | Схемы приложения нагрузок, деформаций и дефектов совместимые с заданными переменными и постоянными воздействиями, которые необходимо одновременно учитывать в расчетах |
| ЕN 1990 | Limit states | Предельные состояния | Состояния, при которых конструкция перестает удовлетворять предъявляемым к ним требованиям |
| ЕN 1990 | Ultimate limit states | Первое предельное состояние по несущей способности | Предельное состояния, в котором критерием недопустимости дальнейшей эксплуатации является достижение в материале предела прочности, либо потеря устойчивости. |
| ЕN 1990 | Serviceability limit states | Второе предельное состояние по пригодности к нормальной эксплуатации | Состояние, при превышении которого не выполняются условия нормальной эксплуатации конструкции или ее элементов |
| ЕN 1990 | Irreversible serviceability limit states) | Необратимые предельные состояния по пригодности к нормальной эксплуатации | Предельные состояния по пригодности к нормальной эксплуатации, которые продолжительное время остаются превышенными после устранения основных воздействий, вызывающих превышение |
| ЕN 1990 | Reversible serviceability limit states | Обратимые предельные состояния по пригодности к нормальной эксплуатации | Предельные состояния по пригодности к нормальной эксплуатации, которые не превышаются после устранения основных воздействий, вызывающих превышение |
| ЕN 1990 | Serviceability criterion | Критерий пригодности к нормальной эксплуатации пригодности | Расчетный критерий для предельного состояния по пригодности к нормальной эксплуатации |
| ЕN 1990 | Resistance | Сопротивление (несущая способность) | Способность элемента, детали конструкции или их поперечного сечения противостоять воздействиям без механического разрушения, например, сопротивление изгибу, сопротивление потере устойчивости, сопротивление растяжению |
|  | Strength | Прочность | Механическое свойство материала, указывающее на его способность сопротивляться воздействиям и обычно выражаемое в единицах механического напряжения. |
| ЕN 1990 | Reliability | Надежность | Способность несущей конструкции выполнять требуемые функции в течение расчетного срока эксплуатации с надлежащим качеством. Надежность выражается, как правило, вероятностью безотказной работы конструкции. |
| ЕN 1990 | Reliability differentiation | Классификация по надежности (оптимизация надежности) | Мероприятия, предназначенные для социально-экономической оптимизации ресурсов, используемых при строительстве сооружения, с учетом ожидаемых последствий отказа (разрушения) и стоимости строительных работ. |
| ЕN 1990 | Basic variable | Базисная переменная | - физический параметр, который характеризует воздействия и влияние окружающей среды, геометрические величины и свойства материалов, в том числе и свойства грунта. |
| ЕN 1990 | Maintenance | техническое обслуживание | Совокупность мероприятий, которые проводятся в течение расчетного срока эксплуатации конструкции для поддержания ее соответствия требованиям надежности. Мероприятия по ремонту несущей конструкции после аварийных или сейсмических воздействий, не являются техническим обслуживанием |
| ЕN 1990 | Repair | Ремонт | Мероприятия по сохранению или восстановлению функциональной способности несущей конструкции, выходящие за рамки мероприятий технического обслуживания. |
| ЕN 1990 | Nominal value | Номинальное значение | Значение, устанавливаемое волевым порядком на основании опыта или физических представлений. |
| ЕN 1990 | Action | Воздействие | А) Группа сил (нагрузок), действующих (приложенных) на несущую конструкцию (прямое воздействие). B)Группа принудительных деформаций или колебаний, которые вызываются изменением температуры, влажности, усадкой, ползучестью материала, неравномерной осадкой оснований или землетрясением (косвенное воздействие) |
| ЕN 1990 | Effect of action | Эффект воздействия | Реакция строительной конструкции, (например, внутренняя сила, момент, напряжение) или сооружения в целом (например, отклонение, вращение). |
| ЕN 1990 | Permanent action | Постоянное воздействие | Воздействие в течение всего расчетного периода времени, временное изменение величины которого по сравнению со средним значением незначительно, или при котором изменение до достижения определенного предельного значения происходит всегда в одном направлении (равномерно). |
| ЕN 1990 | Variable action | Временное (переменное) воздействие | - воздействие, при котором необходимо учитывать его изменение по величине или по направлению. |
| ЕN 1990 | Accidental action | Особое (аварийное) воздействие | Непредсказуемое воздействие, как правило, кратковременное, но значительной величины, вероятность возникновения которого в течение расчетного срока эксплуатации несущей конструкции небольшая. Примечание. 1 Аварийное воздействие в большинстве случаев вызывает тяжелые последствия, если не предприняты соответствующие меры. Примечание. 2 Ударные, снеговые, ветровые и сейсмические воздействия иногда рассматривают, как аварийные воздействия, в зависимости от статистики их распределений. |
| ЕN 1990 | Seismic action | Сейсмическое воздействие | Воздействие, возникающее в результате движений грунта во время землетрясения. |
| ЕN 1990 | Geotechnical action | Геотехническое воздействие | Воздействие, передаваемое на строение от грунта, засыпки или от грунтовых вод. |
| ЕN 1990 | Fixed action | Стационарное воздействие | Воздействие с установленным распределением по несущей конструкции или элементу конструкции, в результате чего величина и направление всего воздействия однозначно определяются по всей конструкции или элементу конструкции установлением величины и направлением. |
| ЕN 1990 | Free action | Свободное воздействие | Воздействие, которое может иметь различное пространственное распределение по несущей конструкции. |
| ЕN 1990 | Single action | Отдельное (единичное) воздействие | Воздействие, которое можно считать статистически независимым во времени и пространстве от любого другого воздействия. |
| ЕN 1990 | Static action | Статическое воздействие | Воздействие, не вызывающее существенного колебания (ускорения) несущей конструкции или элементов конструкции. |
| ЕN 1990 | Dynamic action | Динамическое воздействие | Воздействие, вызывающее существенные колебания (ускорения) несущей конструкции или элементов конструкции. |
| ЕN 1990 | Quasi–static action | Псевдостатическое воздействие | Динамическое воздействие, которое при расчете заменяется эквивалентным статическим воздействием. |
| ЕN 1990 | Characteristic value of action | Нормативное значение воздействия | Воздействие, величина которого определяется нормативным документом. Нормативное значение воздействия может быть обосновано статистически заданной вероятностью непревышения (обеспеченностью), которая устанавливается волевым путем с учетом опыта. |
| ЕN 1990 | Reference period | Исходный (базисный)период времени | Установленный период времени для оценки статистических переменных и, если возможно, аварийных воздействий. |
| ЕN 1990 | Combination value of a variable action | Эквивалентное значение временного воздействия в комбинации | Значение воздействия, которое выбирается таким образом, чтобы комбинация статистически устанавливаемых воздействий соответствовала, примерно, такой же вероятности появления, как и для простого воздействия. Это значение определяется умножением базового значения на коэффициент 0 < 1. |
| ЕN 1990 | Frequent value of a variable action | Пониженное значение переменного воздействия | Значение статистически устанавливаемого воздействия, которое выбирается с учетом того, что суммарное время его действия меньше базового периода времени. Пониженное значение определяется умножением базового значения на коэффициент 1 <1. |
| ЕN 1990 | Quasi-permanent value of a variable action | Квазипостоянное значение переменного воздействия | Значение воздействия, которое выбирается таким образом, что период времени, в течение которого оно действует, составляет основную часть исходного периода времени. Практически квазипостоянное значение определяется коэффициентом 2 ≤ 1 как часть нормативного значения. |
| ЕN 1990 | Accompanying value of variable action | Значение временного воздействия в комбинации | Значение переменного воздействия, принимаемого в сочетании воздействий. |
| ЕN 1990 | Representative value of an action | Нормативное значение воздействия | Значение, используемое в расчетах по предельным состояниям. Нормативным может быть значение Fk или Fk. |
| ЕN 1990 | Design value of action | Расчетное значение воздействия | Значение воздействия, получаемое умножением нормативного значения на коэффициент надежности по наргузке F. |
| ЕN 1990 | Combination of actions | Сочетание воздействий | Совокупность воздействий, используемых для проверки надежности конструкции по предельным состояниям, при одновременном действии различных воздействий. |
| ЕN 1990 | Characteristic value | Нормативное значение | Значение свойств строительного материала с определенной вероятностью превышения при неограниченном количестве проб. Это значение, как правило, соответствует определенной квантили статистического распределения, в некоторых случаях применяются номинальные значения. |
| ЕN 1990 | Design value of a material or product property | Расчетное значение свойств строительного материала или изделия хd или свойств элемента конструкции rd | Значение, получаемое делением нормативного значения показателя строительного материала и изделия Хk или показателя элемента конструкции Rk на коэффициент надежности m или М или, в особых случаях, определяемый непосредственно. |
| ЕN 1990 | Nominal value of a material or product property | Номинальное значение свойств строительного материала или изделия хn или свойств элемента конструкции rn | Значение, обычно применяемое как нормативное, которое берется из соответствующего документа, например, европейского или предварительного стандарта. |
| ЕN 1990 | Characteristic value of a geometrical property | Нормативное значение геометрический величины аk | Значение, соответствующее обычно номинальному размеру, установленному при проектировании. Где это необходимо, геометрические величины соответствуют установленным квантилям статистического распределения. |
| ЕN 1990 | Design value of a geometrical property | Расчетное значение геометрической величины | Как правило – это номинальное значение. При необходимости, геометрические величины соответствуют установленным квантилям статистического распределения. Как правило, расчетное значение геометрического показателя соответствует нормативному значению. Отклонения возникают тогда, когда значение геометрического показателя является определяющим для предельного состояния, например, при влиянии геометрических дефектов на устойчивость. В этих случаях расчетное значение указывается непосредственно в европейском стандарте или его первой редакции– EН 1992 – EН 1999. При необходимости расчетное значение может быть определено на основании статистических оценок с применением квантиля, превышающего квантиль нормативного значения. |
| ЕN 1990 | Structural analysis | Расчет строительных конструкций | Процедура или алгоритм для определения усилий и деформаций в конструкции. Примечание. Расчет строительных конструкций можно проводить на трех уровнях, используя различные модели: глобальный расчет, элемента конструкции, локальный (местный) анализ. |
| ЕN 1990 | Global analysis | Расчет всей несущей конструкции | Рядовой расчет всех элементов несущей конструкции с целью определения усилий и деформаций, которые находятся в равновесии с воздействиями на несущую конструкцию и учитывают конструктивное исполнение и свойства материалов. |
| ЕN 1990 | First order linear–elastic analysis without redistribution | Линейно упругий расчет 1-го порядка по недеформированной схеме | Расчет, проводимый в упругой стадии, основанный на линейных законах строительной механики с использованием начальной, недеформированной геометрии конструкции. |
| ЕN 1990 | First order linear–elastic analysis with redistribution | Линейно упругий расчет 1 порядка с уточненением | Линейный расчет, при котором внутренние усилия уточняются в соответствии с изменением внешних воздействий, без проведения уточненного расчета на кручение. |
| ЕN 1990 | Second order linear–elastic analysis | Линейно упругий расчет по теории 2 порядка | Линейно упругий расчет по деформированной расчетной схеме (с учетом деформаций при нагружении). |
| ЕN 1990 | First order non–linear analysis | Нелинейный расчет по теории 1 порядка, по недеформированной схеме | Расчет, выполненный по геометрически линейной и физически нелинейной расчетной схеме. Нелинейный расчет по теории 1 порядка может производиться с использованием соответствующих допущений о поведении материала под нагрузкой: упруго–идеально–пластическом, упруго–пластическом или жестко–пластическом |
| ЕN 1990 | Second order non–linear analysis | Нелинейный расчет по теории 2 порядка | Расчет, выполненный по геометрически и физически нелинейной расчетной схеме. Нелинейный расчет по теории 2 порядка может быть упруго–идеально–пластичным или упруго–пластичным. |
| ЕN 1990 | First order elastic–perfectly plastic analysis | Упруго–идеально–пластичный расчет по теории 1 порядка | Расчет на основе геометрии недеформированной несущей конструкции и одного из законов деформирования конструкционных материалов с линейно–упругой частью и последующей идеально–пластичной частью без упрочнения материала. |
| ЕN 1990 | Second order elastic-perfectly plastic analysis | Упруго-идеально–пластичный расчет по теории 2 порядка | Расчет в геометрически нелинейной постановке с учетом идеальной упругопластической диаграммой работы материала (диаграммой Прандтля) . |
| ЕN 1990 | Elasto–plastic analysis (first or second order) | Упруго–пластичный расчет (теория 1 или 2 порядка) | Расчет на основе диаграммы «напряжение – деформация» или «моменты – изгибы» с линейно–упругой частью и последующей пластической частью с упрчнением или без упрочнения. Как правило, расчеты проводятся по теории 1 порядка, реже — по теории 2 порядка |
| ЕN 1990 | Rigid plastic analysis | Жестко-пластичный расчет | Расчет по недеформированной схеме, по методу предельного равновесия. Диаграмма «усилие-деформация» не имеет упругой части и упрочнения |

| 1.2 Символы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер Еврокода и его части | Определение на английском языке | Символ | Определение на русском языке |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЕN 1990 | Accidental action | A | Аварийное воздействие |
| ЕN 1990 | Design value of an accidental action | Ad | Расчетное значение аварийного воздействия |
| ЕN 1990 | Design value of seismic action | AEd | Расчетное значение сейсмического воздействия AEd = IAEk |
| ЕN 1990 | Characteristic value of seismic action | AEk | Нормативное значение сейсмического воздействия |
| ЕN 1990 | Nominal value, or a function of certain design properties of materials | Cd | Номинальное значение или функция некоторых расчетных свойств материала |
| ЕN 1990 | Effect of actions | E | Результат воздействий |
| ЕN 1990 | Design value of effect of actions | Ed | Расчетное значение результата воздействий |
| ЕN 1990 | Design value of effect of destabilising actions | Ed,dst | Расчетное значение результата дестабилизирующих воздействий |
| ЕN 1990 | Design value of effect of stabilising actions | Ed,stb | Расчетное значение результата стабилизирующих воздействий |
| ЕN 1990 | Action | F | Воздействие |
|  | Design value of an action | Fd | Расчетное значение воздействия |
|  | Characteristic value of an action | Fk | Нормативное значение воздействия |
|  | Representative value of an action | Frep | Нормативное значение воздействия |
|  | Permanent action | G | Постоянное воздействие |
|  | Design value of a permanent action | Gd | Расчетное значение постоянного воздействия |
| ЕN 1990 | Lower design value of a permanent action | Gd¸inf | Нижняя граница расчетного значения постоянного воздействия |
| ЕN 1990 | Upper design value of a permanent action | Gd¸sup | Верхняя граница расчетного значения постоянного воздействия |
| ЕN 1990 | Characteristic value of a permanent join | Gk | Нормативное значение постоянного воздействия |
|  | Characteristic value of a permanent join j | Gk,j | Нормативное значение постоянного воздействия j |
| ЕN 1990 | Upper/lower characteristic value of permanent action j | Gkj,sup/Gkj,inf | Верхняя/нижняя граница нормативного значения постоянного воздействия |
| ЕN 1990 | Relevant representative value of a prestressing action | P | Определяющее нормативное значение усилия предварительного напряжения |
| ЕN 1990 | Design value of a prestressing action | Pd | Расчетное значение усилия предварительного напряжения |
| ЕN 1990 | Characteristic value of a prestressing action | Pk | Нормативное значение усилия предварительного напряжения |
| ЕN 1990 | Mean value of a prestressing action | Pm | Среднее значение усилия предварительного напряжения |
| ЕN 1990 | Design value of a variable action | Qd | Расчетное значение переменного воздействия |
| ЕN 1990 | Characteristic value of a variable action | Qk | Нормативное значение переменного воздействия |
| ЕN 1990 | Characteristic value of a single variable action 1 | Qk1 | Нормативное значение единичного переменного воздействия 1 |
| ЕN 1990 | Characteristic value of the accompanying variable action i | Qki | Нормативное значение сопутствующего переменного воздействия i, |
| ЕN 1990 | Resistance | R | Несущая способность ( сопротивление) |
| ЕN 1990 | Design value of the resistance | Rd | Расчетное значение несущей способности |
| ЕN 1990 | Characteristic value of the resistance | Rk | Нормативное значение несущей способности |
| ЕN 1990 | Material property | X | Свойство материала |
| ЕN 1990 | Characteristic value of a material property | Xk | Нормативное значение свойства материала |
| ЕN 1990 | Design values of geometrical data | ad | Расчетное значение геометрической величины |
| ЕN 1990 | Characteristic values of geometrical data | ak | Нормативное значение геометрической величины |
| ЕN 1990 | Nominal value of geometrical data | anom | Номинальное значение геометрической величины |
| ЕN 1990 | Horizontal displacement of a structure or structural member | u | Горизонтальное перемещение конструкции или конструктивного элемента |
| ЕN 1990 | Vertical deflection of a structural member | W | Вертикальное отклонение (прогиб) конструктивного элемента |
| ЕN 1990 | Change made to nominal geometrical data for particular design purposes e.g. assessment of effects of imperfections | a | Изменение номинальной геометрической величины для определенных (особых) целей расчета, например, оценка влияний несовершенств. |
| ЕN 1990 | Partial factor for actions, which takes account of the possibility of unfavorable derivations of the action values from the representative values | ƒ | Коэффициент надежности по нагрузке (воздействию), который учитывает возможность неблагоприятного отклонения воздействий от нормативных значений |
| ЕN 1990 | Partial factor for actions, also accounting for model uncertainties and dimensional variations | F | Коэффициент надежности по нагрузке (воздействию) с учетом несовершенств модели и разброса размеров (отклонений величин) |
|  | Partial factor for permanent actions which takes account of the possibility of unfavorable deviations of the action values from the representative values | g | Коэффициент надежности для постоянных воздействий, который учитывает возможность неблагоприятного отклонения воздействий от нормативных значений |
| ЕN 1990 | Partial factor for permanent actions, also accounting for model uncertainties and dimensional variations | G | Коэффициент надежности для постоянных воздействий с учетом несовершенств модели и отклонений размеров |
| ЕN 1990 | Partial factor for permanent action j | Gj | Коэффициент надежности для постоянного воздействия j |
| ЕN 1990 | Partial factor for permanent action j in calculating upper/lower design values | Gj,sup/Gj,inf | Коэффициент надежности для для j-ого постоянного воздействия для расчета верхней/нижней границы расчетных значений |
| ЕN 1990 | Importance factor | I | коэффициент надежности по ответственности |
| ЕN 1990 | Partial factor for a material property | m | Коэффициент надежности по материалу |
| ЕN 1990 | Partial factor for a material property, also accounting for model uncertainties and dimensional variations | M | Коэффициент надежности по материалу с учетом несовершенств модели и отклонений размеров |
| ЕN 1990 | Partial factor for prestressing actions | P | Коэффициент надежности для преднапряжения |
| ЕN 1990 | Partial factor for variable actions, which takes account of possibility of unfavorable deviations of the action values form the representative values | q | Коэффициент надежности для переменных воздействий, который учитывает возможность неблагоприятного отклонения воздействия от нормативного значения |
| ЕN 1990 | Partial factor for variable actions, also accounting for model uncertainties and dimensional variations | Q | Коэффициент надежности для переменных воздействий с учетом несовершенств модели и отклонений размеров |
| ЕN 1990 | Partial factor for variable action i | Qi | Коэффициент надежности для переменного воздействия i |
| ЕN 1990 | Partial factor associated with the uncertainty of the resistance model | Rd | Коэффициент надежности для учета погрешностей модели несущей способности |
| ЕN 1990 | Partial factor associated with the uncertainty of the action and/or action effect model | Sd | Коэффициент надежности для учета модели погрешностей воздействия и/или результата воздействий |
| ЕN 1990 | Conversion factor |  | Коэффициент пересчета |
| ЕN 1990 | Reduction factor |  | Редукционный коэффициент |
| ЕN 1990 | Factor for combination value of a variable action | 0 | Коэффициент сочетаний для переменного воздействия (нагрузки) |
| ЕN 1990 | Factor for frequent value of a variable action | 1 | Коэффициент сочетаний для часто встречающихся (основных) значений переменного воздействия (нагрузок) |
| ЕN 1990 | Factor for quasi–permanent value of a variable action | 2 | Коэффициент сочетаний для длительных составляющих (квазипостоянных) значений переменных воздействий (нагрузок) |

| 2. Еврокод EN 1991 «Нагрузки и воздействия» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Термины и определения |  |  |  |
| Номер Еврокода и его части | Термин на английском языке | Перевод на русский язык | Примечания и понятие |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| EN 1991–1–1 | Bulk weight density | Удельный вес | Вес единицы объема материала, включая микро– и макропустоты и поры. В разговорной практике применяется термин «плотность», относящийся к массе на единицу объема. |
| EN 1991–1–1 | Angle of repose | Угол (естественного) откоса | Угол относительно горизонтали, образующийся при насыпании сыпучего материала. |
| EN 1991–1–1 | Gross weight of vehicle | Общий вес транспортного средства | Вес транспортного средства с максимально допустимым весом груза. |
| EN 1991–1–1 | Structural elements | Несущее строительное изделие | К несущим строительным изделиям относятся фундамент, колонна, в мостах — опора, плита полотна дороги и несущие элементы, например, канаты. |
| EN 1991–1–1 | Nonstructural elements | Ненесущее строительное изделие | К ненесущим строительным изделиям относятся дополнительные отделки, покрытия и облицовки, соединяемые с несущим изделием, включая дорожные покрытия и ограждения, а также оборудование и механические устройства, стационарно соединенные с несущим изделием. |
| EN 1991–1–1 | Partitions | Перегородка | Ненесущая стена |
| EN 1991–1–1 | Movable partitions | Временная перегородка | Ненесущая стена, которую можно передвинуть, установить в другом месте или демонтировать. |
| EN 1991–1–2 | Equivalent time of fire exposure | Эквивалентная продолжительность пожара | Продолжительность пожара, характеризуемого стандартным температурным режимом, в течение которого предполагается такое же тепловое воздействие в помещении, как при реальном пожаре. |
| EN 1991–1–2 | External member | Наружная конструкция | Конструкция, расположенная вне здания, которая может быть подвержена воздействию пожара через проемы в его ограждающих конструкциях. |
| EN 1991–1–2 | Fire compartment | Пожарная Секция | Замкнутое пространство в здании, в пределах одного или нескольких этажей, выделенное ограждающими конструкциями, препятствующими распространению регламентируемого пожара за его пределы. |
| EN 1991–1–2 | Fire resistance | Огнестойкость | Способность конструктивной системы, ее части или отдельной конструкции выполнять требуемые функции (несущую и/или ограждающую) в течение установленной продолжительности регламентируемого пожара при заданном уровне нагрузки. |
| EN 1991–1–2 | Fully developed fire | Развившийся пожар | Стадия полного участия всех горючих поверхностей в пожаре в пределах установленного пространства. |
| EN 1991–1–2 | Global structural analysis (for fire) | Общий анализ конструктивной системы при пожаре | Анализ конструктивной системы в целом, полностью или частично подвергнутой воздействию пожара. Непрямые воздействия пожара учитываются для всей конструктивной системы. |
| EN 1991–1–2 | Indirect fire actions | Непрямые воздействия пожара | Усилия, вызванные температурным расширением. |
| EN 1991–1–2 | Integrity E | Целостность | Способность ограждающей конструкции при одностороннем огневом воздействии предотвращать проникновение пламени и продуктов горения на необогреваемую поверхность. |
| EN 1991–1–2 | Insulation l | Теплоизолирующая способность | Способность ограждающей конструкции при одностороннем огневом воздействии ограничивать рост температуры необогреваемой поверхности выше установленного уровня. |
| EN 1991–1–2 | Member | Отдельная конструкция | Основной элемент конструктивной системы, который можно рассматривать отдельно с учетом граничных условий и схемы опирания (например, балка, колонна, а также сборные конструкции, такие как фермы и т. Д.). |
| EN 1991–1–2 | Member analysis (for fire) | Анализ отдельной конструкции при пожаре | Теплотехнический и статический расчеты конструкции рассматриваемой отдельно с соответствующими граничными условиями и схемой опирания в условиях воздействия пожара. Непрямые воздействия пожара не рассматриваются за исключением вызванных температурными перепадами. |
| EN 1991–1–2 | Normal temperature design | Расчет при нормальной температуре | Расчет конструкции при температуре окружающей среды согласно EN 1992 – EN 1996 или EN 1999. |
| EN 1991–1–2 | Separating function | Ограждающая способность | Способность ограждающей конструкции предотвращать распространение регламентируемого пожара или воспламенение от нагреваемой поверхности (включает целостность (Е) и теплоизолирующую способность (I)). |
| EN 1991–1–2 | Separating element | Ограждающая конструкция | Несущая или ненесущая конструкция (стена), образующая часть ограждения пожарного отсека. |
| EN 1991–1–2 | Standard for resistance | Стандартная огнестойкость | Способность конструктивной системы, ее части или обычно только отдельной конструкции выполнять требуемую несущую и/или ограждающую функции при регламентированном сочетании нагрузок, в течение установленного времени в условиях теплового воздействия, определяемого стандартным температурным режимом. |
| EN 1991–1–2 | Temperature analys | Теплотехнический расчет | Методы определения нарастания температуры в конструкциях с учетом тепловых воздействий (тепловой поток), теплотехнических свойств материалов конструкции и, в случае необходимости, свойств защитных поверхностей. |
| EN 1991–1–2 | Thermal actions | Тепловые воздействия | Воздействия на конструктивную систему, описываемые с помощью модели теплового потока к конструкциям. |
| EN 1991–1–2 | Advanced fire model | Общая модель пожара | Расчетная модель пожара, основанная на уравнениях баланса массы и энергии. |
| EN 1991–1–2 | Computation-al fluid dynamic model | Вычислительная газодинамическая модель | Модель пожара, основанная на численном решении дифференциальных уравнений в частных производных, позволяющая определить изменения термодинамических и аэродинамических параметров во всех точках пожарного отсека. |
| EN 1991–1–2 | Fire wall | Противопожарная стена | Стена между двумя частями здания (двумя зданиями), обладающая необходимой огнестойкостью и конструктивной устойчивостью, с учетом действия возможных горизонтальных нагрузок, в том числе при одностороннем обрушении примыкающих строительных конструкций. |
| EN 1991–1–2 | One–zone model | Однозонная модель | Модель пожара, основанная на использовании усредненной температуры в помещении. |
| EN 1991–1–2 | Simple fire model | Простая модель пожара | Расчетный пожар, основанный на ограниченном числе принятых специальных физических параметров. |
| EN 1991–1–2 | Two–zone model | Двухзонная модель | Модель пожара, основанная на определении различных зон в помещении: верхний уровень, нижний уровень, пламя и его выброс, окружающая среда и стены. Для верхнего уровня принимается равномерное распределение температуры. |
| EN 1991–1–2 | Combustion factor | Коэффициент полноты сгорания | Коэффициент, показывающий полноту сгорания и находящийся в пределах от 1 (полное сгорание) до 0 (отсутствие горения). |
| EN 1991–1–2 | Design fire | Расчетный пожар | Схема развития пожара, принятая при проектировании. |
| EN 1991–1–2 | Design fire load density | Расчетная удельная пожарная нагрузка | Удельная пожарная нагрузка, принимаемая для определения теплового воздействия расчетного пожара с учетом возможных неопределенностей. |
| EN 1991–1–2 | Design fire scenario | Расчетный сценарий пожара | Сценарий пожара, принятый для расчетного анализа для которого производится расчет. |
| EN 1991–1–2 | External fire curve | Температурный режим наружного пожара | Номинальная температурно–временная зависимость, применяемая для внешних поверхностей наружных стен, которые могут подвергаться воздействию пожара с различных частей фасада, непосредственно из помещения с ожидаемым пожаром или помещения, расположенного выше/ниже по отношению к рассматриваемой наружной стене. |
| EN 1991–1–2 | Fire activation risk | Риск возникновения пожара | Параметр, учитывающий вероятность возникновения пожара и являющийся функцией площади пожарного отсека и назначения помещения. |
| EN 1991–1–2 | Fire load density | Удельная пожарная нагрузка | Пожарная нагрузка, отнесенная к единице площади пола qf или к единице площади поверхности всех ограждений qr, включая проемы. |
| EN 1991–1–2 | Fire load | Пожарная нагрузка | Сумма тепловой энергии, выделяемой при сгорании всех горючих веществ в определенном пространстве (конструктивные элементы и внутреннее оснащение зданий). |
| EN 1991–1–2 | Fire scenario | Сценарий пожара | Качественное описание протекания процесса пожара с указанием времени ключевых событий, которые характеризуют данный пожар и отличают его от других возможных. Сценарий обычно описывает процессы возгорания и развития пожара, стадии его полного развития и затухания во взаимосвязи с оснащением здания и системами, которые влияют на протекание пожара. |
| EN 1991–1–2 | Flash–over | Объемное воспламенение | Одновременное воспламенение всей пожарной нагрузки в помещении. |
| EN 1991–1–2 | Hydrocarbon fire curve | Температурный режим пожара углеводородов | Номинальная температурно–временная зависимость для оценки воздействий пожаров углеводородных пожарных нагрузок. |
| EN 1991–1–2 | Localised fire | Локальный пожар | Пожар, охвативший ограниченную площадь пожарной нагрузки в помещении. |
| EN 1991–1–2 | Opening factor | Коэффициент проемности | Коэффициент, отражающий условия вентилирования помещения в зависимости от площади проемов в стенах, высоты проемов и общей площади ограждающих поверхностей. |
| EN 1991–1–2 | Rate of heat release | Мощность теплового потока | Теплота (энергия), высвобождаемая при сгорании веществ и материалов, в функции времени. |
| EN 1991–1–2 | Standard temperature-time curves | Стандартный температур-ный режим | Номинальная температурно-временная зависимость, определенная в EN 13501-2, принятая для характеристики модели развившегося пожара в помещении |
| EN 1991–1–2 | Temperature–time curves | Температурные режимы | Зависимость температуры среды, окружающей поверхности конструкции, от времени. Различают: – номинальные: общепринятые зависимости, адаптированные для классификации и подтверждения огнестойкости (установлены: стандартный температурный режим, температурный режим наружного пожара и температурный режим пожара углеводородов); – параметрические: зависимости, определенные на базе моделей пожара и специальных физических параметров, определяющих условия в помещении при пожаре. |
| EN 1991–1–2 | Configuration factor | Угловой коэффициент облученности | Коэффициент облученности для передачи тепла излучением от поверхности А к поверхности В, определяемый отношением энергии, полученной поверхностью В, к энергии, диффузно излученной поверхностью А. |
| EN 1991–1–2 | Connective heat transfer coefficient | Коэффициент теплоотдачи конвекцией | Конвективный поток тепла к конструкции, отнесенный к разнице температур окружающей среды и поверхностью конструкции. |
| EN 1991–1–2 | Emmissivity | Степень черноты | Характеристика поглощающей способности поверхности, равная отношению между теплотой, поглощенной рассматриваемой поверхностью и поверхностью абсолютно черного тела. |
| EN 1991–1–2 | Net heat flux | Результирующий тепловой поток | Энергия, поглощенная конструкцией, отнесенная к единице площади. |
| EN 1991–1–3 | Characteristic value of snow load on the ground | Нормативное значение снеговой нагрузки на грунт | Снеговая нагрузка на грунт, определенная с годовой вероятностью превышения 0,02, за исключением чрезвычайных снеговых нагрузок. |
| EN 1991–1–3 | Altitude of the site | Высотное положение площадки | Высота над средним уровнем моря площадки (местности), на которой будет размещаться проектируемая конструкция или уже размещается существующая конструкция. |
| EN 1991–1–3 | Exceptional snow load on the ground | Чрезвычайная снеговая нагрузка на грунт | Нагрузка от веса слоя снежного покрова земли, являющаяся результатом снегопада (выпадения снега), имеющего исключительно низкую вероятность (частоту) появления. |
| EN 1991–1–3 | Characteristic value of snow load on the roof | Нормативное значение снеговой нагрузки на покрытие (кровлю) | Нормативное значение снеговой нагрузки на грунт, умноженное на соответствующие коэффициенты. Эти коэффициенты следует назначать таким образом, чтобы вероятность появления рассчитанной нагрузки от снега на покрытие (кровлю) не превышала вероятности появления характеристических значений снеговой нагрузки на грунте. |
| EN 1991–1–3 | Undrafted snow load on the roof | Снеговая нагрузка на покрытие без учета заноса | Схема приложения нагрузки, которая описывает равномерное распределение снеговой нагрузки на покрытие, определяемое только формой кровли, до любого перераспределения снега вследствие иных климатических воздействий. |
| EN 1991–1–3 | Drifted snow load on the roof | Снеговая нагрузка на покрытие с учетом заноса | Схема приложения нагрузки, которая описывает распределение снеговой нагрузки на покрытие, являющееся результатом перемещения снега из одного положения в другое на покрытии, например при воздействии ветра. |
| EN 1991–1–3 | Roof snow load shape coefficient | Коэффициент формы снеговой нагрузки на покрытии | Отношение снеговой нагрузки на покрытии к снеговой нагрузке без заносов на грунте, определенное без учета влияния окружающей среды и температуры. |
| EN 1991–1–3 | Thermal coefficient Сt | Температурный коэффициент | Коэффициент, определяющий уменьшение снеговой нагрузки на покрытии в зависимости от теплового потока через покрытие, вызывающего таяние снега. |
| EN 1991–1–3 | Exposure coefficient Се | Коэффициент окружающей среды | Коэффициент, определяющий уменьшение или увеличение нагрузки на покрытие неотапливаемого здания как части характеристической снеговой нагрузки на грунт. |
| EN 1991–1–3 | Load due to exceptional snow drift | Снеговая нагрузка, вызванная чрезвычайным заносом | Схема приложения нагрузки, которая описывает нагрузки от слоя снега на покрытии, являющегося результатом напластования снега вследствие снеговых заносов, имеющих исключительно низкую вероятность появления. |
| EN 1991–1–4 | Fundamental basic wind velocity | Основное значение базовой скорости ветра | Скорость ветра на уровне 10 м над поверхностью земли для открытого типа местности с учетом высоты над уровнем моря (если требуется), соответствующая 10–минутному интервалу осреднения независимо от направления ветра, с вероятностью превышения 0.02. |
| EN 1991–1–4 | Basic wind velocity | Базовое значение скорости ветра | Приведенное основное значение базовой скорости ветра с учетом направления ветра и сезонности (если требуется). |
| EN 1991–1–4 | Mean wind velocity | Средняя скорость ветра | Базовое значение скорости ветра, приведенное с учетом показателей шероховатости местности и орографии. |
| EN 1991–1–4 | Pressure coefficient | Аэродинамический коэффициент давления | Аэродинамические коэффициенты внешнего давления учитывают воздействие ветра на внешние поверхности сооружений, аэродинамические коэффициенты внутреннего давления учитывают воздействие ветра на внутренние поверхности сооружений. Коэффициенты внешнего давления подразделяют на общие и локальные коэффициенты. К локальным коэффициентам относятся аэродинамические коэффициенты давления для загруженных поверхностей, площадь которых не превышает 1 м2, например, для небольших элементов конструкций или креплений; к общим коэффициентам относятся аэродинамические коэффициенты давления для загруженных поверхностей площадью св. 10 м2. Коэффициенты давления нетто включают результирующее воздействие ветра на сооружения, элементы конструкций или узлы на единицу поверхности. |
| EN 1991–1–4 | Force coefficient | Аэродинамический коэффициент усилия | Аэродинамические коэффициенты усилий учитывают общее воздействие ветра на сооружения, элементы конструкций или узлы. Они включают эффекты трения, за исключением случаев, когда они специально исключаются. |
| EN 1991–1–4 | Background response factor | Коэффициент фоновой составляющей реакции | Коэффициент фоновой составляющей реакции учитывает отсутствие полной корреляции давления на поверхность конструкции. |
| EN 1991–1–4 | Resonance response factor | Коэффициент резонансной составляющей реакции | Коэффициент резонансной составляющей реакции определяет резонансные колебания с учетом формы колебаний вследствие турбулентности. |
| EN 1991–1–5 | Shade air temperature | Температура наружного воздуха | Температура, измеряемая термометром, помещенным в деревянную будку белого цвета с жалюзи для свободного доступа воздуха к приборам, известную как «Stevenson screen». |
| EN 1991–1–5 | Maximum shade air temperature Tmax | Максимальная температура наружного воздуха | Значение максимальной температуры наружного воздуха с годовой вероятностью превышения 0,02 С (соответствует периоду повторяемости 50 лет). |
| EN 1991–1–5 | Minimum shade air temperature Tmin | Минимальная температура наружного воздуха | Значение минимальной температуры наружного воздуха с годовой вероятностью превышения 0,02 С (соответствует периоду повторяемости 50 лет). |
| EN 1991–1–5 | Initial tempetature T0 | Начальная температура | Температура, соответствующая замыканию конструкции или ее части в законченную систему. |
| EN 1991–1–5 | Cladding | Наружные ограждающие конструкции | Элемент здания, образующий устойчивую к климатическим воздействиям оболочку. В общем случае, наружные ограждающие конструкции несут только собственный вес и/или ветровую нагрузку. |
| EN 1991–1–5 | Uniform temperature component | Составляющая равномерно распределенной температуры | Температура, равномерно распределенная по всему поперечному сечению, которая вызывает удлинение или укорочение конструктивного элемента или самой конструкции (для мостов ее нередко определяют как «эффективная температура», но в настоящую часть Еврокода введен термин «равномерно распределенная»). |
| EN 1991–1–5 | Temperature difference component | Составляющая температурного перепада | Часть распределенной в конструктивном элементе температуры, которая представляет разность температур между внешней поверхностью элемента конструкции и любой точкой, расположенной внутри элемента. |
| EN 1991–1–6 | Auxiliary construction works | Вспомогательные конструкции | Конструкции, применение которых не требуется после окончания строительных работ и которые могут быть демонтированы (например, кружала, строительные леса, вспомогательные опоры, перемычки, элементы жесткости, монтажные направляющие). Целые конструкции временного использования (например, временные объездные мосты) не относятся к вспомогательным конструкциям |
| EN 1991–1–6 | Construction load | Нагрузки при производстве строительных работ | Нагрузки, которые могут возникать при ведении строительных работ и прекращающиеся после их завершения. |
| EN 1991–1–6 | General scour depth | Общая глубина размыва | Глубина размыва потоком воды, независимо от наличия препятствий (глубина зависит от величины потока). |
| EN 1991–1–6 | Local scour depth | Локальная глубина размыва | Глубина размыва, вызываемая водоворотом у препятствий, например быков моста. |
| EN 1991–1–7 | Burning velocity | Скорость сгорания | Скорость распространения пламени относительно скорости несгоревшей пыли, газа или испарений, движущихся впереди пламени. |
| EN 1991–1–7 | Consequen-ce velocity | Класс по последствиям разрушения | Классификация последствий разрушения конструкции или ее части. |
| EN 1991–1–7 | Deflagration | Дефлаграция | Распространение зоны горения в непрореагировавшей среде со скоростью, меньшей скорости звука. |
| EN 1991–1–7 | Detonation | Детонация | Распространение зоны горения в непрореагировавшей среде со скоростью, превышающей скорость звука. |
| EN 1991–1–7 | Dynamic force | Динамическое усилие | Изменяющееся во времени усилие, которое может оказать значительное динамическое воздействие на конструкцию. В случае удара динамическое усилие представляет усилие, связанное с контактной поверхностью в месте удара |
| EN 1991–1–7 | Equivalent static force | Эквивалентное статическое усилие | Альтернативное представление динамического усилия, учитывающее динамическую реакцию конструкции |
| EN 1991–1–7 | Flame speed | Скорость распространения пламени | Скорость распространения фронта пламени относительно неподвижной исходной точки. |
| EN 1991–1–7 | Flammable limit | Граница воспламенения | Минимальная или максимальная концентрация горючего материала в однородной смеси с газообразным окислителем, распространяющим горение. |
| EN 1991–1–7 | Impacting object | Ударяющий объект | Объект, ударяющий по конструкции (то есть транспортное средство, корабль и т. Д.). |
| EN 1991–1–7 | Key element | Ключевой элемент | Конструктивный элемент, от которого зависит общая устойчивость остальной части конструкции. |
| EN 1991–1–7 | Load-bearing wall construction | Несущая стеновая конструкция | Бескаркасная стеновая конструкция из каменной кладки, удерживающая, главным образом, вертикальные нагрузки. Сюда относятся также легкие панельные конструкции, состоящие из расположенных по центру деревянных или стальных вертикальных стоек и древесностружечных плит, металлической сетки или иной обшивки. |
| EN 1991–1–7 | Localised failure | Локальное разрушение | Та часть конструкции, которая, как предполагается, разрушена или сильно повреждена в результате особого воздействия. |
| EN 1991–1–7 | Risk | Риск | Мера сочетания (обычно произведение) вероятности возникновения или частоты появления определенной угрозы и масштаба последствий. |
| EN 1991–1–7 | Roboustness | Робастность (живучесть) | Свойство конструкции противостоять таким событиям, как пожар, взрыв, удар или результат человеческих ошибок, без возникновения повреждений, которые были бы непропорциональны причине, вызвавшей повреждения. |
| EN 1991–1–7 | Substructure | Нижняя часть сооружения | Часть конструкций сооружения, поддерживающая верхнюю часть сооружения. В зданиях — это обычно фундаменты и другие элементы сооружения, находящиеся ниже уровня земли. В мостах — это фундаменты, контрфорсы, быки, опоры и т. д. |
| EN 1991–1–7 | Superstruc-ture | Верхняя часть сооружения | Часть конструкций сооружения, поддерживаемая нижней частью сооружения. В зданиях — это обычно конструкции выше уровня земли. В мостах — это настил. |
| EN 1991–1–7 | Venting panel | Легкосбрасываемый элемент | Ненесущая часть ограждающих конструкций (стена, пол, потолок) с ограниченным сопротивлением, которая поддается под давлением от дефлаграции и тем самым снижает давление на конструктивные элементы здания. |
| EN 1991–2 | Deck | Плита проезжей части | Элемент пролетного строения, непосредственно воспринимающий нагрузки от транспортных средств и пешеходов, – настил. |
| EN 1991–2 | Road restraint system | Дорожные ограждающие устройства | Устройства, ограничивающие движение транспортных средств и пешеходов, используемые на дороге. Дорожные ограждающие устройства по способу их использования подразделяются на: – постоянные (неподвижные) или временные (разборные, т. Е. Они могут удаляться и использоваться в ходе временных дорожных работ, в аварийных или подобных ситуациях); – деформируемые или жесткие; – односторонние, работающие только в одну сторону или двусторонние, работающие в обе стороны. |
| EN 1991–2 | Safety barrier | Защитное ограждающее устройство | Дорожное ограждающее устройство для транспортных средств, установленное вдоль дороги или на ее разделительной полосе. |
| EN 1991–2 | Vehicle parapet | Парапетное ограждение тротуара | Ограждающее устройство, устанавливаемое по фасаду моста и обеспечивающее пешеходов и других пользователей моста дополнительной защитой. |
| EN 1991–2 | Pedestrian restraint system | Пешеходное ограждение | Ограждение, ограничивающее и направляющее движение пешеходов. |
| EN 1991–2 | Pedestrian parapet | Пешеходный парапет | Ограждающее устройство для пешеходов или других пользователей, расположенное вдоль моста или на вершине подпорной стенки, не предназначенное для использования в качестве дорожного ограждающего устройства для транспортных средств. |
| EN 1991–2 | Pedestrian guardrail | Пешеходное ограждение | Ограждающее устройство для пешеходов или других пользователей, расположенное вдоль края тротуара или пешеходной дорожки и предназначенное для исключения доступа пешеходов и других пользователей дороги в опасную зону. К другим пользователям могут относиться всадники, велосипедисты и скот. |
| EN 1991–2 | Noise barrier | Шумовой экран | Экран для уменьшения передачи шума. |
| EN 1991–2 | Inspection gangway | Смотровой проход | Проход, обеспечивающий постоянный доступ для осмотра, закрытый для общественного движения. |
| EN 1991–2 | Movable inspection platform | Подвижная смотровая платформа | Специальное транспортное средство, используемое для осмотра мостовых конструкций. |
| EN 1991–2 | Footbridge | Пешеходный мост | Мост, предназначенный для движения пешеходов и/или велосипедов, на котором разрешено движение транспортных средств, обслуживающих мост. |
| EN 1991–2 | Carriageway | Проезжая часть | Полоса шириной, равной сумме ширины полос движения, предназначенная для движения транспортных средств по мосту. |
| EN 1991–2 | Hard shoulder | Твердая обочина | Полоса с покрытием, обычно шириной, равной одной полосе движения, примыкающая к внешней полосе движения и предназначенная для использования транспортными средствами в случае затруднений или при наличии препятствий на полосах движения. |
| EN 1991–2 | Hard strip | Полоса безопасности | Полоса с покрытием, шириной, как правило, 2 м или менее, расположенная между полосой движения и защитным ограждением или парапетным ограждением тротуара. |
| EN 1991–2 | Central reservation | Разделительная полоса | Область, разделяющая полосы движения дороги с двумя раздельными проезжими частями и включающая резервную полосу и боковые внешние полосы, отделенные от резервной полосы защитными ограждениями. |
| EN 1991–2 | Notional lane | Полоса загружения моста подвижной нагрузкой | Полоса проезжей части, параллельная краю проезжей части, загружается линией легковых автомобилей и/или грузовиков. |
| EN 1991–2 | Remaining area | Остающаяся область | Разность, если она есть, между полной площадью проезжей части и суммой площадей полос загружения моста подвижной нагрузкой |
| EN 1991–2 | Tandem system | Тандемная система | Тандем из двух соседних осей транспортных средств, которые считаются одновременно загруженными. |
| EN 1991–2 | Abnormal load | Сверхнормативная нагрузка | Нагрузка от транспортного средства, превышающая нормативную, подлежащая при перемещении по маршруту разрешению соответствующих властей. |
| EN 1991–2 | Tracks | Рельсовые пути | Пути, включающие рельсы и шпалы, которые укладываются на балластную подушку или непосредственно крепятся к настилу моста. Рельсовые пути могут быть снабжены температурными швами на одном конце или на обоих концах настила. Положение рельсовых путей и глубина балласта могут изменяться в течение срока службы моста при обслуживании рельсовых путей. |
| EN 1991–2 | Footpath | Пешеходная дорожка | Полоса, расположенная вдоль рельсовых путей, между рельсовыми путями и парапетами. |
| EN 1991–2 | Resonant speed | Резонансная скорость | Транспортная скорость, при которой частота нагрузки (или величина, кратная этой частоте) совпадает с собственной частотой конструкции (или величиной, кратной собственной частоте). |
| EN 1991–2 | Frequent operating speed | Часто встречающаяся рабочая скорость | Наиболее вероятная скорость в данном месте для определенного типа реального поезда (используемая при оценке усталости). |
| EN 1991–2 | Maximum line speed at the site | Максимальнаялинейная скорость в данном месте | Максимальная разрешенная скорость движения в данном месте, определенная в индивидуальном проекте (обычно ограниченная в соответствии с характеристиками инфраструктуры или с требованиями безопасной работы железных дорог). |
| EN 1991–2 | Maximum permitted vehicle speed | Максимальная разрешенная скорость транспортного средства | Максимальная разрешенная скорость реальных поездов, определяемая характеристиками транспортного средства и обычно не зависящая от инфраструктуры. |
| EN 1991–2 | Maximum nominal speed | Максимальная номинальная скорость | Максимальная линейная скорость в данном месте. |
| EN 1991–2 | Maximum design speed | Максимальная расчетная скорость | Максимальная номинальная скорость, увеличенная на 20 %. |
| EN 1991–2 | Maximum train commi-sioning speed | Максимальная скорость, используемая при вводе поезда в эксплуатацию | Максимальная скорость поезда перед вводом его в эксплуатацию, а также при специальных испытаниях и т. П. Эта скорость, как правило, превышает максимальную разрешенную скорость транспортного средства, причем соответствующие требования должны быть определены в индивидуальном проекте. |
| EN 1991–3 | Dynamic factor | Динамический фактор | Фактор, который представляет отношение динамической характеристики к статической. |
| EN 1991–3 | Self weight of the crane Qc | Собственный вес крана | Собственный вес всех неподвижных и подвижных компонентов, включая механическое и электрическое оборудование конструкции крана, но без учета подъемного приспособления и части подвесных грузоподъемных канатов или цепей, движимых конструкцией крана |
| EN 1991–3 | Hoist load Qh | Грузоподъемность | Груз с учетом полезной нагрузки, подъемного приспособления и части подвесных грузоподъемных канатов или цепей, движимых конструкцией крана |
| EN 1991–3 | Crab | Тележка мостового крана | Часть мостового крана, которая включает подъемный механизм и способна перемещаться по рельсам на вершине эстакады мостового крана. |
| EN 1991–3 | Crane bridge | Эстакада мостового крана | Часть мостового крана, которая перекрывает пролет между балками подкрановых путей и служит опорой для тележки или крюковой блочной обоймы крана. |
| EN 1991–3 | Guidance means | Направляющий механизм | Система, используемая для удержания крана на подкрановых путях в выровненном положении посредством горизонтальных реакций между краном и подкрановыми балками. Направляющий механизм может состоять из реборд на колесах крана или отдельной системы направляющих роликов, работающих сбоку от подкрановых рельс или сбоку от балок подкрановых путей |
| EN 1991–3 | Hoist | Подъемный механизм | Устройство для подъема грузов |
| EN 1991–3 | Hoist block | Крюковая блочная обойма крана | Подвесная тележка, которая включает подъемный механизм и способна перемещаться по нижней полке балки либо по неподвижному подкрановому пути или под эстакадой мостового крана |
| EN 1991–3 | Monorail hoist block | Крюковая блочная обойма монорельсового крана | Крюковая блочная обойма, которую поддерживает неподвижный подкрановый путь |
| EN 1991–3 | Crane runway heam | Балка подкранового пути | Балка, вдоль которой может перемещаться мостовой кран. |
| EN 1991–3 | Overhead travelling crane | Мостовой кран | Механизм для подъема и перемещения грузов, который передвигается на колесах вдоль подкрановых балок. Он включает один или более подъемных механизмов, смонтированных на тележках мостового крана или на подвесных тележках. |
| EN 1991–3 | Runway beam for hoist block | Балка подкранового пути для крюковой блочной обоймы крана | Балка подкранового пути, обеспечивающая поддержку крюковой блочной обоймы монорельсового крана, которая способна перемещаться по ее нижней полке |
| EN 1991–3 | Underslang crane | Подвесной кран | Мостовой кран, который опирается на нижние полки подкрановых балок |
| EN 1991–3 | Top–mounted crane | Палубный кран, устанавливаемый над балкой кранового пути | Мостовой кран, который опирается на верхнюю поверхность балки кранового пути. Обычно он перемещается по рельсам, но иногда непосредственно по верхней поверхности балок |
| EN 1991–3 | Natural frequency | Частота свободных колебаний в системе. | Для систем со многими степенями свободы собственными частотами являются частоты нормальной формы вибраций. |
| EN 1991–3 | Free vibration | Свободные колебания | Колебания системы, происходящие в отсутствие вынужденных колебаний. |
| EN 1991–3 | Forced vibration | Вынужденные колебания | Колебания системы, принудительно вызванные возбуждением. |
| EN 1991–3 | Damping | Затухание | Рассеяние энергии по мере увеличения времени или расстояния. |
| EN 1991–3 | Resonance | Резонанс | Ответное колебание системы при вынужденных гармонических колебаниях существует, когда любое изменение частоты возбуждения, каким бы незначительным оно ни было, вызывает снижение реакции системы. |
| EN 1991–3 | Mode of vibration | Форма колебаний | Характеристическая модель поведения, принимаемая системой под воздействием колебаний, в которой движение каждой частицы является просто гармоническим на одной и той же частоте. Две и более формы могут сосуществовать одновременно в системе со многими степенями свободы. Нормальная (естественная) форма колебаний — это форма колебаний, которая не связана с другими видами колебаний системы. |

| 2.2 Символы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер Еврокода и его части | Определение на английском языке | Символ | Определение на русском языке |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| EN 1991–1–1 | Loaded area | А | Нагружаемая поверхность (площадь) |  |
| EN 1991–1–1 | Basic area | А0 | Базовая поверхность (площадь) |  |
| EN 1991–1–1 | Characteristic value of a variable concentrated load | Qk | Нормативное значение переменной сосредоточенной нагрузки |  |
| EN 1991–1–1 | Weight per unit area, or weight per unit length | gk | Вес на единицу поверхности или на единицу длины |  |
| EN 1991–1–1 | Number of storeys | n | Количество этажей |  |
| EN 1991–1–1 | Characteristic value of a uniformity distributed load, or line load | qk | Нормативное значение равномерно распределенной нагрузки |  |
| EN 1991–1–1 | Reduction factor | n | Редуцированный коэффициент |  |
| EN 1991–1–1 | Bulk weight density |  | Удельный вес |  |
| EN 1991–1–1 | Dynamic magnification factor |  | Динамический коэффициент увеличения |  |
| EN 1991–1–1 | Factor for combination value of a variable action | 0 | Коэффициент сочетания переменной нагрузки |  |
| EN 1991–1–1 | Angle of repose (degrees) |  | Угол откоса (в градусах) |  |
| EN 1991–1–2 | Area of the fire compartment | А | Площадь пожарного отсека |  |
| EN 1991–1–2 | Design value of indirect action due to fire | Aind,d | Расчетное значение непрямого воздействия пожара |  |
| EN 1991–1–2 | Floor area of the fire compartment | Af | Площадь пола пожарного отсека |  |
| EN 1991–1–2 | Fire area | Afi | Площадь пожара |  |
| EN 1991–1–2 | Area of horizontal openings in roof of compartment | Ah | Площадь горизонтальных проемов в покрытии пожарного отсека |  |
| EN 1991–1–2 | Total area of openings in enclosure (Ah,v  Ah  Av) | Ah,v | Суммарная площадь проемов в ограждении, Ah,v  Ah  Av; |  |
| EN 1991–1–2 | Area of enclosure surface j, openings not included | Aj | Площадь ограждающей поверхности j, без учета проемов |  |
| EN 1991–1–2 | Total area of enclosure (walls, ceiling and floor, including openings) | At | Суммарная площадь ограждений (стены, покрытия и полы, включая проемы) |  |
| EN 1991–1–2 | Total area of vertical openings on all walls (Av  Av,i;) | Av | Суммарная площадь вертикальных проемов во всех стенах, Av  Av,i; |  |
| EN 1991–1–2 | Area of window "i" | Av,i | Площадь окна i |  |
| EN 1991–1–2 | Protection coefficient of member face i | Ci | Коэффициент защиты поверхности элемента конструкции i |  |
| EN 1991–1–2 | Depth of the fire compartment, diameter of the fire | D | Высота (глубина) пожарного отсека, диаметр пожара |  |
| EN 1991–1–2 | Design value of the relevant effects of actions from the fundamental combination according to EN 1990 | Ed | Расчетное значение основного сочетания эффектов воздействий согласно EN 1990; |  |
| EN 1991–1–2 | Constant design value of the relevant effects of actions in the fire situation | Ed,fi | Постоянное расчетное значение эффектов воздействий при пожаре |  |
| EN 1991–1–2 | Design value of the relevant effects of actions in the fire situation at time t | Ed,fi,t | Расчетное значение эффектов воздействий при пожаре в момент времени t |  |
| EN 1991–1–2 | Internal energy of gas | Eg | Внутренняя энергия газов |  |
| EN 1991–1–2 | Distance between the fire source and the ceiling | H | Расстояние между очагом пожара и потолком |  |
| EN 1991–1–2 | Net calorific value including moisture | Hu | Низшая теплота сгорания, определенная с учетом влажности |  |
| EN 1991–1–2 | Net calorific value of dry material | Hu0 | Низшая теплота сгорания сухого материала |  |
| EN 1991–1–2 | Net calorific value of material i | Hui | Низшая теплота сгорания материала i |  |
| EN 1991–1–2 | Length of the core | Lc | Протяженность зоны горения |  |
| EN 1991–1–2 | Flame length along axis | Lf | Протяженность пламени вдоль оси |  |
| EN 1991–1–2 | Horizontal projection of the flame (from the facade) | LH | Горизонтальная проекция пламени (по фасаду) |  |
| EN 1991–1–2 | Horizontal flame length | Lh | Горизонтальная протяженность пламени |  |
| EN 1991–1–2 | Flame height (from the upper part of the window) | LL | Высота пламени (от верхней части окна) |  |
| EN 1991–1–2 | Axis length from window to the point where the calculation is made | Lx | Осевое расстояние от окна до точки, для которой производится расчет |  |
| EN 1991–1–2 | Amount of combustible material i | Mk,i | Количество горючего материала i |  |
| EN 1991–1–2 | Opening factor of the fire compartment (O = Av heq / At) | O | Коэффициент проемности пожарного отсека (O = Av heq / At) |  |
| EN 1991–1–2 | Reduced opening factor in case of fuel controlled fire | Olim | Редуцированный коэффициент проемности для пожара, регулируемого пожарной нагрузкой |  |
| EN 1991–1–2 | The internal pressure | Pint | Внутреннее давление |  |
| EN 1991–1–2 | Rate of heat release of the fire | Q | Мощность теплового потока пожара |  |
| EN 1991–1–2 | Convective part of the rate of heat release Q | Qc | Конвективная доля мощности теплового потока Q |  |
| EN 1991–1–2 | Characteristic fire load | Qfi,k | Нормативная пожарная нагрузка |  |
| EN 1991–1–2 | Characteristic fire load of material i | Qfi,k,i | Нормативная пожарная нагрузка материала i |  |
| EN 1991–1–2 | Heat release coefficient related to the diameter D of the local fire | QD* | Мощность теплового потока, отнесенная к диаметру D локального пожара |  |
| EN 1991–1–2 | Heat release coefficient related to the height H of the compartment | QН* | Мощность теплового потока, отнесенная к высоте Н помещения |  |
| EN 1991–1–2 | Characteristic leading variable action | Qk,1 | Нормативное значение доминирующего переменного воздействия |  |
| EN 1991–1–2 | Maximum rate of heat release | Qmax | Максимальная мощность теплового потока |  |
| EN 1991–1–2 | Rate of heat release entering through openings by gas flow | Qin | Мощность теплового потока, входящего через проемы с потоком газов |  |
| EN 1991–1–2 | Rate of heat release lost through openings by gas flow | Qout | Мощность теплового потока, исходящего через проемы с потоком газов |  |
| EN 1991–1–2 | Rate of heat release lost through openings by gas flow | Qrad | Мощность теплового потока, исходящего через проемы излучением |  |
| EN 1991–1–2 | Rate of heat release lost by radiation and convection to the surfaces of the compartment | Qwall | Мощность теплового потока, передаваемого посредством излучения и конвекции на поверхности помещения; |  |
| EN 1991–1–2 | Ideal gas constant (= 287 [J/kgk]) | R | Универсальная газовая постоянная, R = 287 Джкг–1К–1 |  |
| EN 1991–1–2 | Design value of the resistance of the member at normal temperature | Rd | Расчетное сопротивление элемента конструкции при нормальной температуре |  |
| EN 1991–1–2 | Design value of the resistance of the member in the fire situation at time t | Rd,fi,t | Расчетное сопротивление элемента конструкции при пожаре в момент времени t |  |
| EN 1991–1–2 | Maximum rate of heat release per square meter | RHRf | Максимальная удельная мощность теплового потока |  |
| EN 1991–1–2 | The temperature [K] | T | Температура, К |  |
| EN 1991–1–2 | The ambiant temperature [K] | Tamb | Температура окружающей среды, К |  |
| EN 1991–1–2 | Initial temperature (T= 293 [K]) | Т0 | Начальная температура, Т0 = 293 К |  |
| EN 1991–1–2 | Temperature of the fire compartment [K] | Tf | Температура в пожарном отсеке, К |  |
| EN 1991–1–2 | Gas temperature [K] | Tg | Температура газов, К |  |
| EN 1991–1–2 | Flame temperature at the window [K] | Tw | Температура пламени в окне, [K] |  |
| EN 1991–1–2 | Flame temperature along the flame axis [K] | Tz | Температура пламени вдоль его оси, [K] |  |
| EN 1991–1–2 | Width of wall containing window(s) (W1 and W2) | W | Ширина стены с одним или несколькими проемами (W1 и W2) |  |
| EN 1991–1–2 | Width of the wall 1, assumed to contain the greatest window area | W1 | Ширина стены 1, для которой принята наибольшая площадь проемов |  |
| EN 1991–1–2 | Width of the wall of the fire compartment,perpendicular to wall W1 | W2 | Ширина стены пожарной секции (отсека), перпендикулярной к стене W1 |  |
| EN 1991–1–2 | Horizontal projection of an awning or balcony | Wa | Горизонтальная проекция навесов и балконов |  |
| EN 1991–1–2 | Width of the core | WC | Ширина зоны горения |  |
| EN 1991–1–2 | Thermal absorptivity for the total enclosure (b =c) | b | Теплопоглощающая способность ограждения |  |
| EN 1991–1–2 | Thermal absorptivity of layer i of one enclosure surface | bi | Теплопоглощающая способность слоя i ограждающей поверхности |  |
| EN 1991–1–2 | Thermal absorptivity of one enclosure surface j | bj | Теплопоглощающая способность ограждающей поверхности j |  |
| EN 1991–1–2 | Specific heat | c | Удельная теплоемкость |  |
| EN 1991–1–2 | Geometrical characteristic of an external structural element (diameter or side) | deq | Геометрический параметр наружной конструкции (диаметр или размер стороны) |  |
| EN 1991–1–2 | Flame thickness | df | Ширина пламени |  |
| EN 1991–1–2 | Cross-sectional dimension of member face i | di | Размеры поверхности конструкции i |  |
| EN 1991–1–2 | The gravitational acceleration | g | Ускорение свободного падения |  |
| EN 1991–1–2 | Weighted average of window heights on all walls heq = (Av,ihi)/Av | heq | Приведенная по по площади высота проемов на всех стенах, heq = (Av,ihi)/Av |  |
| EN 1991–1–2 | Height of window i | hi | Высота проема i |  |
| EN 1991–1–2 | Heat flux to unit surface area | h | Удельный тепловой поток |  |
| EN 1991–1–2 | Net heat flux to unit surface area | hnet | Чистый удельный тепловой поток |  |
| EN 1991–1–2 | Net heat flux to unit surface area due to convection | hnet,c | Чистый удельный тепловой поток, вызванный конвекцией |  |
| EN 1991–1–2 | Net heat flux to unit surface area due to radiation | hnet,r | Чистый удельный тепловой поток, вызванный излучением |  |
| EN 1991–1–2 | Total heat flux to unit surface area | htot | Общий удельный тепловой поток |  |
| EN 1991–1–2 | Heat flux to unit surface area due to fire i | hi | Удельный тепловой поток, вызванный пожаром i |  |
| EN 1991–1–2 | Correction factor | k | Корректировочный коэффициент |  |
| EN 1991–1–2 | Conversion factor | kb | Коэффициент пересчета |  |
| EN 1991–1–2 | Mass,combustion factor | m | Масса, коэффициент полноты сгорания |  |
| EN 1991–1–2 | Mass rate | m | Мощность (расход) потока |  |
| EN 1991–1–2 | Rate of gas mass coming in through the openings | min | Мощность (расход) потоков, входящих через проемы |  |
| EN 1991–1–2 | Rate of gas mass going out through the openings | mout | Мощность (расход) потоков, выходящих через проемы |  |
| EN 1991–1–2 | Rate of pyrolysis products generated | mfi | Массовая скорость выгорания пожарной нагрузки |  |
| EN 1991–1–2 | Fire load per unit area related to the floor area Af | qf | Удельная пожарная нагрузка, отнесенная к площади пола Af |  |
| EN 1991–1–2 | Design fire load density related to the floor area Af | qf,d | Расчетная удельная пожарная нагрузка, отнесенная к площади пола Af |  |
| EN 1991–1–2 | Characteristic fire load density related to the surface area Af | qf,k | Нормативная удельная пожарная нагрузка, отнесенная к площади пола Af |  |
| EN 1991–1–2 | Fire load per unit area related to the surface area At | qt | Удельная пожарная нагрузка, отнесенная к площади поверхности At |  |
| EN 1991–1–2 | Design fire load density related to the surface area At | qt,d | Расчетная пожарная нагрузка, отнесенная к площади поверхности At |  |
| EN 1991–1–2 | Characteristic fire load density related to the surface area At | qt,k | Нормативная пожарная нагрузка, отнесенная к площади поверхности At |  |
| EN 1991–1–2 | Horizontal distance between the vertical axis of the fire and the point along the ceiling where the thermal flux is calculated | r | Горизонтальное расстояние между вертикальной осью пламени и точкой под потолком, для которой рассчитывается тепловой поток |  |
| EN 1991–1–2 | Thickness of layer i | si | Толщина слоя i |  |
| EN 1991–1–2 | Limit thickness | slim | Предельная толщина |  |
| EN 1991–1–2 | Time | t | Время |  |
| EN 1991–1–2 | Equivalent time of fire exposure | te,d | Эквивалентная продолжительность пожара |  |
| EN 1991–1–2 | Design fire resistance (property of the member or structure) | tfi,d | Время, соответствующее расчетной огнестойкости |  |
| EN 1991–1–2 | Required fire resistance time | tfi,requ | Время, соответствующее требуемой огнестойкости |  |
| EN 1991–1–2 | Time for maximum gas temperature in case of fuel controlled fire | tlim | Время достижения максимальной температуры для пожаров, регулируемых пожарной нагрузкой |  |
| EN 1991–1–2 | Time for maximum gas temperature | tmax | Время достижения максимальной температуры |  |
| EN 1991–1–2 | Fire growth rate coefficient | t | Время, необходимое для достижения мощности теплового потока, 1 мвт |  |
| EN 1991–1–2 | Wind speed, moisture content | u | Скорость ветра, влажность |  |
| EN 1991–1–2 | Width of window "i" | wi | Ширина проема i |  |
| EN 1991–1–2 | Sum of window widths on all walls (wt = w1); ventilation factor referred to At | wt | Суммарная ширина проемов по всем стенам (wt  ∑wi), коэффициент вентилирования относительно к At; |  |
| EN 1991–1–2 | Width of the flame; ventilation factor | wf | Ширина пламени, коэффициент вентилирования |  |
| EN 1991–1–2 | Coefficient parameter | y | Коэффициент |  |
| EN 1991–1–2 | Height | z | Высота |  |
| EN 1991–1–2 | Virtual origin of the height z | z0 | Виртуальная начальная координата z |  |
| EN 1991–1–2 | Vertical position of the virtual heat source | z' | Вертикальная позиция виртуального очага пожара |  |
| EN 1991–1–2 | Configuration factor | φ | Угловой коэффициент облученности |  |
| EN 1991–1–2 | Overall configuration factor of a member for radiative heat transfer from an opening | φf | Общий угловой коэффициент облученности конструкции для теплопередачи излучением через проемы |  |
| EN 1991–1–2 | Configuration factor of member face i for a given opening | φ f ,i | Угловой коэффициент облученности поверхности элемента i для заданного проема |  |
| EN 1991–1–2 | Overall configuration factor of a member for radiative heat transfer from a flame | φ z | Общий угловой коэффициент облученности конструкции для теплопередачи излучением от пламени |  |
| EN 1991–1–2 | Configuration factor of member face i for a given flame | φ z,i | Угловой коэффициент облученности поверхности элемента i для заданного пламени; |  |
| EN 1991–1–2 | Time factor function of the opening factor O and the thermal absorptivity b | Г | Функция временного коэффициента, зависящего от коэффициента проемности О и теплопоглощающей способности b |  |
| EN 1991–1–2 | Time factor function of the opening factor Olim and the thermal absorptivity b | Гlim | Функция временного коэффициента, зависящая от коэффициента проемности Оlim и теплопоглощающей способности b |  |
| EN 1991–1–2 | Temperature [°C]; Q [°C] = T [K] - 273 |  | Температура, °С;  = Т – 273 |  |
| EN 1991–1–2 | Design value of the critical material temperature [°C] | cr,d | Расчетная критическая температура материала, °С |  |
| EN 1991–1–2 | Design value of material temperature [°C] | d | Расчетная температура материала, °С |  |
| EN 1991–1–2 | Gas temperature in the fire compartment, or near the member [°C] | g | Температура среды в пожарном отсеке, или вблизи элемента конструкции, °С |  |
| EN 1991–1–2 | Temperature of the member surface [°C] | m | Температура поверхности элемента, °С |  |
| EN 1991–1–2 | Maximum temperature [°C] | max | Максимальная температура, °С |  |
| EN 1991–1–2 | Effective radiation temperature of the fire environment [°C] | r | Эффективная температура излучения пожара, °С |  |
| EN 1991–1–2 | Design parameter =(Af × qf,d)/(Av ×At)1/2 | Ω | Расчетный параметр, =(Af × qf,d)/(Av ×At)1/2 |  |
| EN 1991–1–2 | Protected fire load factor | i | Коэффициент защищенности пожарной нагрузки |  |
| EN 1991–1–2 | Coefficient of heat transfer by convection | c | Коэффициент теплоотдачи конвекцией |  |
| EN 1991–1–2 | Area of horizontal openings related to the floor area | h | Отношение площади горизонтальных проемов к площади пола |  |
| EN 1991–1–2 | Area of vertical openings related to the floor area | v | Отношение площади вертикальных проемов к площади пола |  |
| EN 1991–1–2 | Factor accounting for the existence of a specific fire fighting measure i | ni | Коэффициент, учитывающий наличие специальных решений (мер) для тушения пожара i |  |
| EN 1991–1–2 | Factor taking into account the fire activation risk due to the size of the compartment | q1 | Коэффициент учета риска возникновения пожара в зависимости от размеров помещения (пожарного отсека) |  |
| EN 1991–1–2 | Factor taking into account the fire activation risk due to the type of occupancy | q2 | Коэффициент учета риска возникновения пожара в зависимости от назначения здания; |  |
| EN 1991–1–2 | Surface emissivity of the member | εm | Степень черноты поверхности элемента |  |
| EN 1991–1–2 | Emissivity of flames, of the fire | εf | Степень черноты пламени (пожара) |  |
| EN 1991–1–2 | Load level for fire design | fi,t | Коэффициент расчетного уровня нагрузки при пожаре |  |
| EN 1991–1–2 | Thermal conductivity |  | Коэффициент теплопроводности |  |
| EN 1991–1–2 | Density | ρ | Плотность |  |
| EN 1991–1–2 | Internal gas density | ρg | Внутренняя плотность газа |  |
| EN 1991–1–2 | Stephan Boltzmann constant (= 5,67 × 10-8 [W/m2k4]) |  | Постоянная Стефана — Больцмана,  = 5,67·10-8 Втм2·К |  |
| EN 1991–1–2 | Free burning fire duration (assumed to be 1200 [s]) | τF | Продолжительность свободного развития пожара (принимается от 1200 с) |  |
| EN 1991–1–2 | Combination factor for the characteristic value of a variable action | 0 | Общее значение переменного воздействия |  |
| EN 1991–1–2 | Combination factor for the frequent value of a variable action | 1 | Коэффициент для частных значений переменных воздействий |  |
| EN 1991–1–2 | Combination factor for the quasi-permanent value of a variable action | 2 | Коэффициент для квази-постоянных значений переменных воздействий |  |
| EN 1991–1–3 | Coefficient for exceptional snow loads | Сesl | Коэффициент перехода к аварийным снеговым нагрузкам |  |
| EN 1991–1–3 | Site altitude above sea level (m) | А | Высотное положение (высота) строительной площадки над уровнем моря |  |
| EN 1991–1–3 | Snow load per metre length due to overhang (kn/m) | Se | Снеговые нагрузки на метр длины вследствие нависания снега, кн/м |  |
| EN 1991–1–3 | Force per meter length exerted by a sliding mass of snow | Fs | Усилие на метр длины, возникающее при скольжении снеговой массы, кн/м |  |
| EN 1991–1–3 | Width of construction work (m) | b | Ширина сооружения, м |  |
| EN 1991–1–3 | Depth of the snow layer | d | Толщина слоя снега, м |  |
| EN 1991–1–3 | Height of construction work | h | Высота сооружения, м |  |
| EN 1991–1–3 | Coefficient to take account of the irregular shape of snow | k | Коэффициент, учитывающий сложную форму снега |  |
| EN 1991–1–3 | Length of snow drift or snow area | ls | Длина снегового заноса (мешка) или площади, нагруженной снегом, м |  |
| EN 1991–1–3 | Snow load on the roof | s | Снеговая нагрузка на покрытие (кровлю), кн/м2 |  |
| EN 1991–1–3 | Characteristic value of snow on the ground at the relevant site (kn/m2) | sk | Нормативное значение снеговых нагрузок на грунт соответствующей площадки (местности), кн/м2 |  |
| EN 1991–1–3 | Design value of exceptional snow load on the ground (kn/m2) | sAd | Расчетное значение для аварийных снеговых нагрузок на грунт, кн/м2 |  |
| EN 1991–1–3 | Pitch of roof measured from horizontal (0) |  | Угол наклона кровли, измеренный от горизонтали, град |  |
| EN 1991–1–3 | Angle between the horizontal and the tangent to the curve for a cylindrical roof (0) |  | Угол между горизонталью и касательной к контурной кривой для цилиндрического покрытия (кровли), град. |  |
| EN 1991–1–3 | Weight density of snow (kn/m2) | γ | Удельный вес снега, кн/м3 |  |
| EN 1991–1–3 EN 1991–1–3 | Snow load shape coefficient Factor for combination value of a variable action | µ 0 | Коэффициент, учитывающий неравномерность снеговой нагрузки Коэффициент сочетаний для переменного воздействия (нагрузки) |  |
| EN 1991–1–3 | Factor for frequent value of a variable action | 1 | Коэффициент сочетаний для часто встречающихся (основных) значений переменного воздействия (нагрузок) |  |
| EN 1991–1–3 | Factor for quasi–permanent value of a variable action | 2 | Коэффициент сочетаний для длительных составляющих (квазипостоянных) значений переменных воздействий (нагрузок) |  |
| EN 1991–1–4 | Area | А | Площадь |  |
| EN 1991–1–4 | Area swept by the wind | Аfr | Площадь, обтекаемая ветром (смачиваемая поверхность) (Наветренная площадь) |  |
| EN 1991–1–4 | Reference area | Aref | Базовая площадь |  |
| EN 1991–1–4 | Background response part | B2 | Фоновая составляющая реакции |  |
| EN 1991–1–4 | Wind load factor for bridges | C | Коэффициент ветровой нагрузки на мосты |  |
| EN 1991–1–4 | Young’s modulus | E | Модуль упругости |  |
| EN 1991–1–4 | Resultant friction force | Ffr | Результирующая сила трения |  |
| EN 1991–1–4 | Vortex exciting force at point j of the structure | Fj | Вихревая возбуждающая сила в точке j сооружения |  |
| EN 1991–1–4 | Resultant wind force | Fw | Результирующая ветровая нагрузка |  |
| EN 1991–1–4 | Height of a topograpihic feature | H | Высота над уровнем моря, м |  |
| EN 1991–1–4 | Turbulence intensity | Iv | Интенсивность турбулентности |  |
| EN 1991–1–4 | Mode shape factor; shape parameter | K | Коэффициент формы колебаний; Коэффициент формы |  |
| EN 1991–1–4 | Interference factor for vortex shedding | Kiv | Коэффициент интерференции для вихревого возбуждения |  |
| EN 1991–1–4 | Reduction factor for parapets | Krd | Редуцированный коэффициент для парапетов |  |
| EN 1991–1–4 | Correlation length factor | Kw | Коэффициент приведенной длины |  |
| EN 1991–1–4 | Non dimensional coefficient | Kx | Безразмерный коэффициент |  |
| EN 1991–1–4 | Length of the span of a bridge deck; turbulent length scale | L | Ширина пролетной конструкции моста, масштаб длины турбулентности |  |
| EN 1991–1–4 | Actual length of a downwind slope | Ld | Фактическая длина проекции подветренной стороны |  |
| EN 1991–1–4 | Effective length of an upwind slope | Le | Эффективная длина проекции наветренной стороны |  |
| EN 1991–1–4 | Correlation length | Lj | Приведенная длина |  |
| EN 1991–1–4 | Actual length of an upwind slope | Lu | Фактическая длина проекции наветренной стороны |  |
| EN 1991–1–4 | Number of cycles caused by vortex shedding | N | Количество циклов колебаний, вызванных вихревым возбуждением |  |
| EN 1991–1–4 | Number of loads for gust response | Ng | Количество циклов загружений от реакций на порывы |  |
| EN 1991–1–4 | Resonant response part | R2 | Резонансная составляющая реакции |  |
| EN 1991–1–4 | Reynolds number | Re | Число Рейнольдса |  |
| EN 1991–1–4 | Aerodynamic admittance | Rh, Rb | Аэродинамическая проводимость |  |
| EN 1991–1–4 | Wind action | S | Воздействие ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Scruton number | Sc | Число Скрутона |  |
| EN 1991–1–4 | Non dimensional power spectral density function | SL | Безразмерная функция спектральной плотности |  |
| EN 1991–1–4 | Strouhal number | St | Число Струхаля |  |
| EN 1991–1–4 | Weight of the structural parts contributing to the stiffness of a chimney | Ws | Вес элементов конструкции дымовой трубы, способствующих жесткости (Вес несущего каркаса дымовой трубы) |  |
| EN 1991–1–4 | Total weight of a chimney | Wt | Общий вес дымовой трубы |  |
| EN 1991–1–4 | Factor of galloping instability | аG | Коэффициент нестабильности при галопировании |  |
| EN 1991–1–4 | Combined stability parameter for interference galloping | aiG | Комбинированный коэффициент стабильности при галопировании |  |
| EN 1991–1–4 | Width of the structure (the length of the surface perpendicular to the wind direction if not otherwise specified) | b | Ширина сооружения (Длина наветренной стороны, если не указано обратное) |  |
| EN 1991–1–4 | Altitude factor | calt | Коэффициент высоты над уровнем моря |  |
| EN 1991–1–4 | Dynamic factor | cd | Динамический коэффициент |  |
| EN 1991–1–4 | Directional factor | cdir | Коэффициент направленности |  |
| EN 1991–1–4 | Exposure factor | Ce | Коэффициент, учитывающий направление ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Force coefficient | cf | Аэродинамический коэффициент усилия |  |
| EN 1991–1–4 | Force coefficient of structures or structural elements without free-end flow | cf,o | Аэродинамический коэффициент усилия конструкции или конструктивных элементов без обтекания свободных концов |  |
| EN 1991–1–4 | Lift force coefficient | cf,l | Аэродинамический коэффициент подъемной силы |  |
| EN 1991–1–4 | Friction coefficient | cfr | Аэродинамический коэффициент трения |  |
| EN 1991–1–4 | Aerodynamic exciting coefficient | clat | Аэродинамический коэффициент вихревого возбуждения |  |
| EN 1991–1–4 | Moment coefficient | cM | Аэродинамический коэффициент момента |  |
| EN 1991–1–4 | External pressure coefficient | cpe | Коэффициент внешнего давления |  |
| EN 1991–1–4 | Internal pressure coefficient | cpl | Коэффициент внутреннего давления |  |
| EN 1991–1–4 | Probability factor | cprob | Вероятностный коэффициент |  |
| EN 1991–1–4 | Roughness factor | cr | Коэффициент, учитывающий тип местности |  |
| EN 1991–1–4 | Orography factor | co | Орографический коэффициент |  |
| EN 1991–1–4 | Size factor | cs | Масштабный коэффициент |  |
| EN 1991–1–4 | Seasonal factor | cseason | Сезонный коэффициент |  |
| EN 1991–1–4 | Depth of the structure( the length of the surface parallel to the wind direction if not otherwise specified) | d | Высота сооружения (высота наветренной стороны, если не указано обратное) |  |
| EN 1991–1–4 | Eccentricity of a force or edge distance | e | Эксцентриситет силы или расстояние между краями |  |
| EN 1991–1–4 | Non dimensional frequency | fL | Безразмерная частота |  |
| EN 1991–1–4 | Height of the structure | h | Высота сооружения |  |
| EN 1991–1–4 | Obstruction height | have | Средняя высота нескольких зданий |  |
| EN 1991–1–4 | Displacement height | hdis | Высота смещения |  |
| EN 1991–1–4 | Equivalent roughness | k | Эквивалентная шероховатость |  |
| EN 1991–1–4 | Peak factor | kp | Пиковый коэффициент |  |
| EN 1991–1–4 | Terrain factor | kr | Коэффициент местности |  |
| EN 1991–1–4 | Torsional stiffness | k | Крутильная жесткость (Жесткость при кручении) |  |
| EN 1991–1–4 | Length of a horizontal structure | l | Длина горизонтальной конструкции |  |
| EN 1991–1–4 | Mass per unit length | m | Масса на единицу длины |  |
| EN 1991–1–4 | Equivalent mass per unit length | m1 | Эквивалентная масса на единицу длины |  |
| EN 1991–1–4 | Natural frequency of the structure of the mode I | ni | Собственная частота сооружения i-ой формы колебаний |  |
| EN 1991–1–4 | Fundamental frequency of alongwind vibration | n1,x | Основная собственная частота изгибных колебаний параллельно направлению действия ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Fundamental frequency of cross-wind vibration | n1,y | Основная собственная частота изгибных колебаний по нормали к направлению действия ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Ovalling frequency | n0 | Частота изгибных колебаний овальной формы |  |
| EN 1991–1–4 | Annual probability of exceedence | р | Годовая вероятность превышения |  |
| EN 1991–1–4 | Reference mean (basic) velocity pressure | qb | Значение среднего (базового) скоростного напора |  |
| EN 1991–1–4 | Peak velocity pressure | qp | Пиковое значение скоростного напора |  |
| EN 1991–1–4 | Radius | r | Радиус |  |
| EN 1991–1–4 | Factor; coordinate | s | Коэффициент, координата |  |
| EN 1991–1–4 | Averaging time of the reference wind speed, plate thickness | t | Интервал осреднения базового значения скорости, толщина оболочки |  |
| EN 1991–1–4 | Onset wind velocity for galloping | vCG | Начальная скорость ветра при галопировании |  |
| EN 1991–1–4 | Critical wind velocity of vortex galloping | vCIG | Критическая скорость ветра при интерференционном галопировании |  |
| EN 1991–1–4 | Critical wind velocity of vortex shedding | vcrit | Критическая скорость ветра при вихревом возбуждении |  |
| EN 1991–1–4 | Divergence wind velocity | vdiv | Скорость ветра при дивергенции |  |
| EN 1991–1–4 | Mean wind velocity | vm | Средняя скорость ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Fundamental value of the basic wind velocity | vb,0 | Основное значение базовой скорости ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Basic wind velocity | vb | Базовое значение скорости ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Wind pressure | w | Ветровое давление |  |
| EN 1991–1–4 | Horizontal distance of the site from the top of a crest | х | Горизонтальное расстояние между рассматриваемой и наивысшей точкой местности |  |
| EN 1991–1–4 | Horizontal direction, perpendicular to the span | х-направление | Горизонтальное направление по нормали к пролету |  |
| EN 1991–1–4 | Horizontal direction along the span | y-направление | Горизонтальное направление параллельно пролету |  |
| EN 1991–1–4 | Maximum cross-wind amplitude at critical wind speed | ymax | Максимальная амплитуда колебаний при критической скорости ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Height above ground | z | Высота над землей |  |
| EN 1991–1–4 | Average height | zave | Средняя высота |  |
| EN 1991–1–4 | Vertical height | z-направление | Вертикальное направление |  |
| EN 1991–1–4 | Roughness length | z0 | Параметр шероховатости |  |
| EN 1991–1–4 | Reference height for external wind action, internal pressure | ze, zi | Базовая высота для внешнего и внутреннего ветрового давления |  |
| EN 1991–1–4 | Distance from the ground to the considered component | zg | Расстояние от уровня земли до рассматриваемого элемента конструкции |  |
| EN 1991–1–4 | Maximum height | zmax | Максимальная высота |  |
| EN 1991–1–4 | Minimum height | zmin | Минимальная высота |  |
| EN 1991–1–4 | Reference height for determining structural factor | zs | Базовая высота для определения конструкционного коэффициента |  |
| EN 1991–1–4 | Upwind slope |  | Уклон по нормали к направлению действия ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Fundamental alongwind modal shape | 1,x | Основная форма собственных колебаний параллельно направлению действия ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Galloping instability parameter | G | Коэффициент нестабильности галопирования |  |
| EN 1991–1–4 | Combined stability parameter of interference galloping | IG | Комбинированный коэффициент стабильности для интерференционного галопирования |  |
| EN 1991–1–4 | Logarithmic decrement of damping |  | Логарифмический декремент затухания |  |
| EN 1991–1–4 | Aerodynamic logarithmic decrement of structural damping | a | Аэродинамический логарифмический декремент затухания |  |
| EN 1991–1–4 | Logarithmic decrement of damping due to special devices | d | Логарифмический декремент затухания вследствие специальных мероприятий |  |
| EN 1991–1–4 | Structural logarithmic decrement of damping | s | Конструкционный логарифмический декремент затухания |  |
| EN 1991–1–4 | Coefficient |  | Коэффициент |  |
| EN 1991–1–4 | Bandwidth factor | 0 | Коэффициент ширины полосы частот (спектра) |  |
| EN 1991–1–4 | Frequency factor | 1 | Частотный коэффициент |  |
| EN 1991–1–4 | Variable |  | Переменная |  |
| EN 1991–1–4 | Solidity ratio, blockage of canopy |  | Коэффициент заполнения, степень заграждения для открыто стоящих навесов |  |
| EN 1991–1–4 | Slenderness ratio |  | Гибкость |  |
| EN 1991–1–4 | Opening ratio, permeability of a skin |  | Коэффициент проемности, степень проницаемости наружного ограждения |  |
| EN 1991–1–4 | Up-crossing frequency; Poisson ratio; kinematic viscosity |  | Частота восходящего потока, коэффициент Пуассона, кинематическая вязкость |  |
| EN 1991–1–4 | Torsional angle; wind direction |  | Угол кручения, направление ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Air density |  | Плотность воздуха |  |
| EN 1991–1–4 | Standard deviation of the turbulence |  | Стандартное отклонение турбулентности |  |
| EN 1991–1–4 | Standard deviation alongwind acceleration | a,x | Стандартное отклонение ускорения колебаний конструкции параллельно направлению действия ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Reduction factor for multibay canopies | mc | Понижающий коэффициент для отдельно стоящих шедовых кровель |  |
| EN 1991–1–4 | Reduction factor of force coefficient for square sections with rounded corners | r | Редуцированный коэффициент для аэродинамического коэффициента усилия конструкций прямоугольного сечения со скругленными углами |  |
| EN 1991–1–4 | Reduction factor of force coefficient for structural elements with end-effects |  | Редуцированный коэффициент для аэродинамического коэффициента усилия элементов конструкций с бесконечной гибкостью |  |
| EN 1991–1–4 | End-effect factor for circular cylinders | a | Понижающий коэффициент для кругового цилиндра с бесконечной гибкостью |  |
| EN 1991–1–4 | Shelter factor for walls and fences | s | Коэффициент затенения стен и ограждений |  |
| EN 1991–1–4 | Exponent of mode shape |  | Экспонента формы колебаний |  |
| EN 1991–1–4 | Critical | crit | Критический |  |
| EN 1991–1–4 | External; exposure | e | Наружный, нагрузка |  |
| EN 1991–1–4 | Friction | fr | Трение |  |
| EN 1991–1–4 | Internal; mode number | i | Внутренний; номер собственной частоты или собственной формы |  |
| EN 1991–1–4 | Current number of incremental area or point of a structure | j | Номер участка или точки сооружения или элемента конструкции |  |
| EN 1991–1–4 | Mean | m | Средний |  |
| EN 1991–1–4 | Pak; parapet | p | Пик, парапет |  |
| EN 1991–1–4 | Reference | ref | Базовый |  |
| EN 1991–1–4 | Wind velocity | v | Скорость ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Alongwind direction | x | Параллельно направлению действия ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Cross-wind direction | y | По нормали к направлению действия ветра |  |
| EN 1991–1–4 | Vertical direction | z | В вертикальном направлении |  |
| EN 1991–1–5 | Thermal resistance of structural element | R | Термическое сопротивление элемента конструкции |  |
| EN 1991–1–5 | Thermal resistance at the inner surface | Rin | Термическое сопротивление на внутренней поверхности |  |
| EN 1991–1–5 | Thermal resistance at the outer surface | Rout | Термическое сопротивление на внешней поверхности |  |
| EN 1991–1–5 | Maximum shade air temperature with an annual probability of being exceeded p (equivalent to a mean return period 1/p) | Tmax,р | Максимальная температура воздуха в тени с годовой вероятностью превышения р (соответствует усредненному периоду повторяемости 1/р) |  |
| EN 1991–1–5 | Minimum shade air temperature with an annual probability of being exceeded p (equivalent to a mean return period 1/p) | Tmin,р | Минимальная температура воздуха в тени с годовой вероятностью превышения р (соответствует усредненному периоду повторяемости 1/р) |  |
| EN 1991–1–5 | Maximum uniform bridge temperature component | Tе.max | Максимальная составляющая равномерно распределенной температуры для мостов |  |
| EN 1991–1–5 | Minimum uniform bridge temperature component | Tе.min | Минимальная составляющая равномерно распределенной температуры для мостов |  |
| EN 1991–1–5 | Initial temperature when structural element is restrained | T0 | Начальная температура конструктивного элемента, находящегося в условиях ограничения перемещений |  |
| EN 1991–1–5 | Air temperature of the inner environment | Тin | Температура внутреннего воздуха |  |
| EN 1991–1–5 | Temperature of the outer environment | Тout | Температура наружного воздуха |  |
| EN 1991–1–5 | Values of heating (cooling) temperature differences | ∆Т1, ∆Т2, ∆Т3, ∆Т4 | Значения температурного перепада при нагреве (охлаждении) |  |
| EN 1991–1–5 | Uniform temperature component | ∆Тu | Составляющая равномерно распределенной температуры |  |
| EN 1991–1–5 | Maximum expansion range of uniform bridge temperature component (Te.max≥T0) | ∆ТN,exp | Максимальное положительное изменение составляющей равномерно распределенной температуры для мостов (Tе.max  T0) |  |
| EN 1991–1–5 | Maximum contraction range of uniform bridge temperature component (T0 ≥ Te.min) | ∆ТN,con | Максимальное отрицательное изменение составляющей равномерно распределенной температуры для мостов (T0  Tе.min) |  |
| EN 1991–1–5 | Overall range of uniform bridge temperature component | ∆ТN | Общий диапазон колебаний составляющей равномерно распределенной температуры для мостов |  |
| EN 1991–1–5 | Linear temperature difference component | ∆ТМ | Составляющая линейного температурного перепада |  |
| EN 1991–1–5 | Linear temperature difference component (heating) | ∆ТМ,heat | Составляющая линейного температурного перепада (нагрев) |  |
| EN 1991–1–5 | Linear temperature difference component (cooling) | ∆ТМ,cool | Составляющая линейного температурного перепада (охлаждение) |  |
| EN 1991–1–5 | Non-linear part of the temperature difference component | ∆ТЕ | Составляющая нелинейного температурного перепада |  |
| EN 1991–1–5 | Sum of linear temperature difference component and non-linear part of the temperature difference component | ∆Т | Сумма составляющих линейного и части нелинейного температурных перепадов |  |
| EN 1991–1–5 | Temperature difference between different parts of a structure given by the difference of average temperatures of these parts | ∆ТР | Перепад температур между различными элементами конструкции, определяемая различными средними температурами этих элементов. |  |
| EN 1991–1–5 | Height of the cross-section | h | Высота сечения |  |
| EN 1991–1–5 | Coefficients for calculation of maximum (minimum) shade air temperature with an annual probability of being exceeded p1, other than 0,02 | k1, k2, k3, k4 | Коэффициенты для расчета максимальной (минимальной) температуры воздуха в тени с годовой вероятностью превышения р, отличающейся от 0,02; |  |
| EN 1991–1–5 | Surfacing factor for linear temperature difference component | ksur | Коэффициент поверхности, при определении составляющей линейного температурного перепада |  |
| EN 1991–1–5 | Annual probability of maximum (minimum) shade air temperature being exceeded (equivalent to a mean return priod 1/p years) | р | Годовая вероятность превышения максимальной (минимальной) температуры воздуха в тени (соответствует среднему периоду повторяемости 1/р лет) |  |
| EN 1991–1–5 | Mode and scale parameter of annual maximum (minimum) shade air temperature distribution (equivalent to a mean return period of 1/p years) | u, c | Параметры вида (режима) и функции распределения годовых максимумов (минимумов) температуры наружного воздуха. |  |
| EN 1991–1–5 | Coefficient of linear expansion (1/C0) | Т | Коэффициент линейного температурного расширения (1/ С) |  |
| EN 1991–1–5 | Thermal productivity |  | Теплопроводность |  |
| EN 1991–1–5 | Reduction factor of uniform temperature component for combination with temperature difference component | N | Редуцированный коэффициент составляющей равномерно распределенной температуры в сочетании с составляющей температурного перепада |  |
| EN 1991–1–5 | Reduction factor of temperature difference component for combination with uniform temperature component | М | Редуцированный коэффициент составляющей температурного перепада в сочетании с составляющей равномерно распределенной температуры |  |
| EN 1991–1–6 | Area of obstruction (accumula-tion of debris) | Adeb | Площадь отложений (скопление отложений) |  |
| EN 1991–1–6 | Horizontal forces exerted by accumulation of debris | Fdeb | Горизонтальные усилия, вызываемые скоплением отложений |  |
| EN 1991–1–6 | Characteristic values of concentrated construction loads Qcb | Fcb,k | Нормативное значения сконцентрированных (точечных) нагрузок при производстве строительных работ |  |
| EN 1991–1–6 | Nominal horizontal forces | Fhn | Номинальное значение горизонтальных усилий |  |
| EN 1991–1–6 | Horizontal forces due to currents on immersed obstacles | Fwa | Горизонтальные усилия на погруженные элементы, вызванные потоком воды |  |
| EN 1991–1–6 | Construction loads (general symbol) | Qc | Нагрузки при производстве строительных работ (общий символ) |  |
| EN 1991–1–6 | Construction loads due to working personnel, staff and visitors, possibly with hand tools or other small site equipment | Qcа | Нагрузки при производстве строительных работ от рабочих, служащих и посетителей, возможно с ручным инструментом или другими небольшими строительными приборами |  |
| EN 1991–1–6 | Construction load due to non permanent equipment in position for use during execution, either static (e.g. Formwork panels, scaffolding, falsework, machinery, container) or during movement ( e.g. Travelling forms, launching griders and nose, counterseights) | Qcb | Нагрузки при производстве строительных работ от используемого во время строительства временного оборудования, нагрузки могут быть статическими (например, опалубка, строительные леса, подмости, механизмы, контейнеры) или подвижными (например, подвижная опалубка, предварительные опоры и консольные стрелы, противовесы) |  |
| EN 1991–1–6 | Construction loads to movable heavy machinery and equipment, usually wheeled or tracked (e.g. Cranes, lifts, vehicles, lifttrucks, power installations, jacks, heavy control devices) | Qcс | Нагрузки при производстве строительных работ от тяжелых машин и механизмов, оборудования, как правило, на колесах или рельсах (например, краны, подъемники, транспортные средства, тележки с грузоподъемным устройством, генераторы тока, грузоподъемное оборудование, тяжелое лестничное оборудование); |  |
| EN 1991–1–6 | Construction loads from accumulation of waste materials (e.g. Surplus construction materials, excavated soil or demolition materials) | Qcе | Нагрузки при производстве строительных работ от скопления неиспользованных материалов (например, излишние стройматериалы, вынутый грунт или обломки от разборки сооружения) |  |
| EN 1991–1–6 | Construction loads form parts of a structure in temporary states (under execution) before the final design actions take effect | Qcf | Нагрузки при производстве строительных работ от временных несущих элементов конструкций (во время сооружения) до наступления расчетных нагрузок |  |
| EN 1991–1–6 | Wind actions | Qw | Воздействия от ветра |  |
| EN 1991–1–6 | Actions caused by water | Qwа | Воздействия от воды |  |
| EN 1991–1–6 | Width of an immersed object | b | Ширина погруженного элемента |  |
| EN 1991–1–6 | External wind pressure coefficients for free-standing walls | сре | Коэффициент давления воздуха на открыто (свободно) стоящие стены |  |
| EN 1991–1–6 | Water depth | h | Глубина воды |  |
| EN 1991–1–6 | Shape factor for an immersed object | k | Коэффициент формы погруженного элемента |  |
| EN 1991–1–6 | Debris density parameter | deb | Плотность отложений |  |
| EN 1991–1–6 | Flowing water pressure, which may be current water | р | Давление текущей воды |  |
| EN 1991–1–6 | Characteristic values of the uniformly distributed loads of construction loads Qca | qca,k | Нормативное значение равномерно распределенных нагрузок при производстве строительных работ Qca; |  |
| EN 1991–1–6 | Characteristic values of the uniformly distributed loads of construction loads Qcb | qcb,k | Нормативное значение равномерно распределенных нагрузок при производстве строительных работ Qcb |  |
| EN 1991–1–6 | Characteristic values of the uniformly distributed loads repre-senting construction loads Qcc | qcc,k | Нормативное значение равномерно распределенных нагрузок Qcc взамен нагрузки при производстве строительных работ |  |
| EN 1991–1–6 | Mean speed of the water averaged over the depth in m/s | vwa | Средняя скорость воды в м/с, усредненная по глубине воды |  |
| EN 1991–1–6 | Density of water | wa | Плотность воды |  |
| EN 1991–1–7 | Collision force | F | Усилие столкновения |  |
| EN 1991–1–7 | Horizontal static equivalent or dynamic design frontal force | Fdx | Расчетное значение горизонтального эквивалентного статического или динамического усилия в направлении движения ударяющего объекта |  |
| EN 1991–1–7 | Horizontal static equivalent or dynamic design lateral force | Fdy | Расчетное значение горизонтального эквивалентного статического или динамического усилия поперек направления движения ударяющего объекта |  |
| EN 1991–1–7 | Frictional impact force | FR | Усилие трения при ударе |  |
| EN 1991–1–7 | Deflagration index of a gas cloud | KG | Индекс дефлаграции облака газа |  |
| EN 1991–1–7 | Deflagration index of a dust cloud | KSt | Индекс дефлаграции облака пыли |  |
| EN 1991–1–7 | Maximum pressure developed in a contained deflagration of an optimum mixture | Pmax | Максимальное давление, достигаемое при ограниченной дефлаграции оптимальной смеси |  |
| EN 1991–1–7 | Reduced pressure developed in vented enclosure during a vented deflagration | Pred | Уменьшенное давление, достигаемое при дефлаграции в замкнутом помещении с легкосбрасываемыми элементами (клапанами) |  |
| EN 1991–1–7 | Static activation pressure that activates a vent opening when the pressure is increased slowly | Pstat | Статическое давление активации, которое активизирует легкосбрасываемые элементы (клапаны) в процессе медленного роста давления |  |
| EN 1991–1–7 | Height of the application area of a collision force | a | Высота расположения площади, к которой прикладывают усилие от столкновения |  |
| EN 1991–1–7 | Width of an obstacle (e.g. Bridge pier) | b | Ширина препятствия (например, быка моста) |  |
| EN 1991–1–7 | Clearance height from roadway surfacing to underside of bridge element; height of a collision force above the level of a carriageway | h | Габаритная высота от поверхности дорожного полотна до нижней кромки конструкции моста; высота ударного усилия над проезжей частью |  |
| EN 1991–1–7 | Ship length | l | Длина судна |  |
| EN 1991–1–7 | Distance from structural element to centre-line of road or track | s | Расстояние между элементом конструкции и осевой линией дороги или рельсового пути |  |
| EN 1991–1–7 | Mass | m | Масса |  |
| EN 1991–1–7 | Velocity | vv | Скорость |  |
| EN 1991–1–7 | Friction coefficient | µ | Коэффициент сцепления |  |
| EN 1991–2 | In general, loaded length | L | В общем, длина в нагруженном состоянии |  |
| EN 1991–2 | Group of loads, I is a number (i=1 to n) | gri | Группа нагрузок (где I число от 1 до n) |  |
| EN 1991–2 | Horizontal radius of a carriageway or track centre-line, distance between wheel loads | r | Радиус проезжей части или ценральной линии, расстояние между нагрузками от колес автотранспорта |  |
| EN 1991–2 | Characteristic value of a single axle load (Load Model 2) for a road bridge | Qak | Нормативное значение одноосной нагрузки (модель нагрузки 2) для автодорожного моста |  |
| EN 1991–2 | Characteristic horizontal force on a footbridge | Qflk | Нормативное значение горизонтальной силы, действующей на пешеходный мост |  |
| EN 1991–2 | Characteristic value of the concentrated load (wheel load) on a footbridge | Qfwk | Нормативное значение сосредоточенной нагрузки (колесная нагрузка) на пешеходный мост |  |
| EN 1991–2 | Magnitude of characteristic axle load (Load Model 1) on notional lane number i (i = 1, 2...) of a road bridge | Qik | Величина нормативной осевой нагрузки (модель нагрузки 1) на полосе загружения моста подвижной нагрузкой с номером i (i = 1, 2...) автодорожного моста |  |
| EN 1991–2 | Magnitude of the characteristic longitudinal forces (braking and acceleration forces) on a road bridge | Qlk | Величина нормативных продольных сил (силы торможения и ускорения), действующих на автодорожный мост |  |
| EN 1991–2 | Load model corresponding to a service vehicle for footbridges | Qserv | Модель нагрузки, соответствующая обслуживающему транспортному средству для пешеходных мостов |  |
| EN 1991–2 | Magnitude of the characteristic transverse or centrifugal forces on road bridges | Qtk | Величина нормативных поперечных или центробежных сил на автодорожных мостах |  |
| EN 1991–2 | Transverse braking force on road bridges | Qtrk | Поперечная сила торможения на автодорожных мостах |  |
| EN 1991–2 | Tandem system for Load Model 1 | TS | Тандемная система для модели нагрузки 1 |  |
| EN 1991–2 | Uniformly distributed load for Load Model 1 | UDL | Равномерно распределенная нагрузка для модели нагрузки 1 |  |
| EN 1991–2 | In general, natural horizontal frequency of a bridge | fh | Собственная горизонтальная частота моста |  |
| EN 1991–2 | In general, natural vertical frequency of a bridge | fv | Собственная вертикальная частота моста |  |
| EN 1991–2 | Number of notional lanes for a road bridge | n1 | Количество полос загружения (движения) автодорожного моста подвижной нагрузкой |  |
| EN 1991–2 | Equivalent uniformly distributed load for axle loads on embankments | qeq | Эквивалентная равномерно распределенная нагрузка от осевых нагрузок на насыпях моста |  |
| EN 1991–2 | Characteristic vertical uniformly distributed load on footways or footbridges | qfk | Нормативная вертикальная равномерно распределенная нагрузка на тротуары или пешеходные мосты |  |
| EN 1991–2 | Magnitude of the characteristic vertical distributed load (Load Model 1) on notional lane number i (i = 1, 2...) of a road bridge | qik | Величина нормативной вертикальной распределенной нагрузки (модель нагрузки 1) на полосе загружения (движения) автодорожного моста подвижной нагрузкой с номером i (i = 1, 2...) |  |
| EN 1991–2 | Magnitude of the characteristic vertical distributed load on the remaining аrea of the carriageway (Load Model 1) | qrk | Величина нормативной вертикальной распределенной нагрузки на оставшейся области проезжей части (модель нагрузки 1) |  |
| EN 1991–2 | Carriageway width for a road bridge, including hard shoulders, hard strips and marker strips | w | Ширина проезжей части для автодорожного моста, включая твердые обочины, полосы безопасности и полосы разметки |  |
| EN 1991–2 | Width of a notional lane for a road bridge | w1 | Ширина полосы загружения (движения) автодорожного моста подвижной нагрузкой |  |
| EN 1991–2 | Additional dynamic amplification factor for fatigue near expansion joints | ∆fat | Дополнительный динамический коэффициент при расчете на усталостную прочность в зоне деформационных швов |  |
| EN 1991–2 | Adjustment factors of some load models on lanes i (i = 1, 2...) | Qi, qi | Поправочные коэффициенты в некоторых моделях нагрузки для полосы движения с номером i (i = 1, 2...) |  |
| EN 1991–2 | Adjustment factor of load models on the remaining area | pr | Поправочный коэффициент моделей нагрузки для оставшейся области |  |
| EN 1991–2 | Adjustment factor of Load Model 2 | Q | Поправочный коэффициент модели нагрузки 2 |  |
| EN 1991–2 | Dynamic amplification factor for fatigue | fat | Динамический коэффициент для расчета на усталостную прочность |  |
| EN 1991–3 | Characteristic value of a crane action | F,k | Нормативное значение воздействия крана |  |
| EN 1991–3 | Characteristic static component of a crane action | Fk | Нормативное значение статической составляющей нагрузки от крана |  |
| EN 1991–3 | Free force of the rotor | Fs | Свободная сила ротора |  |
| EN 1991–3 | Forces caused by in-service wind | Fw* | Нагрузки от ветрового воздействия в процессе эксплуатации |  |
| EN 1991–3 | Buffer forces related to movements of the crane | Hb,1 | Нагрузка от удара крана о тупиковый упор (Буферные силы, связанные с движениями крана) |  |
| EN 1991–3 | Buffer forces related to movements of the crab | Hb,2 | Нагрузка от удара тележки о тупиковый упор (Буферные силы, связанные с движениями крана) |  |
| EN 1991–3 | Horizontal load for guard rails | Hk | Горизонтальная нагрузка на защитные ограждения |  |
| EN 1991–3 | Longitudinal forces caused by acceleration and deceleration of the crane | Hl | Продольные силы, вызванные ускорением и торможением крана |  |
| EN 1991–3 | Horizontal forces caused by skewing of the crane | Hs | Горизонтальные силы, вызванные перекосом крана |  |
| EN 1991–3 | Transverse forces caused by acceleration and deceleration of the crane | Ht,1; ht,2 | Поперечные силы, вызванные ускорением и торможением крана |  |
| EN 1991–3 | Transverse forces caused by acceleration and deceleration of the crab | Ht,3 | Поперечные силы, вызванные ускорением и торможением тележки |  |
| EN 1991–3 | Tilting force | Hta | Опрокидывающая сила |  |
| EN 1991–3 | Drive force | K | Сила тяги |  |
| EN 1991–3 | Circuit moment | Mk(t) | Крутящий момент |  |
| EN 1991–3 | Fatigue load | Qe | Усталостная нагрузка |  |
| EN 1991–3 | Test load | Qt | Испытательная нагрузка |  |
| EN 1991–3 | Wheel load | Qr | Нагрузка на колесо |  |
| EN 1991–3 | Guide force | S | Направляющая сила |  |
| EN 1991–3 | Width of rail head | Br | Ширина головки рельса |  |
| EN 1991–3 | Eccentricity of wheel load | E | Эксцентриситет нагрузки на колесо |  |
| EN 1991–3 | Eccentricity of the rotor mass | Em | Эксцентриситет массы ротора |  |
| EN 1991–3 | Distance between the instantaneous slide pole and means of guidance | H | Расстояние между мгновенным центром скольжения (вращения) и направляющим механизмом |  |
| EN 1991–3 | Load spectrum factor | Kq | Коэффициент диапазона нагрузок |  |
| EN 1991–3 | Span of the crane bridge | L | Пролет эстакады мостового крана |  |
| EN 1991–3 | Mass of the crane | Mc | Масса крана |  |
| EN 1991–3 | Number of single wheel drives | Mw | Количество ведущих колес |  |
| EN 1991–3 | Mass of rotor | Mr | Масса ротора |  |
| EN 1991–3 | Number of wheel pairs | N | Количество колесных пар |  |
| EN 1991–3 | Number of runway beams | Nr | Количество подкрановых балок |  |
| EN 1991–3 | Skewing angle |  | Угол перекоса |  |
| EN 1991–3 | Damping ratio |  | Коэффициент затухания |  |
| EN 1991–3 | Ratio of the hoist load that remains when the payload is removed, but is not included in the self-weight of the crane |  | Соотношение нагрузки, которая сохраняется после снятия полезной нагрузки, но не входит в собственный вес крана |  |
| EN 1991–3 | Damage equivalent factor |  | Коэффициент эквивалентной разрушающей нагрузки |  |
| EN 1991–3 | Force factors | S | Силовые коэффициенты |  |
| EN 1991–3 | Friction factor |  | Коэффициент трения |  |
| EN 1991–3 | Buffer characteristic | B | Демпферная характеристика |  |
| EN 1991–3 | Dynamic factor applied to actions induced by cranes | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Коэффициент динамичности по воздействиям от кранов |  |
| EN 1991–3 | Damage equivalent dynamic impact factor | Fat | Коэффициент эквивалентного разрушения от динамической ударной нагрузки |  |
| EN 1991–3 | Dynamic factor applied to actions induced by machines | M | Коэффициент динамичности для воздействий от механического оборудования |  |
| EN 1991–3 | Natural frequency of the structure | E | Собственная частота колебаний конструкции |  |
| EN 1991–3 | Circular frequency of the rotor | R | Круговая (угловая) частота колебаний ротора |  |
| EN 1991–3 | Frequency of the exiting force | S | Частота возбуждающей силы |  |

| 3. Еврокод EN 1993 «Проектирование стальных конструкций» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Термины и определения |  |  |  |
| Номер Еврокода и его части | Термин на английском языке | Перевод на русский язык | Примечания и понятие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 1993–1–1 | Frame | Рама | Конструкция в целом или ее часть, состоящая из отдельных взаимосвязанных конструктивных элементов, предназначенных для совместного восприятия нагрузок и воздействий; этот термин относится к рамам как сплошного, так и сквозного сечения. Он охватывает также плоские и пространственные рамы. |
| EN 1993–1–1 | Sub–frame | Суб–рама | Некоторая часть рамы со сложной топологией, рассматриваемая при расчете, как самостоятельная рама. |
| EN 1993–1–1 | Type of framing | Типы рам | Термины, используемые для отражения различий между рамами. |
| EN 1993–1–1 | Semi–continuous | упруго-податливая | При расчете которой необходимо учитывать податливость соединений элементов в узлах; |
| EN 1993–1–1 | Continuous | Жесткая | При расчете которой не учитывается податливость соединений элементов в узлах; |
| EN 1993–1–1 | Simple | Шарнирная | В которой конструктивные элементы в узлах сопряжены шарнирно. |
| EN 1993–1–1 | Global analysis | Статический расчет | Определение внутренних усилий (сил и моментов) в конструкции от конкретной комбинации воздействий. |
| EN 1993–1–1 | System length | Конструктивная длина | Расстояние между двумя точками по длине элемента, в которых элемент закреплен от бокового смещения, или между одной такой точкой и концом элемента. |
| EN 1993–1–1 | Buckling length | Расчетная длина при продольном изгибе | Условная длина элемента с шарнирами на концах, имеющего такую же критическую силу, что и заданный элемент или его отрезок. |
| EN 1993–1–1 | Shear lag effect | Эффект сдвигового запаздывания | Неравномерное распределение нормальных напряжений в широких полках, обусловленное деформацией сдвига; он учитывается в расчетах путем использования приведенной «эффективной» ширины полки при оценке несущей способности. |
| EN 1993–1–1 | Capacity design | Расчет по предельной несущей способности | Метод расчета, при котором в рассматриваемом элементе допускается предельное развитие пластических деформаций при условии обеспечения его геометрической неизменяемости с помощью соответствующих опорных закреплений и других присоединенных к нему элементов. |
| EN 1993–1–1 | Uniform member | Однородный элемент | Элемент постоянного поперечного сечения по длине. |
| EN 1993–1–2 | Braced frame | Рамно-связевый каркас | Конструктивная система может классифицироваться как связевая, если сопротивление коризонтальным перемещениям от внешних воздействий в плоскости рамы обеспечивается достаточно жесткими элементами связей. |
| EN 1993–1–2 | Part of structure | Фрагмент расчетной схемы | Рассматриваемая отдельно часть конструкции в целом с учетом соответствующих граничных условий и условий опирания. |
| EN 1993–1–2 | Standard temperature-time curve | Номинальная температурная кривая | Номинальная кривая по EN 13501-2 для моделирования полностью развившегося пожара в отсеке. |
| EN 1993–1–2 | Carbon steel | Углеродистая сталь | В этом разделе: классы стали по EN 1993-1-1, кроме нержавеющей стали. |
| EN 1993–1–2 | Fire protection material | Огнезащитный материал | Любые материалы и их сочетания, примененные к конструктивному элементу с целью повышения его огнестойкости. |
| EN 1993–1–2 | Stainless steel | Нержавеющая сталь | Все марки стали по EN 1993-1-4. |
| EN 1993–1–2 | Configuration factor | Коэффициент облученности | Коэффициент облученности при передаче тепла излучением от поверхности А к поверхности В, определяется как отношение количества тепла, принимаемого поверхностью В, к энергии, излучаемой поверхностью А. |
| EN 1993–1–2 | Convective heat transfer coefficient | Коэффициент конвективной теплопередачи | Конвективный поток тепла к конструкции, отнесенный к разности максимальной температуры окружающего соответствующую поверхность элемента газа и температуры на этой поверхности. |
| EN 1993–1–2 | Emissivity | Степень черноты | Характеристика поглощающей способности поверхности, равная отношению количеств теплового излучения,, поглощаемых рассматриваемой поверхностью и поверхностью абсолютно черного тела. |
| EN 1993–1–2 | Net heat flux | Удельное теплопоглощение | Энергия, фактически поглощаемая элементами в единицу времени на единице площади. |
| EN 1993–1–2 | Section factor | Приведенная поверхность теплопоглощения | Для обычных стальных элементов — отношение площади нагреваемой поверхности к объему стали; для замкнутых конструкций — отношение нагреваемой площади внутренней поверхности оболочки к объему стали. |
| EN 1993–1–2 | Box value of section factor | Условная приведенная поверхность теплопоглощения | Отношение площади нагреваемой поверхности ограничивающего по контуру сечение воображаемого прямоугольника, к объему стали. |
| EN 1993–1–2 | Critical temperature of structural steel element | Критическая температура элемента из строительной стали | Для заданной нагрузки — температура, при которой ожидается наступление предельного состояния элемента из строительной стали при равномерном распределении температуры. |
| EN 1993–1–2 | Effective yield strength | Расчетный предел текучести | Для заданной температуры, напряжение, при котором диаграмма деформирования стали переходит в площадку текучести. |
| EN 1993–1–5 | Elastic critical stress | Упругое критическое напряжение | напряжение в элементе конструкции, при котором он становится неустойчивым по теории малых упругих деформаций для рассматриваемой конструкции |
| EN 1993–1–5 | Membrane stress | Мембранное напряжение | напряжение в серединной плоскости пластины |
| EN 1993–1–5 | Gross cross–section | Площадь поперечного сечения | общая площадь поперечного сечения элемента за исключением прерывистых продольных ребер жесткости, стыковых накладок и соединительных фасонок. |
| EN 1993–1–5 | Effective cross–sectional area and effective width | Эффективная площадь поперечного сечения и эффективная ширина | Площадь сечения или ширина сечения элемента, уменьшенная вследствие потери устойчивости от действия нормальных или касательных напряжений или от их совместного действия и эффекта сдвигового запаздывания; понятие «эффективный» классифицируют следующим образом: «эффективныйр» — учитывает эффект потери устойчивости (выпучивания) пластины от нормальных напряжений; «эффективныйs» — учитывает эффект сдвигового запаздывания; «эффективный» — учитывает эффект потери устойчивости (выпучивания) пластины от нормальных напряжений и сдвигового запаздывания. |
| EN 1993–1–5 | Plated structure | Пластинчатая конструкция | конструкция, состоящая из номинально плоских пластин, соединенных друг с другом, пластины могут быть с элементами жесткости и без них. |
| EN 1993–1–5 | Stiffener | Элемент жесткости | пластина или профиль, прикрепляемые к пластине, чтобы исключить ее потерю устойчивости или укрепить пластину; элемент жесткости называется: - продольным, если он расположен параллельно оси элемента; - поперечным, если он расположен перпендикулярно оси элемента. |
| EN 1993–1–5 | Stiffened plate | Усиленная пластина | пластины с поперечными или/и продольными элементами жесткости |
| EN 1993–1–5 | Subpanel | Отсек | неусиленная часть пластины, ограниченная поясами и/или элементами жесткости |
| EN 1993–1–5 | Hybrid girder | Бистальная | балка с поясами и стенкой сделанными из разных марок стали; в этом стандарте предполагается, что марка стали в поясах более высокая, чем в стенке |
| EN 1993–1–5 | Sign convention | Правило знаков | внутренние усилия сжатия если не установлено иное принимаются со знаком плюс. |
| EN 1993–1–6 | Shell | Оболочка | Конструкция или ее элемент, образованный тонким изогнутым листом. |
| EN 1993–1–6 | Shell of revolution | Оболочка вращения | Оболочка, геометрическая форма которой определяется срединной поверхностью, образованной посредством поворота меридиональной образующей вокруг оси. Оболочка может иметь любую длину. |
| EN 1993–1–6 | Complete axisymmetric shell | Замкнутая осесимметричная оболочка | Оболочка, состоящая из нескольких частей, каждая из которых является оболочкой вращения (оболочка вращения при угле поворота образующей вокруг оси на угол 2π радиан). |
| EN 1993–1–6 | Shell segment | Сегмент оболочки | Оболочка вращения определенной геометрической формы с постоянной толщиной стенки: часть цилиндра, конуса, сферы, тора или другой формы. |
| EN 1993–1–6 | Shell panel | Панель оболочки | Незамкнутая оболочка вращения: форма оболочки определяется поворотом образующей вокруг оси на угол меньший 2π радиан. |
| EN 1993–1–6 | Middle surface | Срединная поверхность | Поверхность, которая расположена посередине между внутренней и наружной поверхностями оболочки. Если оболочка подкреплена с одной или с обеих сторон, за базовую срединную поверхность принимается срединная поверхность изогнутого листа оболочки. Срединная поверхность является базовой поверхностью для расчета и может иметь разрывы при изменении толщины или в местах сопряжения оболочек, в результате чего возникает эксцентриситет, который может быть определяющим в поведении оболочки под нагрузкой. |
| EN 1993–1–6 | Junction | Сопряжение | Линия, на которой встречаются два или более сегмента: оно может включать в себя элемент жесткости. Окружность, по которой кольцо жесткости крепится к оболочке, можно рассматривать в качестве сопряжения. |
| EN 1993–1–6 | Stringer stiffener | Стрингер | Местный элемент жесткости, проходящий по меридиану оболочки, являющемуся образующей оболочки вращения. Он предназначен для обеспечения устойчивости оболочки или в качестве вспомогательного элемента для приложения локальных нагрузок. Он не предназначен для обеспечения общей несущей способности оболочки при изгибе, от поперечных нагрузок. |
| EN 1993–1–6 | Rib | Ребро | Местный элемент, который обеспечивает передачу основных изгибающих нагрузок вдоль меридиана оболочки, представляющего собой образующую оболочки вращения. Он используется, как изгибаемый элемент для передачи или распределения поперечных нагрузок. |
| EN 1993–1–6 | Ring stiffener | Кольцо жесткости | Местный элемент жесткости, проходящий по окружности оболочки вращения, расположенный в заданной точке меридиана. Предполагается, что он не обладает жесткостью из своей плоскости (в меридиональном направлении оболочки), но является жестким при деформациях в плоскости кольца. Он применяется для обеспечения устойчивости оболочки или для передачи местных нагрузок в плоскости кольца. |
| EN 1993–1–6 | Base ring | Опорное кольцо | Элемент локального кольцевого подкрепления оболочки вращения, расположенный в основании и обеспечивающий крепление оболочки к фундаменту или другому элементу конструкции. Оно необходимо для, практической реализации проектных граничных условий оболочки. |
| EN 1993–1–6 | Ring beam or ring girder | Кольцевая балка | Круговое ребро жесткости, которое обладает жесткостью и несущей способностью при изгибе как в плоскости, так и из плоскости кольца. Она является основным несущим элементом, для распределения местных нагрузок в оболочке. |
| EN 1993–1–6 | Plastic limit | По достижении предела текучести | Предельное состояние, когда вследствие возникновения пластических зон утрачивается способность конструкции сопротивляться дальнейшему повышению нагрузок. Оно тесно связано с определением предельной несущей способности в теории малых деформаций или с механизмом полного пластического разрушения. |
| EN 1993–1–6 | Tensile rupture | Разрыв при растяжении | Предельное состояние, при котором оболочка испытывает разрушение по сечению брутто при растяжении. |
| EN 1993–1–6 | Cyclic plasticity | Малоцикловая прочность | Предельное состояние, при котором многократное пластическое деформирование вызванное циклами нагружения с последующей разгрузкой, приводит к малоцикловому усталостному разрушению вследствие исчерпания способности материала поглощать энергию. |
| EN 1993–1–6 | Buckling | Потеря устойчивости | Предельное состояние, при котором малые приращения воздействий на оболочку вызывают непропорционально большие перемещения при сжатии и/или сдвиге, что приводит к исчерпанию несущей способности конструкции. |
| EN 1993–1–6 | Fatigue | Усталость | Предельное состояние, когда большое количество циклов нагружения-разгрузки вызывает появление трещин в оболочке, приводящих в дальнейшем к полному разрушению. |
| EN 1993–1–6 | Axial load | Осевая нагрузка | Нагрузка на оболочку, действующая в осевом направлении. |
| EN 1993–1–6 | Radial load | Радиальная нагрузка | Нагрузка, действующая перпендикулярно поверхности цилиндрической оболочки. |
| EN 1993–1–6 | Internal pressure | Внутреннее давление | Нагрузка, действующая перпендикулярно поверхности оболочки изнутри в направлении наружу. Ее величина может изменяться как в меридиональном, так и в окружном направлении (например, давление сыпучих материалов в бункере). |
| EN 1993–1–6 | External pressure | Внешнее давление | Нагрузка, действующая перпендикулярно поверхности оболочки снаружи в направлении внутрь. Ее величина может изменяться как в меридиональном, так и в окружном направлении (например, ветровое давление). |
| EN 1993–1–6 | Hydrostatic pressure | Гидростатическое давление | Давление, изменяющееся линейно по оси оболочки вращения. |
| EN 1993–1–6 | Wall friction load | Нагрузка от трения на поверхности стенки | Меридиональная составляющая поверхностной нагрузки на стенке оболочки вследствие трения, связанного с внутренним давлением (например, когда внутри оболочки находятся сыпучие материалы). |
| EN 1993–1–6 | Local load | Местная нагрузка | Сосредоточенная сила или распределенная нагрузка, на ограниченном участке поверхности оболочки. |
| EN 1993–1–6 | Patch load | Нагрузка на ограниченном участке оболочки | Местная распределенная нагрузка, действующая перпендикулярно оболочке. |
| EN 1993–1–6 | Suction | Отсос | Распределенное давление, возникающее при ветровом отсосе на поверхности оболочки с отверстиями или отдушинами. |
| EN 1993–1–6 | Partial vacuum | Частичный вакуум | Равномерное внешнее давление возникающее при извлечения жидкости или сыпучих материалов из емкостей с недостаточной вентиляцией. |
| EN 1993–1–6 | Thermal action | Тепловое воздействие | Изменение температуры на поверхности, внутри или по толщине оболочки. |
| EN 1993–1–6 | Membrane stress resultants | Мембранныех усилия | Мембранные усилия — это усилия на единицу ширины оболочки, полученные интегрированием нормальных и касательных напряжений по толщине оболочки, действующие в плоскости ее срединной поверхности. В упругой стадии каждое из этих усилий вызывает напряженное состояние, равномерное по толщине оболочки.В каждой точке имеется три составляющих мембранных напряжений (см. рисунок 1.1(е)). |
| EN 1993–1–6 | Transverse shear stress resultants | Усилия среза | Усилия среза — это усилия на единицу ширины оболочки, полученные путем интегрирования по толщине оболочки касательных напряжений, действующих перпендикулярно срединной поверхности оболочки,. В упругой стадии каждое из этих усилий вызывает напряженное состояние, изменяющееся параболически по толщине оболочки. В каждой точке имеется две составляющие поперечных касательных напряжений (см. рисунок 1.1(f)). |
| EN 1993–1–6 | Membrane stress | Мембранное напряжение | Мембранное напряжение определяется как отношение мембранного усилия к толщине стенки (см. рисунок 1.1(е)). |
| EN 1993–1–6 | Bending stress | Изгибающее напряжение | Изгибающее напряжение определяется как отношение изгибающего усилия (момента) к квадрату толщины стенки и умноженное на 6. Это имеет смысл только для упругого состояния оболочки. |
| EN 1993–1–6 | Global analysis | Общий расчет | Расчет, анализирующий поведение конструкции вцелом в противоположность независимого рассмотрения отдельных ее элементов. |
| EN 1993–1–6 | Membrane theory analysis | Расчет по безмоментной (мембранной) теории | Расчет, анализирующий поведение тонкостенной оболочки под действием внешних нагрузок, учитывая в уравнениях равновесия только мембранные усилия. |
| EN 1993–1–6 | Linear elastic shell analysis (la) | Линейно-упругий расчет оболочки (LA) | Расчет, анализирующий поведение тонкостенной оболочки в линейно-упругой постановке по теории малых деформаций при идеализированной начальной геометрии срединной поверхности. |
| EN 1993–1–6 | Linear elastic bifurcation (eigenvalue) analysis (LBA) | Анализ собственных форм потери устойчивости (LBA) | Расчет возможных форм потери устойчивости оболочки на основе анализа собственных значений в линейно-упругой постановке по теории малых деформаций при идеализированной начальной геометрии срединной поверхности оболочки. Следует отметить,что в данном случае речь не идет о формах собственных колебаний оболочки. |
| EN 1993–1–6 | Geometrically nonlinear elastic analysis (gna) | Расчет с учетом геометрической нелинейности (GNA) | Расчет, основанный на теории больших деформаций оболочки, с идеальной геометрией в линейно-упругой постановке, которая в процессе расчета учитывает изменение геометрии оболочки от внешних воздействий. На каждом шаге увеличения нагрузки выполняется проверка на собственные значения. |
| EN 1993–1–6 | Materially nonlinear analysis | Расчет с учетом физической нелинейности материала (MNA) | Расчет, основанный на теории малых деформаций оболочки, с идеальной геометрией, как в п. 1.3.5.3, но с применением нелинейного упругопластического материала. |
| EN 1993–1–6 | Geometrically and materially nonlinear analysis | Расчет с учетом геометрической и физической нелинейности (GMNA) | Расчет, основанный на теории больших деформаций оболочки с идеальной геометрией с применением нелинейного упругопластического материала. На каждом шаге увеличения нагрузки выполняется проверка на собственные значения. |
| EN 1993–1–6 | Geometrically nonlinear elastic analysis with imperfections included (gnia) | Геометрически нелинейный упругий расчет с учетом несовершенств (GNIA) | Расчет c учетом геометрических несовершенств, подобный расчету GNA по п. 1.3.5.5, но с использованием геометрической модели оболочки, не имеющей идеальную форму (т. е. геометрия срединной поверхности оболочки имеет случайные отклонения от идеальной формы). Несовершенства также могут касаться отклонений в граничных условиях и/или остаточные напряжения в оболочке. На каждом шаге увеличения нагрузки выполняется проверка на собственные значения. |
| EN 1993–1–6 | Geometrically and materially nonlinear analysis with imperfections included (gmnia) | Геометрически и физически нелинейный расчет с учетом несовершенств (GMNIA) | Расчет c учетом геометрических несовершенств с использованием модели оболочки, не имеющей идеальную форму (т. е. геометрия срединной поверхности оболочки имеет случайные отклонения от идеальной формы). Расчет выполняется по правилам нелинейной теории больших деформаций, которая учитывает любые изменения геометрии оболочки от внешних воздействий, а также нелинейное упругопластическое поведение материала под нагрузкой. Несовершенства также могут включать отклонения в граничных условиях и остаточные напряжения. На каждом шаге увеличения нагрузки выполняется проверка на собственные значения. |
| EN 1993–1–6 | Primary stresses | Напряжения первого рода | Система напряжений, уравновешивающая действие внешних сил, приложенных к оболочке. Это - преимущественно мембранные напряжения, но в некоторых случаях для достижения равновесия необходимо иметь изгибающие напряжения. |
| EN 1993–1–6 | Secondary stresses | Напряжения второго рода | Напряжения, необходимые для обеспечения совместности деформаций или совместимости с граничными условиями, а также совместимости с граничными условиями, которые вызваны эксплуатационными воздействиями (температурой, предварительным напряжением, осадкой опор, усадкой материала). Эти напряжения не участвуют в обеспечении равновесия между внутренними усилиями и внешними нагрузками. |
| EN 1993–1–6 | Critical buckling resistance | Несущая способность при потере устойчивости | Наименьшая критическая сила, определенная при идеализированных упругих свойствах материала, идеальной геометрии, идеального приложения нагрузки, идеальном опирании, изотропности материала и отсутствия остаточных напряжений (расчет LBA). |
| EN 1993–1–6 | Critical buckling stress | Критическое напряжение при потере продольной устойчивости | Мембранное напряжение, ассоциированное с несущей способностью при потере устойчивости. |
| EN 1993–1–6 | Plastic reference resistance | Предельная несущая способность по пластическим деформациям | Предельная несущая способность по появлению пластических деформаций, определенная при идеализированном жесткопластическом поведении материала, идеальной геометрии, идеальном приложении нагрузки,идеальном опирании и изотропности материала (применяется в расчетах MNA). |
| EN 1993–1–6 | Characteristic buckling resistance | Нормативная несущая способность при потере устойчивости | Нагрузка, ассоциированная с потерей устойчивости при нелинейном поведении материала, геометрических и конструктивых дефектах, которые неизбежны в практике строительства, и эффектами следящей нагрузки. |
| EN 1993–1–6 | Characteristic buckling stress | Нормативное сопротивление при потере устойчивости | Мембранное напряжение, связанное с нормативной несущей способностью при потере устойчивости. |
| EN 1993–1–6 | Design buckling resistance | Расчетное сопротивление при потере устойчивости | Расчетная величина напряжения при потере устойчивости, полученная путем деления нормативного сопротивления при потере устойчивости на коэффициент надежности по материалу. |
| EN 1993–1–6 | Design buckling stress | Расчетное напряжение при потере устойчивости | Мембранное напряжение, ассоциированное с расчетным сопротивлением при потере устойчивости. |
| EN 1993–1–6 | Key value of the stress | Приведенное напряжение | Значение напряжения при неравномерном поле напряжений, используемое в качестве характеристики для оценки предельного состояния по потере устойчивости. . |
| EN 1993–1–6 | Fabrication tolerance quality class | Класс качества по допускам на изготовление | Категория требований по допускам на изготовление, назначаемым при проектировании, см. п. 8.4. |
| EN 1993–1–7 | Plated structure | плоская листовая конструкция | Конструкция, состоящая из плоских пластин, соединенных вместе. Пластины могут иметь подкрепления в виде ребер, либо без подкреплений |
| EN 1993–1–7 | Plate segment | Сегмент пластины | Это плоский лист, который может быть подкрепленным, либо без подкрепления. Сегмент пластины может рассматриваться, как элемент листовой конструкции. |
| EN 1993–1–7 | Stiffener | ребро жесткости | Лист или профиль, прикрепленный к пластине с целью предотвращения потери местной устойчивости пластины или ее усиления при местной нагрузке. Различают следующие виды ребер жесткости: — продольное, если его направление совпадает с основным направлением элемента, частью которого он является; — поперечное, если его направление перпендикулярно основному направлению элемента, частью которого он является. |
| EN 1993–1–7 | stiffened plate | подкрепленная пластина | Пластина с поперечными или продольными ребрами жесткости. |
| EN 1993–1–7 | Sub–panel | Субпанель | Неподкрепленная пластина, окруженная элементами жесткости и поясами, либо стенками балки в зависимости от ее местоположения. |
| EN 1993–1–7 | Plastic collapse | Пластическое разрушение | Предельное состояние, при котором конструкция теряет способность сопротивляться возрастающей нагрузке в результате развития пластического механизма. |
| EN 1993–1–7 | tensile rupture | Разрыв при растяжении | Предельное состояние, при котором разрушение пластины происходит вследствие растяжения. |
| EN 1993–1–7 | Cyclic plasticity | Малоцикловая усталость | Циклическая повторяемость пластических деформаций вызванная циклами нагрузки и разгрузки. |
| EN 1993–1–7 | buckling | потеря устойчивости | Когда конструкция теряет устойчивость при сжатии и/или сдвиге. |
| EN 1993–1–7 | fatigue | усталость | Когда циклическая нагрузка вызывает трещинообразование или разрушение. |
| EN 1993–1–7 | Out of plane loading | Поперечная нагрузка | Нагрузка, приложенная перпендикулярно к срединной поверхности сегмента пластины. |
| EN 1993–1–7 | In–plane forces | Усилия в плоскости | Усилия, действующие параллельно поверхности пластины. Они вызваны воздействиями, направленными параллельно пластине (например, влияние температуры или трения), или внешней нагрузкой, которая приложена ко всей листовой конструкции в целом. |
| EN 1993–1–8 | Basic component (of a joint) | основной элемент (узла) | Часть узла, оказывающая влияние на одно или более его конструктивных свойств. |
| EN 1993–1–8 | Connection | Соединение | Место, в котором крепятся два или более элементов. При расчете соединением считается группа основных элементов, необходимых для представления работы соединения в процессе передачи соответствующих внутренних сил и моментов. |
| EN 1993–1–8 | Connected member | присоединенный элемент | Любой элемент, присоединенный к несущему элементу или к другой опорной конструкции. |
| EN 1993–1–8 | Joint | Узел | Область сопряжения двух или более элементов конструкции. При расчете узлом считается группа всех основных элементов, необходимых для представления работы узла в процессе передачи соответствующих внутренних сил и моментов . Узел сопряжения балки с колонной состоит из участка стенки колонны и одного (при односторонней конфигурации узла) или двух (при двусторонней конфигурации узла) соединений. |
| EN 1993–1–8 | Joint configuration | Конфигурация узла | Тип или компоновка узла или узлов в пределах области пересечения двух или более осей соединяемых элементов, |
| EN 1993–1–8 | Rotational capacity | поворотная способность | Предельный угол поворота узла, при котором обеспечен заданный уровень несущей способности. |
| EN 1993–1–8 | Rotational stiffness | поворотная жесткость | Момент, вызывающий единичный поворот узла. |
| EN 1993–1–8 | Structural properties (of a joint) | конструктивные свойства (узла) | Сопротивление внутренним силам и моментам в соединенных элементах, поворотная жесткость и поворотная способность. |
| EN 1993–1–8 | Uniplanar joint | Плоский узел | Соединение элементов решетчатых конструкций, лежащих в одной плоскости. |
| EN 1993–1–9 | fatigue | усталость | Процесс образования и распространения трещин в элементах конструкции в результате воздействия переменного напряжения. |
| EN 1993–1–9 | Nominal stress | Номинальное напряжение | Напряжение в основном материале или в сварном соединении в зоне потенциального трещинообразования, вычисленное на основании расчета в соответствии с теорией упругости без учета всех эффектов концентрации напряжения. Примечание — Номинальное напряжение может быть нормальным напряжением, касательным напряжением, главным напряжением или эквивалентным напряжением. |
| EN 1993–1–9 | modified nominal stress | модифицированное номинальное напряжение | Номинальное напряжение, умноженное на соответствующий коэффициент концентрации напряжений kf для учета изменения геометрических размеров поперечного сечения, не принятого во внимание при классификации конкретного элемента конструкции. |
| EN 1993–1–9 | Geometric stress | геометрическое напряжение | Максимальное главное напряжение в основном материале, действующее на границе сварного шва, с учетом эффектов концентрации напряжения, вызванных общей геометрией конкретного элемента конструкции. Примечание — Локальные эффекты концентрации напряжения, вызванные, например, формой профиля сварного шва (которые уже включены в группы элементов в приложении B) учитывать не требуется. |
| EN 1993–1–9 | Residual stress | Остаточное напряжение | Постоянно действующее напряжение в конструкции, которое находится в статическом равновесии и не зависит ни от какого внешнего воздействия. Остаточные напряжения могут возникать из-за напряжений проката, процессов резки, усадки сварных швов или при некачественной сборке деталей, вызывающей изгиб части конструкции. |
| EN 1993–1–9 | Loading event | случай нагружения | Последовательность нагрузок, приложенных к конструкции, определяющих историю напряжений, обычно повторяющихся определенное количество раз за время эксплуатации конструкции. |
| EN 1993–1–9 | Stress history | история напряжений | Замеренные или рассчитанные изменения напряжений в определенном элементе конструкции от одного случая нагружения. |
| EN 1993–1–9 | Rainflow method | Метод дождевого потока | Конкретный метод подсчета циклов, воспроизводящий спектр размахов напряжений на основе заданной истории напряжений. |
| EN 1993–1–9 | Reservoir method | Метод резервуара | Конкретный метод подсчета циклов, воспроизводящий спектр размахов напряжений на основе заданной истории напряжений. Примечание — Математическое определение см. в приложении A. |
| EN 1993–1–9 | Stress range | размах напряжений цикла | Алгебраическая разница между двумя крайними значениями конкретного цикла напряжений, выделенного в истории напряжений. |
| EN 1993–1–9 | Stress–range spectrum | спектр размахов напряжений | Гистограмма распределения размахов напряжений циклов различных величин, замеренных или вычисленных для конкретного случая нагружения по числу их возникновения. |
| EN 1993–1–9 | Design spectrum | Расчетный спектр | Совокупность всех спектров размахов напряжений циклов за расчетный срок службы конструкции, используемая при расчете на усталость. |
| EN 1993–1–9 | Design life | расчетный срок службы | Период времени безопасной работы конструкции, в течение которого с достаточной степенью вероятности не возникнет усталостных разрушений. |
| EN 1993–1–9 | Fatigue life | Усталостная долговечность | Прогнозируемый период времени нагружения, по истечении которого под воздействием расчетного спектра произойдет усталостное разрушение. |
| EN 1993–1–9 | Miner's summation | суммирование Майнера | Расчет линейного накопления повреждений, основанный на гипотезе суммирования усталостных повреждений Палмгрена-Майнера. |
| EN 1993–1–9 | Equivalent constant amplitude stress range | эквивалентный размах напряжений цикла с постоянной амплитудой | Размах напряжений цикла с постоянной амплитудой, при котором накопленное повреждение соответствует накопленному повреждению расчетного спектра размахов напряжений цикла при расчете по линейной гипотезе суммирования усталостных повреждений Палмгрена-Майнера. Примечание — Математическое определение см. в приложении А. |
| EN 1993–1–9 | Fatigue loading | Усталостное нагружение | Набор параметров воздействия, основанный на характерных нагружениях, описанных для мест приложения нагрузок их величинами, частотами, последовательностью и относительными фазами. Примечания - Усталостные нагрузки в EN 1991 — это верхние граничные значения, получаемые при вычислении воздействий нагрузок в соответствии с приложением А. - Параметры воздействия, приведенные в EN 1991: ● Qmax, nmax, стандартный спектр, или ● QE,nmax на базе nmax, или ● QE,2 на базе n  2  106 циклов. Динамические эффекты включены в данные параметры, если не указано обратное. |
| EN 1993–1–9 | Equivalent constant amplitude fatigue loading | эквивалентная усталостная нагрузка с постоянной амплитудой | Упрощенная нагрузка с постоянной амплитудой, вызывающая аналогичные эффекты усталостного повреждения, что и группа фактических нагрузок с переменной амплитудой. |
| EN 1993–1–9 | Fatigue strength curve | кривая усталостной прочности | Зависимость между размахом напряжений цикла и числом циклов нагружения до усталостного разрушения, используемая для оценки усталостной прочности конкретной категории элементов конструкций. Примечание — Усталостная прочность, рассматриваемая в данном стандарте, соответствует нижним граничным значениям, полученным на основании результатов усталостных испытаний крупноразмерных образцов в соответствии с EN 1990, приложение D. |
| EN 1993–1–9 | Detail category | Категория элементов | Численное значение, присвоенное конкретному циклически нагруженному элементу для указания, какой кривой усталостной прочности следует пользоваться при расчете этого элемента на усталость (число показывает справочное значение стандартного предела выносливости с, Н/мм2). |
| EN 1993–1–9 | Constant amplitude fatigue limit | предел выносливости при постоянной амплитуде | Предельное значение размаха нормальных или касательных напряжений цикла, ниже которого не происходит усталостное повреждение материала при испытаниях с постоянной амплитудой нагружения. Для того, чтобы при условиях нагружения с переменной амплитудой не возникало усталостных повреждений материала, все размахи напряжений цикла должны быть ниже этого предела. |
| EN 1993–1–9 | Cut–off limit | предел повреждаемости | Предел, ниже которого размахи напряжений цикла расчетного спектра не включаются в расчет накопления повреждений. |
| EN 1993–1–9 | Endurance | Долговечность | Срок службы до разрушения, выраженный в количестве циклов воздействия нагрузки с постоянной амплитудой. |
| EN 1993–1–9 | Reference fatigue strength | стандартный предел выносливости | Значение размаха напряжений цикла с постоянной амплитудой С для конкретной категории элементов при долговечности N  2  106 циклов. |
| EN 1993–1–10 | K–value | K–величина | Работа A(T) в джоулях (Дж) при ударном изгибе, затраченная на разрушение стандартного образца с V-образным надрезом по Шарпи при нормативной температуре испытания T. Стандарты поставки проката обычно гарантируют, что разрушение при ударном изгибе стандартного образца происходит при работе не менее 27 Дж при нормативной температуре T. |
| EN 1993–1–10 | Transition region | Область перехода | Область графика «работа разрушения при ударном изгибе — температура», показывающего зависимость A(T), по которой работа разрушения материала уменьшается с понижением температуры, а характер разрушения изменяется от вязкого до хрупкого. Значение температуры T27J, гарантируемой стандартами на прокат, расположено на границе между участками кривой 1 и 2 |
| EN 1993–1–10 | Upper shelf region | область разрушения образцов при ударном изгибе при температуре выше порога хладноломкости | Область графика «работа разрушения при ударном изгибе — температура», в которой стальные элементы показывают упруго-пластическую работу с вязким разрушением независимо от наличия мелких дефектов и дефектов технологического процесса сварки. |
| EN 1993–1–10 | T27J | T27J | Температура, при которой минимальная работа разрушения A стандартного образца с V-образным надрезом по Шарпи при испытаниях на ударный изгиб будет не менее 27 Дж. |
| EN 1993–1–10 | Z-value | Z-величина | Относительное сужение площади поперечного сечения при испытаниях на растяжение (см. ЕN 10002) , образца, изготовленного в направлении толщины проката, выраженное в процентах. |
| EN 1993–1–10 | КIc | КIc | критический коэффициент интенсивности напряжений (КIc-value): вязкость разрушения в условиях плоской деформации при упругой работе, выраженная в Н/мм3/2. Примечание — Двумя международно-принятыми вариантами единиц для коэффициентов интенсивности напряжений K являются Н/мм3/2 и (т.е. MН/м3/2), где 1 Н/мм3/2  0,032 . |
| EN 1993–1–10 | degree of cold forming | степень холодной пластической деформации | Остаточная деформация при холодном гнутье, прокатке или штамповке, выраженная в процентах. |
| EN 1993–1–11 | strand | прядь | Элемент каната, состоящий из пучка проволок соответствующей формы и размеров, свитых спирально в одном и том же или в противоположных направлениях, в один или более слоев вокруг сердечника. |
| EN 1993–1–11 | strand rope | канат двойной свивки | Пучок прядей, свитых спирально в один или более слоев вокруг сердечника (однослойного каната) или центра (нераскручивающегося или закрытого каната). |
| EN 1993–1–11 | spiral rope | канат одинарной свивки | Пучок из минимум двух слоев проволоки, свитых спирально вокруг центральной проволоки. |
| EN 1993–1–11 | spiral strand rope | канат прядевый | Спиральный канат, изготовленный из круглой проволоки. |
| EN 1993–1–11 | fully locked coil rope | канат закрытый | Спиральный канат с наружным слоем из Z-образной проволоки. |
| EN 1993–1–11 | full factor f | коэффициент заполнения f | Отношение суммы номинальных площадей поперечного сечения всех проволок в канате А к площади каната Аu, полученной, исходя из его номинального диаметра d по периметру. |
| EN 1993–1–11 | spinning loss factor k | коэффициент потерь от свивки k | Коэффициент ослабления конструкции каната, учитываемый в коэффициенте разрывного усилия K. |
| EN 1993–1–11 | breaking force factor K | коэффициент разрывного усилилия K | Эмпирический коэффициент, используемый при определении минимального разрывного усилия каната |
| EN 1993–1–11 | minimum breaking force Fmin | минимальное разрывное усилие Fmin | Минимальное разрывное усилие Fmin, кН |
| EN 1993–1–11 | rope grade Rr | марка каната Rr | Уровень требований к разрывному усилию, обозначаемый числом (например, 1770 Н/мм2, 1960 Н/мм2). Примечание — Марки каната не обязательно соответствуют маркам прочности на растяжение проволок в канате. |
| EN 1993–1–11 | unit weight w | удельный вес w | Собственный вес каната, вычисленный на основе площади поперечного сечения металлической части Аm и единичной длины каната, с учетом плотности стали и системы антикоррозионной защиты. |
| EN 1993–1–11 | cable | ванта | Главный конструктивный элемент, работающий на растяжение (например, оттяжка вантового моста), который может состоять из каната, прядей, пучков параллельных проволок или прядей. |
| EN 1993–3–1 | Global analysis | Общий анализ | Определение различных комбинаций внутренних усилий, действующих в конструкции, для различных сочетаний нагрузок и воздействий на конструкцию. |
| EN 1993–3–1 | Tower | Башня | Свободно стоящая решетчатая стальная консольная конструкция треугольной, квадратной или прямоугольной формы, или представляющая собой круглую или многогранную опору. |
| EN 1993–3–1 | Guyed mast | Мачта с оттяжками | Решетчатая стальная конструкция треугольной, квадратной или прямоугольной формы, или цилиндрическая стальная конструкция, раскреплённая с определенным интервалом по высоте оттяжками, закрепленными к грунту или к капитальному сооружению. |
| EN 1993–3–1 | Shaft | Ствол | Вертикальная стальная конструкция мачты или башни. |
| EN 1993–3–1 | Leg members | Пояса ствола мачты или башни | Стальные элементы, формирующие основные несущие элементы конструкции. |
| EN 1993–3–1 | Primary bracing members | Решётка ствола | Элементы помимо поясов ствола, выдерживающие воздействие сил, возникающих в результате нагрузок, действующих на конструкцию. |
| EN 1993–3–1 | Secondary bracing members | Шпренгели | Элементы, используемые для уменьшения длины продольного изгиба других элементов. |
| EN 1993–3–1 | Schifflerized angles | Уголковый профиль - смолкованный | Модифицированный 90º равнополочный горячекатаный уголок, каждая полка которого изогнута под углом 15º таким образом, что угол между наружной частью каждой полки и осью симметрии составляет 30º |
| EN 1993–3–1 | Wind drag | Аэродинамическое сопротивление | Сопротивление потоку воздуха элементов башни или мачты с оттяжками и любых вспомогательных конструкций, рассчитанное на основе аэродинамического коэффициента лобового сопротивления и расчетной площади конструкции, при необходимости включая обледенение. |
| EN 1993–3–1 | Linear ancillary item | Линейные вспомогательные конструкции | Любые ненесущие протяжённые конструкции, расположенные вдоль ствола опоры, такие, как волноводы, фидеры, лестницы и трубопроводы. |
| EN 1993–3–1 | Discrete ancillary element | Отдельный вспомогательный элемент | Любые ненесущие элементы, расположенные внутри или снаружи ствола на определённой высоте, такие, как отражатели, антенны, системы освещения, , поручни, изоляторы и другие изделия. |
| EN 1993–3–1 | Projected area | Расчетная площадь | Область тени рассматриваемого элемента, спроецированная на участок, параллельный плоскости конструкции, нормальной к действию ветра, включая лед при необходимости. Если плоскость конструкции ненормальна к действию ветра, вместо расчетной площади используется проекция плоскости конструкции на плоскость, нормальную к направлению действию ветра |
| EN 1993–3–1 | Panel (of a tower or a mast) | Панель (башни или мачты) | Любой часть ствола башни или мачты, разделенного по вертикали с целью определения расчетной площади и аэродинамического сопротивления. Панели обычно, но необязательно, расположены между точками пересечения поясов и решётки. |
| EN 1993–3–1 | Section (of a tower or a mast) | Секция (башни или мачты) | Любая часть ствола башни или мачты, состоящая из нескольких сходных или одинаковых панелей, применяемая для определения аэродинамического сопротивления. |
| EN 1993–3–1 | Guy | Оттяжка | Натяжной крепежный элемент ствола мачты, образующий систему растяжек, которая обеспечивает горизонтальную опору мачты на отдельных ярусах. Нижний конец оттяжки закрепляется к грунту или конструкции и включает, как правило, устройство регулировки натяжения оттяжки. Примечание 1 — Хотя термины «оттяжка» и «распорка» обычно взаимозаменяемы, в данном документе используется слово «оттяжка». Примечание 2 — Специальные определения оттяжек, их структура и арматура приведены в Приложении Г. |
| EN 1993–3–1 | Damper | Гаситель колебаний | Устройство, увеличивающее конструкционное демпфирование, ограничивая, таким образом, реакцию конструкции или оттяжки. |
| EN 1993–3–2 | Chimney | Дымовая труба | Высотное сооружение или элементы его конструкции, которые выводят отработанные газы или другие газообразные продукты сгорания, приточный или отработанный воздух в окружающую среду. |
| EN 1993–3–2 | Self–supported chimney | свободно стоящая дымовая труба | Дымовая труба, несущий ствол которой не имеет соединений ни с одной конструкцией над фундаментом, за исключением вводов отводимых газов. |
| EN 1993–3–2 | Guyed chimney | дымовая труба, закрепленная оттяжками | Дымовая труба, несущий ствол которой удерживается одним или несколькими ярусами оттяжек. |
| EN 1993–3–2 | Single–wall chimney | дымовая труба с одиночной стенкой | Дымовая труба, несущая оболочка которой выводит газообразные продукты сгорания. Может иметь теплоизоляционный слой и/или внутреннюю футеровку. |
| EN 1993–3–2 | Double–wall chimney | дымовая труба с двойной стенкой | Дымовая труба, состоящая из наружной стальной несущей оболочки и газохода с наружной или внутренней теплоизоляцией, выводящего газообразные продукты сгорания. |
| EN 1993–3–2 | Multi–flue chimney | многоствольная дымовая труба | Группа из двух или более взаимосвязанных дымовых труб или группа из двух или более газоходов с теплоизоляцией внутри несущей оболочки. |
| EN 1993–3–2 | Liner | Футеровка | Элемент конструкции дымовой трубы, защищающий ее от нагревания. |
| EN 1993–3–2 | Lining system | Система футеровки | Включает в себя теплоизоляцию, элементы ее крепления к несущей конструкции или газоходу, а также воздушный зазор между газоходом (при его наличии) и несущей оболочкой. |
| EN 1993–3–2 | Structural shell | Оболочка конструкции | Основная стальная конструкция дымовой трубы, несущая нагрузку, не включая фланцы. |
| EN 1993–3–2 | Aerodynamic device | Аэродинамическое устройство | Устройство, которое устанавливается надымовую трубу для уменьшения вихревого возбуждения без увеличения конструкционного демпфирования. |
| EN 1993–3–2 | Damping device | Демпфирующее устройство | Устройство в виде динамического гасителя колебаний, которым оснащают дымовую трубу для предотвращения колебаний в режимах аэродинамической неустойчивости путем увеличения общего демпфирования. |
| EN 1993–3–2 | Spoiler | Спойлер | Устройство, присоединяемое к поверхности дымовой трубы с целью уменьшения реакции на ветровое воздействие. |
| EN 1993–3–2 | Helical strakes, shrouds or slats | спиралевидные интерцепторы, кожухи или другие элементы | Устройства, присоединяемые к наружной поверхности дымовой трубы для уменьшения реакции на ветровое воздействие. |
| EN 1993–3–2 | Base plate | закладная деталь фундамента | Устройство для крепления дымовой трубы к фундаменту |
| EN 1993–3–2 | Anchor bolt | анкерный болт | Болт, используемый для крепления дымовой трубы к фундаменту через опорную плиту. |
| EN 1993–3–2 | Stiffening rings | ребра жесткости | Горизонтальные элементы, используемые для предотвращения изменения формы поперечного сечения оболочки дымовой трубы . |
| EN 1993–4–1 | Shell | оболочка | Конструкция, сформированная из изогнутого тонкого листа. |
| EN 1993–4–1 | Axisymmetric shell | Осесимметричная оболочка | Конструкция оболочки, геометрия которой определяется по- средством вращения меридиональной линии вокруг центральной оси. |
| EN 1993–4–1 | Box | Короб | Закрытая трехмерная конструкция, изготовленная из набора плоских листов. Для це- лей настоящего стандарта короб имеет размеры, как правило, сопоставимые во всех направлениях.. |
| EN 1993–4–1 | Meridional direction | Меридиональное направление | Направление касательной к любой точке стенки бункера в вертикальной плоскости. Оно изменяется в зависимости от рассматриваемого конструктивного элемента. Так же вертикальное или наклонное направление на поверхности конструкции, вдоль которой стекает дождевая капля. |
| EN 1993–4–1 | Circumfrential direction | кольцевое направление | Направление горизонтальной касательной к любой точке стенки бункера. Оно изменяется по периметру бункера, расположено в горизонтальной плоскости и по каса- тельной относительно стенки бункера, независимо от того, имеет бункер круглую или прямоугольную форму в плане. |
| EN 1993–4–1 | Middle surface | срединная поверхность | Этот термин используется для обозначения как свободной от на- пряжений средней зоны сечения, когда оболочка формируется в результате простого изгиба, так и средней зоны сечения плоского листа, составляющего часть короба. |
| EN 1993–4–1 | Separation of stiffeners | интервал между ребрами жесткости | Расстояние между серединами продольных осей двух смежных параллельных ребер жесткости. В дополнение к части 1 стандарта EN 1993 (и части 4 EN 1991) в целях части 4.1 применяются следующие термины. |
| EN 1993–4–1 | Silo | бункер | Бункер представляет собой емкость для хранения гранулированных частиц твердых материалов. В настоящем стандарте подразумевается, что он имеет вертикальную форму и загружается сверху твердыми материалами, благодаря силе тяжести. Термин бункер включает все кон- структивные формы, обеспечивающие хранение частиц твердых материалов, которые в иных случаях могут называться силосы и зернохранилища. |
| EN 1993–4–1 | Barrel | Цилиндр | Вертикальная часть бункера, ограниченная стенками. |
| EN 1993–4–1 | Hopper | хоппер | Хоппер представляет собой секцию, сужающуюся по направлению ко дну бунке- ра. Она применяется для подачи твердых материалов под силой тяжести в разгрузочное устройство. |
| EN 1993–4–1 | Junction | соединение | Место сопряжения двух и более изогнутых элементов оболочки или двух и более листовых элементов короба. Оно может включать или не включать ребро же- сткости. Место сопряжения кольцевого ребра жесткости с оболочкой или коробом можно рассматри- вать как соединение. |
| EN 1993–4–1 | Transitional junction | переходное соединение (утор) | Соединение между цилиндром и хоппером. Это соединение может быть расположено у основания цилиндра или несколько выше. |
| EN 1993–4–1 | Skirt | Юбка | Часть цилиндра, которая находится ниже переходного соединения: она отличается от верхней части тем, что не соприкасается с хранящимися сыпучими материалами. |
| EN 1993–4–1 | Strake | Пояс | Одно кольцо из стальных листов, на одном уровне цилиндра бункера. |
| EN 1993–4–1 | Stringer stiffener | Продольное ребро жесткости | Элемент локального укрепления конструкции, расположенный вдоль меридиана, образующий оболочку в результате вращения. Он устанавливается для повышения устойчивости, передачи локальных нагрузок или сопротивлению осевым нагрузкам. Продольное ребро не предназначено для обеспечения несущей способности в отношении основной нагрузки на изгиб вследствие поперечных напряжений. |
| EN 1993–4–1 | Rib | ребро | Локальный элемент, который обеспечивает передачу нагрузок вызывающих изгиб стенки или ее листов. Оно используется для распределения нагрузок на конструкцию, возникающих в результате изгибающего воздействия. |
| EN 1993–4–1 | Ring stiffener | кольцевое ребро жесткости | Локальный укрепляющий элемент, который проходит по окружности конструкции в определенной точке на меридиане. Подразумевается, что он не имеет жесткости в меридиональной плоскости конструкции. Он обеспечивает повышение устойчивости или передачи локальных нагрузок, но не используется в качестве элемента, несущего основную нагрузку. В круглой оболочке он проходит по окружности, а в прямоугольных конструкциях принимает прямоугольную форму согласно конфигурации сечения. |
| EN 1993–4–1 | Smeared stiffener | размазанные ребра жесткости | Ребра жесткости называют размазанными, если свойства стенки оболочки и отдельных ребер рассматриваются в рамках составной секции с шириной равной числу кратному расстоянию между ребрами жесткости. Свойства жесткости стенки оболочки с размазанными ребрами жесткости ортотропны со специальными условиями, ведущими к совмещению поведения конструкции при изгибе и растяжении. |
| EN 1993–4–1 | Base ring | опорное кольцо | Конструктивный элемент, который опоясывает конструкцию по окружности у основания и обеспечивает крепление конструкции к фундаменту или к другим элементам. Оно необходимо для обеспечения проектного положения стенки. |
| EN 1993–4–1 | Ring beam or ring girder | кольцевая балка | Кольцевое ребро жесткости, обладает жесткостью на изгиб и прочностью как в плоскости круглого сечения оболочки, так и в плоскости сечения конструкции, имеющей прямоугольную форму в плане. Кольцевая балка располагается по нормали к конструкции, несет основную нагрузку и распределяет локальные нагрузки на оболочку или коробчатую конструкцию. |
| EN 1993–4–1 | Continuous support | Сплошное опирание | Бункер имеет сплошную опору, если в любой точке по периметру окружности он поддерживается одинаковым способом. Незначительные отклонения от этого условия (например, наличие небольшого отверстия) не должны влиять на применимость этого определения. |
| EN 1993–4–1 | Discrete support | дискретное опирание | Бункер дискретно опирается, когда он поддерживается с помощью локальных подвесок (кронштейнов) или опоры с ограниченным количеством нескольких стоек, расположенных по окружности бункера. Обычно используются четыре или шесть обособленных опор, но встречаются и бункеры с тремя и более чем шестью опорами. |
| EN 1993–4–1 | Pyramidal hopper | Пирамидальный хоппер | Пирамидальный хоппер применяется в качестве воронкообраз- ной секции прямоугольного бункера в виде перевернутой пирамиды. В настоящем стандарте подра- зумевается, что его геометрия проста и состоит только из четырех плоских элементов трапециевид- ной формы. |
| EN 1993–4–2 | Shell | оболочка | Конструкция, выполненная из искривленного тонкого листа. |
| EN 1993–4–2 | Axisymetric shell | осесимметричная оболочка | Конструкция стенки, геометрия которой определяется вращением меридиональной линии вокруг центральной оси. |
| EN 1993–4–2 | Box | короб | Трехмерная конструкция, выполненная из сборных плоских плит (листов) в закрытую форму. Для целей этого стандарта короб имеет размеры, которые в целом сопоставимы по всем направлениям. |
| EN 1993–4–2 | Meridional direction | меридиональное направление | Касательная к корпусу резервуара в любой точке вертикального сечения, проходящего через ось резервуара. Она изменяется в зависимости от рассматриваемого элемента конструкции. |
| EN 1993–4–2 | Circumferential direction | кольцевое направление. | Горизонтальная касательная к корпусу резервуара в любой точке. Она меняется относительно корпуса резервуара, лежит в горизонтальной плоскости и сохраняется независимо от того является ли резервуар цилиндрического или квадратного вида. |
| EN 1993–4–2 | Middle surface | Срединная поверхность | Этот термин используется для обозначения как свободной от напряжений средней зоны сечения, когда оболочка формируется в результате простого изгиба, так и средней зоны сечения плоского листа, составляющего часть короба. |
| EN 1993–4–2 | Separation of stiffners | интервал между ребрами жесткости | Расстояние между продольными осями двух соседних параллельных ребер жесткости. |
| EN 1993–4–2 | Tank | резервуар | Сосуд для хранения жидких продуктов. В этом стандарте предполагается, что он призматический с вертикальной осью (за исключением нижней части резервуара и частей крыши). |
| EN 1993–4–2 | Shell | стенка | Цилиндрическая оболочка резервуара круглая в плане. Хотя существует альтернативный термин «цилиндрическая стенка». |
| EN 1993–4–2 | Tank wall | корпус резервуара. | Элементы из металлических листов, формирующие вертикальную стенку, крышу и днище, называются корпусом резервуара. Этот термин не ограничивается вертикальными стенками. |
| EN 1993–4–2 | Course | пояс | Цилиндрическая стенка резервуара формируется из коротких цилиндрических секций с вертикальными соединениями между отдельными вальцованными листами. Пояс не имеет горизонтальных соединений. |
| EN 1993–4–2 | Hopper | хоппер | Сходящаяся к низу часть резервуара. Он используется для направления жидкостей под действием силы тяжести к отверстию для их удаления. Обычно устраивают при содержании взвешенных твердых частиц. |
| EN 1993–4–2 | junction | соединение. | Место, в котором совмещают два или более элементов корпуса или плоских листов. Оно может включать или не включать ребро жесткости. Место присоединения кольцевого ребра жесткости к корпусу или коробу может рассматриваться как соединение. |
| EN 1993–4–2 | Transition junction | переходное соединение (уторный стык) | Соединение между вертикальной стенкой и днищем (хоппером). Соединение может быть у нижней кромки вертикальной стенки или рядом с ней. |
| EN 1993–4–2 | Shell–roof junction | соединение стенки с крышей | Термин, иногда указываемый как верхнее уторное соединение. |
| EN 1993–4–2 | Stringer stiffener | продольное ребро жесткости | Локальный элемент укрепления конструкции, расположенный вдоль меридиана оболочки. Оно устанавливается для обеспечения устойчивости или служит для передачи локальных нагрузок на корпус или для восприятия осевых нагрузок. |
| EN 1993–4–2 | Rib | ребро | Локальный элемент, который обеспечивает передачу нагрузок, вызывающих изгиб стенки или ее листов. Оно используется для распределения поперечных нагрузок на конструкцию, вызванных изгибающим воздействием. |
| EN 1993–4–2 | Ring stiffener | кольцевое ребро жесткости | Элемент, который проходит по окружности стенки на определенной высоте. Предполагается, что у него нет жесткости в меридиональном направлении. Оно служит для увеличения устойчивости или восприятия локальных нагрузок, но не является основным несущим элементом. В цилиндрических стенках оно имеет форму кольца, а в прямоугольных конструкциях в плане принимает их форму. |
| EN 1993–4–2 | Base ring | опорное кольцо (окрайка) | Элемент, который проходит по окружности стенки у нижней кромки у основания резервуара и предназначается для обеспечения проектного положения стенки. |
| EN 1993–4–2 | Ring girder or ring beam | кольцевая балка | Круговое ребро жесткости, которое обеспечивает изгибную жесткость и прочность цилиндрической стенки или используется в прямоугольном коробе при соответствующем изменении формы в плане. Кольцевая балка располагается по нормали к плоскости конструкции, является основным элементом для восприятия нагрузки и распределения локальных нагрузок по конструкции стенки и короба. |
| EN 1993–4–2 | Continuously supported | резервуар на постоянном основании | Резервуар, располагаемый на постоянном основании однородном по всей его окружности. Небольшие отклонения от однородности основания (например, небольшое отверстие) не должны влиять на применение этого определения. |
| EN 1993–4–2 | Discrete support | дискретное опирание | Техническое решение, при котором резервуар поддерживается ограниченным количеством локальных стоек и кронштейнов. |
| EN 1993–4–2 | Catch basin | Приемный резервуар | Внешний резервуар для удержания жидкости, которая может вытечь за счет протечки или из-за аварии в основном резервуаре. Этот тип конструкции используется там, где основной резервуар содержит токсичные или опасные жидкости. |
| EN 1993–4–3 | Pressure | Давление | манометрическое давление газа или жидкости внутри системы, измеряемое в статических условиях |
| EN 1993–4–3 | Design pressure (dp) | Расчетное давление | давление, которое учитывается в расчетах; |
| EN 1993–4–3 | Operating pressure (ор) | Рабочее давление | давление, возникающее в системе при нормальных условиях эксплуатации; |
| EN 1993–4–3 | Maximum operating pressure (mор) | Максимальное рабочее давление | максимальное давление, при котором система может непрерывно функционировать при нормальных условиях эксплуатации. Примечание — Нормальными условиями эксплуатации является отсутствие нарушения в любом из устройств или потоке; |
| EN 1993–4–3 | Design temperature (dt) | Расчетная температура | температура, которая учитывается в расчетах; |
| EN 1993–4–3 | Operating temperature (ot) | Рабочая температура | температура, возникающая в системе при нормальных условиях эксплуатации. |

| 3.2 Символы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер Еврокода и его части | Определение на английском языке | Символ | Определение на русском языке |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 1993–1–1 | Axis along a member | x – x | продольная ось элемента; |
| EN 1993–1–1 | Axis of a cross-section | y – y | поперечная ось элемента; |
| EN 1993–1–1 | Axis of a cross-section | z – z | поперечная ось элемента; |
| EN 1993–1–1 | Major principal axis (where this does not coincide with the y-y axis) | u – u | главная ось (если не совпадает с осью y – y); |
| EN 1993–1–1 | Minor principal axis (where this does not coincide with the z-z axis) | v – v | ось ортогональная главной (если не совпадает с осью z – z); |
| EN 1993–1–1 | Width of a cross section | b | ширина поперечного сечения; |
| EN 1993–1–1 | Depth of a cross section | h | высота поперечного сечения; |
| EN 1993–1–1 | Depth of straight portion of a web | d | высота части стенки постоянной толщины; |
| EN 1993–1–1 | Web thickness | tw | толщина стенки; |
| EN 1993–1–1 | Flange thickness | tf | толщина полки; |
| EN 1993–1–1 | Radius of root fillet | r | радиус скругления; |
| EN 1993–1–1 | Radius of root fillet | r1 | радиус скругления между полкой и стенкой; |
| EN 1993–1–1 | Toe radius thickness | r2 | радиус скругления пера полки; |
| EN 1993–1–1 | Thickness | t | толщина. |
| EN 1993–1–1 | Nominal value of the effect of prestressing imposed during erection | Pk | нормативные значения собственных напряжений (усилий), возникающих при возведении здания или сооружения; |
| EN 1993–1–1 | Nominal value of the effect of permanent actions | Gk | нормативное значение постоянной нагрузки или воздействия; |
| EN 1993–1–1 | Characteristic values of material property | Xk | нормативные значения прчностных характеристик материалов; |
| EN 1993–1–1 | Nominal values of material pro-perty | Xn | номинальные значения прочностных характеристик материалов; |
| EN 1993–1–1 | Design value of resistance | Rd | расчетное значение несущей способности; |
| EN 1993–1–1 | Characteristic value of resistance | Rk | нормативное значение несущей способности; |
| EN 1993–1–1 | General partial factor | M | общий коэффициент надежности (коэффициент надежности по ответственности); |
| EN 1993–1–1 | Particular partial factor | Mi | рекомендуемые коэффициенты надежности; |
| EN 1993–1–1 | Partial factor for fatigue | Mf | коэффициент надежности при расчете на выносливость; |
| EN 1993–1–1 | Conversion factor |  | число влияния (усилие в элементе от единичной нагрузки на конструкцию); |
| EN 1993–1–1 | Design value of geometrical data | ad | расчетное значение геометрического параметра поперечного сечения элемента. |
| EN 1993–1–1 | Yield strength | fy | предел текучести; |
| EN 1993–1–1 | Ultimate strength | fu | временное сопротивление; |
| EN 1993–1–1 | Yield strength to product standards | Reh | нормативное значение предела текучести, принимаемое по стандартам на поставляемую сталь; |
| EN 1993–1–1 | Ultimate strength to product standards | Rm | нормативное значение временного сопротивления, принимаемое по стандартам на поставляемую сталь; |
| EN 1993–1–1 | Original cross-section area | A0 | первоначальная площадь поперечного сечения; |
| EN 1993–1–1 | Yield strain | y | деформация, соответствующая пределу текучести; |
| EN 1993–1–1 | Ultimate yield strain | u | деформация, соответствующая временному сопротивлению; |
| EN 1993–1–1 | Required design Z-value resulting from the magnitude of strains from restrained metal shrinkage under the weld beads | ZEd | расчетное Z-значение, зависящее от величины стесненных деформаций металла от усадки сварного шва; |
| EN 1993–1–1 | Available design Z-value | ZRd | требуемое Z-значение; |
| EN 1993–1–1 | Modulus of elasticity | E | модуль упругости; |
| EN 1993–1–1 | Shear modulus | G | модуль сдвига; |
| EN 1993–1–1 | Poisson’s ratio in elastic stage |  | коэффициент Пуассона в упругой стадии; |
| EN 1993–1–1 | Coefficient of linear thermal expansion |  | коэффициент линейного (температурного) расширения. |
| EN 1993–1–1 | Factor by which the design loads would have to be increased to cause elastic instability in a global mode | cr | коэффициент, выражающий отношение критической нагрузки для стержня в упругом состоянии к расчетной нагрузке; |
| EN 1993–1–1 | Design loading on the structure | FEd | расчетная нагрузка на конструкцию; |
| EN 1993–1–1 | Elastic critical buckling load for global instability mode based on initial elastic stiffness | Fcr | критическая нагрузка для стержня, полученная путем решения задачи устойчивости в упругой постановке; |
| EN 1993–1–1 | Total design horizontal load, including equivalent forces transferred by the storey (storey shear) | HEd | расчетное значение горизонтальной реакции в основании этажа от приложения расчетных и фиктивных горизонтальных нагрузок; |
| EN 1993–1–1 | Total design vertical load on the frame transferred by the storey (storey thrust) | VEd | суммарная расчетная вертикальная нагрузка на конструкцию в основании этажа; |
| EN 1993–1–1 | Horizontal displacement at the top of the storey, relative to the bottom of the storey | H,Ed | горизонтальное смещение верха этажа относительно основания этажа; |
| EN 1993–1–1 | Storey height | h | высота этажа; |
| EN 1993–1–1 | Non dimensional slenderness |  | условная гибкость; |
| EN 1993–1–1 | Design value of the axial force | NEd | расчетное значение осевой силы; |
| EN 1993–1–1 | Global initial sway imperfection |  | расчетные начальные несовершенства в виде отклонений от вертикали; |
| EN 1993–1–1 | Basic value for global initial | 0 | нормированное значение несовершенства в виде отклонений от вертикали; |
| EN 1993–1–1 | Reduction factor for height h applicable to columns | h | понижающий коэффициент, учитывающий высоту колонн h; |
| EN 1993–1–1 | Height of the structure | h | высота конструкции; |
| EN 1993–1–1 | Reduction factor for the number of columns in a row | m | понижающий коэффициент, учитывающий количество колонн в ряду; |
| EN 1993–1–1 | Number of columns in a row | m | расчетное количество колонн в ряду; |
| EN 1993–1–1 | Maximum amplitude of a member imperfection | e0 | амплитуда местного искривления элемента; |
| EN 1993–1–1 | Member length | L | длина элемента; |
| EN 1993–1–1 | Amplitude of elastic critical buckling mode | init | суммарная амплитуда начального искривления элемента при потере устойчивости в упругой стадии; |
| EN 1993–1–1 | Shape of elastic critical buckling mode | cr | амплитуда изогнутой оси элемента при потере устойчивости в упругой стадии; |
| EN 1993–1–1 | Design value of maximum amplitude of an imperfection | e0,d | расчетное значение максимальной амплитуды начального искривления стержня; |
| EN 1993–1–1 | Characteristic moment resistance of the critical cross section | MRk | нормативное значение момента внутренних усилий в расчетном сечении по длине стержня; |
| EN 1993–1–1 | Characteristic resistance to normal force of the critical cross section | NRk | нормативное значение равнодействующей нормальных внутренних усилий в расчетном сечении по длине стержня; |
| EN 1993–1–1 | Imperfection factor |  | коэффициент, учитывающий начальное искривление стержня для соответствующей кривой потери устойчивости; |
| EN 1993–1–1 | Bending moment due to cr at the critical cross section | EI | изгибающий момент от cr в расчетном сечении по длине стержня; |
| EN 1993–1–1 | Reduction factor for the relevant buckling curve |  | коэффициент устойчивости для соответствующей кривой потери устойчивости; |
| EN 1993–1–1 | Minimum load amplifier of the design loads to reach the characteristic resistance of the most critical cross section of the structural component considering its in plane behavior without taking lateral or lateral torsional buckling into account however accounting for all effects due to in plane geometrical deformation and imperfections, global and local, where relevant. | ult,k | минимальное увеличение осевой силы до значения нормативной несущей способности в устойчивом состоянии; |
| EN 1993–1–1 | Minimum force amplifier to reach the elastic critical buckling load | cr | минимальное увеличение осевой силы до потери устойчивости в упругой стадии; |
| EN 1993–1–1 | Equivalent force per unit length | q | эквивалентная погонная нагрузка; |
| EN 1993–1–1 | In-plane deflection of a bracing system | q | перемещение системы связей в своей плоскости; |
| EN 1993–1–1 | Equivalent design force per unit length | qd | эквивалентная распределенная погонная нагрузка; |
| EN 1993–1–1 | Design bending moment | MEd | расчетный изгибающий момент; |
| EN 1993–1–1 | Factor for e0,d | k | коэффициент для e0,d; |
| EN 1993–1–1 | Strain |  | деформация; |
| EN 1993–1–1 | Stress |  | напряжение; |
| EN 1993–1–1 | Maximum design compressive stress in an element | com,Ed | максимальное расчетное сжимающее напряжение в элементе; |
| EN 1993–1–1 | Length | l | длина; |
| EN 1993–1–1 | Factor depending on fy |  | коэффициент, зависящий от fy; |
| EN 1993–1–1 | Width or depth of a part of a cross section | c | ширина или высота части поперечного сечения; |
| EN 1993–1–1 | Portion of a part of a cross section in compression |  | сжатая часть поперечного сечения; |
| EN 1993–1–1 | Stress or strain ratio |  | доля напряжения или деформации; |
| EN 1993–1–1 | Plate buckling factor | k | коэффициент потери устойчивости пластинки; |
| EN 1993–1–1 | Outer diameter of circular tubular sections | d | наружный диаметр круглых трубчатых сечений. |
| EN 1993–1–1 | Partial factor for resistance of cross-sections whatever the class is | M0 | коэффициент надежности при определении несущей способности поперечных сечений по прочности независимо от класса; |
| EN 1993–1–1 | Partial factor for resistance of members to instability assessed by member checks | M1 | коэффициент надежности при определении несущей способности элемента по устойчивости; |
| EN 1993–1–1 | Partial factor for resistance of cross-sections in tensions to fracture | M2 | коэффициент надежности при определении несущей способности поперечных сечений с использованием временного сопротивления стали; |
| EN 1993–1–1 | Design value of the local longitudinal stress | x,Ed | расчетное значение нормальных напряжений вдоль оси элемента; |
| EN 1993–1–1 | Design value of the local transverse stress | z,Ed | расчетное значение нормальных напряжений поперек оси элемента; |
| EN 1993–1–1 | Design value of the local shear stress | Ed | расчетное значение касательного напряжения; |
| EN 1993–1–1 | Design normal force | NEd | расчетная осевая сила; |
| EN 1993–1–1 | Design bending moment, y-y axis | My,Ed | расчетное значение изгибающего момента относительно оси y – y; |
| EN 1993–1–1 | Design bending moment z-z axis | Mz,Ed | расчетное значение изгибающего момента относительно оси z – z; |
| EN 1993–1–1 | Design values of the resistance to normal forces | NRd | расчетное значение несущей способности по осевой силе; |
| EN 1993–1–1 | Design values of the resistance to bending moments, y-y axis | My,Rd | расчетное значение несущей способности по изгибающему моменту относительно оси y – y; |
| EN 1993–1–1 | Design values of the resistance to bending moments, z-z axis | Mz,Rd | расчетное значение несущей способности по изгибающему моменту относительно оси z – z; |
| EN 1993–1–1 | Straggered pitch, the spacing of the centres of two consecutive holes on the chain measured parallel to the member axis | s | при шахматном расположении, расстояние между центрами двух смежных отверстий вдоль оси элемента (шаг отверстий); |
| EN 1993–1–1 | Spacing of the centres of the same 2 holes measured perpendicular to the member axis | p | расстояние между центрами тех же двух отверстий поперек оси элемента (дорожка); |
| EN 1993–1–1 | Number of holes extending in any diagonal or zig-zag line progressively across the member of part of the member | n | количество отверстий, расположенных на любой диагональной или зигзагообразной линии, проходящей поперек всего элемента или его части; |
| EN 1993–1–1 | Diameter of hole | d0 | диаметр отверстия; |
| EN 1993–1–1 | Shift of the centroid of the effective area Aeff relative to the centre of gravity of the gross cross section | еN | смещение нейтральной оси эффективной площади Aeff относительно центра тяжести поперечного сечения брутто; |
| EN 1993–1–1 | Additional moment from shift of the centroid of the effective area relative to the centre of gravity of the cross section | MEd | дополнительный момент, вызванный смещением нейтральной оси эффективной площади Aeff относительно центра тяжести поперечного сечения брутто; |
| EN 1993–1–1 | Effective area of cross section | Aeff | эффективная площадь поперечного сечения; |
| EN 1993–1–1 | Design values of the resistance to tension forces | Nt,Rd | расчетное значение несущей способности поперечного сечения на растяжение; |
| EN 1993–1–1 | Design plastic resistance to tension force | Npl,Rd | расчетное значение несущей способности поперечного сечения брутто в пластической стадии; |
| EN 1993–1–1 | Design ultimate resistance to normal forces of the net cross-section at holes for fasteners | Nu,Rd | расчетное значение несущей способности поперечного сечения нетто в пластической стадии при наличии отверстий для болтов; |
| EN 1993–1–1 | Net area of a cross section | Anet | площадь поперечного сечения нетто; |
| EN 1993–1–1 | Design plastic resistance to normal forces of the net cross-section | Nnet,Rd | расчетное значение несущей способности поперечного сечения нетто на растяжение в пластической стадии; |
| EN 1993–1–1 | Design resistance to normal forces of the cross-section for uniform compression | Nc,Rd | расчетное значение несущей способности поперечного сечения при равномерном сжатии; |
| EN 1993–1–1 | Design resistance for bending about one principal axis of a cross section | Mc,Rd | расчетное значение несущей способности на изгиб относительно одной из главных осей поперечного сечения; |
| EN 1993–1–1 | Plastic section modulus | Wpl | пластический момент сопротивления; |
| EN 1993–1–1 | Minimum elastic section modulus | Wel,min | минимальный момент сопротивления сечения в упругой стадии; |
| EN 1993–1–1 | Minimum effective section modulus | Weff,min | минимальный момент сопротивления эффективного сечения; |
| EN 1993–1–1 | Area of the tension flange | Af | площадь сечения растянутой полки; |
| EN 1993–1–1 | Net area of the tension flange | Af,net | площадь сечения нетто растянутой полки; |
| EN 1993–1–1 | Design shear resistance | VEd | расчетное значение поперечной силы; |
| EN 1993–1–1 | Design plastic shear resistance | Vc,Rd | расчетное значение несущей способности поперечного сечения на сдвиг; |
| EN 1993–1–1 | Shear area | Vpl,Rd | расчетное значение несущей способности поперечного сечения на сдвиг в пластической стадии; |
| EN 1993–1–1 | Factor for shear area | Av | площадь сдвига; |
| EN 1993–1–1 | Factor for shear area | ή | коэффициент для площади сдвига; |
| EN 1993–1–1 | Second moment of area | S | статический момент сечения; |
| EN 1993–1–1 | Cross-sectional area | I | момент инерции поперечного сечения; |
| EN 1993–1–1 | Area of web | Aw | площадь поперечного сечения стенки; |
| EN 1993–1–1 | Area of one flange | Af | площадь сечения одной полки; |
| EN 1993–1–1 | Design value of total torsional moments | TEd | расчетное значение суммарного крутящего момента; |
| EN 1993–1–1 | Design resistance to tosional moments | TRd | расчетное значение несущей способности поперечного сечения при кручении; |
| EN 1993–1–1 | Design value of internal St. Venant torsional moment | Tt,Ed | расчетное значение внутреннего крутящего момента по Сен-Венану; |
| EN 1993–1–1 | Design value of internal warping torsional moment | Tw,Ed | расчетное значение внутреннего крутящего момента при стесненном кручении; |
| EN 1993–1–1 | Design shear stresses due to St. Venant torsion | t,Ed | расчетное значение касательных напряжений, вызванных крутящим моментом по Сен-Венану; |
| EN 1993–1–1 | Design shear stresses due to warping torsion | w,Ed | расчетное значение касательных напряжений при стесненном кручении; |
| EN 1993–1–1 | Design direct stresses due to the bimoment BEd | w,Ed | расчетное значение нормальных напряжений от бимомента BEd; |
| EN 1993–1–1 | Design value of the bimoment | BEd | бимомент; |
| EN 1993–1–1 | Reduced design plastic shear resistance making allowance for the presence of a torsional moment | Vpl,T,Rd | уменьшенное расчетное значение несущей способности на сдвиг в пластической стадии с учетом влияния кручения; |
| EN 1993–1–1 | Reduction factor to determine reduced design values of the resistance to bending moments making allowance for the presence of shear forces |  | понижающий коэффициент для определения расчетных значений несущей способности на изгиб, учитывающий влияние поперечной силы; |
| EN 1993–1–1 | Reduced design values of the resistance to bending moments making allowance for the presence of shear forces | MV,Rd | уменьшенное расчетное значение несущей способности на изгиб с учетом сдвигающей силы; |
| EN 1993–1–1 | Reduced design values of the resistance to bending moments making allowance for the presence of normal forces | MN,Rd | уменьшенная расчетная несущая способность на изгиб в пластической стадии с учетом действия осевой силы; |
| EN 1993–1–1 | Ratio of design normal force to design plastic resistance to normal forces of the gross cross-section | n | отношение расчетной осевой силы к расчетной несущей способности поперечного сечения брутто при действии осевой силы в пластической стадии; |
| EN 1993–1–1 | Ration web area to gross area | a | отношение площади сечения стенки к площади брутто; |
| EN 1993–1–1 | Parameter introducing the effect of the biaxial bending |  | параметр, учитывающий эффект двухосного изгиба; |
| EN 1993–1–1 | Parameter introducing the effect of biaxial bending |  | параметр, учитывающий эффект двухосного изгиба; |
| EN 1993–1–1 | Shift of the centroid of the effective area Aeff relative to the centre of gravity of the gross cross section (y-y axis) | eN,y | смещение центра тяжести эффективной площади Aeff относительно центра тяжести поперечного сечения брутто (ось y – y); |
| EN 1993–1–1 | Shift of the centroid of the effective area Aeff relative to the centre of gravity of the gross cross section (z-z axis) | eN,z | смещение центра тяжести эффективной площади Aeff относительно центра тяжести поперечного сечения брутто (ось z – z); |
| EN 1993–1–1 | Minimum effective section modulus | Weff,min | минимальный момент сопротивления эффективного поперечного сечения; |
| EN 1993–1–1 | Design buckling resistance of a compression member | Nb,Rd | расчетное значение несущей способности сжатого элемента по устойчивости; |
| EN 1993–1–1 | Reduction factor for relevant buckling mode |  | коэффициент устойчивости для соответствующей кривой потери устойчивости; |
| EN 1993–1–1 | Value to determine the reduction factor χ |  | величина для определения коэффициента устойчивости χ; |
| EN 1993–1–1 | Class indexes for buckling curves | a0, a, b, c, d | обозначения кривых продольного изгиба; |
| EN 1993–1–1 | Elastic critical force for the relevant buckling mode based on the gross cross sectional properties | Ncr | критическая сила для соответствующей формы потери устойчивости в упругой стадии, зависящая от характеристик поперечного сечения брутто; |
| EN 1993–1–1 | Radius of gyration about the relevant axis, determined using the properties of the gross cross-section | i | радиус инерции поперечного сечения брутто относительно соответствующей оси; |
| EN 1993–1–1 | Slenderness value to determine the relative slenderness | 1 | значение гибкости для определения условной гибкости; |
| EN 1993–1–1 | Relative slenderness for torsional or torsional-flexural buckling |  | условная гибкость при крутильной или изгибно-крутильной форме потери устойчивости; |
| EN 1993–1–1 | Elastic torsional-flexural buckling force | Ncr,TF | критическая сила потери устойчивости в упругой стадии по изгибно-крутильной форме; |
| EN 1993–1–1 | Elastic torsional buckling force | Ncr,T | критическая сила потери устойчивости в упругой стадии по крутильной форме; |
| EN 1993–1–1 | Design buckling resistance moment | Mb,Rd | расчетное значение несущей способности изгибаемого элемента по устойчивости плоской формы изгиба; |
| EN 1993–1–1 | Reduction factor for lateral-torsional buckling | LT | коэффициент устойчивости при потере устойчивости плоской формы изгиба; |
| EN 1993–1–1 | Value to determine the reduction factor LT | LT | величина для определения коэффициента устойчивости LT; |
| EN 1993–1–1 | Imperfection factor | LT | коэффициент, учитывающий начальные несовершенства; |
| EN 1993–1–1 | Non dimensional slenderness for lateral torsional buckling |  | условная гибкость при потере устойчивости плоской формы изгиба; |
| EN 1993–1–1 | Elastic critical moment for lateral –torsional buckling | Mcr | критический момент потери устойчивости плоской формы изгиба в упругой стадии; |
| EN 1993–1–1 | Plateau length of the lateral torsional buckling curves for rolled and welded sections |  | прямолинейный участок кривых потери устойчивости плоской формы изгиба для прокатных сечений; |
| EN 1993–1–1 | Correction factor for the lateral torsional buckling curves for rolled and welded sections |  | поправочный коэффициент для кривых потери устойчивости плоской формы изгиба для прокатных сечений; |
| EN 1993–1–1 | Modified reduction factor for lateral-torsional buckling | LT,mod | приведенный коэффициент устойчивости при потере устойчивости плоской формы изгиба; |
| EN 1993–1–1 | Modification factor for LT | f | поправочный коэффициент для LT; |
| EN 1993–1–1 | Correction factor for moment distribution | Lc | расстояние между точками закрепления сжатой полки от поперечного смещения; |
| EN 1993–1–1 | Ratio of moments in segment | kc | поправочный коэффициент, учитывающий изменение изгибающего момента между элементами бокового раскрепления; |
| EN 1993–1–1 | Length between lateral restraints |  | отношение значений моментов на участке; |
| EN 1993–1–1 | Equivalent compression flange slenderness |  | условная гибкость эквивалентной сжатой полки сечения; |
| EN 1993–1–1 | Radius of gyration of compression flange about the minor axis of the section | if,z | радиус инерции эквивалентной сжатой полки сечения относительно второстепенной оси сечения; |
| EN 1993–1–1 | Effective second moment of area of compression flange about the minor axis of the section | Ieff,f | момент инерции эффективного сечения сжатой полки относительно второстепенной оси сечения; |
| EN 1993–1–1 | Effective area of compression flange | Aeff,f | площадь эффективного сечения сжатой полки; |
| EN 1993–1–1 | Effective area of compressed part of web | Aeff,w,c | площадь эффективного сечения сжатой части стенки; |
| EN 1993–1–1 | Slenderness parameter | c0 | предельное значение условной гибкости; |
| EN 1993–1–1 | Modification factor | Kfl | поправочный коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Moment due to the shift of the coentroidal y-y axis | My | момент от смещения центра тяжести относительно оси y – y; |
| EN 1993–1–1 | Moments due to the shift of the centroidal z-z axis | Mz | момент от смещения центра тяжести относительно оси z – z; |
| EN 1993–1–1 | Reduction factor due to flexural buckling (y-y axis) | y | коэффициент устойчивости при плоской форме потере устойчивости относительно оси y – y (продольный изгиб); |
| EN 1993–1–1 | Reduction factor due to flexural buckling (z-z axis) | z | коэффициент устойчивости при плоской форме потере устойчивости относительно оси z – z (продольный изгиб); |
| EN 1993–1–1 | Interaction factor | kyy | коэффициент взаимодействия; |
| EN 1993–1–1 | Interaction factor | kyz | коэффициент взаимодействия; |
| EN 1993–1–1 | Interaction factor | kzy | коэффициент взаимодействия; |
| EN 1993–1–1 | Interaction factor | kzz | коэффициент взаимодействия; |
| EN 1993–1–1 | Global non dimensional slenderness of a structural component for out-of-plane buckling | op | общая условная гибкость элемента конструкции; |
| EN 1993–1–1 | Reduction factor for the non-dimensional slenderness | op | коэффициент устойчивости для условной гибкости ; |
| EN 1993–1–1 | Minimum load amplifier of the design loads to reach the characteristic resistance of the most critical cross section | ult,k | минимальный коэффициент увеличения расчетных нагрузок до достижения нормативной несущей способности в устойчивом состоянии самого слабого элемента ; |
| EN 1993–1–1 | Minimum amplifier for the in plane design loads to reach the elastic critical buckling load with regard to lateral or lateral torsional buckling | cr,op | минимальный коэффициент увеличения расчетных нагрузок в плоскости до потери устойчивости при сжатии или изгибно-крутильной формы потери устойчивости; |
| EN 1993–1–1 | Characteristic value of resistance to compression | NRk | нормативное значение несущей способности при сжатии; |
| EN 1993–1–1 | Characteristic value of resistance to bending moments about y-y axis | My,Rk | нормативное значение несущей способности при изгибе относительно оси y – y; |
| EN 1993–1–1 | Characteristic value of resistance to bending moments about z-z axis | Mz,Rk | нормативное значение несущей способности при изгибе относительно оси z – z; |
| EN 1993–1–1 | Local force applied at each stabilized member at the plastic hinge locations | Qm | локальная сила, приложенная к каждому элементу связей, установленных в местах образования пластического шарнира; |
| EN 1993–1–1 | Stable length of segment | Lstable | длина участков между раскреплениями (устойчивая длина); |
| EN 1993–1–1 | Buckling length of chord | Lch | расчетная длина ветвей; |
| EN 1993–1–1 | Distance of centerlines of chords of a built-up column | h0 | расстояние между центрами тяжести сечений ветвей сквозной колонны; |
| EN 1993–1–1 | Distance between restraints of chords | a | расстояние между узлами решетки сквозной колонны; |
| EN 1993–1–1 | Angle between axes of chord and lacings |  | угол между осями ветвей и раскосами; |
| EN 1993–1–1 | Minimum radius of gyration of single angles | imin | минимальный радиус инерции одиночных уголков; |
| EN 1993–1–1 | Area of one chord of a built-up column | Ach | площадь поперечного сечения одной ветви сквозной колонны; |
| EN 1993–1–1 | Design chord force in the middle of a built-up member | Nch,Ed | расчетное усилие в ветви в середине сквозного элемента; |
| EN 1993–1–1 | Design value of the maximum first order moment in the middle of the built-up member | MIEd | расчетное значение максимального момента, возникающего в середине длины сквозного элемента; |
| EN 1993–1–1 | Effective second moment of area of the built-up member | Ieff | приведенный момент инерции сечения сквозного элемента; |
| EN 1993–1–1 | Shear stiffness of built-up member from the lacing or battened panel | Sv | сдвиговая жесткость сквозного элемента с решеткой или планками; |
| EN 1993–1–1 | Number of planes of lacing or battens | n | количество плоскостей решетки; |
| EN 1993–1–1 | Area of one diagonal of a built-up member from the lacings or battened panel | Ad | площадь сечения одного раскоса сквозной колонны; |
| EN 1993–1–1 | Length of a diagonal of a built-up column | d | длина раскоса сквозной колонны; |
| EN 1993–1–1 | Area of one post (or transverse element) of a built-up column | AV | площадь сечения одной стойки (или поперечного элемента) сквозной колонны; |
| EN 1993–1–1 | In plane second moment of area of a chord | Ich | момент инерции сечения одной ветви в плоскости параллельной планкам; |
| EN 1993–1–1 | In plane second moment of area of a batten | Ib | момент инерции поперечного сечения одной планки; |
| EN 1993–1–1 | Efficiency factor |  | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Radius of gyration (y-y axis) | iy | радиус инерции сечения относительно оси y – y. |
| EN 1993–1–1 | Equivalent uniform moment factor | Cm,y | коэффициент перехода к эквивалентной прямоугольной эпюре моментов; |
| EN 1993–1–1 | Equivalent uniform moment factor | Cm,z | коэффициент перехода к эквивалентной прямоугольной эпюре моментов; |
| EN 1993–1–1 | Equivalent uniform moment factor | Cm,LT | коэффициент перехода к эквивалентной прямоугольной эпюре моментов; |
| EN 1993–1–1 | Factor | y | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | z | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Elastic flexural buckling force about the y-y axis | Ncr,y | критическая сила плоской формы потери устойчивости относительно оси y – y в упругой стадии; |
| EN 1993–1–1 | Elastic flexural buckling force about the z-z axis | Ncr,z | критическая сила плоской формы потери устойчивости относительно оси z – z в упругой стадии; |
| EN 1993–1–1 | Factor | Cyy | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | Cyz | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | Czy | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | Czz | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | wy | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | wz | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | npl | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Maximum of y and z | max | максимальное значение или ; |
| EN 1993–1–1 | Factor | bLT | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | cLT | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | dLT | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | eLT | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Ratio of end moments (y-y axis) | y | соотношение моментов на концах элемента вдоль оси y – y; |
| EN 1993–1–1 | Factor | Cm,y,0 | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | Cm,z,0 | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | aLT | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | St. Venant torsional constant | IT | момент инерции поперечного сечения при свободном кручении (постоянная Сен-Венана); |
| EN 1993–1–1 | Second moment of area about y-y axis | Iy | момент инерции сечения относительно оси y – y; |
| EN 1993–1–1 | Maximum first order moment | Mi,Ed(x) | максимальный изгибающий момент; |
| EN 1993–1–1 | Maximum member displacement along the member | x | максимальный прогиб элемента. |
| EN 1993–1–1 | Factor; s=sagging | s | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor; h=hogging | h | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Equivalent uniform moment factor | Cm | коэффициент перехода к эквивалентной прямоугольной эпюре моментов. |
| EN 1993–1–1 | Partial factor for permanent loads | G | коэффициент надежности для постоянных нагрузок; |
| EN 1993–1–1 | Characteristic value of permanent loads | Gk | нормативное значение постоянных нагрузок; |
| EN 1993–1–1 | Partial factor for variable loads | Q | коэффициент надежности для временных нагрузок; |
| EN 1993–1–1 | Characteristic value of variable loads | Qk | нормативное значение временных нагрузок. |
| EN 1993–1–1 | Effective slenderness ratio for buckling v-v axis | eff,v | приведенная условная гибкость сквозного элемента относительно оси v – v; |
| EN 1993–1–1 | Effective slenderness for buckling about y-y axis | eff,y | приведенная условная гибкость сквозного элемента относительно оси y – y; |
| EN 1993–1–1 | Effective slenderness ratio for buckling about z-z ratio | eff,z | приведенная условная гибкость сквозного элемента относительно оси z – z; |
| EN 1993–1–1 | System length | L | конструктивная длина; |
| EN 1993–1–1 | Buckling length | Lcr | расчетная длина при проверке устойчивости; |
| EN 1993–1–1 | Shear stiffness provided by sheeting | S | сдвиговая жесткость, обеспеченная креплением профилированного настила к балке в каждой волне; |
| EN 1993–1–1 | Warping constant | Iw | секториальный момент инерции поперечного сечения; |
| EN 1993–1–1 | Rotational stiffness provided by stabilizing continuum and connections | C,k | крутильная жесткость при непрерывном раскреплении сплошной средой (например, диском покрытия) или связями; |
| EN 1993–1–1 | Factor for considering the type of analysis | K | коэффициент, учитывающий тип расчета; |
| EN 1993–1–1 | Factor for considering the moment distribution and the type of restraint | K | коэффициент, учитывающий распределение моментов и тип опорных закреплений; |
| EN 1993–1–1 | Rotational stiffness provided by the stabilizing continuum to the beam assuming a stiff connection to the member | C,R,k | крутильная жесткость, обеспеченная устойчивой сплошной конструкцией, жестко соединенной с балкой; |
| EN 1993–1–1 | Rotational stiffness provided by the stabilizing continuum to the beam and the stabilizing continuum | C,C,k | крутильная жесткость соединений между балкой и устойчивой сплошной конструкцией; |
| EN 1993–1–1 | Rotational stiffness deduced from an analysis of the distorsional deformations of the beam cross sections | C,D,k | крутильная жесткость, обусловленная искажением геометрии поперечных сечений балки; |
| EN 1993–1–1 | Stable length between adjacent lateral restraints | Lm | устойчивая длина между смежными раскреплениями от поперечного смещения балки; |
| EN 1993–1–1 | Stable length between adjacent torsional restraints | Lk | устойчивая длина между смежными раскреплениями от кручения; |
| EN 1993–1–1 | Stable length between a plastic hinge location and an adjacent torsional restraint | Ls | устойчивая длина между шарниром пластичности и смежным раскреплением от кручения; |
| EN 1993–1–1 | Modification factor for moment distribution | C1 | поправочный коэффициент, учитывающий распределение моментов; |
| EN 1993–1–1 | Modification factor for linear moment gradient | Cm | поправочный коэффициент для линейно изменяющегося момента; |
| EN 1993–1–1 | Modification factor for non-linear moment gradient | Cn | поправочный коэффициент для нелинейно изменяющегося момента; |
| EN 1993–1–1 | Distance between the centroid of the member with the plastic hinge and the centroid of the restraint members | a | расстояние между центром тяжести сечения элемента с пластическим шарниром и центром тяжести сечения раскрепляющего элемента; |
| EN 1993–1–1 | Factor | B0 | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | B1 | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Factor | B2 | коэффициент; |
| EN 1993–1–1 | Ratio of elastic critical values of axial forces |  | отношение критических значений осевых сил; |
| EN 1993–1–1 | Radius of gyration related to centroid of restraining member | is | радиус инерции относительно центра тяжести раскрепляющего элемента; |
| EN 1993–1–1 | Ratio of the algebraically smaller en moment to the larger end moment | t | отношение меньшего концевого момента к большему концевому моменту с учетом их знаков; |
| EN 1993–1–1 | Moment at a specific location of a member | R1 | момент в определенной точке элемента; |
| EN 1993–1–1 | Moment at a specific location of a member | R2 | момент в определенной точке элемента; |
| EN 1993–1–1 | Moment at a specific location of a member | R3 | момент в определенной точке элемента; |
| EN 1993–1–1 | Moment at a specific location of a member | R4 | момент в определенной точке элемента; |
| EN 1993–1–1 | Moment at a specific location of a member | R5 | момент в определенной точке элемента; |
| EN 1993–1–1 | Maximum or R1 or R5 | RE | максимальное значение между R1 или R5; |
| EN 1993–1–1 | Maximum value of bending moment anywhere in the length Ly | RS | максимальное значение R по всей длине Ly; |
| EN 1993–1–1 | Taper factor | c | коэффициент сужения; |
| EN 1993–1–1 | Additional depth of the haunch or taper | hh | дополнительная высота вута; |
| EN 1993–1–1 | Maximum depth of cross-section within length Ly | hmax | максимальная высота поперечного сечения в пределах длины Ly; |
| EN 1993–1–1 | Minimum depth of cross-section within length Ly | hmin | минимальная высота поперечного сечения в пределах длины Ly; |
| EN 1993–1–1 | Vertical depth of the unhaunched section | hs | вертикальная высота сечения элемента, усиленного вутом; |
| EN 1993–1–1 | Length of haunch within the length Ly | Lh | длина вута в пределах длины Ly; |
| EN 1993–1–1 | Length between restraints | Ly | расстояние между точками раскрепления сжатой полки от бокового смещения. |
| EN 1993–1–2 | An elemental area of the cross-section with temperature  i | Ai | — площадь поперечного сечения элемента с температурой i; |
| EN 1993–1–2 | The surface area of member per unit length | Am | — площадь поверхности элемента на единицу длины; |
| EN 1993–1–2 | The section factor for unprotected steel members | Am/V | — коэффициент сечения для незащищенных элементов стальных конструкций; |
| EN 1993–1–2 | The protection coefficient of the member face i | Ci | — коэффициент защищенности i-той грани поверхности элемента; |
| EN 1993–1–2 | The appropriate area of fire protection material per unit length of the member (m2/m) | Ap | — площадь поверхности огнезащитного покрытия на единицу длины элемента (м2); |
| EN 1993–1–2 | The modulus of elasticity of steel for normal temperature design | Ea | — модуль упругости стали при нормальной температуре; |
| EN 1993–1–2 | The slope of the linear elastic range for steel at elevated temperature a | Ea, | — модуль упругости стали при повышенной температуре a; |
| EN 1993–1–2 | The design effect of actions for the fire situation, determined in accordance with EN 1991-1-2, including the effects of thermal expansions and deformations | Efi,d | — расчетное значение модуля в результате воздействий при пожаре, определяется в со ответствии с EN 1991-1-2 с учетом влияния температурного расширения и деформаций; |
| EN 1993–1–2 | The design bearing resistance of bolts | Fb,Rd | — несущая способность болтов при растяжении |
| EN 1993–1–2 | The design bearing resistance of bolts in fire | Fb,t,Rd | — то же при пожаре; |
| EN 1993–1–2 | The design shear resistance a bolt per shear plane calculated assuming that the shear plane passes through the threads of the bolt | Fv,Rd | — несущая способность болтов при работе на срез по сечению нетто; |
| EN 1993–1–2 | The fire design resistance of bolts loaded in shear | Fv,t,Rd | — то же при пожаре; |
| EN 1993–1–2 | The design resistance per unit length of a fillet weld | Fw,Rd | — несущая способность углового сварного шва на единицу длины; |
| EN 1993–1–2 | The design resistance per unit of a filled weld in fire | Fw,t,Rd | — то же при пожаре; |
| EN 1993–1–2 | The characteristic value of a permanent action | Gk | — нормативное значение постоянной нагрузки; |
| EN 1993–1–2 | The radiative heat flux from an opening | If | — поток теплового излучения через проем; |
| EN 1993–1–2 | The radiative heat flux from a flame | Iz | — поток теплового излучения от пламени; |
| EN 1993–1–2 | The radiative heat flux form a flame to a column face i | Iz,i | — поток теплового излучения от пламени к i-той грани поверхности колонны; |
| EN 1993–1–2 | The system length of a column in the relevant storey | L | — фактическая длина колонны в пределах соответствующего этаже; |
| EN 1993–1–2 | The design buckling resistance at time t | Mb,fi,t,Rd | — расчетная несущая способность по изгибающему моменту на устойчивость в момент времени t |
| EN 1993–1–2 | The design moment resistance at time t | Mfi,t,Rd | — расчетная несущая способность по изгибающему моменту в момент времени t; |
| EN 1993–1–2 | The design moment resistance of the cross-section for a uniform temperature a at time t in cross-section  which is not thermally influenced by the supports | Mfi,,Rd | — расчетная несущая способность по изгибающему моменту для поперечного сечения с равномерным распределением температуры a, равной температуре a, равномерно распределенной в момент времени t по площади поперечного сечения, для которого отсутствует передача тепла через опоры; |
| EN 1993–1–2 | The plastic moment resistance of the gross cross-section Mpl,Rd for normal temperature design; the elastic moment resistance of the gross cross-section Mel,Rd for normal temperature design | MRd | — расчетная несущая способность по пластическому изгибающему моменту для поперечного сечения брутто по Mpl,Rd при нормальной температуре; то же по Mel,Rd при нормальной температуре в случае упругой деформации; |
| EN 1993–1–2 | The design buckling resistance at time t of a compression member | Nb,fi,t,Rd | — расчетная несущая способность по продольному усилию на устойчивость сжатого элемента в момент времени t; |
| EN 1993–1–2 | The design resistance of the cross-section Npl,Rd for normal temperature design, according to EN 1993-1-1 | NRd | — расчетная несущая способность по продольному усилию Npl,Rd при нормальной температуре по EN 1993-1-1; |
| EN 1993–1–2 | The design resistance of a tension member a uniform temperature a | Nfi,,Rd | — расчетная несущая способность по продольному усилию в растянутом элементе при равномерно распределенной температуре a; |
| EN 1993–1–2 | The design resistance at time at of a tension member with a non-uniform temperature distribution across the cross-section | Nfi,t,Rd | — расчетная несущая способность по продольному усилию растянутого элементе в момент времени t при неравномерном распределении температуры в поперечном сечении; |
| EN 1993–1–2 | The principal variable load | Qk,1 | — основная временная нагрузка; (variable load) |
| EN 1993–1–2 | The corresponding design resistance in the fire situation | Rfi,d,t | — соответствующее расчетное сопротивление при пожаре; |
| EN 1993–1–2 | The value of Rfi,d,t for time t=0 | Rfi,d,0 | — значение Rfi,d,t в момент времени t = 0; |
| EN 1993–1–2 | The temperature of a fire K | Tf | — температура пожара (K); |
| EN 1993–1–2 | The flame temperature at the opening K | T0 | — температура пламени в открытом проеме (K); |
| EN 1993–1–2 | The flame temperature at the flame tip 813 K | Tx | — температура границы пламени (813 K); |
| EN 1993–1–2 | The flame temperature K | Tz | — температура пламени (K); |
| EN 1993–1–2 | The flame temperature K from annex B of EN 1991-1-1-2, level with the bottom of a beam | Tz,1 | — температура пламени (K) на нижней грани балки по приложению B EN 1991-1-2; |
| EN 1993–1–2 | The flame temperature K from annex B of EN 1991-1-1-2, level with the top of a beam | Tz,2 | — температура пламени (K) на верхней грани балки по приложению B EN 1991-1-2; |
|  |  | V | — объем единицы длины элемента; |
| EN 1993–1–2 | The design resistance shear resistance at time t | Vfi,t,Rd | — расчетное значение сопротивления срезу в момент времени t; |
| EN 1993–1–2 | The design shear resistance of the gross cross-section for normal temperature design, according to EN 1993-1-1 | VRd | - сопротивление срезу поперечного сечения брутто при нормальной температуре по EN 1993-1-1; |
| EN 1993–1–2 | The characteristic value of a strength of deformation property (generally k or Ek) for normal temperature design to EN 1993-1-1 | Xk | — нормативное значение прочностных или деформационных характеристик (обычно fk или Ek) при нормальной температуре по EN 1993-1-1. |
| EN 1993–1–2 | The absorptivity of flames | az | — поглощающая способность пламени; |
|  |  | c | — удельная теплоемкость; |
| EN 1993–1–2 | The specific heat or steel | ca | — удельная теплоемкость стали; |
| EN 1993–1–2 | The temperature independent specific heat of the fire protection material | cp | — температурно независимая удельная теплоемкость огнезащитного материала |
| EN 1993–1–2 | The cross-sectional dimension of member face i | di | — размер поперечного сечения по нормали к i-той грани поверхности элемента; |
| EN 1993–1–2 | The thickness of fire protection material | dp | — толщина огнезащитного материала; |
| EN 1993–1–2 | The thickness of the fire protection material (df=0 for unprotected members) | df | — толщина огнезащитного материала (df = 0 для незащищенных конструкций); |
| EN 1993–1–2 | The proportional limit for steel at elevated temperature a | fp, | — предел пропорциональности стали при повышенной температуре a; |
| EN 1993–1–2 | The yield strength of steel at elevated temperature 20 C | fy | — предел текучести при 20 °C; |
| EN 1993–1–2 | The effective yield strength of steel at elevated temperature a | fy, | — расчетный предел текучести стали при повышенной температуре a; |
| EN 1993–1–2 | The nominal yield strength y for the elemental area Ai taken as positive on the compression side of the plastic neutral axis and negative on the tension side | fy,i | — номинальный предел текучести fy для элементарной площадки Ai, принимается положительным в сжатой зоне от нейтральной оси при пластических деформациях и отрицательным — в растянутой части; |
| EN 1993–1–2 | The ultimate strength at elevated temperature, allowing for strain-hardening | fu, | — временное сопротивление при повышенной температуре с учетом деформационного упрочнения; |
| EN 1993–1–2 | The design value of the net heat flux per unit area | hnet,d | — расчетное значение результирующего теплового потока на единицу площади; |
| EN 1993–1–2 | The height of the top of flame above the bottom of the beam | hz | — величина превышения верхом пламени уровня нижней грани балки; |
| EN 1993–1–2 | The column face indicator (1),(2),(3) or (4); | i | — нумерация граней поверхности колонны (1), (2), (3) или (4); |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor determined for the appropriate bolt temperature | kb, | — понижающий коэффициент для соответствующей температуры болта; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for the slope of the linear elastic range at the steel temperature a reached at time t | kE, | — понижающий коэффициент для модуля упругости стали при температуре a , достигаемой в момент времени t, см. раздел 3; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for the slope of the linear elastic range at the steel a reached at time t | kE,,com | — понижающий коэффициент для модуля упругости стали при максимальной температуре стали в сжатой полке a,com, , достигаемой в момент времени t, см. раздел 3; |
| EN 1993–1–2 | Correction factor for the shadow effect | ksh | поправочный коэффициент для учета влияния теневого эффекта; |
| EN 1993–1–2 | Correction factor for shadow effect | k | — относительное значение прочностных или деформационных характеристик стали при повышенной температуре a; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for a strength or deformation property (Xk,/Xk), dependent on the material temperature | k | — коэффициент снижения прочностных или деформационных характеристик (Xk,/Xk) в зависимости от температуры материала, см. раздел 3; |
| EN 1993–1–2 | The strength reduction factor for welds | kw | — коэффициент снижения прочности сварного шва; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for the yield strength of steel at the steel temperature a reached at time t | ky, | — понижающий коэффициент из раздела 3 для предела текучести стали при температуре стали a, достигаемой в момент времени t.; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for the yield strength of steel at the maximum temperature in compression flange a,com reached at time t | ky,,com | — понижающий коэффициент из раздела 3 для предела текучести стали при максимальной температуре a,com, достигаемой в момент времени t в сжатой полке; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for the yield strength of steel at temperature i | ky,,i | — понижающий коэффициент для предела текучести стали при температуре i; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for the yield strength of steel at the maximum steel temperature a,max reached at time t | ky,,max | — понижающий коэффициент для предела текучести стали при максимальной температуре a,max, достигаемой в момент времени t; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for the yield strength of steel at the steel temperature web | ky,,web | — понижающий коэффициент для предела текучести стали при температуре стали web, см. раздел 3. |
| EN 1993–1–2 | The interaction factor | ky | — коэффициент взаимодействия; |
| EN 1993–1–2 | The interaction factor | kz | — коэффициент взаимодействия; |
| EN 1993–1–2 | The interaction factor | kLT | — коэффициент взаимодействия; |
| EN 1993–1–2 | The number of openings on side m | m | — количество открытых проемов на стороне m; |
| EN 1993–1–2 | The number of openings on side n | n | — количество открытых проемов на стороне n; |
| EN 1993–1–2 | The length at 20 C; a distance from an opening, measured along the flame axis | l | — длина при 20 °C; расстояние от открытого проема, определяемое по оси пламени; |
| EN 1993–1–2 | The buckling length of a column for the fire design situation | lfi | — расчетная длина колонны при расчете на воздействие пожаре; |
| EN 1993–1–2 | The horizontal distance from the centerline of a column to a wall of a fire compartment | s | — расстояние по горизонтали от геометрической оси колонны до стены пожарного отсека (секции); |
| EN 1993–1–2 | The time in fire exposure | t | — время воздействия пожара; |
| EN 1993–1–2 | The width of an opening | wi | — ширина открытого проема; |
| EN 1993–1–2 | The distance from the plastic neutral axis to the centroid of the elemental area Ai | zi | — расстояние от нейтральной оси сечения до центра тяжести элементарной площадки Ai при пластических деформациях. |
| EN 1993–1–2 | The time interval | t | — промежуток времени; |
| EN 1993–1–2 | The temperature induced expansion | l | — температурное удлинение; |
| EN 1993–1–2 | The increase of the ambient gas temperature during the time interval ∆t | g,t | — увеличение температуры прилегающей газовой среды за промежуток времени t; |
| EN 1993–1–2 | The configuration factor of member face i for an opening | f,i | — угловой коэффициент облученности i-той грани поверхности конструкции относительно открытого проема; |
| EN 1993–1–2 | The overall configuration factor of the member for radiative heat transfer from an opening | f | — результирующий угловой коэффициент облученности элемента при тепловом излучении от проема; |
| EN 1993–1–2 | The overall configuration factor of a member for radiative heat transfer from a flame | z | — результирующий угловой коэффициент облученности элемента для при тепловом излучении от пламени; |
| EN 1993–1–2 | Configuration factor of member face i for a flame | z,i | — угловой коэффициент облученности i-той грани поверхности элемента при тепловом излучении от пламени; |
| EN 1993–1–2 | The overall configuration factor of the column for heat from flames on side m | z,m | — результирующий угловой коэффициент облученности колонны при тепловом излучении от пламени к грани m; |
| EN 1993–1–2 | The overall configuration factor of the column for heat from flames on side n | z,n | — результирующий угловой коэффициент облученности колонны при тепловом излучении от пламени к грани n. |
| EN 1993–1–2 | The convective heat transfer coefficient |  | — коэффициент конвективного теплопереноса; |
| EN 1993–1–2 | The equivalent uniform moment factors | M | коэффициенты приведения моментов к равномерно распределенным; |
| EN 1993–1–2 | The partial factor for permanent actions | G | коэффициент надежности для постоянных воздействий |
| EN 1993–1–2 | The partial factor at normal temperature | M2 | коэффициент надежности при нормальной температуре; |
| EN 1993–1–2 | The partial factor for the relevant material property, for the fire situation | M,fi | коэффициент надежности для соответствующего параметра материала при пожаре; |
| EN 1993–1–2 | The partial factor for the variable action | Q,1 | коэффициент надежности для временной нагрузки 1; |
| EN 1993–1–2 | The emissivity of a flame; the emissivity of an opening | f | коэффициент черноты пламени; коэффициент черноты проема; |
| EN 1993–1–2 | The emissivity of a flame | z | коэффициент черноты; |
| EN 1993–1–2 | The total emissivity of the flames on side m | z,m | общая излучающая способность пламени со стороны m; |
| EN 1993–1–2 | The total emissivity of the flames on side n | z,n | общая излучающая способность пламени со стороны n; |
| EN 1993–1–2 | A reduction factor for unfavourable permanent actions G |  | понижающий коэффициент для учета неблагоприятных постоянных воздействий G; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for design load in the fire situation | f,i | понижающий коэффициент расчетной нагрузки при пожаре; |
| EN 1993–1–2 | The temperature |  | температура; |
| EN 1993–1–2 | The steel temperature [C] | a | температура стали (°C); |
| EN 1993–1–2 | Critical temperature of steel | a,cr | критическая температура стали (°C); |
| EN 1993–1–2 | The ambitient gas temperature at time t | g,t | температура газовой среды в момент времени t; |
| EN 1993–1–2 | The average temperature in the web of the section | web | средняя температура в стенке сечения; |
| EN 1993–1–2 | The temperature in the elemental area Ai | i | температура на элементарной площадке Ai; |
| EN 1993–1–2 | The adaption factor | k | поправочный коэффициент; |
| EN 1993–1–2 | An adaption factor for non-uniform temperature across the cross-section | k1 | поправочный коэффициент для учета неравномерности распределения температуры в поперечном сечении; |
| EN 1993–1–2 | An adaption factor for non-uniform temperature along the beam | k2 | поправочный коэффициент для учета неравномерности распределения температуры по длине балки; |
| EN 1993–1–2 | The thermal conductivity |  | коэффициент теплопроводности; |
| EN 1993–1–2 | The flame thickness for an opening i | i | глубина пламени в проеме i; |
| EN 1993–1–2 | The thermal conductivity of the fire protection system | p | коэффициент теплопроводности огнезащитной конструкции; |
| EN 1993–1–2 | The degree of utilization at time t=0 | 0 | коэффициент использования в момент времени t = 0; |
| EN 1993–1–2 | The Stefan Boltzmann constant [5,6710-8 w/m2K4] |  | постоянная Стефана-Больцмана (5,6710–8 Вт/(м2  K4)); |
| EN 1993–1–2 | The unit mass of steel | a | плотность стали; |
| EN 1993–1–2 | The unit mass of the fire protection material | p | плотность огнезащитного материала; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for flexural buckling in the fire design situation | χfi | понижающий коэффициент при расчете на устойчивость при внецентренном сжатии в условиях пожара; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for lateral-torsional buckling in the fire design situation | χLT,fi | понижающий коэффициент при расчете на изгибно-крутильную форму потери устойчивости в условиях пожара; |
| EN 1993–1–2 | The minimum value of y,ti and z,fi | χmin,fi | минимальное из χy,fi и χz,fi ; |
| EN 1993–1–2 | The reduction dacotr for lateral for flexural buckling about z-axis in the fire design situation | χz,fi | понижающий при расчете на устойчивость при внецентренном сжатии относительно оси z в условиях пожара; |
| EN 1993–1–2 | The reduction factor for flexural buckling about the y-axis in the fire design situation | χy,fi | понижающий коэффициент при расчете на устойчивость при внецентренном сжатии относительно оси y в условиях пожара; |
| EN 1993–1–2 | The combination factor for frequent values, given either by 1,1 or 2,1 | fi | коэффициент сочетания воздействий, принимаемый равным 1,1 или 2,1. |
| EN 1993–1–5 | Total area of all the longitudinal stiffeners of a stiffened plate | Asl | общая площадь сечения всех продольных элементов жесткости в усиленной пластине; |
| EN 1993–1–5 | Gross cross sectional area of one transverse stiffener | Ast | площадь сечения одного поперечного элемента жесткости; |
| EN 1993–1–5 | Effective cross sectional area | Aeff | эффективная площадь поперечного сечения; |
| EN 1993–1–5 | Effectivep cross sectional area | Ac,eff | эффективная площадь поперечного сечения; |
| EN 1993–1–5 | Effectivep cross sectional area for local buckling | Ac,eff,loc | эффективная площадь поперечного сечения для проверки местной потери устойчивости; |
| EN 1993–1–5 | Length of a stiffened or unstiffened plate | a | длина пластины между элементами жёсткости или без них; |
| EN 1993–1–5 | Width of a stiffened or unstiffened plate | b | ширина пластины между элементами жёсткости или без них; |
| EN 1993–1–5 | Clear width between welds for welded sections or between ends or radii for rolled sections | bw | свободная ширина между сварными швами; |
| EN 1993–1–5 | Effectives width for elastic shear lag | beff | эффективнаяs ширина для расчета на упругий сдвиг при эффекте сдвигового запаздывания; |
| EN 1993–1–5 | Design transverse force | FEd | расчетная поперечная сила; |
| EN 1993–1–5 | Clear web depth between flanges | hw | высота стенки между поясами; |
| EN 1993–1–5 | Effective length for resistance to transverse forces | Leff | эффективная длина для расчета на поперечные силы,(см. раздел 6); |
| EN 1993–1–5 | Design plastic moment of resistance of a cross-section consisting of the flanges only | Mf,Rd | расчетное значение несущей способности поперечного сечения при изгибе с учетом развития пластических деформаций, если при расчете учитываются только пояса балки; |
| EN 1993–1–5 | Design plastic moment of resistance of the cross-section (irrespective of cross-section class) | Mpl,Rd | расчетное значение несущей способности поперечного сечения при изгибе с учетом развития пластических деформаций (независимо от классификации сечения); |
| EN 1993–1–5 | Design bending moment | MEd | расчетный изгибающий момент; |
| EN 1993–1–5 | Design axial force | NEd | расчетное осевое усилие; |
| EN 1993–1–5 | Thickness of a plate | t | толщина листа; |
|  |  | tw | - толщина стенки; |
| EN 1993–1–5 | Design shear force including shear from the torque | VEd | расчетное значение поперечной силы, при изгибе и кручении; |
| EN 1993–1–5 | Effective elastic section modulus | Weff | момент сопротивления эффективного упругого сечения; |
| EN 1993–1–5 | Effectives width factor for elastic shear lag | β | коэффициент эффективнойs ширины для сдвига в упругой стадии. |
| EN 1993–1–6 | Radial coordinate, normal to axis of revolution | r | радиальная координата, перпендикулярная оси вращения; |
| EN 1993–1–6 | Meridional coordinate | x | меридиональная координата; |
| EN 1993–1–6 | Axial coordinate | z | осевая координата; |
| EN 1993–1–6 | Circumferential coordinate | θ | круговая координата; |
| EN 1993–1–6 | Meridional slope: angle between axis of revolution and normal to the meridian of the shell | φ | меридиональный уклон: угол между осью вращения и перпендикуляром к меридиану оболочки. |
| EN 1993–1–6 | Normal to the shell | pn | нормальное к поверхности оболочки; |
| EN 1993–1–6 | Meridional surface loading parallel to the shell | px | меридиональная нагрузка на поверхности, оболочки; |
| EN 1993–1–6 | Circumferential surface loading parallel to the shell | pθ | окружная нагрузка на поверхности, оболочки. |
| EN 1993–1–6 | Load per unit circumference normal to the shell | Pn | нагрузка на единицу длины по окружности, нормальная к поверхности оболочки; |
| EN 1993–1–6 | Load per unit circumference acting in the meridional direction | Px | нагрузка на единицу длины по окружности, действующая в меридиональном направлении; |
| EN 1993–1–6 | Load per unit circumference acting circumferentially on the shell | Pθ | нагрузка на единицу длины по окружности, действующая на оболочку по касательной к окружности. |
| EN 1993–1–6 | Meridional membrane stress resultant | nx | мембранное усилие в меридиональном направлении; |
| EN 1993–1–6 | Circumferential membrane stress resultant | nθ | мембранное усилие в направлении по касательной к окружности; |
| EN 1993–1–6 | Membrane shear sress resultant | nxθ | мембранное касательное усилие. |
| EN 1993–1–6 | Meridional bending moment per unit width | mx | меридиональный изгибающий момент на единицу ширины; |
| EN 1993–1–6 | Circumferential bending moment per unit width | mθ | окружной изгибающий момент на единицу ширины; |
| EN 1993–1–6 | Twisting shear moment per unit width | mxθ | крутящий момент на единицу ширины; |
| EN 1993–1–6 | Transverse shear force associated with meridional bending | qxn | поперечная сила, связанная с меридиональным изгибом; |
| EN 1993–1–6 | Transverse shear force associated with circumferential bending | qθn | поперечная сила, связанное с окружным изгибом. |
| EN 1993–1–6 | Meridional stress | σx | меридиональное напряжение; |
| EN 1993–1–6 | Circumferential stress | σθ | окружное напряжение; |
| EN 1993–1–6 | Von Mises equivalent stress( can also take negative values during cyclic loading) | σeq | приведенное напряжение по фон Мизесу (может принимать отрицательное значение при циклическом нагружении); |
| EN 1993–1–6 | In-plane shear stress | τ, τxθ | касательное напряжение в плоскости; |
| EN 1993–1–6 | Meridional, circumferential transverse shear stresses associated with bending | τxn, τθn | меридиональные касательные напряжения, окружные, связанные с изгибом. |
| EN 1993–1–6 | Meridional displacement | u | меридиональное перемещение; |
| EN 1993–1–6 | Circumferential displacement | v | окружное перемещение; |
| EN 1993–1–6 | Displacement normal to the shell surface | w | перемещение, перпендикулярное поверхности оболочки; |
| EN 1993–1–6 | Meridional rotation | βφ | меридиональный поворот, см. п. 5.2.2. |
| EN 1993–1–6 | Internal diameter of shell | d | внутренний диаметр оболочки; |
| EN 1993–1–6 | Total length of shell segment | L | общая длина оболочки; |
| EN 1993–1–6 | Length of shell segment | l | длина сегмента оболочки; |
| EN 1993–1–6 | Gauge length for measurement imperfections | lg | эталонная длина для измерения дефектов; |
| EN 1993–1–6 | Gauge length in circumferential direction for measurement of imperfections | lgθ | эталонная длина для измерения дефектов в окружном направлении; |
| EN 1993–1–6 | Gauge length across welds for measurement of imperfections | lgw | эталонная длина для измерения дефектов поперек сварных швов; |
| EN 1993–1–6 | Gauge length in meridional direction for measurement of imperfections | lgx | расчетная длина для измерения дефектов в меридиональном направлении; |
| EN 1993–1–6 | Limited length of shell for buckling strength assessment | lR | расчетная длина оболочки для оценки несущей способности при потере устойчивости; |
| EN 1993–1–6 | Radius of the middle surface, normal to the axis revolution | r | радиус срединной поверхности, перпендикулярный оси вращения; |
| EN 1993–1–6 | Thickness of shell wall | t | толщина стенки оболочки; |
| EN 1993–1–6 | Maximum thickness of shell at a joint | tmax | максимальная толщина стенки оболочки в соединении; |
| EN 1993–1–6 | Minimum thickness of shell wall at a joint | tmin | минимальная толщина стенки оболочки в соединении; |
| EN 1993–1–6 | Average thickness of shell wall at a joint | tave | средняя толщина стенки оболочки в соединении; |
| EN 1993–1–6 | Apex half angle of cone | β | половина угла при вершине конуса. |
| EN 1993–1–6 | Eccentricity between the middle surfaces of joined plates | e | эксцентриситет между срединными поверхностями соединяемых пластин; |
| EN 1993–1–6 | Accidental eccentricity tolerance parameter | Ue | параметр допуска для случайного эксцентриситета; |
| EN 1993–1–6 | Out-of roundness tolerance parameter | Ur | параметр допуска для отклонения от окружности; |
| EN 1993–1–6 | Initial dimple imperfection amplitude parameter for numerical calculation | Un | параметр глубины вмятины для численных расчетов; |
| EN 1993–1–6 | Initial dimple tolerance parameter | U0 | параметр допуска на вмятины; |
| EN 1993–1–6 | Tolerance normal to the shell surface | Δw0 | допуск, нормальный к поверхности оболочки. |
| EN 1993–1–6 | Young`s modulus of elasticity | E | модуль упругости Юнга; |
| EN 1993–1–6 | Von Mises equivalent strength | feq | приведенные напряжения по фон Мизесу; |
| EN 1993–1–6 | Yield strength | fy | предел текучести |
| EN 1993–1–6 | Ultimate strength | fu | предел прочности |
| EN 1993–1–6 | Poisson`s ratio | ν | коэффициент Пуассона. |
| EN 1993–1–6 | Coefficient in buckling strength assessment | C | коэффициент, используемый при оценке устойчивости; |
| EN 1993–1–6 | Cumulative damage in fatigue assessment | D | накопленные повреждения, используемые при оценке усталости; |
| EN 1993–1–6 | Generalized action | F | обобщенное воздействие; |
| EN 1993–1–6 | Action set on a complete structure corresponding to a design situation (design values) | FEd | воздействие на всю конструкцию, соответствующее расчетной ситуации (расчетное значение); |
| EN 1993–1–6 | Calculated values of the action set at the maximum resistance condition of the structure | FRd | расчетная несущая способность (расчетное значение); |
| EN 1993–1–6 | Characteristic reference resistance ratio (used with subscripts to identify the basis) defined as the ratio (FRk/FEd) | rRk | отношение нормативной несущей способности к расчетной нагрузке («коэффициент сопротивления») (используется с нижними индексами для базовой идентификации): определяется как отношение (FRk/FEd); |
| EN 1993–1–6 | Plastic reference resistance ratio (defined as a load factor on design loads using MNA analysis) | rRpl | пластический «коэффициент сопротивления» (определяется как коэффициент надежности по нагрузке используемый в расчетах MNA); |
| EN 1993–1–6 | Critical buckling resistance ratio (defined as a load factor on design loads using LBA analysis) | rRcr | «коэффициент сопротивления» по устойчивости (определяется как коэффициент надежности по нагрузке, используемый в расчетах LBA). |
| EN 1993–1–6 | Calibration factor for nonlinear analysis | k | тарировочный коэффициент для нелинейных расчетов; |
| EN 1993–1–6 | Power of interaction expressions in buckling strength interaction expressions | k | показатель степени в выражениях взаимодействия при проверке устойчивости; |
| EN 1993–1–6 | Number of cycles of loading | n | количество циклов нагружения; |
| EN 1993–1–6 | Elastic imperfection reduction factor in buckling strength assessment | α | коэффициент учитывающий влияние начальных несовершенств, используемый при оценке устойчивости; |
| EN 1993–1–6 | Plastic range factor in buckling interaction | β | коэффициент, учитывающий развитие пластических деформаций, используемый в выражениях взаимодействия при проверке устойчивости; |
| EN 1993–1–6 | Partial factor |  | коэффициент надежности |
| EN 1993–1–6 | Range of parameter when alternating or cyclic actions are involved | Δ | диапазон изменения параметра при переменных или циклических воздействиях |
| EN 1993–1–6 | Plastic strain | εр | пластическая деформация |
| EN 1993–1–6 | Interaction exponent for buckling | η | показатель степени в выражениях взаимодействия при проверке устойчивости |
| EN 1993–1–6 | Relative slenderness of shell | λ | условная гибкость оболочки |
| EN 1993–1–6 | Overall relative slenderness for the complete shell (multiple segments) | λov | условная гибкость всей оболочки, состоящей из нескольких сегментов |
| EN 1993–1–6 | Squash limit relative slenderness (value of λ, above which resistance reductions due to instability or change of geometry occur) | λ0 | условная гибкость при проверке на смятие (значение λ, выше которого появляется опасность потери устойчивости) |
| EN 1993–1–6 | Plastic limit relative slenderness (value of λ below which plasticity affects the stability) | λp | условная гибкость по пластичности (значение λ, ниже которого пластичность оказывает влияние на устойчивость); |
| EN 1993–1–6 | Relative length parameter for shell | ω | параметр относительной длины оболочки; |
| EN 1993–1–6 | Buckling reduction factor for elastic-plastic effects in buckling strength assessment | χ | коэффициент устойчивости с учетом упругопластических свойств материала |
| EN 1993–1–6 | Overall buckling resistance reduction factor for complee shell | χov | коэффициент устойчивости всей оболочки в целом. |
| EN 1993–1–6 | Value of stress or displacement (arising from design actions) | Е | напряжения или перемещения (вызванные расчетными воздействиями); |
| EN 1993–1–6 | Actions | F | воздействия; |
| EN 1993–1–6 | Material | М | сопротивление; |
| EN 1993–1–6 | Critical buckling value | cr | критическое состояние; |
| EN 1993–1–6 | Design value | d | расчетное значение; |
| EN 1993–1–6 | Internal | int | внутренний; |
| EN 1993–1–6 | Characteristic value | k | нормативное значение; |
| EN 1993–1–6 | Maximum value | max | максимальное значение |
| EN 1993–1–6 | Minimum value | min | минимальное значение; |
| EN 1993–1–6 | Nominal values | nom | номинальное значение; |
| EN 1993–1–6 | Plastic values | pl | пластичность; |
| EN 1993–1–6 | Ultimate | u | прочность; |
| EN 1993–1–6 | Yield | y | текучесть. |
| EN 1993–1–7 | Membrane normal stress in the x-direction due to membrane normal stress resultant per width nx | σm,x | мембранные нормальные напряжения в направлении оси х от главного вектора мембранного усилия nx на единицу ширины пластины; |
| EN 1993–1–7 | Memberane normal stress in the y-direction due to membrane normal stress per width ny | σm,y | мембранные нормальные напряжения в направлении оси y от главного вектора мембранного усилия ny на единицу ширины пластины; |
| EN 1993–1–7 | Membrane shear stress due to membrane shear stress resultant per unit width nxy | m,xy | мембранные касательные напряжения от главного вектора мембранного сдвигающего усилия nxy на единицу ширины пластины. |
| EN 1993–1–7 | Stress in x-direction due to bending moment per unit width mx | b,x | нормальные напряжения в направлении оси х от изгибающего момента mx на единицу ширины пластины; |
| EN 1993–1–7 | Stress in y-direction due to bending moment per unit width my | b,y | нормальные напряжения в направлении оси y от изгибающего момента my на единицу ширины пластины; |
| EN 1993–1–7 | Shear stress due to the twisting moment per unit width mxy | b,xy | касательные напряжения от крутящего момента mxy на единицу ширины пластины; |
| EN 1993–1–7 | Shear stress due to transverse shear forces per unit width qx associated with bending | b,xz | касательные напряжения от перерезывающей силы qx на единицу ширины пластины; |
| EN 1993–1–7 | Shear stress due to transverse shear forces qy associated with bending | b,yz | касательные напряжения от перерезывающей силы qy на единицу ширины пластины. |
| EN 1993–1–7 | Aspect ratio of a plate buckling |  | соотношение сторон пластины (a/b); |
| EN 1993–1–7 | Strain |  | деформации; |
| EN 1993–1–7 | Load amplification factor | R | коэффициент увеличения нагрузки; |
| EN 1993–1–7 | Reduction factor for plate buckling |  | коэффициент устойчивости пластины; |
| EN 1993–1–7 | Normal stress in the direction I | i | i-тое нормальное напряжение, см. рисунки 1.2 и 1.3; |
| EN 1993–1–7 | Shear stress |  | касательное напряжение, см. рисунки 1.2 и 1.3; |
| EN 1993–1–7 | Poisson`s ratio |  | коэффициент Пуассона; |
| EN 1993–1–7 | Partial factor | M | коэффициент надежности. |
| EN 1993–1–7 | Modulus of elasticity | E | модуль упругости |
| EN 1993–1–7 | Length of a plate segment | a | длина пластины, рисунки 1.4 и 1.5; |
| EN 1993–1–7 | Width of a plate segment | b | ширина пластины, см. рисунки 1.4 и 1.5; |
| EN 1993–1–7 | Yield stress or 0,2% proof stress for material with non linear stress-strain curve | fyk | нормативное значение предела текучести или нормативное значение 02 для материала с нелинейной диаграммой  – ; |
| EN 1993–1–7 | Membrane normal force in the direction I [kN/m] | ni | — i-тое мембранное продольное усилие, кН/м; |
| EN 1993–1–7 | Membrane shear force [kN/m] | nxy | — мембранное сдвигающее усилие, кН/м; |
| EN 1993–1–7 | Bending moment [kN/m] | m | — изгибающий момент, кН  м/м; |
| EN 1993–1–7 | Transverse shear force in the z direction [kN/m] | qz | — перерезывающая сила в направлении z, кН/м; |
| EN 1993–1–7 | Thickness of a plate segment | t | — толщина пластины, см. рисунки 1.4 и 1.5. |
| EN 1993–1–8 | Nominal bolt diameter, diameter of the pin or the diameter of the fastener | d | — номинальный диаметр болта, диаметр штифта или крепежной детали; |
| EN 1993–1–8 | The hole diameter for a bolt, a rivet or a pin | d0 | — диаметр отверстия для болта, заклепки или штифта; |
| EN 1993–1–8 | The hole size for the tension face, generally the hole diameter, but for a slotted holes perpendicular to the tension face the slot length should be used | d0,t | — размер отверстия, расположенного на растянутой поверхности, обычно — диаметр отверстия, но для овальных отверстий, расположенных перпендикулярно растянутой поверхности, равен их длине; |
| EN 1993–1–8 | The hole size for the shear face, generally the hole diameter, but for slotted holes parallel to the shear face the slot length should be used | d0,v | — размер отверстия, расположенного на плоскости сдвига, обычно — диаметр отверстия, но для овальных отверстий, расположенных параллельно плоскости сдвига, равен их длине; |
| EN 1993–1–8 | The clear depth of the column web | dc | — полная высота стенки колонны; |
| EN 1993–1–8 | The mean of the across points and across flats dimensions of the bolt head or the nut, whichever is smaller | dm | — среднее значение диаметров вписанной и описанной окружностей головки болта или гайки, принимаемые по меньшему из значений; |
| EN 1993–1–8 | The design value of the Herts pressure | fH,Rd | — расчетное значение смятия по Герцу; |
| EN 1993–1–8 | The specified ultimate tensile strength of the rivet | fur | — заданное значение временного сопротивления заклепки на растяжение; |
| EN 1993–1–8 | The end distance from the centre of a fastener hole to the adjacent end of any part, measured in the direction of load transfer | e1 | — расстояние от центра отверстия до ближайшего края элемента вдоль усилия, см. рисунок 3.1; |
| EN 1993–1–8 | The edge distance from the centre of a fastener hole to the adjacent edge of any part, measured at right angles to the direction of load transfer | e2 | — расстояние от центра отверстия до ближайшей кромки элемента поперек усилия, см. рисунок 3.1; |
| EN 1993–1–8 | The distance from the axis of a slotted hole to the adjacent end or edge of any part | e3 | — расстояние от оси овального отверстия до ближайшего края или кромки элемента при любом направлении усилия, см. рисунок 3.1; |
| EN 1993–1–8 | The effective length | leff | — эффективная длина углового сварного шва; |
| EN 1993–1–8 | The number of the friction surfaces or the number of fastener holes on the shear face | n | — количество поверхностей трения или количество крепежных отверстий, расположенных в плоскости сдвига; |
| EN 1993–1–8 | The spacing between centres of fasteners in a line in the direction of load transfer | p1 | — расстояние между крепежными деталями вдоль усилия, см. рисунок 3.1; |
| EN 1993–1–8 | The spacing between centres of fasteners in an outer line in the direction of load transfer | p1,0 | — расстояние между крепежными деталями крайнего ряда вдоль усилия, см. рисунок 3.1; |
| EN 1993–1–8 | The spacing between centres of fasteners in an inner line in the direction of load transfer | p1,i | — расстояние между крепежными деталями среднего ряда вдоль усилия, см. рисунок 3.1; |
| EN 1993–1–8 | The spacing measured perpendicular to the load transfer direction between adjacent lines of fasteners | p2 | — расстояние между смежными рядами крепежных деталей поперек усилия, см. рисунок 3.1; |
| EN 1993–1–8 | The bolt row number | r | — номер ряда болтов; |
| EN 1993–1–8 | The length of stiff bearing | ss | — длина жесткой опоры; |
| EN 1993–1–8 | The thickness of the angle cleat | ta | — толщина уголковой накладки; |
| EN 1993–1–8 | The thickness of the column flange | tfc | — толщина полки колонны; |
| EN 1993–1–8 | The thickness of the plate under the bolt or the nut | tp | — толщина накладки под головкой болта или гайкой; |
| EN 1993–1–8 | The thickness of the web or bracket | tw | — толщина стенки или уголка; |
| EN 1993–1–8 | The thickness of the column web | twc | — толщина стенки колонны; |
| EN 1993–1–8 | The gross cross-section area of bolt | A | — площадь поперечного сечения стержня болта (брутто); |
| EN 1993–1–8 | The area of the rivet hole | A0 | — площадь отверстия под заклепку; |
| EN 1993–1–8 | The shear area of the column | Avc | — площадь сдвига колонны, см. EN 1993-1-1; |
| EN 1993–1–8 | The tensile stress area of the bolt or the ancor bolt | As | — площадь сечения болта или стержня анкерного болта по реэьбе (нетто); |
| EN 1993–1–8 | The effective shear area | Av,eff | — эффективная площадь сдвига; |
| EN 1993–1–8 | The design punching shear resistance of the bolt head and the nut | Bp,Rd | — расчетная несущая способность элемента соединения под головкой болта, гайкой или шайбой на продавливание; |
| EN 1993–1–8 | The elastic modulus | E | — модуль упругости; |
| EN 1993–1–8 | The design preloaded force | Fp,Cd | — расчетное усилие предварительного натяжения болта; |
| EN 1993–1–8 | The design tensile force per bolt for the ultimate limit state | Ft,Ed | — расчетное усилие одного болта на растяжение в предельном состоянии по несущей способности; |
| EN 1993–1–8 | The design tension resistance per bolt | Ft,Rd | — расчетная несущая способность одного болта на растяжение; |
| EN 1993–1–8 | The tension resistance of an equivalent T-stub flange | FT,Rd | — несущая способность на растяжение полки эквивалентного Т-образного элемента; |
| EN 1993–1–8 | The design shear resistance per bolt | Fv,Rd | — расчетная несущая способность одного болта на срез; |
| EN 1993–1–8 | The design bearing resistance per bolt | Fb,Rd | — расчетная несущая способность одного болта на смятие; |
| EN 1993–1–8 | The design slip resistance per bolt at the serviceability limit state | Fs,Rd,ser | — расчетная несущая способность одного болта при сдвиге поверхностей в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности; |
| EN 1993–1–8 | The design slip resistance per bolt at the ultimate limit state | Fs,Rd | — расчетная несущая способность одного болта при сдвиге поверхностей в предельном состоянии по несущей способности; |
| EN 1993–1–8 | The design shear force per bolt for the serviceability limit state | Fv,Ed,ser | — расчетное усилие на один болт в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности ; |
| EN 1993–1–8 | The design shear force per bolt for the ultimate limit state | Fv,Ed | — расчетное усилие на один болт в предельном состоянии по несущей способности; |
| EN 1993–1–8 | The design moment resistance of a joint | Mj,Rd | — расчетная несущая способность узла на изгиб; |
| EN 1993–1–8 | The rotational stiffness of a joint | Sj | — поворотная жесткость узла; |
| EN 1993–1–8 | The initial rotational stiffness of a joint | Sj,ini | — начальная поворотная жесткость узла; |
| EN 1993–1–8 | The plastic shear resistance of a column web panel | Vwp,Rd | — несущая способность участка стенки колонны на сдвиг в пластической стадии; |
| EN 1993–1–8 | The lever arm | z | — плечо внутренней пары сил; |
| EN 1993–1–8 | The slip factor |  | — коэффициент трения; |
| EN 1993–1–8 | The rotaion of a joint |  | — угол поворота узла. |
| EN 1993–1–8 | The cross-sectional area of a member I (i=0,1,2 or 3) | Ai | — площадь поперечного сечения i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The shear area of the chord | Av | — площадь сдвига пояса; |
| EN 1993–1–8 | The effective shear area of the chord | Av,eff | — эффективная площадь сдвига пояса; |
| EN 1993–1–8 | The system length of a member | L | — конструктивная длина элемента; |
| EN 1993–1–8 | The design value of the resistance of the joint, expressed in terms of the in-plane internal moment in member i (i=0,1,2 or 3) | Mip,i,Rd | — расчетное значение несущей способности узла, выраженное через внутренний момент в плоскости i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The design value of the in-plane internal moment in member i (i=0,1,2 or 3) | Mip,i,Ed | — расчетное значение внутреннего момента в плоскости i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The design value of the resistance of the joint, expressed in terms of the out-of-plane internal moment in member i (i=0,1,2 or 3) | Mop,i,Rd | — расчетное значение несущей способности узла, выраженное через внутренний момент из плоскости i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The design value of the out-of-plane internal moment in member i (i=0,1,2 or 3) | Mop,i,Ed | — расчетное значение внутреннего момента из плоскости i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The design value of the resistance of the joint, expressed in terms of the internal axial force in member i (i=0,1,2 or 3) | Ni,Rd | — расчетное значение несущей способности узла, выраженное через осевую силу i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The design value of the internal axial force in member i (i=0,1,2 or 3) | Ni,Ed | — расчетное значение внутренней осевой силы в i-ом элементе (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The elastic section modulus of member i (i=0,1,2 or 3) | Wel,i | — момент сопротивления сечения i-ого элемента в упругой стадии (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The plastic section modulus of member i (i=0,1,2 or 3) | Wpl,i | — момент сопротивления сечения i-ого элемента в пластической стадии (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The overall out-of-plane width of RHS member i (i=0,1,2 or 3) | bi | — общая ширина i-ого элемента замкнутого профиля прямоугольного сечения (i = 0, 1, 2 или 3) из плоскости; |
| EN 1993–1–8 | The effective width for a brace member to chorf connection | beff | — эффективная ширина стержня решетки в месте крепления к поясу; |
| EN 1993–1–8 | The effective width for an overlapping brace to overlapped brace connection | be,ov | — эффективная ширина перекрывающего стержня решетки в узле с нахлестом; |
| EN 1993–1–8 | The effective width for punching shear | be,p | — эффективная ширина отрыва при сдвиге; |
| EN 1993–1–8 | The width of a plate | bp | — ширина накладки или пластины; |
| EN 1993–1–8 | The effective width for the web of the chord | bw | — эффективная ширина стенки пояса; |
| EN 1993–1–8 | The overall diameter of CHS member i (i=0,1,2 or 3) | di | — наружный диаметр i-ого элемента замкнутого профиля круглого сечения (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The depth of the web of an I or H section chord member | dw | — высота стенки двутаврового профиля; |
| EN 1993–1–8 | The eccentricity of a joint | e | — эксцентриситет в узле; |
| EN 1993–1–8 | The buckling strength of the chord side wall | fb | — расчетное сопротивление при проверке устойчивости боковой стенки пояса; |
| EN 1993–1–8 | The yield strength of member i (i=0,1,2 or 3) | fyi | — предел текучести i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The yield strength of a chord member | fy0 | — предел текучести элемента пояса; |
| EN 1993–1–8 | The gap between the brace members in a K or N joint (negative values of g represent an overlap q); the gap g is measured along the length of the connecting face of the chord, between the toes of the adjacent brace members | g | — зазор между стержнями решетки в K- или N-образных узлах (отрицательное значение g означает нахлест; зазор g измеряется вдоль верхней грани пояса между смежными стенками стержней решетки, см. рисунок 1.3 а); |
| EN 1993–1–8 | The overall in-plane depth of the cross-section of member i (i=0,1,2 or 3) | hi | — общая высота в плоскости поперечного сечения i - ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | A factor defined in the relevant table, with subscript g,m,n or p | k | — коэффициент, определяемый по соответствующей таблице с нижними индексами g, m, n или p; |
| EN 1993–1–8 | The buckling length of a member | l | — расчетная длина элемента при продольном изгибе; |
| EN 1993–1–8 | The length of the projected contact area of the overlapping brace member onto the face of the chord, in the absence of the overlapped brace member | p | — длина проекции контактной плоскости перекрывающего стержня решетки на поверхность пояса, без учета нахлеста перекрываемого стержня решетки, см. рисунок 1.3 б); |
| EN 1993–1–8 | The length of overlap, measured at the face of the chord, between the brace members in a K or N joint | q | длина нахлеста, измеренная вдоль верхней грани пояса между стержнями решетки в K- или N-образных узлах, (см. рисунок 1.3 б); |
| EN 1993–1–8 | The root radius of an I or H section or the corner radius of a rectangular hollow section | r | радиус сопряжения стенки и полки в двутавровом профиле или радиус закругления в замкнутом профиле прямоугольно сечения; |
| EN 1993–1–8 | The flange thickness of an I or H section | tf | — толщина полки двутавра; |
| EN 1993–1–8 | The wall thickness of member i (i=0,1,2 or 3) | ti | — толщина стенки i-ого элемента (i = 0, 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | The thickness of a plate | tp | — толщина накладки или пластины; |
| EN 1993–1–8 | The web thickness of an I or H section | tw | — толщина стенки двутавра; |
| EN 1993–1–8 | A factor defined in the relevant table |  | — коэффициент, определяемый по соответствующей таблице; |
| EN 1993–1–8 | The included angle between brace member i (i=0,1,2 or 3) and the chord | i | — внутренний угол между i-тым стержнем решетки и поясом (i = 1, 2 или 3); |
| EN 1993–1–8 | A factor defined where it occurs | k | — коэффициент, определяемый в местах его применения; |
| EN 1993–1–8 | A factor defined in the relevant table |  | — коэффициент, определяемый по соответствующей таблице; |
| EN 1993–1–8 | The angle between the planes in a multiplanar joint | φ | угол между плоскостями пространственного узла. |
| EN 1993–1–9 | Stress range (direct stress) |  | — размах напряжений цикла (нормальное напряжение); |
| EN 1993–1–9 | Stress range (shear stress) |  | — размах напряжений цикла (касательное напряжение); |
| EN 1993–1–9 | Equivalent constant amplitude stress range related to nmax | E, E | — эквивалентный размах напряжений цикла с постоянной амплитудой на базе nmax; |
| EN 1993–1–9 | Equivalent constant amplitude stress range related to 2 million cycles | E,2, E,2 | — эквивалентный размах напряжений цикла с постоянной амплитудой на базе 2 млн. циклов; |
| EN 1993–1–9 | Reference value of the fatigue strength at Nc-2 million cycles | С, С | — стандартный предел выносливости при NC  2 млн. циклов; |
| EN 1993–1–9 | Fatigue limit for constant amplitude stress ranges at the number of the cycles Nd | D, D | — предел выносливости для размахов напряжений цикла с постоянной амплитудой при числе циклов ND; |
| EN 1993–1–9 | Cut-off limit for styles for stress ranges at the number of cycle NL | L, L | — предел повреждаемости для размахов напряжений цикла при числе циклов NL; |
| EN 1993–1–9 | Equivalent stress range for connections in webs of orthotropic decks | eq | — эквивалентный размах напряжений цикла для соединений ферм и ортотропных плит; |
| EN 1993–1–9 | Reduced reference value of the fatigue strength | С, red | — уменьшенное значение стандартного предела выносливости; |
| EN 1993–1–9 | Partial factor for equivalent constant amplitude stress ranges ∆c, ∆τc | Ff | — коэффициент надежности к эквивалентным размахам напряжений циклов с постоянной амплитудой E, E; |
| EN 1993–1–9 | Slope of fatigue strength curve | Mf | — коэффициент надежности к стандартному пределу выносливости С, С; |
| EN 1993–1–9 | Slope of fatigue strength curve | m | — показатель степени расчетной кривой усталостной прочности; |
| EN 1993–1–9 | Damage equivalent factors | i | — коэффициенты эквивалентных повреждений; |
| EN 1993–1–9 | Factor for frequent value of a variable action | l | — коэффициент надежности к значению переменного воздействия; |
| EN 1993–1–9 | Characteristic value of a single variable action | Qk | — характеристическое значение одиночного переменного воздействия; |
| EN 1993–1–9 | Reduction factor for fatigue stress to account for size effects | ks | — коэффициент влияния размеров на усталостную прочность; |
| EN 1993–1–9 | Magnification factor for nominal stress ranges to account for secondary bending moments in trusses | kl | — коэффициент увеличения номинальных размахов напряжений цикла для учета изгибающих моментов в фермах; |
| EN 1993–1–9 | Stress concentration factor | kf | — коэффициент концентрации напряжения; |
| EN 1993–1–9 | Design life time expressed as number of cycles related to a constant stress range | NR | — расчетная долговечность, выраженная числом циклов нагружения при постоянном размахе напряжений цикла. |
| EN 1993–1–9 | A(T) | A(T) | работа в джоулях (Дж) при ударном изгибе, затраченная на разрушение стандартного образца с V-образным надрезом по Шарпи при нормативной температуре T |
| EN 1993–1–10 | Z-quality | Z | относительное сужение при растяжении образцов, ось которых нормальна поверхности проката, % |
| EN 1993–1–10 | Temperature | T | температура, C; |
| EN 1993–1–10 | Reference temperature | TEd | расчетная температура; |
| EN 1993–1–10 | Crack tip opening displacement (CTOD) in mm measured in a small specimen to establish its elastic plastic fracture toughness | с | величина раскрытия в вершине трещины (CTOD), мм, измеренная на образце для определения вязкости разрушения; |
| EN 1993–1–10 | Elastic plastic fracture toughness value (j-integral value) in N/mm determine as a line or a surface integral that encloses the crack front from one crack surface to the other | J | величина, характеризующая работу пластической деформации и разрушения (величина J-интеграла), Н/мм, а также поле напряжений и деформаций при упруго-пластическом деформировании вблизи вершины трещины, определенный как интеграл по замкнутому контуру , охватывающему вершину трещины. |
| EN 1993–1–10 | Plane strain fracture toughness for linear elastic behavior measure in N/mm3/2 | KIc | критический коэффициент интенсивности напряжений при упругой работе, выраженный в Н/мм3/2; |
| EN 1993–1–10 | Degree of cold forming (DCF) in percent | cf | степень холодной пластической деформации (DCF), выраженная в процентах; |
| EN 1993–1–10 | Stresses accompanying the reference temperature ted | Ed | расчетное напряжение, соответствующее расчетной температуре TEd. |
| EN 1993–3–1 | Diameter of the circle through the centre of the bolt hole | Db | диаметр отверстия (через центр болтового отверстия) |
| EN 1993–3–1 | Diameter of the leg member | Di | диаметр пояса |
| EN 1993–3–1 | Gust response factor | G | коэффициент ветрового напора |
| EN 1993–3–1 | Bending moment | M | изгибающий момент |
| EN 1993–3–1 | Tension force, number of cycles | N | растягивающая сила, количество циклов |
| EN 1993–3–1 | Number of cycles | Ni | количество циклов |
| EN 1993–3–1 | Axial force | Nb | осевая сила |
| EN 1993–3–1 | Design life of the structure in years | Т | расчетный срок эксплуатации конструкции в годах |
| EN 1993–3–1 | Width of a leg of an angle | b | ширина полки уголка |
| EN 1993–3–1 | Exposure factor | се(z) | коэффициент подверженности воздействиям |
| EN 1993–3–1 | Structural factor | сs cd | конструктивный коэффициент |
| EN 1993–3–1 | Eccentricities | e | эксцентриситет |
| EN 1993–3–1 | Width of a leg of an angle | h | ширина полки уголка, |
| EN 1993–3–1 | Prying effect factor | kp | коэффициент эффекта рычага |
| EN 1993–3–1 | Buckling coefficient | kσ | коэффициент потери устойчивости |
| EN 1993–3–1 | Slope of the S-N curve | m | наклон кривой S-N |
| EN 1993–3–1 | Number of bolts | n | количество болтов |
| EN 1993–3–1 | Radius of the convex part of the bearing | r1 | радиус выпуклой части опоры |
| EN 1993–3–1 | Radius of the concave part of the bearing | r2 | радиус вогнутой части опоры |
| EN 1993–3–1 | Thickness | t | толщина |
| EN 1993–3–1 | The inclination of the mast axis at its base |  | наклон оси мачты у основания |
| EN 1993–3–1 | Stress range | ΔσЕ | диапазон напряжений |
| EN 1993–3–1 | Factor for effective area | βА | коэффициент эффективной площади |
| EN 1993–3–1 | Partial factor | γМ | коэффициент надёжности |
| EN 1993–3–1 | Logarithmic decrement of structural damping | δS | логарифмический декремент конструкционного демпфирования |
| EN 1993–3–1 | Coefficient depending on y | ε | коэффициент, зависящий от fy |
| EN 1993–3–1 | Non-dimensional slenderness parameter, equivalence factor |  | условная гибкость, коэффициент эквивалентности |
| EN 1993–3–1 | Non-dimensional slenderness for plate buckling |  | условная гибкость при продольном изгибе листа |
| EN 1993–3–1 | Non-dimensional slenderness for plate buckling of leg 1 of angle |  | параметр условной гибкости при продольном изгибе листа полки 1 уголка |
| EN 1993–3–1 | Non-dimensional slenderness parameter for plate buckling of leg 2 of angle |  | параметр условной гибкости при продольном изгибе листа полки 2 уголка |
| EN 1993–3–1 | Reduction factor | ρ | коэффициент уменьшения |
| EN 1993–3–2 | Corrosion allowance | с | допуск на коррозию; |
| EN 1993–3–2 | Number of cycles | N | — количество циклов; |
| EN 1993–3–2 | Diameter | b | — диаметр; |
| EN 1993–3–2 | Bolt diameter | d | — диаметр болта; |
| EN 1993–3–2 | Height | h | — высота; |
| EN 1993–3–2 | Slope inclination | m | — уклон; |
| EN 1993–3–2 | Time | t | — время; |
| EN 1993–3–2 | Wind pressure | w | — давление ветра; |
| EN 1993–3–2 | Reference | ref | — ссылка; |
| EN 1993–3–2 | Critical value | crit | — критическая величина; |
| EN 1993–3–2 | External | ext | — наружный; |
| EN 1993–3–2 | Load | F | — нагрузка; |
| EN 1993–3–2 | Fatigue | f | — усталость; |
| EN 1993–3–2 | Internal | int | — внутренний; |
| EN 1993–3–2 | Lateral (cross wind) | lat | — боковой; |
| EN 1993–3–2 | Top | top | — верхняя часть; |
| EN 1993–3–2 | Rupture | R | — разрыв; |
| EN 1993–3–2 | Temperature | Temp | температура |
| EN 1993–3–2 | Equivalence factor |  | коэффициент эквивалентности; |
| EN 1993–3–2 | Factor to account for second order effects |  | коэффициент для учета эффектов второго порядка. |
| EN 1993–4–1 | Area of cross-section | A | площадь поперечного сечения; |
| EN 1993–4–1 | Membrane stretching stiffness | C | мембранная прочность на растяжение; |
| EN 1993–4–1 | Buckling coefficent | C | коэффициент продольного изгиба; |
| EN 1993–4–1 | Bending flexural rigidity | D | жесткость при изгибе; |
| EN 1993–4–1 | Young`s modulus | Е | модуль Юнга; |
| EN 1993–4–1 | Force | F | сила; |
| EN 1993–4–1 | Shear modulus | G | модуль сдвига |
| EN 1993–4–1 | Height of structure | H | высота конструкции |
| EN 1993–4–1 | Second moment of area of cross-section | I | момент инерции площади поперечного сечения |
| EN 1993–4–1 | uniform torsion constant | It | унифицированная постоянная кручения |
| EN 1993–4–1 | Flexural stiffness of wall panel | K | изгибная жесткость стеновой панели |
| EN 1993–4–1 | Height of shell segment or stiffener | L | высота сегмента оболочки или ребра жесткости |
| EN 1993–4–1 | Bending moment | M | изгибающий момент; |
| EN 1993–4–1 | Axial force | N | осевая сила; |
| EN 1993–4–1 | Fabrication tolerance quality of construction of a shell susceptible to buckling | Q | уровень допуска на изготовление конструкции оболочки, подверженной потери устойчивости; |
| EN 1993–4–1 | Local radius at the crest or trough of a corrugation | Rφ | локальный радиус кривизны на гребне или во впадине гофра жесткости. |
| EN 1993–4–1 | Coefficient | a | коэффициент; |
| EN 1993–4–1 | Width of plate or stiffener | b | ширина листа или ребра жесткости; |
| EN 1993–4–1 | Crest to crest dimension of a corrugation | d | расстояние между гребнями гофра; |
| EN 1993–4–1 | Eccentricity of force or stiffener | e | эксцентриситет силы или ребра жесткости; |
| EN 1993–4–1 | Yield strength of steel | fy | предел текучести стали; |
| EN 1993–4–1 | Ultimate strength of steel | fu | предел прочности стали; |
| EN 1993–4–1 | Sepatation of flanges of ring girder | h | разлет полок кольцевой балки; |
| EN 1993–4–1 | Joint efficiency factor for welded lap joints assessed using membrane stresses | j | коэффициент прочности сварных соединений внахлестку, определяемый с помощью мембранных напряжений; |
| EN 1993–4–1 | Equivalent harmonic of the design stress variation | j | эквивалентная гармоника вариации расчетного напряжения; |
| EN 1993–4–1 | Effective length of shell in linear stress analysis | l | полезная длина оболочки в режиме расчета линейного (одноосного) напряжения; |
| EN 1993–4–1 | Wavelength of a corrugation in corrugated sheeting | l | длина волны гофра волнистой листовой стали; |
| EN 1993–4–1 | Half wavelength of a potential buckle (height to be considered in calculation) | l | половина длины волны вероятного изгиба (при расчетах учитывается высота); |
| EN 1993–4–1 | Bending moment per unit width | m | изгибающий момент на единицу ширины; |
| EN 1993–4–1 | Meridional bending moment per unit circumference | mx | меридиональный изгибающий момент на единицу окружности; |
| EN 1993–4–1 | Circumferential bending moment per unit height of box | my | изгибающий момент в окружном направлении на единицу высоты короба; |
| EN 1993–4–1 | Circumferential bending moment per unit of shell | mθ | изгибающий момент в окружном направлении на единицу высоты оболочки; |
| EN 1993–4–1 | Twisting shear moment per unit width of plate | mxy | поперечный крутящий момент на единицу ширины листа; |
| EN 1993–4–1 | Twisting shear moment per unit width of shell | mxθ | поперечный крутящий момент на единицу ширины оболочки; |
| EN 1993–4–1 | Membrane stress resultant | n | мембранное усилие; |
| EN 1993–4–1 | Number of discrete supports around silo circumference | n | количество обособленных опор вдоль окружности бункера; |
| EN 1993–4–1 | Meridional membrane stress resultant per unit circumference | nx | меридиональное мембранное усилие на единицу окружности; |
| EN 1993–4–1 | Circumference membrane stress resultant per unit height of box | ny | мембранное усилие в окружном направлении на единицу высоты короба; |
| EN 1993–4–1 | Circumferential membrane stress resultant per unit height of shell | nθ | мембранное усилие в окружном направлении на единицу высоты оболочки; |
| EN 1993–4–1 | Membrane shear stress resultant per unit width of plate | nxy | мембранное усилие сдвига на единицу ширины листа; |
| EN 1993–4–1 | Membrane shear stress resultant per unit width of shell | nxθ | мембранное усилие сдвига на единицу ширины оболочки; |
| EN 1993–4–1 | Pressure distributed loading | p | нагружение распределенным давлением; |
| EN 1993–4–1 | Pressure normal to shell (outward) | pn | нормальное давление на оболочку (направленное наружу); |
| EN 1993–4–1 | Meridional surface loading parallel to shell (downward) | px | меридиональная поверхностная нагрузка параллельная оболочке (нисходящая); |
| EN 1993–4–1 | Circumferential surface loading parallel to shell (anticlockwise in plan) | pθ | поверхностная нагрузка параллельная оболочке в окружном направлении (против часовой стрелки); |
| EN 1993–4–1 | Transverse force per unit length acting on a tie | q | поперечное усилие сдвига на единицу длины, действующее на стяжку; |
| EN 1993–4–1 | Radial coordinate in a circular plan-form silo | r | радиальная координата бункера круглой формы в плане; |
| EN 1993–4–1 | Radius of shell middle surface | r | радиус срединной поверхности оболочки; |
| EN 1993–4–1 | Circumferential separation of stiffners | s | расстояние между ребрами жесткости в окружном направлении; |
| EN 1993–4–1 | Wall thickness | t | толщина стенки; |
| EN 1993–4–1 | Equivalent wall thickness of corrugated sheet for stretching in the x,y directions | tx, ty | эквивалентная толщина стенки гофрированного листа при растяжении в направлениях х, у; |
| EN 1993–4–1 | Imperfection amplitude | w | обширность дефектности; |
| EN 1993–4–1 | Radial deflection | w | радиальное отклонение; |
| EN 1993–4–1 | Local meridional coordinate | x | локальная меридиональная координата; |
| EN 1993–4–1 | Local circumferential coordinate | y | локальная окружная координата; |
| EN 1993–4–1 | Global axial coordinate | z | глобальная координата по оси; |
| EN 1993–4–1 | Coordinate along the vertical axis of an axisymmetric silo (shell of revolution) | z | координата вдоль вертикальной оси осесимметричного бункера (оболочка вращения). |
| EN 1993–4–1 | Elastic buckling imperfection factor(knock-down factor) | α | коэффициент упругой потери устойчивости вследствие дефектности (коэффициент раз- рушения); |
| EN 1993–4–1 | Coefficient of thermal expansion | α | коэффициент температурного расширения; |
| EN 1993–4–1 | Hopper apex half angle | β | полуугол при вершине хоппера; |
|  |  |  | коэффициент надежности по воздействиям; |
| EN 1993–4–1 | Partial factor for resistance | γM | общий коэффициент надежности по материалу; |
| EN 1993–4–1 | Limiting deflection | δ | предельный прогиб; |
| EN 1993–4–1 | Increment | ∆ | приращение; |
| EN 1993–4–1 | Reduction factor for flex ural column buckling | χ | коэффициент устойчивости колонны; |
| EN 1993–4–1 | Shell buckling stress reduction factor | χ | коэффициент устойчивости оболочки |
| EN 1993–4–1 | Shell meridional bending half-wavelength | λ | полуволна меридионального изгиба оболочки; |
| EN 1993–4–1 | Relative slenderness of a shell | λ | относительная сплюснутость оболочки; |
| EN 1993–4–1 | Wall friction coefficient |  | коэффициент трения о стенки; |
|  |  | ν | коэффициент поперечной деформации Пуассона; |
| EN 1993–4–1 | Circumferential coordinate around shell | θ | окружная координата вокруг оболочки; |
| EN 1993–4–1 | Direct stress | σ | нормальное напряжение; |
| EN 1993–4–1 | Meridional bending stress | σbx | меридиональное напряжение при изгибе; |
| EN 1993–4–1 | Circumferential bending stress in box | σby | окружное изгибное напряжение в коробе; |
| EN 1993–4–1 | Circumferential bending stress in curved shell | σbθ | окружное изгибное напряжение в изогнутой оболочке; |
| EN 1993–4–1 | Twisting shear stress in box | τbxy | напряжение сдвига при кручении в коробе; |
| EN 1993–4–1 | Twisting shear stress in curved shell | τbxθ | напряжение сдвига при кручении в изогнутой оболочке; |
| EN 1993–4–1 | Meridional membrane stress | σmx | меридиональное мембранное напряжение; |
| EN 1993–4–1 | Circumferential membrane stress in box | σmy | окружное мембранное напряжение в коробе; |
| EN 1993–4–1 | Circumferential membrane stress in curved shell | σmθ | окружное мембранное напряжение в изогнутой оболочке; |
| EN 1993–4–1 | Membrane shear stress in box | τmxy | мембранное напряжение сдвига в коробе; |
| EN 1993–4–1 | Membrane shear stress in curved shell | τmxθ | мембранное напряжение сдвига в изогнутой оболочке; |
| EN 1993–4–1 | Meridional outer surface stress | σsox | меридиональное напряжение внешней поверхности; |
| EN 1993–4–1 | Circumferential outer surface stress in box | σsoy | окружное напряжение внешней поверхности короба |
| EN 1993–4–1 | Circumferential outer surface stress in curved shell | σsoθ | окружное напряжение внешней поверхности изогнутой оболочки; |
| EN 1993–4–1 | Outer surface shear stress in box | τsoxy | напряжение сдвига внешней поверхности короба; |
| EN 1993–4–1 | Outer surface shear stress in curved shell | τsoxθ | напряжение сдвига внешней поверхности изогнутой оболочки; |
| EN 1993–4–1 | Shear stress | τ | напряжение сдвига; |
| EN 1993–4–1 | Dimensionless parameter in buckling calculation | ω | безразмерный параметр в расчетах изгиба; |
| EN 1993–4–1 | Inclination to vertical of a hopper whose axis is not vertical | ω | наклон к вертикали хоппера, ось которого не вертикальна; |
| EN 1993–4–1 | Stress non-uniformity parameter | ψ | параметр неравномерности напряжения. |
| EN 1993–4–1 | Value of stress or displacement (arising from design actions) | E | величина напряжения или смещения (от расчетных воздействий); |
| EN 1993–4–1 | Actions | F | воздействия; |
| EN 1993–4–1 | Material | M | материал; |
| EN 1993–4–1 | Resistance | R | несущая способность; |
| EN 1993–4–1 | Value of stress resultant (arising from design actions) | S | величина результирующего напряжения (от расчетных воздействий); |
| EN 1993–4–1 | Bending | b | изгибание; |
| EN 1993–4–1 | Cylinder | c | цилиндр; |
| EN 1993–4–1 | Critical buckling value | cr | критическая величина изгиба; |
| EN 1993–4–1 | Design value | d | расчетное значение; |
| EN 1993–4–1 | Effective | eff | эффективное значение; |
| EN 1993–4–1 | Hopper | h | хоппер; |
| EN 1993–4–1 | Memberane, midspan | m | мембрана, средняя точка пролета; |
| EN 1993–4–1 | Minimum allowed value | min | минимальное допустимое значение |
| EN 1993–4–1 | Normal to the wall | n | нормаль относительно стенки; |
| EN 1993–4–1 | Pressure | p | давление; |
| EN 1993–4–1 | Radial | r | радиальная ориентация; |
| EN 1993–4–1 | Skirt, support | s | юбка, опора; |
| EN 1993–4–1 | Surface stress (o…outer surface, i…inner surface) | s | поверхностное напряжение (о... наружной поверхности, i... внутренней поверхности) |
| EN 1993–4–1 | Ultimate | u | критическое значение; |
| EN 1993–4–1 | Meridionally parallel to the wall (wall friction) | w | меридионально параллельное относительно стенки (трение о стенку); |
| EN 1993–4–1 | Meridional direction | x | меридиональное направление; |
| EN 1993–4–1 | Circumferential (box structures), yield | y | окружное направление (конструкций короба), текучесть; |
| EN 1993–4–1 | Axial direction | z | осевое направление |
| EN 1993–4–1 | Circumferential (shells of revolution) | θ | окружное направление (оболочек вращения). |
| EN 1993–4–2 | Area of cross-section | А | — площадь поперечного сечения; |
| EN 1993–4–2 | Area of top, bottom flange of roof centre ring | А1 , А2 | — площадь верхнего и нижнего фланцев центрального кольца крыши; |
| EN 1993–4–2 | Diameter of tank | D | — диаметр резервуара; |
| EN 1993–4–2 | Young`s modulus | E | — модуль Юнга; |
| EN 1993–4–2 | Height of part shell wall to liquid surface; maximum design liquid height | H | — высота части стенки до поверхности жидкости; максимальная проектная высота жидкости; |
| EN 1993–4–2 | Height of tank shell | Н0 | — высота стенки резервуара; |
| EN 1993–4–2 | Second moment of area of cross-section | I | — момент инерции поперечного сечения; |
| EN 1993–4–2 | Coefficient for buckling design | К | — расчетный коэффициент продольного изгиба; |
| EN 1993–4–2 | Height of shell segment or stiffener shear length | L | — высота участка оболочки или величина интервала между ребрами жесткости; |
| EN 1993–4–2 | Bending moment in structural member | М | — изгибающий момент в элементе конструкции; |
| EN 1993–4–2 | Axial force in structural member | N | — осевая сила в элементе конструкции; |
| EN 1993–4–2 | Minimum number of load cycles relevant for fatigue | Nf | — минимальное число циклов нагрузки, применяемое для расчета усталости; |
| EN 1993–4–2 | Vertical load on roof rafter | Р | — вертикальная нагрузка на стропила крыши; |
| EN 1993–4–2 | Radius of curvature of shell which is not cylindrical | R | — радиус кривизны участка стенки с отклонением от цилиндричности; |
| EN 1993–4–2 | Temperature | Т | — температура; |
| EN 1993–4–2 | Elastic section modulus; weight | W | — упругий момент сопротивления сечения; вес. |
| EN 1993–4–2 | Side length of a rectangular opening in the shell | а | — длина прямоугольного отверстия в оболочке; |
| EN 1993–4–2 | Side length of a rectangular opening in the shell; width of a plate element in a cross-section | b | — ширина прямоугольного отверстия в оболочке; ширина листа в поперечном сечении; |
| EN 1993–4–2 | Coefficient for wind pressure loading | cр | — аэродинамический коэффициент; |
| EN 1993–4–2 | Diameter of manhole or nozzle | d | — диаметр люка или патрубка; |
| EN 1993–4–2 | Distance of outer fibre of beam to beam axis design yield strength of steel | e | — расстояние от наружного волокна балки до оси балки; |
| EN 1993–4–2 | Design yield strength of steel | fy | — расчетный предел текучести стали; |
| EN 1993–4–2 | Ultimate strength of steel | fu | — предел прочности стали; |
| EN 1993–4–2 | Rise of roof (height of apex of a dome roof above the plane of its junction to the tank shell) | h | — подъем крыши (высота вершины купола крыши над плоскостью ее присоединения к корпусу резервуара); высота каждого пояса стенки резервуара; |
| EN 1993–4–2 | Joint efficiency factor; stress concentration factor; count of shell wall courses | j | — коэффициент прочности соединения; коэффициент концентрации напряжения; количество поясов стенки; |
| EN 1993–4–2 | Height of shell over which a buckle may form | l | — высота корпуса, над которой может образоваться изгиб; |
| EN 1993–4–2 | Bending moment per unit width | m | — изгибающий момент на единицу длины; |
| EN 1993–4–2 | Membrane stress resultant, number of rafters in circular tank roof | n | — главное мембранное усилие; количество стропил в круглой крыше резервуара; |
| EN 1993–4–2 | Distributed loading (not necessarily normal to wall) | р | — распределенная нагрузка (не обязательно под прямым углом к стенке); |
| EN 1993–4–2 | Pressure normal to tank wall (outward) | рn | — нормальное давление на корпус резервуара (внешнее); |
| EN 1993–4–2 | Radius of middle surface of cylindrical wall of tank | r | — радиус срединной поверхности цилиндрической стенки резервуара; |
| EN 1993–4–2 | Wall thickness | t | — толщина стенки; |
| EN 1993–4–2 | Minimum width of base ring annular plate | w | — минимальная ширина опорного кольца (окрайки днища); |
| EN 1993–4–2 | Radial coordinate for a tank roof | x | — радиальная координата для крыши резервуара; |
| EN 1993–4–2 | Local vertical coordinate for a tank roof; replacement factor used in design of reinforced openings | y | — местная вертикальная координата для крыши резервуара; коэффициент компенсации в конструкции усиления отверстий; |
| EN 1993–4–2 | Global axial coordinate | z | — главная осевая координата; координата вдоль вертикальной оси оболочки вращения. |
| EN 1993–4–2 | Slope of roof | α | — уклон крыши; |
| EN 1993–4–2 | Inclination of tank bottom to vertical; =/n where n is the number of rafters | β | — отклонение днища резервуара от вертикали; β=π/n где n — это количество стропил; |
|  |  | γF | — коэффициент надежности по нагрузке; |
| EN 1993–4–2 | Partial factor for resistance | γM | — коэффициент надежности по материалу; |
| EN 1993–4–2 | Deflection | δ | — прогиб; |
| EN 1993–4–2 | Change in variable | Δ | — изменение переменной; |
| EN 1993–4–2 | Poisson`s ratio | ν | — коэффициент Пуассона; |
| EN 1993–4–2 | Circumferential coordinate around shell | θ | — круговая координата по окружности стенки; |
| EN 1993–4–2 | Direct stress | σ | — нормальное напряжение; |
| EN 1993–4–2 | Shear stress | τ | — касательное напряжение. |
| EN 1993–4–2 | Value of stress or displacement | Е | — значение напряжений или перемещений по результатам расчета; |
| EN 1993–4–2 | At half span; action | F | — на половине пролета; воздействие; |
| EN 1993–4–2 | Annular | а | — кольцевой; |
| EN 1993–4–2 | Design value | d | — расчетное значение; |
| EN 1993–4–2 | Fatigue | f | — усталость; |
| EN 1993–4–2 | Inside; inward directed; counting variable | i | — внутри; направленный внутрь; расчетная переменная; |
| EN 1993–4–2 | Roof centre ring | k | — центральное кольцо крыши; |
| EN 1993–4–2 | Characteristic value | k | — нормативное значение; |
| EN 1993–4–2 | Mean value | m | — среднее значение; |
| EN 1993–4–2 | Minimum allowed value | min | — минимальная допустимая величина; |
| EN 1993–4–2 | Nominal; normal to the wall | n | — номинальный; под прямым углом к стене; |
| EN 1993–4–2 | Outside; outward directed | о | — снаружи; направленный наружу; |
| EN 1993–4–2 | Pressure | р | — давление; |
| EN 1993–4–2 | Radial; ring | r | — радиальный; кольцевой; |
| EN 1993–4–2 | Resistance | R | несущая способность; |
| EN 1993–4–2 | At support | s | на опоре; |
| EN 1993–4–2 | Shell wall | s | стенка, оболочка; |
| EN 1993–4–2 | Meridional; radial; axial | х | меридиональный; радиальный; осевой; |
| EN 1993–4–2 | Circumferential transverse; yield | у | кольцевой; перпендикулярный; пластическая деформация; |
| EN 1993–4–2 | Reference value | 0 | эталонное значение; |
| EN 1993–4–2 | Upper | 1 | верхний; |
| EN 1993–4–2 | Lower | 2 | нижний; |
| EN 1993–4–2 | Circumferential (shell of revolution) | θ | кольцевой (в оболочках вращения). |
| EN 1993–4–3 | Cross-sectional area of a pipe | А | площадь поперечного сечения трубы; |
| EN 1993–4–3 | Curvature due to bending | С | кривизна вследствие изгиба; |
| EN 1993–4–3 | External diameter | Dе | наружный диаметр трубы; |
| EN 1993–4–3 | Diameter of the mid-line of pipe wall | D | средний диаметр цилиндрической части трубы; |
| EN 1993–4–3 | Modulus of elasticity | Е | модуль упругости; |
| EN 1993–4–3 | Normal force in the pipe in the longitudinal direction | F | продольная сила в трубе; |
| EN 1993–4–3 | Bending moment in the pipeline conceived as a beam | M | изгибающий момент в трубопроводе, рассматриваемом как балка; |
| EN 1993–4–3 | Plastic moment | Мр | пластический момент; |
| EN 1993–4–3 | Torsional moment | Мt | крутящий момент; |
| EN 1993–4–3 | Effective normal force in a pipeline | N | действующая нормальная сила в сечении трубопровода; |
| EN 1993–4–3 | Shear force in the cross-section | V | поперечная сила в сечении трубопровода; |
| EN 1993–4–3 | Earth pressure | Q | давление от толщи грунта; |
| EN 1993–4–3 | Directly transmitted earth pressure | Qd | непосредственно передаваемое давление грунта; |
| EN 1993–4–3 | Indirectly transmitted earth pressure ( support reaction) | Qi | косвенно передаваемое давление грунта (опорная реакция); |
| EN 1993–4–3 | Equivalent earth pressure to transform Qi to a quantity Qd that gives the same average shell wall moments in the circumferential direction as Qi | Qeq | эквивалентное давление от толщи грунта, необходимое для преобразования Qi к величине Qd, которая дает такие же средние моменты в стенке в кольцевом направлении, как и Qi; |
| EN 1993–4–3 | Radius of unstressed bend | R | радиус кривизны колена. |
| EN 1993–4–3 | Ovalisation parameter | a | эллиптичность (отклонение от окружности) формы поперечного сечения; |
| EN 1993–4–3 | Design value of yield strength | fy,d | расчетная величина предела текучести; |
| EN 1993–4–3 | Nominal value of yield strength | fy,nom | номинальная величина предела текучести; |
| EN 1993–4–3 | Nominal value of ultimate tensile strength | fu,nom | номинальная величина предела прочности на растяжение; |
| EN 1993–4–3 | Specified minimum value for the ultimate tensile strength | fy,min | принятый минимальный предел текучести; |
| EN 1993–4–3 | Maximum value of yield strength | fy,max | максимальная величина предела текучести; |
| EN 1993–4–3 | Specified minimum value for the ultimate tensile strength | fu,min | принятая минимальная величина предела прочности на растяжение; |
| EN 1993–4–3 | Maximum value of the ultimate tensile strength | fu,max | максимальная величина предела прочности на растяжение; |
| EN 1993–4–3 | Shell wall moment per unit width | m | момент в стенке на единицу длины; |
| EN 1993–4–3 | Shell moment per unit width at the end of elastic region | mе | момент в стенке на единицу длины в конце упругой области; |
| EN 1993–4–3 | Full plastic moment per unit width of shell wall | mр | полный пластический момент в стенке на единицу длины; |
| EN 1993–4–3 | Shell wall moment per unit width in longitudinal and circumferential direction respectively | mx, my | момент в стенке на единицу длины в продольном и кольцевом направлениях соответственно; |
| EN 1993–4–3 | Shell wall normal force per unit width | n | нормальная сила в стенке на единицу длины; |
| EN 1993–4–3 | Plastic normal force per unit width | nр | пластическая нормальная сила в стенке на единицу длины; |
| EN 1993–4–3 | Plastic normal force per unit width of shell wall in longitudinal and circumferential direction respectively | nx, ny | нормальная сила в стенке на единицу длиныв продольном и кольцевом направлениях соответственно; |
| EN 1993–4–3 | Internal pressure in the pipeline (positive outward) | pi | внутреннее давление в трубопроводе (положительное, если направлено наружу); |
| EN 1993–4–3 | External pressure on the pipeline (negative when acting inward) | pе | наружное давление на трубопровод (отрицательное, если направлено внутрь); |
| EN 1993–4–3 | Effective pressure p=pi-pe | p | эффективное давление: p = pi – pе; |
| EN 1993–4–3 | Radius of a pipe: r=D/2 | r | радиус трубы: r = D/2; |
| EN 1993–4–3 | Pipe wall thickness | t | толщина стенки трубы; |
| EN 1993–4–3 | Specified minimum wall thickness (nominal wall thickness minus the specified tolerance) | tmin | принятая минимальная расчетная толщина стенки (номинальная толщина стенки за вычетом допуска); |
| EN 1993–4–3 | Pipe wall thickness in the straight pipe and the bend respectively | tr, tb | толщины стенок прямой трубы и колена соответственно. |
| EN 1993–4–3 | Loading angle and bearing angle for Qd and for Qi and Qeq respectively | α,β,γ | угол действия нагрузки и углы наклона опоры для Qd, Qi и Qeq соответственно; |
| EN 1993–4–3 | Poisson`s ratio | ν | коэффициент Пуассона; |
| EN 1993–4–3 | Partial factor for actions | F | коэффициент надежности по нагрузке; |
| EN 1993–4–3 | Partial factor for material strength | M | коэффициент надежности по материалу; |
| EN 1993–4–3 | Circumferential coordinate around shell | θ | кольцевая координата вдоль обечайки; |
| EN 1993–4–3 | Direct stress | σ | нормальное напряжение; |
| EN 1993–4–3 | Shear stress | τ | касательное напряжение. |

| 4. Еврокод EN 1994 «Проектирование сталежелезобетонных конструкций» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 Термины и определения |  |  |  |
| Номер Еврокода и его части | Термин на английском языке | Перевод на русский язык | Примечания и понятие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 1994-1-1 | composite member | сталежелезобетонный элемент | Конструктивный элемент с компонентами из бетона и конструкционной или холоднодеформированной стали, объединенных сдвиговым соединением, ограничивающим взаимный продольный сдвиг между бетоном и сталью и отрыв одного компонента от другого. |
| EN 1994-1-1 | shear connection | сдвиговое соединение | Соединение между бетонным и стальным компонентами сталежелезобетонного элемента, имеющее достаточную прочность и жесткость, позволяющую рассчитывать оба компонента как части единого конструктивного элемента. |
| EN 1994-1-1 | composite behaviour | совместная работа | Состояние, при котором сдвиговое соединение, становится эффективным вследствие твердения бетона. |
| EN 1994-1-1 | composite beam | сталежелезобетонная балка | Сталежелезобетонный элемент, подверженный, главным образом, изгибу. |
| EN 1994-1-1 | composite column | сталежелезобетонная колонна | Сталежелезобетонный элемент, подверженный, главным образом, сжатию или сжатию с изгибом. |
| EN 1994-1-1 | composite slab | сталежелезобетонная плита | Плита перекрытия, в которой стальные профилированные листы используются вначале в качестве несъемной опалубки, затем конструктивно объединяются с бетоном, и после его твердения работает как внешняя растянутая или сжатая арматура. |
| EN 1994-1-1 | composite frame | сталежелезобетонный каркас | Каркас, в котором несколько или все элементы являются сталежелезобетонными, а большинство оставшихся элементов — стальными или железобетонными. |
| EN 1994-1-1 | composite joint | сталежелезобетонный узел | Узел сопряжения двух сталежелезобетонных элементов, сталежелезобетонного элемента со стальным или железобетонным элементом, армирование которого учитывается при определении несущей способности и жесткости узла. |
| EN 1994-1-1 | propped structure or member | подкрепленная конструкция или конструктивный элемент | Конструкция или конструктивный элемент, в которых вес бетона воспринимается стальными элементами посредством временных промежуточных опор в пролете или не передается на стальной элемент до тех пор, пока бетонные элементы не будут способны воспринимать усилия. |
| EN 1994-1-1 | un-propped structure or member | неподкрепленная конструкция или конструктивный элемент | Конструкция или конструктивный элемент, в которых вес бетонных элементов воспринимается стальными элементами без временных промежуточных опор в пролете. |
| EN 1994-1-1 | un-cracked flexural stiffness | изгибная жесткость без трещин в бетоне | Жесткость EaI1 поперечного сечения сталежелезобетонного элемента, где I1 — момент инерции эффективного сечения, приведенного к стали , вычисленный в предположении, что в растянутом бетоне трещины отсутствуют. |
| EN 1994-1-1 | cracked flexural stiffness | изгибная жесткость с трещинами в бетоне | Жесткость EaI2 поперечного сечения сталежелезобетонного элемента, где I2 — момент инерции эффективного сечения, приведенного к стали, вычисленный без учета растянутого бетона, но с учетом арматуры. |
| EN 1994-1-1 | prestress | предварительное напряжение | Процесс приложения сжимающих напряжений к бетонной части сталежелезобетонного элемента, осуществляемый с помощью напрягающих элементов или приложения контролируемых деформаций. |
| EN 1994-1-2 | Axis distance | Расстояние от оси | Расстояние от оси арматуры до ближайшей поверхности бетона. |
| EN 1994-1-2 | Failure time of protection | Время действия защиты | Время сопротивления защиты прямому воздействию пожара — время отказа, при котором огнезащитная оболочка или другой вид защиты утрачивает контакт с составным элементом, либо другие элементы, разрушаясь, теряют с ним контакт, либо контакт с другими элементами исчерпывается ввиду значительных деформаций сталежелезобетонного элемента. |
| EN 1994-1-2 | Critical temperature of structural steel | Критическая температура конструктивной стали | Для заданной нагрузки, значение температуры, при которой происходит разрушение элемента стальной конструкции, в предположении равномерного нагрева. |
| EN 1994-1-2 | Effective cross section | Эффективное сечение | Сечение элемента при проектировании огнестойких конструкций по методу эффективного сечения. Определяется путем исключения элементов сечения с нулевой прочностью и жесткостью. |

| # 4.2 Символы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер Еврокода и его части | Определение на английском языке | Символ | Определение на русском языке |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of the effective composite section neglecting concrete in tension | A | площадь бетона эффективного сталежелезобетонного поперечного сечения без учета растянутого бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of the structural steel section | Aa | площадь сечения стального элемента |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of the bottom transverse reinforcement | Аb | площадь сечения нижней поперечной арматуры |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of the bottom transverse reinforcement in a haunch | Аbh | площадь сечения нижней поперечной арматуры вута |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of concrete | Аc | площадь сечения бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of the tensile zone of the concrete | Аct | площадь сечения растянутой зоны бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of the compression flange | Аfc | площадь сечения сжатой полки |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of profiled steel sheeting | Аp | площадь сечения стального профилированного листа |
| ЕN 1994-1-1 | Effective cross-sectional area of profiled steel sheeting | Аpe | эффективная площадь сечения стального профилированного листа |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of reinforcement | Аs | площадь сечения арматуры |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of transverse reinforcement | Аsf | площадь сечения поперечной арматуры |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of reinforcement in row r | Аs,r | площадь сечения арматуры ряда r |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-sectional area of top transverse reinforcement | Аt | площадь сечения верхней поперечной арматуры |
| ЕN 1994-1-1 | Shear area of a structural steel section | Аv | площадь сдвига стального элемента |
| ЕN 1994-1-1 | Loaded area under the gusset plate | А1 | грузовая площадь под фасонкой |
| ЕN 1994-1-1 | Modulus of elasticity of structural steel | Еa | модуль упругости конструкционной стали |
| ЕN 1994-1-1 | Effective modulus of elasticity for concrete | Еc,eff | эффективный модуль упругости бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Secant modulus of elasticity of concrete | Еcm | секущий модуль упругости бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of modulus of elasticity of reinforcing steel | Еs | расчетное значение модуля упругости арматурной стали |
| ЕN 1994-1-1 | Effective flexural stiffness for calculation of relative slenderness | (EI)eff | эффективная изгибная жесткость при вычислении условной гибкости |
| ЕN 1994-1-1 | Effective flexural stiffness for use in second-order analysis | (EI)eff,II | эффективная изгибная жесткость при расчете с учетом эффекта второго порядка |
| ЕN 1994-1-1 | Cracked flexural stiffness per unit width of the concrete or composite slab | (EI)2 | изгибная жесткость при наличии трещин на единицу ширины бетонной или сталежелезобетонной плиты |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the resistance to transverse compression of the concrete encasement to a column web | Fc,wc,c,Rd | расчетное значение несущей способности бетона омоноличивания стенки колонны на сжатие в поперечном направлении |
| ЕN 1994-1-1 | Design longitudinal force per stud | Fl | расчетное продольное усилие, действующее на стержневой анкер |
| ЕN 1994-1-1 | Design transverse force per stud | Ft | расчетное поперечное усилие, действующее на стержневой анкер; |
| ЕN 1994-1-1 | Design transverse force per stud | Ften | расчетное растягивающее усилие, действующее на стержневой анкер |
| ЕN 1994-1-1 | Shear modulus of structural steel | Ga | модуль сдвига конструкционной стали |
| ЕN 1994-1-1 | Shear modulus of concrete | Gc | модуль сдвига бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Second moment of area of the effective composite section neglecting concrete in tension | I | момент инерции эффективного сталежелезобетонного сечения, приведенного к стали, вычисленный без учета растянутого бетона; |
| ЕN 1994-1-1 | Second moment of area of the structural steel section | Ia | момент инерции стального сечения |
| ЕN 1994-1-1 | St. Venant torsion constant of the structural steel section | Iat | постоянная кручения Сен-Венана сечения стального элемента; |
| ЕN 1994-1-1 | Second moment of area of the un-cracked concrete section | Ic | момент инерции сечения бетона без трещин |
| ЕN 1994-1-1 | St. Venant torsion constant of the un-cracked concrete encasement | Ict | постоянная кручения Сен-Венана бетона омоноличивания без трещин; |
| ЕN 1994-1-1 | Second moment of area of the steel reinforcement | Is | момент инерции сечения стальной арматуры |
| ЕN 1994-1-1 | Second moment of area of the effective equivalent steel section assuming that the concrete in tension is un-cracked | I1 | момент инерции эффективного сталежелезобетонного сечения, приведенного к стали, вычисленный в предположении, что в растянутом бетоне трещины отсутствуют |
| ЕN 1994-1-1 | Second moment of area of the effective equivalent steel section neglecting concrete in tension but including reinforcement | I2 | момент инерции эффективного сталежелезобетонного сечения, приведенного к стали, без учета растянутого бетона, но с учетом армирования |
| ЕN 1994-1-1 | Correction factors to be used in the design of composite columns | Ke, Ke,II | поправочные коэффициенты при расчете сталежелезобетонных колонн |
| ЕN 1994-1-1 | Stiffness related to the shear connection | Ksc | жесткость, зависящая от типа сдвигового соединения |
| ЕN 1994-1-1 | Parameter | Kβ | параметр |
| ЕN 1994-1-1 | Calibration factor to be used in the design of composite columns | K0 | калибровочный коэффициент при расчете сталежелезобетонных колонн |
| ЕN 1994-1-1 | Length; span; effective span | L | длина; пролет; эффективный пролет |
| ЕN 1994-1-1 | Equivalent span | Le | эквивалентный пролет |
| ЕN 1994-1-1 | Span | Li | пролет |
| ЕN 1994-1-1 | Length of overhang | Lo | длина свеса |
| ЕN 1994-1-1 | Distance from centre of a concentrated load to the nearest support | Lp | расстояние от места приложения сосредоточенной нагрузки до ближайшей опоры |
|  | Shear span | Ls | длина участка сдвига |
| ЕN 1994-1-1 | Distance from a cross-section to the nearest support | Lx | расстояние от сечения до ближайшей опоры |
| ЕN 1994-1-1 | Bending moment | М | изгибающий момент |
| ЕN 1994-1-1 | Contribution of the structural steel section to the design plastic resistance moment of the composite section | Мa | вклад стального элемента в расчетную несущую способность сталежелезобетонного сечения на изгиб в пластической стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Design bending moment applied to the structural steel section | Мa,Ed | расчетный изгибающий момент, приложенный к стальному сечению |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the buckling resistance moment of a composite beam | Мb,Rd | расчетное значение несущей способности сталежелезобетонной балки на устойчивость при изгибе |
| ЕN 1994-1-1 | The part of the design bending moment applied to the composite section | Мc,Ed | часть расчетного изгибающего момента, приложенная к сталежелезобетонному сечению |
| ЕN 1994-1-1 | Elastic critical moment for lateral-torsional buckling of a composite beam | Мcr | упругий критический момент при потере устойчивости плоской формы изгиба с закручиванием сталежелезобетонной балки |
| ЕN 1994-1-1 | Design bending moment | МEd | расчетный изгибающий момент |
| ЕN 1994-1-1 | Design bending moment applied to a composite joint i | МEd,i | расчетный изгибающий момент, приложенный к сталежелезобетонному узлу i |
| ЕN 1994-1-1 | Maximum bending moment or internal force due to fatigue loading | МEd,max,f | максимальный изгибающий момент или внутреннее усилие от действия повторных нагрузок |
| ЕN 1994-1-1 | Minimum bending moment due to fatigue loading | МEd,min,f | минимальный изгибающий момент от действия повторных нагрузок |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the elastic resistance moment of the composite section | Мel,Rd | расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по изгибающему моменту в упругой стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Maximum design value of the resistance moment in the presence of a compressive normal force | Мmax,Rd | максимальное расчетное значение несущей способности по изгибающему моменту при наличии продольной сжимающей силы |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance moment of the effective cross-section of the profiled steel sheeting | Мpa | расчетное значение несущей способности эффективного поперечного сечения стального профилированного листа по изгибающему моменту в пластической стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Most adverse bending moment for the characteristic combination | Мperm | наиболее неблагоприятный изгибающий момент нормативного сочетания воздействий |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance moment of the structural steel section | Мpl,a,Rd | расчетное значение несущей способности по изгибающему моменту стального сечения в пластической стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance moment of the composite section taking into account the compressive normal force | Мpl,N,Rd | расчетное значение несущей способности по изгибающему моменту сталежелезобетонного сечения в пластической стадии с учетом продольной сжимающей силы |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance moment of the composite section with full shear connection | Мpl,Rd | Расчетное значение несущей способности по изгибающему моменту сталежелезобетонного сечения в пластической стадии при жестком контакте стальной и бетонной частей сечения по всей длине |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance moment about the y-y axis of the composite section with full shear connection | Мpl,y,Rd | Расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по изгибающему моменту относительно оси y-y в пластической стадии при жестком контакте стальной и бетонной частей сечения по всей длине |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance moment about the z-z axis of the composite section with full shear connection | Мpl,z,Rd | Расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по изгибающему моменту относительно оси z-z в пластической стадии при жестком контакте стальной и бетонной частей сечения по всей длине |
| ЕN 1994-1-1 | Reduced plastic resistance moment of the profiled steel sheeting | Мpr | Пониженное значение несущей способности стального профилированного листа по изгибающему моменту |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the resistance moment of a composite section or joint | МRd | Расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения или узла по изгибающему моменту |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic value of the resistance moment of a composite section or joint | МRk | Нормативное ( характеристическое) значение несущей способности сталежелезобетонного сечения или узла по изгибающему моменту |
| ЕN 1994-1-1 | Design bending moment applied to the composite section about the y-y axis | Мy,Ed | Расчетный изгибающий момент, приложенный к сталежелезобетонному сечению относительно оси y-y |
| ЕN 1994-1-1 | Design bending moment applied to the composite section about the z-z axis | Мz,Ed | Расчетный изгибающий момент, приложенный к сталежелезобетонному сечению относительно оси z-z |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the compressive normal force in the concrete flange with full shear connection; number of stress range cycles; number of shear connection | N | Расчетное значение продольного сжимающего усилия, действующего в бетонной полке при жестком контакте стальной и бетонной частей сечения по всей длине, количество циклов повторных напряжений; количество соединительных деталей |
| ЕN 1994-1-1 | Compressive normal force in the concrete flange corresponding to Mel,Rd ; design value of the normal force in the structural steel section of a composite beam | Na | Продольное сжимающее усилие, действующее в бетонной полке, соответствующее Mel,Rd ; расчетное значение продольного усилия, действующего в стальном сечении сталежелезобетонной балки |
| ЕN 1994-1-1 | Elastic critical load of a composite column corresponding to an effective flexural stiffness | Nc | Упругая критическая нагрузка на сталежелезобетонную колонну, соответствующая эффективной изгибной жесткости |
| ЕN 1994-1-1 | Elastic critical normal force | Nc,f | Критическое осевое усилие в упругой стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of normal force calculated for load introduction | Nc,el | Расчетное значение продольного усилия от приложенной нагрузки |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the compressive normal force; elastic critical load of a composite column to an effective flexural stiffness | Ncr,eff | Расчетное значение продольного сжимающего усилия; упругая критическая нагрузка на сталежелезобетонную колонну, соответствующая эффективной изгибной жесткости; |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the part of the compressive normal force that is permanent; elastic critical normal force | Ncr | Расчетное значение постоянной части продольного сжимающего усилия; критическое осевое усилие в упругой стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance of the profiled steel sheeting to normal force | Nc1 | Расчетное значение несущей способности сечения стального профилированного листа по продольной силе в пластической стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance of the structural steel section to normal force | NEd | Расчетное значение несущей способности стального сечения по продольной силе в пластической стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance of the composite section to compressive normal force | NG,Ed | Расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по осевой сжимающей силе в пластической стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic value of the plastic resistance of the composite section to compressive normal force | Np | Нормативное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения по осевой сжимающей силе в пластической стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the resistance of the concrete to compressive normal force | Npl,a | Расчетное значение несущей способности бетона по осевой сжимающей силе |
| ЕN 1994-1-1 | Number of stress-range cycles | NR | Число циклов нагружений |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance of the steel reinforcement to normal force | Npl,Rd | Расчетное значение несущей способности стальной арматуры по осевой силе в пластической стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance of the reinforcing steel to tensile normal force | Ns | Расчетное значение несущей способности стальной арматуры по осевой растягивающей силе в пластической стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the shear resistance of a single stud connector corresponding to Fl | Npm,Rd | Расчетное значение несущей способности одиночного стержневого анкера на сдвиг, соответствующее Fl |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the bearing resistance of a stud | Npl,Rk | Расчетное значение несущей способности стержневого анкера |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the shear resistance of a single connector | Nsd | Расчетное значение несущей способности отдельной соединительной детали на сдвиг |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic value of the shear resistance of a single connector |  | Нормативное (характеристическое) значение несущей способности отдельной соединительной детали на сдвиг |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the shear resistance of a single stud connector corresponding to Ft | Рpb,Rd | Расчетное значение несущей способности отдельной соединительной детали на сдвиг, соответствующее Ft |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the shear force acting on the reinforced concrete web encasement | РRd | Расчетное значение сдвигающей силы, действующей на бетон омоноличивания стенки |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the shear force acting on the structural steel section | РRk | Расчетное значение сдвигающей силы, действующей на стальное сечение |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the shear buckling resistance of a steel web | Рt,Rd | Расчетное значение несущей способности стальной стенки на устойчивость при сдвиге |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of a support reaction | REd | Расчетное значение опорной реакции |
|  | Rotation stiffness of a joint | Sj | жесткость узла на кручение |
|  | initial rotational stiffness of a joint | Sj,ini | начальная жесткость узла на кручение |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the shear force acting on the structural steel section | Va,Ed | Расчетное значение сдвигающей силы, действующей на стальное сечение |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the shear buckling resistance of a steel web | Vb,Rd | Расчетное значение несущей способности стальной стенки на устойчивость при сдвиге |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the shear force acting on the reinforced concrete web encasement | Vc,Ed | Расчетное значение сдвигающей силы, действующей на бетон омоноличивания стенки |
| EN 1994–1–1 | Design value of the shear force acting on the composite section | VEd | Расчетное значение сдвигающей силы, действующей на сталежелезобетонное сечение |
| EN 1994–1–1 | Design value of the resistance of the end anchorage | Vld | Расчетное значение несущей способности концевого анкера |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the resistance to shear | Vl,Rd | Расчетное значение несущей способности на сдвиг |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance of the composite section to vertical shear | Vpl,Rd | Расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения на сдвиг в вертикальной плоскости в пластической стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance of the structural steel section to vertical shear | Vpl,a,Rd | Расчетное значение несущей способности стального сечения на сдвиг в вертикальной плоскости в пластической стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the resistance of a composite slab to punching shear | Vp,Rd | Расчетное значение несущей способности сталежелезобетонной плиты на продавливание |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the resistance of the composite section to vertical shear | VRd | Расчетное значение несущей способности сталежелезобетонного сечения на сдвиг в вертикальной плоскости |
| ЕN 1994-1-1 | Support reaction | Vt | Опорная реакция |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the resistance to transverse compression of the concrete encasement to a column web | Vv,Rd | Расчетное значение несущей способности сталежелезобетонной плиты на сдвиг в вертикальной плоскости |
| ЕN 1994-1-1 | Design longitudinal force per stud | Vwp,c,Rd | Расчетное значение несущей способности бетона омоноличивания участка стенки колонны на сдвиг |
| ЕN 1994-1-1 | Measured failure load | Wt | Измеряемое значение разрушающей нагрузки |
| ЕN 1994-1-1 | Spacing between parallel beams; diameter or width; distance | a | Шаг балок; диаметр или ширина; расстояние |
| ЕN 1994-1-1 | Width of the flange of a steel section; width of slab | b | Ширина полки стального сечения; ширина плиты |
| ЕN 1994-1-1 | Width of the bottom of the concrete rib | bb | Ширина нижней части бетонного ребра |
| ЕN 1994-1-1 | Width of the concrete encasement to a steel section | bc | Ширина бетона омоноличивания стального сечения |
| ЕN 1994-1-1 | Total effective width | beff | Общая эффективная ширина |
| ЕN 1994-1-1 | Effective width at mid-span for a span supported at both ends | beff,1 | Эффективная ширина посредине пролета при наличии опор по концам балки |
| ЕN 1994-1-1 | Effective width at an internal support | beff,2 | Эффективная ширина на внутренней опоре |
| ЕN 1994-1-1 | Effective width of the column web in compression | beff,c,wc | Эффективная ширина сжатой стенки колонны |
| ЕN 1994-1-1 | Effective width of the concrete flange on each side of the web | bei | Эффективная ширина бетонной полки с каждой стороны стенки |
| ЕN 1994-1-1 | Effective width of a composite slab | bem | Эффективная ширина сталежелезобетонной плиты |
| ЕN 1994-1-1 | Width of the flange of a steel section | bf | Ширина полки стального сечения |
| ЕN 1994-1-1 | Geometric width of the concrete flange on each side of the web | bi | Геометрическая ширина бетонной полки с каждой стороны стенки |
| ЕN 1994-1-1 | Width of a composite slab over which a load is distributed | bm | Ширина сталежелезобетонной плиты при действии на нее распределенной нагрузки |
| ЕN 1994-1-1 | Length of concentrated line load | bp | Длина приложения полосовой нагрузки |
| ЕN 1994-1-1 | Width of rib of profiled steel sheeting | br | Ширина гофра стального профилированного листа |
| ЕN 1994-1-1 | Distance between centers of adjacent ribs of profiled steel sheeting | bs | Расстояние между центрами смежных гофров стального профилированного листа |
| ЕN 1994-1-1 | Distance between the centers of the outstand shear connectors; mean width of a concrete rib (minimum width for re-entrant sheeting profiles); width of haunch | b0 | Расстояние между центрами выступающих соединительных деталей; средняя ширина бетонного ребра (минимальная ширина между гофрами закрытого типа); ширина вута |
| ЕN 1994-1-1 | Width of the outstand of a steel flange; effective perimeter of reinforcing bar | с | Ширина свеса стальной полки; эффективный периметр арматурного стержня |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of concrete cover | сy, сz | Толщина защитного слоя бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Clear depth of the web of the structural steel section; diameter of the shank of a stud connector; overall diameter of circular hollow steel section; minimum transverse dimension of a column | d | Высота в свету стенки стального сечения; диаметр стержневого анкера; внешний диаметр круглой трубы; минимальный поперечный размер колонны |
| ЕN 1994-1-1 | Diameter of the weld collar to a stud connector | ddo | Диаметр кольцевого сварного шва стержневого анкера |
| ЕN 1994-1-1 | Distance between the centroidal axis of the profiled steel sheeting and the extreme fibre of the composite slab in compression | dp | Расстояние между центральной осью стального профилированного листа и крайним волокном сжатой сталежелезобетонной плиты |
| ЕN 1994-1-1 | Distance between the steel reinforcement in tension to the extreme fibre of the composite slab in compression; distance between the longitudinal reinforcement in tension and the centroid of the beam’s steel section | ds | Расстояние между растянутой стальной арматурой и крайним волокном сжатой сталежелезобетонной плиты; расстояние между растянутой продольной арматурой и центром тяжести стального сечения балки |
| ЕN 1994-1-1 | Eccentricity of loading; distance from the centroidal axis of profiled steel sheeting to the extreme fibre of the composite slab in tension | е | Эксцентриситет приложения нагрузки; расстояние от центральной оси стального профилированного листа до крайнего волокна растянутой сталежелезобетонной плиты |
| ЕN 1994-1-1 | Edge distance | еD | Расстояние до края |
| ЕN 1994-1-1 | Gap between the reinforcement and the end plate in a composite column | еg | Расстояние между арматурой и торцевой пластиной сталежелезобетонной колонны |
| ЕN 1994-1-1 | Distance from the plastic neutral axis of profiled steel sheeting to the extreme fibre of the composite slab in tension | еp | Расстояние между нейтральной осью стального профилированного листа в пластической стадии до крайнего волокна растянутой сталежелезобетонной плиты |
| ЕN 1994-1-1 | Distance from the steel reinforcement in tension to the extreme fibre of the composite slab in tension | еs | Расстояние между растянутой арматурой и крайним волокном растянутой сталежелезобетонной плиты |
| ЕN 1994-1-1 | Natural frequency | f | Собственная частота |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the cylinder compressive strength of concrete | fcd | Расчетное значение цилиндрической прочности бетона на сжатие |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic value of the cylinder compressive strength of concrete at 28 days | fck | Характеристическое значение цилиндрической прочности бетона на сжатие в возрасте 28 сут |
| ЕN 1994-1-1 | Mean value of the measured cylinder compressive strength of concrete | fcm | Среднее значение измеренной цилиндрической прочности бетона на сжатие |
| ЕN 1994-1-1 | Mean value of the effective tensile strength of the concrete | fct,eff | Среднее значение эффективной прочности бетона на растяжение |
| ЕN 1994-1-1 | Mean value of the axial tensile strength of concrete | fctm | Среднее значение прочности бетона при осевом растяжении |
| ЕN 1994-1-1 | Reference strength for concrete in tension | fct,0 | Начальное сопротивление бетона растяжению |
| ЕN 1994-1-1 | Mean value of the axial tensile strength of lightweight concrete | flctm | Среднее значение сопротивления легкого бетона осевому растяжению |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the yield strength of reinforcing steel | fsd | Расчетное значение предела текучести арматурной стали |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic value of the yield strength of reinforcing steel | fsk | Характеристическое значение предела текучести арматурной стали |
| ЕN 1994-1-1 | Specified ultimate tensile strength | fu | Заданное значение временного сопротивления на растяжение |
| ЕN 1994-1-1 | Actual ultimate tensile strength in a test specimen | fut | Фактическое значение временного сопротивления испытываемого образца на растяжение |
| ЕN 1994-1-1 | Nominal value of the yield strength of structural steel | fy | Номинальное значение предела текучести конструкционной стали |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the yield strength of structural steel | fyd | Расчетное значение предела текучести конструкционной стали |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the yield strength of profiled steel sheeting | fyp,d | Расчетное значение предела текучести стального профилированного листа |
| ЕN 1994-1-1 | Mean value of the measured yield strength of profiled steel sheeting | fypm | Среднее значение измеренного предела текучести стального профилированного листа |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factors for bending moments at supports | f1, f2 | Понижающие коэффициенты для изгибающих моментов на опорах |
| ЕN 1994-1-1 | Overall depth; thickness | h | Общая высота; толщина |
| ЕN 1994-1-1 | Depth of the structural steel section | ha | Высота стального сечения |
| ЕN 1994-1-1 | Depth of the concrete encasement to a steel section; thickness of the concrete flange; thickness of concrete above the main flat surface of the top of the ribs of the sheeting | hc | Высота бетона омоноличивания стального сечения; толщина бетонной полки; толщина бетона над верхней поверхностью гофров стального профилированного листа |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of concrete flange; thickness of finishes | hf | Толщина бетонной полки; толщина напольного покрытия |
| ЕN 1994-1-1 | Position of neutral axis | hn | Положение нейтральной оси |
| ЕN 1994-1-1 | Overall depth of the profiled steel sheeting excluding embossments | hp | Общая высота стального профилированного листа без учета выштамповок |
| ЕN 1994-1-1 | Depth between the centroids of the flanges of the structural steel section; distance between the longitudinal reinforcement in tension and the centre of compression | hs | Высота между центрами тяжести полок стального сечения; расстояние между продольной растянутой арматурой и центром тяжести сжатой зоны бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Overall nominal height of a stud connector | hsc | Общая номинальная высота стержневого анкера |
| ЕN 1994-1-1 | Overall thickness of test specimen | ht | Общая толщина испытываемого образца |
| ЕN 1994-1-1 | Amplification factor for second-order effects; coefficient; empirical factor for design shear resistance | k | Коэффициент при учете эффектов второго порядка; коэффициент; эмпирический коэффициент для расчетной несущей способности на сдвиг |
| ЕN 1994-1-1 | Stiffness coefficient | ki | Коэффициент жесткости |
| ЕN 1994-1-1 | Addition to the stiffness coefficient ki due to concrete encasement | ki,c | Увеличение коэффициента жесткости ki за счет бетона омоноличивания |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor for resistance of a headed stud used with profiled steel sheeting parallel to the beam |  | Понижающий коэффициент для несущей способности стержневого анкера, используемого со стальным профилированным листом при гофрах, параллельных балке |
| ЕN 1994-1-1 | Rotational stiffness; coefficient | ks | Крутильная жесткость; коэффициент |
| ЕN 1994-1-1 | Stiffness of a shear connector | ksc | Жесткость соединительной детали |
| ЕN 1994-1-1 | Stiffness reduction factor due to deformation of the shear connection | kslip | Коэффициент снижения жесткости вследствие деформации сдвигового соединения |
| ЕN 1994-1-1 | Stiffness coefficient for a row r of longitudinal reinforcement in tension | ks,r | Коэффициент жесткости продольной растянутой арматуры ряда r |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor for resistance of a headed stud used with profiled steel sheeting transverse to the beam | kt | Коэффициент снижения несущей способности стержневого анкера, используемого со стальным профилированным листом, расположенным поперек балки |
| ЕN 1994-1-1 | Factor for the effect of longitudinal compressive stress on transverse resistance of a column web | kwc,c | Коэффициент, учитывающий влияние продольного сжимающего напряжения на несущую способность стенки колонны при поперечном сжатии |
| ЕN 1994-1-1 | Flexural stiffness of the cracked concrete or composite slab | k1 | Изгибная жесткость бетонной или сталежелезобетонной плиты с трещинами |
| ЕN 1994-1-1 | Flexural stiffness of the web | k2 | Изгибная жесткость стенки |
| ЕN 1994-1-1 | Length of the beam in hogging bending adjacent to the joint | l | Длина балки при действии отрицательного изгибающего момента, прилегающего к узлу |
| ЕN 1994-1-1 | Length of slab in standard push test | L | Длина плиты при стандартном испытании на сдвиг |
| ЕN 1994-1-1 | Bearing lengths | Lbc, Lbs | Размеры опорной площадки |
| ЕN 1994-1-1 | Load introduction length | l0 | Длина приложения нагрузки |
| ЕN 1994-1-1 | Slope of fatigue strength curve; empirical factor for design shear resistance | m | Наклон кривой усталостной прочности; эмпирический коэффициент для расчета несущей способности на сдвиг |
| ЕN 1994-1-1 | Modular ratio; number of shear connectors | n | Коэффициент приведения; количество соединительных деталей |
| ЕN 1994-1-1 | Number of connectors for full shear connection | nf | Количество соединительных деталей для обеспечения жесткого контакта по всей длине |
| ЕN 1994-1-1 | Modular ratio depending on the type of loading | nL | Коэффициент приведения, зависящий от типа нагрузки |
| ЕN 1994-1-1 | Number of stud connectors in one rib | nr | Количество стержневых анкеров в одном гофре |
| ЕN 1994-1-1 | Modular ratio for short-term loading | n0 | Коэффициент приведения для кратковременной нагрузки |
| ЕN 1994-1-1 | Ratio of end moments | r | Отношение концевых моментов |
| ЕN 1994-1-1 | Longitudinal spacing centre-to-centre of the stud shear connectors; slip | s | Расстояние между стержневыми анкерами в продольном направлении; деформация сдвига |
| ЕN 1994-1-1 | Transverse spacing centre-to-centre of the stud shear connectors | st | Расстояние между стержневыми анкерами в поперечном направлении |
| ЕN 1994-1-1 | Age; thickness | t | Возраст; толщина |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of end plate | te | Толщина торцевой пластины |
| ЕN 1994-1-1 | Effective length of concrete | teff,c | Длина эффективной части бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of a flange of the structural steel section | tf | Толщина полки стального сечения |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of a stiffener | ts | Толщина ребра жесткости |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of the web of the structural steel section | tw | Толщина стенки стального сечения |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of the web of the structural steel column section | twc | Толщина стенки сечения стальной колонны |
| ЕN 1994-1-1 | Age at loading | t0 | Продолжительность нагружения |
| ЕN 1994-1-1 | Design longitudinal shear stress | vEd | Расчетное продольное касательное напряжение |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of crack width | wk | Расчетная ширина раскрытия трещины |
| ЕN 1994-1-1 | Distance between the plastic neutral axis and the extreme fibre of the concrete slab in compression | xpl | Расстояние между нейтральной осью сечения в пластической стадии и крайним волокном сжатой бетонной плиты |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-section axis parallel to the flanges | y | Оси поперечного сечения, параллельны полкам |
| ЕN 1994-1-1 | Cross-section axis perpendicular to the flanges; lever arm | z | Оси поперечного сечения, перпендикулярные полкам; плечо сил |
| ЕN 1994-1-1 | Vertical distance | z0 | Вертикальное расстояние |
| ЕN 1994-1-1 | Stress range | ∆ | Диапазон напряжений |
| ЕN 1994-1-1 | Reference value of the fatigue strength at 2 million cycles | ∆c | Рекомендуемое значение усталостной прочности при 2 млн. циклов |
| ЕN 1994-1-1 | Equivalent constant amplitude stress range | ∆E | Эквивалентный диапазон напряжений с постоянной амплитудой |
| ЕN 1994-1-1 | Equivalent constant amplitude stress range due to global effects | ∆E,glob | Эквивалентный диапазон напряжений с постоянной амплитудой, вызванных глобальными воздействиями |
| ЕN 1994-1-1 | Equivalent constant amplitude stress range due to local effects | ∆E,loc | Эквивалентный диапазон напряжений с постоянной амплитудой, вызванных местными воздействиями, |
| ЕN 1994-1-1 | Increase of stress in steel reinforcement due to tension stiffening of concrete | ∆s | Увеличение напряжений в стальной арматуре вследствие учета жесткости растянутого бетона между трещинами |
| ЕN 1994-1-1 | Damage equivalent stress range | ∆s,equ | Эквивалентный диапазон разрушающих напряжений |
| ЕN 1994-1-1 | Range of shear stress for fatigue loading | ∆ τ | Диапазон касательных напряжений при нагрузках, вызывающих усталость (повторных нагрузках); |
| ЕN 1994-1-1 | Equivalent constant amplitude range of shear stress related to 2 million cycles | ∆ τE,2 | диапазон эквивалентных касательных напряжений с постоянной амплитудой при 2 млн. циклов; |
| ЕN 1994-1-1 | Fatigue shear strength | ∆ τR | Усталостная прочность на сдвиг |
| ЕN 1994-1-1 | Coefficient | Ψ | Коэффициент |
| ЕN 1994-1-1 | Factor; parameter |  | Коэффициент; параметр |
| ЕN 1994-1-1 | Factor by which the design loads would have to be increased to cause elastic instability | cr | Коэффициент увеличения расчетной нагрузки, при которой будет достигнуто неустойчивое состояние в упругой стадии |
| ЕN 1994-1-1 | Coefficient related to bending of a composite column | αM | Относительный момент в сталежелезобетонной колонне |
| ЕN 1994-1-1 | Coefficient related to bending of a composite column about the y-y axis and the z-z axis respectively | αM,y , αMz | Относительный момент в сталежелезобетонной колонне, вычисленный относительно осей y-y и z-z соответственно |
| ЕN 1994-1-1 | Ratio | αst | Отношение |
| ЕN 1994-1-1 | Factor; transformation parameter | β | Коэффициент; параметр преобразования |
| ЕN 1994-1-1 | Parameters | c, βi | Параметры |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for concrete |  | Частный коэффициент надежности по бетону; |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for actions, also accounting for model uncertainties and dimensional variations | , | Частный коэффициент надежности для воздействий, учитывающий погрешности моделирования и отклонения размеров |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for equivalent constant amplitude stress range |  | Частный коэффициент надежности для эквивалентного диапазона напряжений с постоянной амплитудой; |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for structural steel applied to resistance of cross-sections | M | Частный коэффициент надежности для свойств материалов, учитывающий погрешности моделирования и отклонения размеров; |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for structural steel applied to resistance of cross-sections | M0 | Частный коэффициент надежности для конструкционной стали при расчете несущей способности поперечных сечений |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for structural steel applied to resistance of members to instability assessed by member checks | M1 | Частный коэффициент безопасности для конструкционной стали при расчете несущей способности элементов по устойчивости |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for fatigue strength | Mf | Частный коэффициент надежности для усталостной прочности |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for fatigue strength of studs in shear | Mf,s | Частный коэффициент надежности для усталостной прочности стержневых анкеров при сдвиге |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for pre-stressing action | P | Частный коэффициент надежности для предварительного напряжения |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for reinforcing steel | S | Частный коэффициент надежности для арматурной стали |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for design shear resistance of a headed stud | VS | Частный коэффициент надежности для определения несущей способности стержневого анкера на сдвиг |
| ЕN 1994-1-1 | Partial factor for design shear resistance of a composite slab | V | Частный коэффициент надежности для определения несущей способности сталежелезобетонной плиты на сдвиг |
| ЕN 1994-1-1 | Factor; steel contribution ratio; central deflection | δ | Коэффициент; коэффициент, учитывающий вклад стального элемента; прогиб в середине пролета |
| ЕN 1994-1-1 | Sagging vertical deflection | δmax | Вертикальный прогиб при действии положительного момента |
| ЕN 1994-1-1 | Deflection of steel sheeting under its own weight plus the weight of wet concrete | δs | Прогиб стального профилированного листа от собственного веса и веса подвижной бетонной смеси |
| ЕN 1994-1-1 | Limiting value of s | δs,max | Предельное значение s |
| ЕN 1994-1-1 | Maximum slip measured in a test at the characteristic load level | δu | Измеренная при испытании максимальная деформация сдвига при характеристическом уровне нагрузки |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic value of slip capacity | δuk | Характеристическое значение деформации сдвига |
| ЕN 1994-1-1 | where is in N/mm2 |  | где в Н/мм2 |
| ЕN 1994-1-1 | Degree of shear connection; coefficient | η | Степень использования сдвигового соединения; коэффициент |
| ЕN 1994-1-1 | Factors related to the confinement of concrete | ηa, ηao | Коэффициенты, учитывающие влияние обжатия бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Factors related to the confinement of concrete | ηc, ηco, ηcL | Коэффициенты, учитывающие влияние обжатия бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Angle | θ | Угол |
| ЕN 1994-1-1 | Damage equivalent factors | λ, λv | Эквивалентные коэффициенты повреждения |
| ЕN 1994-1-1 | Damage equivalent factors for global effects and local effects, respectively | λglob, λloc | Эквивалентные коэффициенты повреждения, относящиеся соответственно к общим и локальным эффектам |
| ЕN 1994-1-1 | Relative slenderness for lateral-torsional buckling | λLT | Условная гибкость при потере устойчивости плоской формы изгиба с кручением |
| ЕN 1994-1-1 | Coefficient of friction; nominal factor |  | Коэффициент трения; номинальный коэффициент |
| ЕN 1994-1-1 | Factor related to design for compression and uniaxial bending | μd | Коэффициент, относящийся к расчету на сжатие и плоский изгиб |
| ЕN 1994-1-1 | Factor μd related to plane of bending | μdy , μdz | Коэффициент μd, относящийся к соответствующей плоскости изгиба |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor to allow for the effect of longitudinal compression on resistance in shear; parameter related to deformation of the shear connection |  | Понижающий коэффициент для учета влияния продольного сжатия на несущую способность на сдвиг; параметр, относящийся к деформации сдвигового соединения |
| ЕN 1994-1-1 | Poisson’s ratio for structural steel | a | Коэффициент Пуассона для конструкционной стали |
| ЕN 1994-1-1 | Parameter related to deformation of the shear connection |  | Параметр, относящийся к деформации сдвигового соединения |
| ЕN 1994-1-1 | Parameter related to reduced design bending resistance accounting for vertical shear |  | Параметр, относящийся к уменьшенной расчетной несущей способности по изгибающему моменту, учитывающий сдвиг в вертикальной плоскости |
| ЕN 1994-1-1 | Parameter; reinforcement ratio | s | Параметр; коэффициент армирования |
| ЕN 1994-1-1 | Longitudinal compressive stress in the encasement due to the design normal force | com,c,Ed | Осевое сжимающее напряжение в бетоне замоноличивания от действия расчетной продольной силой |
| ЕN 1994-1-1 | Local design strength of concrete | c,Rd | Расчетная прочность бетона на местное смятие |
| ЕN 1994-1-1 | Extreme fibre tensile stress in the concrete | ct | Растягивающее напряжение в крайнем волокне бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Maximum stress due to fatigue loading | max,f | Максимальное напряжение от действия нагрузки, вызывающей усталость |
| ЕN 1994-1-1 | Minimum stress due to fatigue loading | min,f | Минимальное напряжение от действия нагрузки, вызывающей усталость |
| ЕN 1994-1-1 | Stress in the reinforcement due to the bending moment MEd,max,f | s,max,f | Напряжение в арматуре от действия изгибающего момента med,max,f |
| ЕN 1994-1-1 | Stress in the reinforcement due to the bending moment MEd,min,f | s,min,f | Напряжение в арматуре от действия изгибающего момента mEd,min,f |
| ЕN 1994-1-1 | Stress in the tension reinforcement | s | Напряжение в растянутой арматуре |
| ЕN 1994-1-1 | Stress in the reinforcement due to the bending moment Mmax | s,max | Напряжение в арматуре от действия изгибающего момента Mmax |
| ЕN 1994-1-1 | Stress in the reinforcement due to the bending moment Mmax, neglecting concrete in tension | s,max,0 | Напряжение в арматуре от действия изгибающего момента Mmax без учета растянутого бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Stress in the tension reinforcement neglecting tension stiffening of concrete | s,0 | Напряжение в растянутой арматуре без учета жесткости растянутого бетона между трещинами |
| ЕN 1994-1-1 | Design shear strength |  | Расчетная прочность на сдвиг |
| ЕN 1994-1-1 | Value of longitudinal shear strength of a composite slab determined from testing |  | Значение продольных касательных напряжений в сталежелезобетонной плите, определяемое по результатам испытаний |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of longitudinal shear strength of a composite slab |  | Расчетное значение продольных касательных напряжений в сталежелезобетонной плите |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic value of longitudinal shear strength of a composite slab |  | Характеристическое значение продольных касательных напряжений в сталежелезобетонной плите |
| ЕN 1994-1-1 | Diameter (size) of a steel reinforcing bar; damage equivalent impact factor |  | Диаметр (размер) стального арматурного стержня; эквивалентный коэффициент разрушения от действия ударной нагрузки |
| ЕN 1994-1-1 | Diameter (size) of a steel reinforcing bar | * | Диаметр (размер) стального арматурного стержня |
| ЕN 1994-1-1 | Creep coefficient | φt | Коэффициент ползучести |
| ЕN 1994-1-1 | Creep coefficient defining creep between times t and t0, related to elastic deformation at 28 days | φ(t,t0) | Коэффициент ползучести, определяющий ползучесть в промежутке времени (t и t0), относящийся к упругой деформации бетона в возрасте 28 сут; |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor for flexural buckling |  | Понижающий коэффициент при проверке плоской формы устойчивости |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor for lateral-torsional buckling | LT | Понижающий коэффициент при проверке плоской формы изгиба |
| ЕN 1994-1-1 | Creep multiplier | ψL | Множитель ползучести |
| # Cловарь обозначений к 1994-1-2 |  |  |  |
| ЕN 1994-1-2 | Cross-sectional area of a concrete volume of the member per metre of member length | A | Площадь сечения бетонного элемента на метр длины |
| ЕN 1994-1-2 | Cross-sectional area of steel profile at the temperature  | Aa, | Площадь сечения стального профиля при температуре  |
| ЕN 1994-1-2 | Cross-sectional area of the concrete at the temperature  | Ac, | Площадь сечения бетона при температуре  |
| ЕN 1994-1-2 | Cross-sectional area of the steel flange | Af | Площадь сечения стальной полки |
| ЕN 1994-1-2 | Elemental area of the cross section with a temperature i or j or the exposed surface area of the part I of the steel cross-section per unit length the rib geometry factor | Ai, Aj | Часть площади сечения при температуре i или j или обогреваемая площадь i-той части стального сечения на единицу длины ребра |
| ЕN 1994-1-2 | The rib geometry factor | A/Lr | Коэффициент формы ребра |
| ЕN 1994-1-2 | Section factor [m-1] of the part I of the steel cross-section (non –protected member) | Am | Коэффициент [м-1] для стальной незащищенной от нагрева части сечения |
| ЕN 1994-1-2 | Directly heated surface area of member per unit length | Am/V | Подвергаемая нагреву площадь поверхности элемента на единицу длины |
| ЕN 1994-1-2 | Section factor of the structural member | Ap,i | Коэффициент для части элемента конструкции |
| ЕN 1994-1-2 | Area of the inner surface of the fire protection material per unit length of the part I of the steel member | Ap,i /Vi | Площадь внутренней поверхности, защищенной от огня, на единицу длины стального элемента |
| ЕN 1994-1-2 | Section factor [m-1] of the part I of the steel cross-section (with contour protection) | Ar | Коэффициент [м-1] для стальной защищенной по контуру от нагрева части сечения |
| ЕN 1994-1-2 | Cross-sectional area of the stiffeners | Ar /Vr | Приведенная толщина элементов жесткости |
| ЕN 1994-1-2 | Cross-sectional area of the reinforcing bars at the temperature  | As, | Площадь сечения арматурных стержней при температуре  |
| ЕN 1994-1-2 | Integrity criterion | E | Критерий целостности |
| ЕN 1994-1-2 | A member complying with integrity criterion for 30, or 60… minutes in standard exposure | E30, E60 … | Элемент, обеспечивающий целостность 30, 60... минут стандартного воздействия пожара |
| ЕN 1994-1-2 | Characteristic value for the modulus of elasticity of structural steel at 20 C | Ea | Характеристическое (нормативное) значение модуля упругости конструкционной стали при 20 °C |
| ЕN 1994-1-2 | Characteristic value for the modulus elasticity of a profile flange | Ea,f | Характеристическое (нормативное) значение модуля упругости полки стального профиля |
| ЕN 1994-1-2 | Characteristic value for the slope of the linear elastic range of the stress-strain relationship of structural steel at elevated temperatures | Ea, | Характеристическое (нормативное) значение угла наклона касательной для упругой стадии диаграммы деформирования конструктивной стали при повышенных температурах |
| ЕN 1994-1-2 | Tangent modulus of the stress-strain relationship of the steel profile at elevated temperature  and for stress i, | Ea,, | Тангенс угла наклона диаграммы деформирования стального профиля при повышенных температурах  и напряжении i, |
| ЕN 1994-1-2 | Characteristic value for the secant modulus of concrete in the dire situation, given by fc,,divided by cu, | Ea,sec, | Характеристическое (нормативное) значение момента сопротивления сечения бетона при пожаре, вычисленное как fc,, деленное на cu, |
| ЕN 1994-1-2 | Characteristic value for the tangent modulus at the origin of the stress-strain relationship for concrete at elevated temperatures and for the short term loading | Ec0, | Характеристическое (нормативное) значение тангенса угла наклона исходной диаграммы деформирования бетона при повышенных температурах и кратковременном нагружении |
| ЕN 1994-1-2 | Tangent modulus of the stress-strain relationship of the concrete at elevated temperature  and for the stress i, | Ec,, | Тангенс угла наклона диаграммы деформирования бетона при повышенных температурах  и напряжении i, |
| ЕN 1994-1-2 | Design effect of actions for normal temperature design | Ed | Расчетное значение воздействий при нормальной температуре |
| ЕN 1994-1-2 | Design effect of actions in the fire situation, supposed to be time independent | Efi,d | Расчетное значение воздействий при пожаре, неизменное во времени |
| ЕN 1994-1-2 | Design effect of actions, including indirect fire actions and loads in the fire situation, at the time t | Efi,d,t | Расчетное значение воздействий, включая косвенные воздействия пожара и нагрузки, действующие во время пожара в течение времени t |
| ЕN 1994-1-2 | Flexural stiffness in the fire situation (related ti the central axis Z of the composite cross-section) | (El)fi,c,z | Жесткость на изгиб при пожаре (относительно центральной оси Z сталежелезобетонного сечения) |
| ЕN 1994-1-2 | Effective flexural stiffness in the fire situation | (El)fi,eff | Эффективная изгибная жесткость при пожаре |
| ЕN 1994-1-2 | Flexural stiffness of the two flanges of the steel in the fire situation (related to the central axis Z of the composite cross-section) | (El)fi,f,z | Изгибная жесткость двух полок стального профиля при пожаре (относительно центральной оси Z сталежелезобетонного сечения) |
| ЕN 1994-1-2 | Flexural stiffness of the web of the steel profile in the fire situation (related to the central axis Z of the composite cross-section) | (El)fi,s,z | Жесткость ребра стального профиля на изгиб при пожаре(относительно центральной оси Z сталежелезобетонного сечения) |
| ЕN 1994-1-2 | Effective flexural stiffness in the fire situation | (El)fi,eff,z | Эффективная изгибная жесткость (при изгибе вокруг оси z) при пожаре |
| ЕN 1994-1-2 | Flexural stiffness of the two flanges of the steel profile in the fire situation (related to the central axis Z of the composite cross-section ) | (El)fi,w,z | Изгибная жесткость стенки стального профиля при пожаре (отнесенная к центральной оси Z составного сечения) |
| ЕN 1994-1-2 | Characteristic value of the modulus of elasticity | Ek | Характеристическое (нормативное) значение модуля упругости |
| ЕN 1994-1-2 | Modulus of elasticity of the reinforcing bars | Es | Модуль упругости арматурных стержней |
| ЕN 1994-1-2 | Characteristic value for the slope of the linear elastic range of the stress-strain relationship of reinforcing steel ar elevated temperatures | Es, | Характеристическое (нормативное) значение угла наклона касательной в упругой стадии диаграммы деформирования арматурной стали при повышенных температурах |
| ЕN 1994-1-2 | Tangent modulus of the stress-strain relationship of the reinforcing steel at elevated temperature  and for stress i,θ | Es,, | Тангенс угла наклона диаграммы деформирования конструкционной стали при повышенной температуре  и напряжении i,θ |
| ЕN 1994-1-2 | Compressive force in the steel profile | Fa | Напряжение сжатия в стальном профиле |
|  | Total compressive force in the composite section in the case of sagging or hogging bending moments | F– | Суммарные напряжения сжатия в сталежелезобетонном сечении при действии положительного или отрицательного изгибающего момента |
| ЕN 1994-1-2 | Compression force in the slab | Fc | Напряжения сжатия в плите перекрытия |
| ЕN 1994-1-2 | Characteristic value of a permanent action | Gk | Характеристическое (нормативное) значение временного воздействия |
| ЕN 1994-1-2 | Hydrocarbon fire exposure curve | HC | Углеводородная температурная зависимость пожара |
| ЕN 1994-1-2 | Thermal insulation criterion | I | Теплоизолирующая способность |
| ЕN 1994-1-2 | Second moment of area, of the partially reduced part i of the cross-section for bending around the weak or strong axis in the fire situation | Ii, | Момент инерции i-той части приведенного сечения при изгибе относительно оси наименьшего либо наибольшего сопротивления при пожаре |
| ЕN 1994-1-2 | A member complying with the thermal insulation for 30, or 60.. minutes in standard fire exposure | I 30/60 | Элемент, обеспечивающий теплоизолирующую способность 30 или 60... мин стандартного огневого воздействия |
| ЕN 1994-1-1 | Buckling length of a column in an internal storey | Lei | Расчетная высота колонны внутреннего этажа |
| ЕN 1994-1-1 | Buckling length of a column in the top storey | Let | Расчетная высота колонны верхнего этажа |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the sagging or hogging moment resistance in the fire situation | Mfi,Rd+; Mfi,Rd– | Расчетное значение выгибающего или прогибающего момента при сопротивлении в условиях пожара |
| ЕN 1994-1-1 | Design moment resitance in the fire situation at time t | Mfi,t,Rd | Расчетное значение сопротивления изгибающему моменту при пожаре для времени t |
| ЕN 1994-1-1 | Number of shear connectors in one critical length, or axial load | N | Количество анкерных соединений на критической длине или при осевой нагрузке |
| ЕN 1994-1-1 | Equivalent axial load | Nequ | Эквивалентная осевая нагрузка |
| ЕN 1994-1-1 | Elastic critical load (≡ Euler buckling load) in the fire situation | Nfi,cr | Критическая нагрузка в упругой стадии (т.е. Эйлерова критическая сила) при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Elastic critical load (≡Euler buckling load) arounf the axis Z in the fire situation | Nfi,cr,z | Критическая нагрузка в упругой стадии (т.е. Эйлерова критическая сила) относительно оси Z при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the plastic resistance to axial compression of the total cross-section in the fire situation | Nfi,pl,Rd | Расчетное значение пластического сопротивления осевому сжатию полного поперечного сечения при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the resistance of a member in axial compression (≡design axial buckling load) and in the fire situation | Nfi,Rd | Расчетное значение сопротивления элемента при осевом сжатии (≡ расчетная осевая критическая нагрузка) при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the resistance of a member in axial compression, for bending around the axis Z, in the fire situation | Nfi,Rd,z | Расчетное значение сопротивления элемента при осевом сжатии при пожаре при возможности изгиба относительно оси Z при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the axialaxial load in the fire situation | Nfi,Sd | Расчетное значение нагрузки при двухосном нагружении в условиях пожара |
| ЕN 1994-1-1 | Axial buckling load at normal temperature | NRd | Осевая критическая нагрузка при нормальной температуре |
| ЕN 1994-1-1 | Normal force in the hogging reinforcement (As.fsy) | Ns | Нормальная сила в выгибаемой арматуре (Asfsy) |
| ЕN 1994-1-1 | Design shear resistance of a headed stud automatically welded | PRd | Расчетное значение сопротивления анкера на срез при автоматической сварке |
| ЕN 1994-1-1 | Design shear resistance in the fire situation of a shear connector | Pfi,Rd | Расчетное сопротивление соединительного анкера на срез при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic value of the leading variable action 1 | Qk,1 | Характеристическое (нормативное) значение ведущего временного воздействия ( = 1 |
| ЕN 1994-1-1 | Load bearing criterion | R | Несущая способность |
| ЕN 1994-1-1 | A member complying with the load bearing criterion for 30, 60, 90, 120, 180, 240 minutes in standard fire exposure | R30 или R60, R90, R120, R180, R240... | Элемент, обеспечивающий несущую способность в течение 30 или 60, 90, 120, 180, 240 мин стандартного огневого воздействия |
| ЕN 1994-1-1 | Design resistance for normal temperature design | Rd | Расчетное сопротивление при нормальной температуре |
| ЕN 1994-1-1 | Design in the fire situation, at the time t | Rfi,d,t | Расчетное сопротивление при пожаре в момент времени t |
| ЕN 1994-1-1 | Design crushing resistance in the fire situation | Rfi,y,Rd | Расчетное сопротивление хрупкому разрушению при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Tensile force | T | Растягивающее усилие |
| ЕN 1994-1-1 | Volume of the member per unit length | V | Объем на единицу длины элемента |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the shear plastic resistance in the fire situation | Vfi,pl,Rd | Расчетное значение пластического сопротивления срезу при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the shear force in the fire situation | Vfi,Sd | Расчетное значение поперечной силы при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Volume of the part I of the steel cross section per unit length [m3/m] | Vi | Объем i-той части стального сечения на единицу длины [м3/м] |
| ЕN 1994-1-1 | X( horizontal) axis | X | Ось X (горизонтальная) |
| ЕN 1994-1-1 | Design values of mechnical (strength and deformation) material properties in the fire situation | Xfi,d | Расчетные значения механических (прочность и деформативность) характеристик материалов при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic or nominal value of a strength or deformation property form normal temperature design | Xk | Характеристическое (нормативное) или номинальное значение прочности либо деформации в расчетах при нормальной температуре |
| ЕN 1994-1-1 | Value of a material property in the fire situation , generally dependant on the material temperature | Xk, | Значения механических характеристик при пожаре, в основном зависящих от температуры материала |
| ЕN 1994-1-1 | Y(vertical) axis | Y | Ось Y (вертикальная) |
| ЕN 1994-1-1 | Z(column) central axis of the composite cross section | Z | Центральная ось Z сечения сталежелезобетонной колонны |
| ЕN 1994-1-1 | Throat thickness of weld (connection between steel web and stirrups) | aw | Толщина сварного шва (соединение хомута со стенкой стального профиля) |
| ЕN 1994-1-1 | Width of the steel section | b | Ширина стального сечения |
| ЕN 1994-1-1 | Width of the bottom flange of the steel section | b1 | Ширина нижней полки стального профиля |
| ЕN 1994-1-1 | Width of the upper flange of the steel section | b2 | Ширина верхней полки стального профиля |
| ЕN 1994-1-1 | Depth of the composite column made of a totally encased section, or width of concrete partially encased steel beams | bс | Толщина полностью обетонированной сталежелезобетонной колонны либо ширина частично обетонированной балки |
| ЕN 1994-1-1 | Width reduction of the encased concrete between the flanges in the fire situation | bс,fi | Приведенная ширина бетонного сечения между полками при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Minimum value of the width reduction of the encased concrete between the flanges in the fire situation | bс,fi,min | Минимальное значение приведенной ширины бетонного сечения между полками при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Effective width of the concrete slab | beff | Эффективная ширина железобетонной плиты |
| ЕN 1994-1-1 | Width reduction of upper flange on the fire situation | bfi | Приведенная ширина верхней полки при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Specific heat, or buckling curve, or concrete cover from edge of concrete to border of structural steel | c | Коэффициент удельной теплоемкости, либо кривизна при потере устойчивости, либо защитный слой бетона на кромке конструктивной стали |
| ЕN 1994-1-1 | Specific heat of normal weight concrete | ca | Коэффициент удельной теплоемкости тяжелого бетона |
| ЕN 1994-1-1 | Specific heat of the fire protection material | cp | Коэффициент удельной теплоемкости огнезащитного материала |
| ЕN 1994-1-1 | Diameter of the composite column made of concrete filled hollow section, or diameter of the studs welded ti the web of the steel profile | d | Диаметр трубобетонной (сталежелезобетонной) колонны либо диаметр анкеров, приваренных к стенке стального профиля |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of the fire protection material | dp | Толщина слоя огнезащитного материала |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of profile of hollow section | e | Толщина профиля или пустотелого сечения |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of the bottom flange of the steel profile | e1 | Ширина нижней полки стального профиля |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of the steel profile | e2 | Ширина верхней полки стального профиля |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of the flange of the steel profile | ef | Толщина полки стального профиля |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of the web of the steel profile | ew | Толщина стенки стального профиля |
| ЕN 1994-1-1 | External fire exposure curve | ef | Температурно-временная зависимость наружного пожара |
| ЕN 1994-1-1 | Maximum stress level or effective yield of structural steel in the fire situation | fay, | Максимальный уровень напряжений или расчетный предел текучести конструкционной стали при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Strength of steel at critical temperature cr | fay,cr | Сопротивление стали при критической температуре cr |
| ЕN 1994-1-1 | Proportional limit of structural or reinforcing steel in the fire situation | fap,; | Предел пропорциональности конструкционной либо арматурной стали при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Ultimate tensile strength of structural steel or steel for stud connectors in the fire situation, allowing for strain-hardening | fau, | Предел прочности на растяжение конструкционной стали либо соединительных анкеров при пожаре с учетом упрочнения |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic or nominal value for the yield strength of structural steel at 20°C | fay | Характеристическое (нормативное) или номинальное значение предела текучести конструкционной стали при температуре 20°C |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic value of the compressive cylinder strength of concrete at 28 days and at 20°C | fс | Характеристическое (нормативное) значение цилиндрической прочности бетона в возрасте 28 дней при температуре 20°C |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic strength of concrete part j at 20°C | fс,j | Нормативная прочность j-той части бетонного сечения при температуре 20°C |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic value for the compressive cylinder strength of concrete in the fire situation at temperature  °C | fc, | Нормативное значение цилиндрической прочности бетона при пожаре и температуре  °C |
| ЕN 1994-1-1 | Residual compressive strength of concrete heated to a maximum temperature (with n layers) | fc,n | Остаточная прочность бетона на сжатие, нагретого до максимальной температуры (с количеством слоев n) |
| ЕN 1994-1-1 | Residual compressive strength of concrete heated to a maximum temperature | fc,y | Остаточная прочность бетона на сжатие, нагретого до максимальной температуры |
| ЕN 1994-1-1 | Design strength property in the fire situation | ffi,d | Расчетная характеристика прочности при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic value of the material strength | fk | Характеристическое (нормативное) значение прочности материала |
| ЕN 1994-1-1 | Characteristic or nominal value for the yield strength of a reinforcing bar at 20 °C | fry; fsy | Характеристическое (нормативное) либо номинальное значение предела текучести арматурной стали при температуре 20 °C |
| ЕN 1994-1-1 | Maximum stress level or effective yield strength of reinforcing steel in the fire situation | fsy, | Максимальный уровень напряжений или расчетный предел текучести арматурной стали при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Nominal yield strength fy for the elemental area AI taken as positive on the compression side of the plastic neutral axis and the negative on the tension side | fy,i | Номинальный предел текучести fy на элементарной площадке Ai, положительный в сжатой зоне и отрицательный в зоне растяжения |
| ЕN 1994-1-1 | Depth or height of the steel section | h | Толщина или высота стального сечения |
| ЕN 1994-1-1 | Height of the concrete part of a composite slab above the decking | h1 | Толщина бетонной части сталежелезобетонной плиты выше перекрытия |
| ЕN 1994-1-1 | Height of the concrete part of a composite slab within the decking | h2 | Толщина бетонной части сталежелезобетонной плиты в пределах перекрытия |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of the screens situated on the top of the concrete | h3 | Высота бетонной стяжки (набетонки) |
| ЕN 1994-1-1 | Depth of the composite column made of a totally encased section, or thickness of the concrete slab | hс | Толщина сталежелезобетонной колонны с полностью обетонированным сечением либо толщина железобетонной плиты |
| ЕN 1994-1-1 | Effective thickness of a composite slab | heff | Эффективная толщина сталежелезобетонной плиты |
| ЕN 1994-1-1 | Height reduction of the encased concrete between the flanges in the fire situation | hfi | Приведенная высота бетона между полками профиля при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the net heat flux per unit area | hnet | Расчетное значение суммарного теплового потока на единицу площади |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the net heat flux per unit area by convection | hnet,c | Расчетное значение суммарного конвективного теплового потока на единицу площади |
| ЕN 1994-1-1 | Design value of the net heat flux per unit area by radiation | hnet,r | Расчетное значение суммарного излученного теплового потока на единицу площади |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of the compressive zone | hu | Высота условной сжатой зоны |
| ЕN 1994-1-1 | Thickness of the compressive zone (with n layers) | hu,n | Высота условной сжатой зоны (n слоев) |
| ЕN 1994-1-1 | Height of the stud welded on the web of the steel profile | hv | Высота анкера, приваренного к стенке стального профиля |
| ЕN 1994-1-1 | Height of the web of the steel profile | hw | Высота стенки стального профиля |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor for the compressive strength of concrete giving the strength at elevate temperature fc, | kc,θ | Коэффициент снижения сопротивления бетона сжатию, позволяющий определить прочность при повышенной температуре fc, |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor for the elastic modulus of structural steel giving the slope of the linear elastic range at elevated temperature Ea, | kE, | Коэффициент снижения модуля упругости конструкционной стали, позволяющий определить угол наклона графика деформирования при повышенной температуре Ea, |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor for the yield strength of structural steel giving the maximum stress level at elevated temperature fay, | ky, | Коэффициент снижения предела текучести конструкционной стали, позволяющий определить максимальный уровень напряжений при повышенной температуре fay, |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor for the yield strength of structural steel or reinforcing bars giving the proportional limit at elevated temperature fap, or fsp, | kp,θ | Коэффициент снижения предела текучести конструкционной либо арматурной стали, позволяющий определить предел пропорциональности при повышенной температуре fap, либо fsp, |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor for the yield strength of a reinforcing bar | kr; ks | Коэффициент снижения предела текучести арматуры |
| ЕN 1994-1-1 | Correction factor for the shadow effect | kshadow | Поправочный коэффициент при учете теневого эффекта |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor for the yield strength of structural steel giving the strain hardening stress level at elevated temperature fau, | ku, | Коэффициент снижения предела текучести конструкционной стали, позволяющий определить уровень напряжений, соответствующий деформациям упрочнения при повышенной температуре fau, |
| ЕN 1994-1-1 | Reduction factor for a strength or deformation property dependent on the material temperature in fire situation | k | Коэффициент снижения характеристик прочности либо деформации, зависимый от свойств материала при нагреве |
| ЕN 1994-1-1 | Length or buckling length | l | Длина либо длина зоны продольного изгиба |
| ЕN 1994-1-1 | Specific dimensions of the re-entrant steel sheet profile or the trapezoidal steel profile | l1; l2; l3 | Характерные размеры стального профилированного настила гофрами открытого или закрытого профиля |
| ЕN 1994-1-1 | Length (connection between steel profile and the encased concrete) | lw | Длина (сопряжения стального профиля и бетона обетонирования) |
| ЕN 1994-1-1 | Buckling length of the column in the situation | l | Длина зоны продольного изгиба колонны при пожаре |
| ЕN 1994-1-1 | Length or the rigid support (calculation of the crushing resistance of stiffeners) | ss | Длина или жесткое соединение (расчет сопротивления анкеров на смятие) |
| ЕN 1994-1-1 | Duration of the exposure | t | Длительность воздействия пожара |
| ЕN 1994–1–2 | Design value of standard fire resistance of a member in the fire situation | tfi,d | Расчетное значение предела огнестойкости элемента при стандартном пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Required standard fire resistance of a member in the fire situation | tfi,requ | Требуемое значение предела огнестойкости элемента при стандартном пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | The fire resistance with respect to thermal insulation | ti | Предел огнестойкости по теплоизолирующей способности |
| ЕN 1994–1–2 | Geometrical average of the axis distances u1 and u2 (composite section with partially encased steel profile) | u | Среднее геометрическое расстояний вдоль оси u1 и u2 (составное сечение с частично обетонированным стальным профилем) |
| ЕN 1994–1–2 | Shortest distance from the center of the reinforcement bar to the inner steel flange or the nearest edge of concrete | u1; u2 | Наименьшее расстояние от центра тяжести сечения арматурного стержня до внутренней поверхности полки стального профиля либо до ближайшей поверхности бетона |
| ЕN 1994–1–2 | Distance from the plastic neutral axis to the centroid of the elemental area Ai or Aj. | zi; zj | Расстояние от нейтральной оси до центра тяжести элементарной площадки Ai или Aj. |
| ЕN 1994–1–2 | Temperature induced elongation of a member | l | Температурное удлинение элемента |
| ЕN 1994–1–2 | Related thermal elongation | l/l | Относительное температурное удлинение |
| ЕN 1994–1–2 | Increase of temperature of a steel beam during the time interval t | a,t | Повышение температуры стальной балки в течение времени t |
| ЕN 1994–1–2 | Increase in the gas temperature [°C] during the time interval t | t | Повышение температуры газовой среды [°C] в течение времени t |
| ЕN 1994–1–2 | Configuration or view factor | Φ | Коэффициент формы или проекции |
| ЕN 1994–1–2 | Angle of the web |  | Угол наклона стенки профиля |
| ЕN 1994–1–2 | Coefficient taking into account the assumption of the rectangular stress block when designing slabs | slab | Коэффициент, учитывающий прямоугольную эпюру напряжений при расчете плит |
| ЕN 1994–1–2 | Partial factor for permanent Gk | G | Частный коэффициент постоянного воздействия Gk |
| ЕN 1994–1–2 | Partial factor for a material property in the fire situation | M,fi | Частный коэффициент характеристики материала при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Partial factor for the strength of structural steel in the fire situation | M,fi,a | Частный коэффициент прочности конструкционной стали при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Partial factor for the strength in the fire situation | M,fi,c | Частный коэффициент прочности бетона при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Partial factor for the strength of reinforcing bars in the fire situation | M,fi,s | Частный коэффициент прочности арматуры при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Partial factor for the shear resistance of stud connectors in the fire situation | M,fi,v | Частный коэффициент сопротивления срезу анкерных соединений при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Partial factor for the variable Qk | Q | Частный коэффициент переменного воздействия Qk |
| ЕN 1994–1–2 | Partial factor for the shear resistance of stud connectors at normal temperature | v | Частный коэффициент сопротивления срезу анкерных соединений при нормальной температуре |
| ЕN 1994–1–2 | Axial strain of the steel profile of the column | a | Осевые деформации стального профиля колонны |
| ЕN 1994–1–2 | Strain in the fire situation | a, | Деформации при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Ultimate strain in the fire situation | ae, | Предельные деформации при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Yield strain in the fire situation | ay, | Предел текучести при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Strain at the proportional limit in the fire situation | ap, | Деформации, соответствующие пределу пропорциональности при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Limiting strain for yield strength in the fire situation | au, | Границы деформаций, соответствующие пределу текучести при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Axial strain of the concrete of the column | c | Осевые деформации бетона колонны |
| ЕN 1994–1–2 | Concrete strain in the fire situation | c, | Деформации бетона при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Maximum concrete strain in the fire situation | ce, | Предельные деформации бетона при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Maximum concrete in the fire situation at the maximum temperature | ce,θmax | Максимальные деформации бетона при пожаре при максимальной температуре |
| ЕN 1994–1–2 | Concrete strain at the maximum concrete temperature | cu, | Деформации бетона, соответствующие максимальной температуре бетона |
| ЕN 1994–1–2 | Concrete strain corresponding to fc, | cu,max | Деформации бетона, соответствующие fc, |
| ЕN 1994–1–2 | Concrete strain at the maximum concrete temperature | f | Коэффициент излучения при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Emissivity coefficient related to the surface material of the member | m | Коэффициент излучения, отнесенный к поверхности материала элемента |
| ЕN 1994–1–2 | Axial deformation of the reinforcing steel of the column | s | Осевая деформация арматурной стали колонны |
| ЕN 1994–1–2 | Diameter of a bar | b | Диаметр стержня |
| ЕN 1994–1–2 | Diameter of a stirrup | s | Диаметр хомута |
| ЕN 1994–1–2 | Diameter of a longitudinal reinforcement at the corner of the stirrups | r | Диаметр продольных арматурных стержней в углах хомутов |
| ЕN 1994–1–2 | Reduction factor applied to Ed in order to obtain Efi,d | fi | Коэффициент снижения Ed, позволяющий получить Efi,d |
| ЕN 1994–1–2 | Load level for fire design | fi,t | Уровень проектной нагрузки при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Temperature of structural steel | a | Температура конструкционной стали |
| ЕN 1994–1–2 | Steel temperature at time t assumed to be uniform in each part of the steel cross-section | a,t | Температура стали во время t, для принятого равномерного распределения температуры в стальном сечении |
| ЕN 1994–1–2 | Temperature of concrete | c | Температура бетона |
| ЕN 1994–1–2 | Critical temperature of a structural member | cr | Критическая температура конструктивного элемента |
| ЕN 1994–1–2 | Temperature in the elemental area Ai | i | Температура элементарной площадки Ai |
| ЕN 1994–1–2 | Limiting temperature | lim | Граничная температура |
| ЕN 1994–1–2 | The temperature of a stiffener | r | Температура элемента жесткости |
| ЕN 1994–1–2 | The temperature of additional reinforcement in the rib | R | Температура дополнительного армирования ребра |
| ЕN 1994–1–2 | Temperature of reinforcing steel | s | Температура арматурной стали |
| ЕN 1994–1–2 | Gas temperature at time t | t | Температура газовой среды во время t |
| ЕN 1994–1–2 | Temperature of stud connectors | v | Температура соединительных анкеров |
| ЕN 1994–1–2 | Temperature in the web | w | Температура стенки профиля |
| ЕN 1994–1–2 | Thermal conductivity of steel | a | Коэффициент теплопроводности стали |
| ЕN 1994–1–2 | Thermal conductivity of concrete | c | Коэффициент теплопроводности бетона |
| ЕN 1994–1–2 | Thermal conductivity of the fire protection material | p | Коэффициент теплопроводности огнезащитного материала |
| ЕN 1994–1–2 | Relative slenderness of stiffeners in the fire situation |  | Относительная гибкость элементов жесткости при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Reduction factor for unfavorable permanent action Gk |  | Понижающий коэффициент временного неблагоприятного воздействия Gk |
| ЕN 1994–1–2 | Density of steel | a | Плотность стали |
| ЕN 1994–1–2 | Density of concrete | c | Плотность бетона |
| ЕN 1994–1–2 | Density of normal weight concrete | c,NC | Плотность тяжелого бетона |
| ЕN 1994–1–2 | Density of lightweight concrete | c,LC | Плотность легкого бетона |
| ЕN 1994–1–2 | Density of the fire protection material | p | Плотность огнезащитного материала |
| ЕN 1994–1–2 | Stress of steel profile in the fire situation | a, | Напряжения в стальном профиле при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Stress of concrete under compression in the fire situation | с, | Напряжения сжатия в бетоне при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Stress of reinforcing steel in the fire situation | s, | Напряжения в арматурной стали при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Reduction coefficient for the steel profile depending on the effect of thermal stresses in the fire situation | a, | Понижающий коэффициент для стального профиля, учитывающий температурные напряжения при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Reduction coefficient for the concrete depending on the effect of thermal stresses in the fire situation | c, | Понижающий коэффициент для бетона, учитывающий температурные напряжения при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Reduction coefficient for reinforcing bars depending on the effect of thermal stresses in the fire situation | s, | Понижающий коэффициент для арматурной стали, учитывающий температурные напряжения при пожаре |
| ЕN 1994–1–2 | Reduction or correction coefficient and factor |  | Понижающий или поправочный коэффициент и множитель |
| ЕN 1994–1–2 | Reduction or correction coefficient and factor (for bending around axis z) | z | Понижающий или поправочный коэффициент и множитель (при изгибе по оси z) |
| ЕN 1994–1–2 | Combination factor for the characteristic or rare value of a variable action | 0,1 | Коэффициент сочетания нормативного или редкого значения переменного воздействия |
| ЕN 1994–1–2 | Combination factor for the frequent value of a variable action | 1,1 | Коэффициент сочетания частого значения переменного воздействия |
| ЕN 1994–1–2 | Combination factor for the quasi-permanent value of a variable action | 2,1 | Коэффициент сочетания квазипостоянного значения переменного воздействия |
| ЕN 1994–1–2 | Combination factor for a variable action in the fire situation, given either by1,1, or 2,1 | fi | Коэффициент сочетания переменного воздействия при пожаре, заданный либо 1,1, либо 2,1 |

| 5. Еврокод EN 1999 «Проектирование алюминиевых конструкций» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 Термины и определения |  |  |  |
| Номер Еврокода и его части | Термин на английском языке | Перевод на русский язык | Примечания и понятие |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 1999–1–1 | sub-frame | суб-рама | Некоторая часть рамы со сложной топологией, рассматриваемая при расчете, как самостоятельная рама |
| EN 1999–1–1 | type of framing | тип каркаса семдесят | — полунепрерывный, когда в расчете учитываются конструктивные свойства стержневых элементов и их соединений между собой; — непрерывный, когда в рсчете учитываются только конструктивные свойства стержневых элементов; — простой, когда в расчете учитываются только изгибающие моменты в соединениях. |
| EN 1999–1–1 | global analysis | общий анализ | Определение системы внутренних усилий, в конструкции связанных законами строительной механики, которые находятся в равновесии с внешними нагрузками и воздействиями на конструкцию. |
| EN 1999–1–1 | system length | длина системы | Расстояние на плоскости между двумя соседними точками, в которых элемент закреплен против бокового смещения или между одной такой точкой и концом элемента. |
| EN 1999–1–1 | buckling length | расчетная длина элемента, в задачах устойчивости | Длина эквивалентного стержневого элемента постоянного сечения с шарнирными закреплениями по концам, имеющего такое же поперечное сечение и такую же критическую силу, что и проверяемый элемент (отдельный или являющийся частью конструктивного каркаса). |
| EN 1999–1–1 | shear lag effect | эффект запаздывающего сдвига | Неравномерное распределение напряжений в широких полкахах (двутавров) вследствие деформаций сдвига. При оценке несущей способности этот эффект учитывается редукционным коэффициентом, позволяющим вычислить «эффективную» ширину фланца. |
| EN 1999–1–1 | capacity design | расчет несущей способности | Расчет, несущей способности конструктивного элемента, основанный на использовании резерва пластической работы материала в элементе и его соединениях, обеспечивающий дополнительную прочность соединений и других элементов, соединенных с данным стержнем. |
| EN 1999–1–2 | Part of structure | часть конструкции | Обособленная часть целой конструкции с соответствующими граничными условиями. |
| EN 1999–1–2 | Protected members | защищенные элементы | Элементы, для которых приняты меры уменьшающие рост температуры при пожаре. |
| EN 1999–1–2 | Standard temperature–time curve | стандартная зависимость «температура — время» | Номинальная зависимость, определенная в EN 13501-2, для моделирования полностью развившегося пожара в отсеке. |
| EN 1999–1–2 | temperature–time curves | зависимости «температура — время» | Функциональные зависимости температуры газа у поверхности элемента от времени. Они могут быть: — номинальные: зависимости, принятые для классификации или проверки огнестойкости, например, стандартная зависимость «температура — время», зависимость внешнего пожара, зависимость углеводородного пожара; — параметрические: определенные на основании моделей пожара и особых физических параметров, определяющих условия в пожарном отсеке. |
| EN 1999–1–2 | Fire protection material | огнезащитный материал | Любой материал или комбинация материалов, которые наносятся на элемент конструкции с целью увеличения его огнестойкости. |
| EN 1999–1–2 | Configuration factor | коэффициент конфигурации | Коэффициент конфигурации для лучистой теплопередачи от поверхности A к поверхности B определяется как доля диффузно излученной энергии, покидающей поверхность A и попадающей на поверхность B. |
| EN 1999–1–2 | Convective heat transfer coefficient | коэффициент конвективной теплопередачи | Конвективный тепловой поток к элементу, отнесённый к разности двух температур - средней температуры газа, примыкающего к соответствующей поверхности элемента, и температуры этой поверхности. |
| EN 1999–1–2 | Emissivity | излучательная способность | Равна поглотительной способности поверхности, т. е. отношению лучистой энергии, поглощаемой данной поверхностью, и лучистой энергии, поглощаемой поверхностью абсолютно черного тела. |
| EN 1999–1–2 | Net heat flux | полезный тепловой поток | Энергия, поглощаемая единицей площади поверхности элемента в единицу времени. |
| EN 1999–1–2 | Resulting emissivity | Результирующая излучательная способность | Отношение между фактическим лучистым тепловым потоком к элементу и полезным тепловым потоком, который возник бы, если бы элемент и окружающая его излучающая среда рассматривались в качестве абсолютно черных тел. |
| EN 1999–1–2 | Section factor | коэффициент поперечного сечения | Для алюминиевого элемента — отношение площади поверхности элемента, подверженной тепловому воздействию к объему алюминия; для экранированного элемента — отношение площади внутренней поверхности, подверженной тепловому воздействию к объему алюминия. |
| EN 1999–1–2 | Box value of section factor | условный коэффициент поперечного сечения | Отношение площади условной поверхности, ограничивающей элемент и подверженной тепловому воздействию к объему алюминия. |
| EN 1999–1–2 | Critical temperature of a structural aluminum member | критическая температура элемента алюминиевого конструкции | Равномерно распределённая температура, при которой для заданного уровня нагрузки предполагается разрушение элемента алюминиевой конструкции. |
| EN 1999–1–2 | Effective 0,2% proof strength | условный предел текучести | Уровень напряжений при заданной температуре, которому соответствует остаточная деформация 0,2 % на диаграмме зависимости «напряжение — деформация» для алюминия. |
| EN 1999–1–2 | External member | Внешний элемент | Элемент конструкции, расположенный снаружи здания, который может быть подвержен воздействию огня через отверстия в корпусе здания. |
| EN 1999–1–3 | Fatigue | усталость | потеря прочности части конструкции вследствие возникновения и развития трещины, вызванной повторяющимися переменными напряжениями. |
| EN 1999–1–3 | Fatigue loading | усталостная нагрузка | совокупность типовых случайных нагружений, характеризующихся положением или перемещением воздействий, изменением их интенсивности и частоты и последовательностью возникновения. |
| EN 1999–1–3 | Loading event | случай нагружения | установленная последовательность нагрузок, приложенных к конструкции, которую при расчете предполагают повторять с заданной частотой. |
| EN 1999–1–3 | Nominal stress | номинальное напряжение | напряжение в исходном материале в зоне потенциального трещинообразования, вычисляемое в соответствии с элементарной теорией упругого сопротивления материалов, т. е. на основании предположения, что плоские сечения остаются плоскими и что эффекты концентрации напряжения не учитываются. |
| EN 1999–1–3 | Modified nominal stress | модифицированное номинальное напряжение | номинальное напряжение, увеличенное на соответствующий геометрический коэффициент концентрации напряжения Kgt для учета только тех геометрических изменений поперечного сечения, которые не были учтены в классификации определенного элемента конструкции. |
| EN 1999–1–3 | Geometric stress | геометрическое напряжение | также известное как напряжение конструкции, это упругое напряжение в точке, учитывающее геометрические отсутствия непрерывности, но не учитывающее локальные особенности, где радиус перехода стремится к нулю, такие, как надрез вследствие небольших отсутствий непрерывности, например, кромки наружной поверхности сварного шва, трещиноподобные дефекты, обычные риски от механической обработки и т. д. По существу это является таким же параметром напряжения, как и модифицированное номинальное напряжение, но, как правило, определяемое с помощью иного метода. |
| EN 1999–1–3 | Geometric stress concentration factor | Теоретический коэффициент концентрации напряжения | отношение между геометрическим напряжением, оцениваемым на основании предположения о линейном упругом поведении материала, и номинальным напряжением. |
| EN 1999–1–3 | Hot spot stress | максимальное локальное напряжение | максимальное напряжение в основном материале в зоне предполагаемого зарождения усталостной трещины в узловых соединениях, такой как кромка наружной поверхности сварного шва в угловых соединениях элементов замкнутых сечений, для которых, как правило, известна усталостная прочность, выраженная через размах напряжений в зоне возможного разрушения. |
| EN 1999–1–3 | Stress history | история напряжения | непрерывная хронологическая регистрация измеряемого либо вычисляемого изменения напряжения в определенной точке конструкции на протяжении заданного промежутка времени. |
| EN 1999–1–3 | Stress turning point | Критическая точка напряжения | величина напряжения в истории напряжения, где скорость изменения напряжения меняет знак. |
| EN 1999–1–3 | Stress peak | Пик напряжения | переходная точка, где скорость изменения напряжения изменяется с положительной на отрицательную. |
| EN 1999–1–3 | Stress valley | Точка минимума напряжения | переходная точка, где скорость изменения напряжения изменяется с отрицательной на положительную. |
| EN 1999–1–3 | Constant amplitude | Постоянная амплитуда | относительно истории напряжения, в которой напряжение периодически изменяется между постоянными величинами пиков напряжения и точек минимума напряжения |
| EN 1999–1–3 | Variable amplitude | Переменная амплитуда | относительно истории напряжения, содержащей более одной величины пика либо точки минимума напряжения. |
| EN 1999–1–3 | Stress cycle | Цикл напряжений | часть истории напряжения с постоянной амплитудой, где напряжение начинается и заканчивается на одной и той же величине, но при этом проходит через один пик напряжения и одну точку минимума напряжения (в любой последовательности). Также особая часть истории напряжения с переменной амплитудой, определяемая с помощью метода подсчета циклов. |
| EN 1999–1–3 | Cycle counting | Подсчет циклов | процесс преобразования истории напряжения с переменной амплитудой в спектр циклов напряжений, каждый из которых имеет определенный размах напряжений, например, метод «резервуара» и метод «дождевого потока». |
| EN 1999–1–3 | Rainflow method | метод дождевого потока | особый метод подсчета циклов, воспроизводящий спектр размахов напряжений из заданной истории напряжений. |
| EN 1999–1–3 | Reservoir method | метод резервуара | особый метод подсчета циклов, воспроизводящий спектр размахов напряжений из заданной истории напряжений. |
| EN 1999–1–3 | Stress amplitude | Амплитуда напряжения | половина величины размаха напряжений. |
| EN 1999–1–3 | Stress ratio | коэффициент асимметрии цикла напряжений | минимальное напряжение, разделенное на максимальное напряжение в истории напряжения с постоянной амплитудой или в цикле, полученном из истории напряжения с переменной амплитудой. |
| EN 1999–1–3 | Stress intensity ratio | Коэффициент интенсивности напряжения | минимальная интенсивность напряжения, разделенная на максимальную интенсивность напряжения, полученную из истории напряжения с постоянной амплитудой или в цикле из истории напряжения с переменной амплитудой. |
| EN 1999–1–3 | Mean stress | среднее напряжение | средняя величина алгебраической суммы максимальной и минимальной величин напряжения. |
| EN 1999–1–3 | Stress range | размах напряжения | алгебраическая разность между пиком напряжения и точкой минимума напряжения в цикле напряжения. |
| EN 1999–1–3 | Stress intensity range | размах интенсивности напряжения | алгебраическая разность между максимальной интенсивностью напряжения и минимальной интенсивностью напряжения, полученная из пика напряжения и точки минимума напряжения в цикле напряжения. |
| EN 1999–1–3 | Stress range spectrum | спектр размахов напряжения | гистограмма частоты возникновения для всех размахов напряжений различной величины, регистрируемая или вычисляемая для определенного нагружения (также известная как «спектр напряжения»). |
| EN 1999–1–3 | Design spectrum | расчетный спектр | сумма всех спектров размахов напряжения, используемая при расчете на усталость. |
| EN 1999–1–3 | Detail category | категория элемента | обозначение, присваиваемое конкретному циклически нагруженному элементу для того, чтобы показать, какую кривую усталостной прочности следует использовать при расчете этолго элемента на усталость. |
| EN 1999–1–3 | Endurance | долговечность | срок службы до разрушения, выраженный в количестве циклов воздействия нагрузки с постоянной амплитудой. |
| EN 1999–1–3 | Fatigue strength curve | кривая усталостной прочности | зависимость между размахом напряжений и числом циклов нагружения до усталостного разрушения, используемая для оценки усталости категории элементов конструкции и изображаемая в настоящем стандарте с логарифмическими осями. |
| EN 1999–1–3 | Reference fatigue strength | стандартный предел выносливости | значение размаха напряжения цикла с постоянной амплитудой ∆σc для определенной категории элементов при долговечности, составляющей Nc = 2х106 циклов. |
| EN 1999–1–3 | Constant amplitude fatigue limit | предел выносливости при постоянной амплитуде | размах напряжения, ниже которого должны быть расположены все размахи напряжений в расчетном спектре для того, чтобы не учитывать усталостное повреждение материала. |
| EN 1999–1–3 | Cut–off limit | предел повреждаемости | предел, ниже которого размахи напряжений расчетного спектра можно исключить из вычисления накопленного повреждения. |
| EN 1999–1–3 | Design life | расчетный срок службы | стандартный период времени, на протяжении которого от конструкции требуется безопасное функционирование с приемлемой вероятностью того, что не возникнет разрушения конструкции вследствие образования усталостных трещин. |
| EN 1999–1–3 | Safe life | безопасный срок службы | период времени, на протяжении которого конструкцию оценивают как безопасно функционирующую с приемлемой вероятностью того, что не возникнет разрушения вследствие образования усталостных трещин при использовании метода расчета безопасного срока службы. |
| EN 1999–1–3 | Damage tolerance | Устойчивость к повреждению | способность конструкции не разрушаться и сохранять эксплуатационную надежность при появлении усталостных трещин. |
| EN 1999–1–3 | Fatigue damage | доля усталостного повреждения | отношение количества циклов нагружения элемента конструкции при заданном размахе напряжения в течение заданного периода эксплуатации к долговечности элемента конструкции при том же размахе напряжения. |
| EN 1999–1–3 | Miner`s summation | суммирование Майнера | суммирование повреждений в материале от всего спектра размахов напряжений (или расчетного спектра), основанное на законе Палмгрена-Майнера. |
| EN 1999–1–3 | Equivalent fatigue loading | Эквивалентная усталостная нагрузка | упрощенная, как правило, единичная нагрузка, применяемая заданное количество раз таким образом, чтобы ее можно было использовать вместо более приближенной к практике совокупности нагрузок для получения эквивалентной суммы усталостных повреждений с достаточным уровнем приближения. |
| EN 1999–1–3 | Equivalent stress range | размах эквивалентного напряжения | размах напряжения в элементе конструкции, вызванный воздействием эквивалентной усталостной нагрузки. |
| EN 1999–1–3 | Equivalent constant amplitude loading | эквивалентная нагрузка постоянной амплитуды | упрощенная нагрузка постоянной амплитуды, вызывающая аналогичные эффекты усталостного повреждения, что и группа фактических нагрузок переменной амплитуды. |
| EN 1999–1–4 | Base material | Основной материал | Плоский листовой алюминиевый материал, из которого изготавливаются фасонные листы посредством холодной формовки. |
| EN 1999–1–4 | Proof strength of base material | Условный предел текучести основного материала | 0,2 % условный предел текучести fo основного материала. |
| EN 1999–1–4 | Diaphragm action | диск жёсткости | Конструкция, воспринимающая горизонтальный сдвиг с помощью диска образованного профилированными листами. |
| EN 1999–1–4 | Partial restraint | частичное защемление | Некоторое ограничение бокового или углового перемещения части поперечного сечения, увеличивающее ее сопротивление потере устойчивости. |
| EN 1999–1–4 | Restraint | защемление | Полное ограничение бокового перемещения или вращательного движения плоской части поперечного сечения, увеличивающее ее сопротивление потере устойчивости. |
| EN 1999–1–4 | Slenderness parameter | Параметр гибкости | Нормированный коэффициент гибкости, характерный для материала. |
| EN 1999–1–4 | Stressed-skin design | проектирование диска жёсткости | Метод проектирования, который учитывает влияние воздействия диафрагмы в листовом материале, способствующее увеличению пространственной жесткости и прочности конструкции. |
| EN 1999–1–4 | Support | опора | Место, где элемент может передавать усилия или моменты фундаменту или другому элементу конструкции. |
| EN 1999–1–4 | Effective thickness | Эффективная толщина | Расчетное значение толщины при учете местной потери устойчивости сжатой плоской частью поперечного сечения. |
| EN 1999–1–4 | Reduced effective thickness | Уменьшенная эффективная толщина | Расчетное значение толщины для учета деформационной потери устойчивости ребер жесткости на втором этапе процедуры вычисления для плоских частей поперечного сечения, где местная потеря устойчивости учтена на первом шаге. |
| EN 1999–1–5 | Shell | Оболочка | Тонкостенная конструкция в форме изогнутой поверхности, с толщиной измеренной по нормали к поверхности, относительно малой по сравнению с размерами в других направлениях. Оболочка несет нагрузку, главным образом, с помощью мембранных усилий. Средняя часть поверхности может иметь конечный радиус кривизны в каждой точке или бесконечную кривизну в одном направлении, например, цилиндрическая оболочка. Согласно EN 1999-1-5 оболочка — конструкция или конструкционный элемент из изогнутых листов или штампованных частей. |
| EN 1999–1–5 | Shell of revolution | Оболочка вращения | Оболочка, состоящая из нескольких частей, каждая из которых представляет собой законченную осесимметричную оболочку. |
| EN 1999–1–5 | Complete asssimetric shell | Законченная осесимметричная оболочка | Оболочка, форма которой определена меридиональной образующей линией вращения по одной оси через 2 радиан. Оболочка может быть любой длины. |
| EN 1999–1–5 | Shell segment | Сегмент оболочки | Часть оболочки вращения в форме определенной геометрии оболочки с постоянной толщиной стенок: в форме цилиндра, усеченного конуса, усеченной сферы, в форме кольца плиты или другой формы. |
| EN 1999–1–5 | Shell panel | Панель оболочки | Незамкнутая осесимметричная оболочка: форма оболочки определена линией вращения вокруг оси через менее на 2 радиан. |
| EN 1999–1–5 | Middle surface | Срединная поверхность | Поверхность между внутренней и наружной поверхностями оболочки в каждой точке. Если оболочка закреплена только на одной поверхности, за базовую срединную поверхность принимается срединная поверхность изогнутой пластины оболочки. Срединная поверхность является контрольной поверхностью для расчета и может быть разрезной при изменении толщины или в соединении оболочек, приводя к эксцентриситетам, которые имеют важное значение для реакции оболочки. |
| EN 1999–1–5 | Junction | Соединение | Место пересечения двух или более сегментов оболочки: может включать или не включать ребро жесткости, место крепления пояса жесткости к оболочке может считаться соединением. |
| EN 1999–1–5 | Stringer stiffner | Продольное ребро жесткости | Локальный подкрепляющий элемент в направлении оси оболочки, представляющий собой образующую оболочки вращения. Используется для обеспечения устойчивости или передачи местных нагрузок. Оно не предназначено для обеспечения основного противодействия изгибу при поперечных нагрузках. |
| EN 1999–1–5 | Rib | Ребро | Локальный элемент, который обеспечивает передачу нагрузок, вызывающих изгиб меридиана оболочки стенки. Оно используется для распределения поперечных нагрузок на конструкцию, вызванных изгибающим воздействием. |
| EN 1999–1–5 | Ring stiffener | Кольцевое ребро жесткости | Локальный элемент жесткости, проходящий по периметру оболочки вращения в данной точке меридиана. Допускается, что данный элемент не имеет жесткости в меридиональной плоскости оболочки. Он предусмотрен для повышения устойчивости или передачи осесимметричных местных нагрузок, действующих в плоскости пояса (осесимметричных нормальных сил). Он не предназначен для обеспечения основного противодействия изгибу. |
| EN 1999–1–5 | Base ring | Опорное кольцо | Конструктивный элемент, проходящий по периметру оболочки вращения в основании, обеспечивает средство крепления оболочки к фундаменту или иному элементу. Предназначается для обеспечения проектного положения стенки. |
| EN 1999–1–5 | Critical buckling load | Нагрузка, вызывающая потерю устойчивости (при продольном изгибе) | Определенная малейшая бифуркация или предельная нагрузка, при условии идеализированного поведения, совершенной геометрии, совершенного приложения нагрузки, совершенного опирания, изотропии упругого материала и отсутствия остаточного напряжения (LBA анализ). |
| EN 1999–1–5 | Critical buckling stress | Критическое напряжение при потере устойчивости | Номинальное мембранное напряжение, вызывающее упругую потерю устойчивости (при продольном изгибе). |
| EN 1999–1–5 | Characteristic buckling stress | Нормативное напряжение при продольном изгибе | Номинальное мембранное напряжение, связанное с потерей устойчивости при неупругом поведении материала и с геометрическими и конструкционными несовершенствами. |
| EN 1999–1–5 | Design buckling stress | Расчетное напряжение при потере устойчивости | Расчетное значение напряжения при продольном изгибе, определяемое путем деления характерного напряжения при продольном изгибе на коэффициент надежности. |
| EN 1999–1–5 | Key value of the stress | Ключевое значение напряжения | Величина напряжения в поле неравномерных напряжений, используемая в оценке предельного состояния при продольном изгибе. |
| EN 1999–1–5 | Tolerance class | Класс допусков | Класс требований к геометрическим допускам при выполнении работ |

| 5.2 Символы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер Еврокода и его части | Определение на английском языке | Символ | Определение на русском языке |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 1999–1–1 | Axis along a member | x–x | продольная ось элемента |
| EN 1999–1–1 | Axis of a cross-section | y–y | ось поперечного сечения |
| EN 1999–1–1 | Axis of a cross-section | z–z | ось поперечного сечения |
| EN 1999–1–1 | Major principal axis (where this does not coincide with y-y axis) | u–u | главная ось сечения (там, где эта ось не совпадает с осью y–y) |
| EN 1999–1–1 | Major principal axis (where this does not coincide with z-z axis) | v–v | ось ортогональная главной оси (там, где эта ось не совпадает с осью z–z) |
| EN 1999–1–1 | Nominal value of the effect of prestressing imposed during erection | Pk | номинальное значение усилия предварительного напряжения, возникающее при монтаже |
| EN 1999–1–1 | Nominal value of the effect of permanent action | Gk | номинальное значение постоянной нагрузки |
| EN 1999–1–1 | Characteristic values of material property | Xk | нормативное значение прочностной характеристики конструкционного материала |
| EN 1999–1–1 | Nominal values of material property | Xn | номинальное значение прочностной характеристики конструкционного материала |
| EN 1999–1–1 | Design value of resistance | Rd | расчетное сопротивление конструкционного материала |
| EN 1999–1–1 | Characteristic value of resistance | Rk | нормативное сопротивление конструкционного материала |
| EN 1999–1–1 | General partial factor | M | общий коэффициент надежности (коэффициент надежности по ответственности) |
| EN 1999–1–1 | Particular partial factor | Mi | коэффициент надежности |
| EN 1999–1–1 | Partial factor for fatigue | Mf | коэффициент надежности по усталости |
| EN 1999–1–1 | Conversion factor | η | коэффициент пересчета |
| EN 1999–1–1 | Design value of geometrical data | ad | расчетное значение геометрической величины |
| EN 1999–1–1 | Characteristic value of 0,2% proof strength | f0 | нормативное значение условного предела текучести f0.2;(0,2% остаточных деформаций при разгрузке) |
| EN 1999–1–1 | Characteristic value of ultimate tensile strength | fu | нормативное значение предела прочности при растяжении (сопротивление разрыву) |
| EN 1999–1–1 | Characteristic value of the 0,2% proof strength of cast material | foc | нормативное значение условного предела текучести f0.2 для литых материалов |
| EN 1999–1–1 | Characteristic value of ultimate tensile strength of cast material | fuc | нормативное значение предела прочности при растяжении для литых материалов |
| EN 1999–1–1 | Elongation value measured with a constant reference length of 50 mm, see EN 10 002 | A50 | удлинение эталонного образца на базе длиной 50 мм, см. EN 10002 |
| EN 1999–1–1 | Elongation value measured with a constant reference length 5,65  А0, see EN 10 002 | A= A5,65A0 | то же, на базе длиной 5,65 (A0) 0,5, см. EN 10002 |
| EN 1999–1–1 | Original cross-section area of test specimen | A0 | начальная площадь поперечного сечения образца для испытаний |
| EN 1999–1–1 | 0,2% proof strength in heat affected zone, HAZ | f0,haz | условный предел текучести f0,2 в зоне термического влияния, (HAZ) |
| EN 1999–1–1 | Ultimate tensile strength in heat affected zone, HAZ | fu,haz | предел прочности при растяжении в зоне термического влияния, (HAZ) |
| EN 1999–1–1 | Ratio between 0,2 % proof strength in HAZ, and in parent material | o,haz | fo,haz/fo, отношение условного предела текучести 0,2 %в зоне термического влияния (HAZ) к пределу текучести основного материала |
| EN 1999–1–1 | Ratio between ultimate strength in HAZ, and in parent material | u,haz | fu,haz/fu, отношение предела прочности при растяжении в зоне термического влияния (HAZ) к пределу прочности основного материала; |
| EN 1999–1–1 | Buckling class | BC | класс по устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Exponent in Ramberg-Osgood expression for plastic design | np | Показатель степени в формуле Рамберга-Осгута для пластического расчета |
| EN 1999–1–1 | Modulus of elasticity | E | модуль упругости (модуль Юнга) |
| EN 1999–1–1 | Shear modulus | G | модуль сдвига |
| EN 1999–1–1 | Poisson`s ratio in elastic stage |  | коэффициент Пуассона в упругом состоянии |
| EN 1999–1–1 | Coefficient of linear thermal expansion | α | коэффициент линейного термического расширения |
| EN 1999–1–1 | Unit mass | ρ | удельная масса (плотность материала) |
| EN 1999–1–1 | Factor by which the design loads would have to be increased to cause elastic instability in a global mode | αcr | коэффициент, на который следует увеличить расчетную нагрузку, чтобы вызвать по- терю устойчивости по первой форме при упругих деформациях |
| EN 1999–1–1 | Design loading on the structure | FEd | расчетная нагрузка на конструкцию |
| EN 1999–1–1 | Elastic critical buckling load for global instability mode based on initial elastic stiffness | Fcr | критическая (Эйлерова) сила потери устойчивости по первой форме в упругом состоянии в функции от начальной упругой жесткости |
| EN 1999–1–1 | Design value of the horizontal reaction at the bottom of the storey | HEd | расчетное значение горизонтальной реакции в основании этажа на реальные и фиктивные горизонтальные нагрузки |
| EN 1999–1–1 | Total design vertical load on the structure on the bottom of the storey | VEd | общая расчетная вертикальная нагрузка на конструкцию на уровне основания этажа |
| EN 1999–1–1 | Horizontal displacement at the top of the storey, relative to the bottom of the storey | δH,Ed | горизонтальное смещение верха этажа относительно основания этажа |
| EN 1999–1–1 | Storey height, height of the structure | h | Высота этажа, высота конструкции |
| EN 1999–1–1 | Non dimensional slenderness | λ | условная гибкости |
| EN 1999–1–1 | Design value of the axial force | NEd | расчетное значение нормального усилия |
| EN 1999–1–1 | Global initial sway imperfection | φ | начальное общее отклонение от вертикали |
| EN 1999–1–1 | Basic value for global initial sway imperfection | φ0 | базовое значение начального общего отклонения от вертикали |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for height h applicable to columns | αn | понижающий коэффициент для высоты h, применительно к колоннам |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for the number of columns in a row | αm | понижающий коэффициент для количества колонн в ряду |
| EN 1999–1–1 | Number of columns in a row | m | количество колонн в ряду |
| EN 1999–1–1 | Maximum amplitude of a member imperfection | e0 | максимальная амплитуда начального искривления стержня |
| EN 1999–1–1 | Member length | L | длина стержня |
| EN 1999–1–1 | Design value of maximum amplitude of an imperfection | e0,d | расчетное значение максимальной амплитуды начального искривления стержня |
| EN 1999–1–1 | Characteristic moment resistance of the critical cross-section | MRk | нормативное значение момента внутренних сил в наиболее нагруженном сечении |
| EN 1999–1–1 | Characteristic resistance to normal farce of the critical cross section | NRk | нормативное значение нормальных усилий в наиболее нагруженном сечении |
| EN 1999–1–1 | Equivalent design force per unit length | q | погонная нагрузка на единицу длины |
| EN 1999–1–1 | In-plane deflection of a bracing system | δq | прогиб в плоскости системы связей |
| EN 1999–1–1 | Equivalent design force per unit length | qd | погонная расчетная нагрузка на единицу длины |
| EN 1999–1–1 | Design building moment | MEd | расчетный изгибающий момент |
| EN 1999–1–1 | Factor for e0,d | k | коэффициент для e0,d. |
| EN 1999–1–1 | Partial factor for resistance of cross-sections whatever the class is | MI | коэффициент надежности по материалу независимо от класса поперечного сечения |
| EN 1999–1–1 | Partial factor for resistance of members to instability assessed by member checks | M1 | коэффициент надежности по устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Partial factor for resistance of cross-sections in tension to fracture | M2 | коэффициент надежности по пределу прочности на разрыв |
| EN 1999–1–1 | Width of cross section part | b | ширина поперечного сечения элемента |
| EN 1999–1–1 | Thickness of a cross-section part | t | толщина поперечного сечения элемента |
| EN 1999–1–1 | Width-to-thickness ratio b/t |  | отношение ширины к толщине b/t |
| EN 1999–1–1 | Coefficient to allow for stress gradient of reinforcement of cross section part |  | коэффициент, учитывающий градиент напряжения или упрочнения части поперечного сечения элемента |
| EN 1999–1–1 | Stress ratio | ψ | отношение усилий |
| EN 1999–1–1 | Elastic critical stress for reinforced cross section part | cr | критическое напряжение в упругой стадии для стержней с усилением поперечного сечения |
| EN 1999–1–1 | Elastic critical stress for an un-reinforced cross section part | cr0 | критическое напряжение в упругой стадии для стержней без усиления |
| EN 1999–1–1 | Radius of curvature to the mid-thickness of material | R | радиус кривизны в средней точке по толщине материала |
| EN 1999–1–1 | Diameter to mid-thickness of tube material | D | диаметр трубы, измеренный между средними точками по толщине стенки |
| EN 1999–1–1 | Limits for slenderness parameter | 1,2,3 | предельные гибкости |
| EN 1999–1–1 | Coefficient =250/f0 |  | Коэффициент равный =250/f0 |
| EN 1999–1–1 | Distance from neutral axis to most severely stressed fibre | z1 | расстояние от нейтральной оси до крайней, наиболее нагруженной фибры |
| EN 1999–1–1 | Distance from neutral axis to fibre under consideration | z2 | расстояние от нейтральной оси до заданной фибры поперечного сечения стержня |
| EN 1999–1–1 | Constants | C1,C2 | Константы |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for local buckling | c | коэффициент устойчивости при местной потере устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Extent of HAZ | bhaz | размер зоны термического влияния HAZ |
| EN 1999–1–1 | Interpass temperature | T1 | Температура между проходами |
| EN 1999–1–1 | Factor for bhaz | 2 | Коэффициент для bhaz |
| EN 1999–1–1 | Design value of the local longitudinal stress | σx, Ed | расчетное значение напряжения в продольном направлении |
| EN 1999–1–1 | Design value of the local transverse stress | σz, Ed | расчетное значение напряжения в поперечном направлении |
| EN 1999–1–1 | Design value of the local shear stress | τEd | расчетное значение касательного напряжения |
| EN 1999–1–1 | Design normal force | NEd | расчетное нормальное усилие |
| EN 1999–1–1 | Design bending moment, y-y axis | My,Ed | расчетное значение изгибающего момента относительно оси y–y |
| EN 1999–1–1 | Design bending moment, z-z axis | Mx,Ed | расчетное значение изгибающего момента относительно оси x–x |
| EN 1999–1–1 | Design values of the resistance to normal forces | NRd | расчетные значения сопротивления нормальным усилиям |
| EN 1999–1–1 | Design values of the resistance to bending moment, y-y axis | My,Rd | расчетное значение момента внутренних сил относительно оси y–y |
| EN 1999–1–1 | Design values of the resistance to bending moment, z-z axis | Mz,Rd | то же, относительно оси z–z |
| EN 1999–1–1 | Staggered pitch, the spacing of the centres of two consecutive holes in the chain measured parallel to the member axis | s | шаг отверстий, расположенных в шахматном порядке, расстояние между двумя соседними отверстиями, измеренное в направлении, параллельном оси элемента |
| EN 1999–1–1 | Spacing of the centres of the same two holes measured perpendicular to the member axis | p | то же, измеренное в направлении, перпендикулярном оси элемента |
| EN 1999–1–1 | Number of holes extending in any diagonal or zig-zag line progressively across the member or part of the member | n | количество отверстий, расположенных на диагональной или зигзагообразной линии проведенной по ширине элемента или его части |
| EN 1999–1–1 | Diameter of hole | d | диаметр отверстия |
| EN 1999–1–1 | Area of gross cross-section | Ag | площадь поперечного сечения брутто |
| EN 1999–1–1 | Net area of cross-section | Anet | площадь поперечного сечения нетто |
| EN 1999–1–1 | Effective area of cross-section | Aeff | эффективная площадь поперечного сечения |
| EN 1999–1–1 | Width of outstand or half of internal cross-section part | b0 | ширина полки или половина ширины стенки поперечного сечения стержневого элемента |
| EN 1999–1–1 | Points of zero bending moment | Le | точки с нулевым изгибающим моментом |
| EN 1999–1–1 | Design values of the resistance to tension force | Nt,Rd | расчетные значения несущей способности на растяжение |
| EN 1999–1–1 | Design value of resistance to general yielding of a member in tensions | No,Rd | расчетное значение несущей способности по пределу текучести на растяжение |
| EN 1999–1–1 | Design value of resistance to axial force of the net cross-section at holes for fasteners | Nu,Rd | расчетное значение несущей способности при осевой силе по сечению нетто, проходящему через отверстия для крепежа |
| EN 1999–1–1 | Design resistance to normal forces of the cross-section for uniform compression | Nc,Rd | расчетное значение несущей способности поперечного сечения при равномерном осевом сжатии |
| EN 1999–1–1 | Design resistance for bending about one principal axis of a cross-section | MRd | расчетная несущая способность при изгибе относительно главной оси поперечного сечения |
| EN 1999–1–1 | Design resistance for bending of the net-cross section at holes | Mu,Rd | расчетная несущая способность при изгибе по сечению нетто, проходящему через отверстия |
| EN 1999–1–1 | Design resistance for bending to general yielding | Mo,Rd | расчетная несущая способность при общем изгибе |
| EN 1999–1–1 | Shape factor |  | коэффициент формы |
| EN 1999–1–1 | Elastic modulus of the gross section | wel | момент сопротивления сечения брутто в упругой стадии (см. 6.2.5.2) |
| EN 1999–1–1 | Elastic modulus of the net section allowing for holes and HAZ, softening if welded | wnet | момент сопротивления сечения нетто, с учетом отверстий и термического отпуска при сварке в зоне HAZ |
| EN 1999–1–1 | Plastic modulus of gross section | wpl | пластический момент сопротивления сечения брутто |
| EN 1999–1–1 | Effective elastic section modulus, obtained using a reduced thickness teff for the class 4 parts | weff | эффективный момент сопротивления сечения, с уменьшенной толщиной teff для элементов класса 4 |
| EN 1999–1–1 | Effective elastic modulus of the gross section, obtained using a reduced thickness o,hazt for the HAZ material | wel,haz | эффективный момент сопротивления сечения брутто, с уменьшенной толщиной 0,hazt зоны HAZ (зоны термического влияния) |
| EN 1999–1–1 | Effective plastic modulus of the gross section, obtained using a reduced thickness o,hazt for the class 4 parts or areduced thickness o,hazt for the HAZ material, whichever is the smaller | wpl,haz | эффективный пластический момент сопротивления сечения брутто с уменьшенной толщиной 0,hazt зоны HAZ (зоны термического влияния) |
| EN 1999–1–1 | Effective plastic modulus of the gross section, obtained using a reduced thickness o,hazt for the HAZ material ,whichever is smaller | weff,haz | эффективный упругий момент сопротивления сечения, полученный с использованием наименьшей из двух толщин: редуцированной толщины ρсt для элементов класса 4 и редуцированной толщины ρ0,hazt для материала зоны HAZ,; |
| EN 1999–1–1 | Shape factor for class 3 cross section without welds | 3,u | коэффициент формы поперечного сечения класса 3 без сварных швов |
| EN 1999–1–1 | Shape factor for class 3 cross section with welds | 3,w | коэффициент формы поперечного сечения класса 3 со сварными швами |
| EN 1999–1–1 | Design shear force | VEd | расчетная поперечная сила |
| EN 1999–1–1 | Design shear resistance | VRd | расчетная несущая способность сечения на сдвиг |
| EN 1999–1–1 | Shear area | Av | площадь сдвига |
| EN 1999–1–1 | Factor for shear area | v | коэффициент для типа области сдвига |
| EN 1999–1–1 | Depth of a web between flanges | hw | высота стенки между полками |
| EN 1999–1–1 | Thickness of the wall | tw | толщина стенки |
| EN 1999–1–1 | The section area of an un-welded section, and the effective section area obtained by taking a reduced thickness o,hazt for the HAZ material, whichever is smaller | Ae | площадь несварного сечения и площадь сварного сечения, полученная с использованием уменьшенной толщины ρo,hazt для материала HAZ |
| EN 1999–1–1 | Design value of torsional moment | TEd | расчетное значение крутящего момента |
| EN 1999–1–1 | Design St. Venant torsion moment resistance | TRd | расчетное значение несущей способности на чистое кручение по Сен-Венану |
| EN 1999–1–1 | Plastic torsion modulus | wT,pl | пластический момент сопротивления при кручении |
| EN 1999–1–1 | Design value of internal St. Venant torsional moment | Tt,Ed | расчетные касательные напряжения при чистом кручении по Сен-Венану |
| EN 1999–1–1 | Design shear stress due to St. Venant torsion | τt,Ed | расчетные касательные напряжения от кручения при потере устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Design direct stress due to the biomoment BEd | w,Ed | расчетные нормальные напряжения от бимомента BEd |
| EN 1999–1–1 | Biomoment | BEd | Бимомент |
| EN 1999–1–1 | Reduced design shear resistance making allowance for the presence of torsional moment | VT,Rd | расчетная несущая способность на срез с учетом крутящего момента |
| EN 1999–1–1 | Reduced design shear resistance making allowance for the presence of trosional moment | o,V | расчетная несущая способность с учетом поперечной силы |
| EN 1999–1–1 | Reduced design value of strength making allowance for the presence of shear force | Mv,Rd | расчетная несущая способность на изгиб с учетом поперечной силы |
| EN 1999–1–1 | Resistance of axial compression force | NRd | несущая способность при осевом сжатии |
| EN 1999–1–1 | Bending moment resistance about y-y axis | My,Rd | несущая способность при изгибе относительно оси y–y |
| EN 1999–1–1 | Bending moment resistance about z-z axis | Mz,Rd | несущая способность при изгибе относительно оси z–z |
| EN 1999–1–1 | Exponents in interaction formulae | 0,0,0,ψ | показатели степени в формулах совместного действия усилий |
| EN 1999–1–1 | Factor for section with localized weld | ω0 | коэффициент для сечений со сварными швами |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor to determine reduced design value of the resistance to bending moment making allowance of the presence of shear force |  | коэффициент для определения расчетной несущей способности при изгибе с учетом поперечной силы |
| EN 1999–1–1 | Design buckling resistance of a compression member | Nb,Rd | расчетная несущая способность сжатого стержня при потере устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Factor to allow for the weakening effect of welding |  | коэффициент, учитывающий размягчающее влияние сварки |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for relevant buckling mode |  | коэффициент устойчивости по первой форме изгиба |
| EN 1999–1–1 | Value to determine the reduction factor  | φ | параметр для определения коэффициента устойчивости  |
| EN 1999–1–1 | Imperfection factor | α | коэффициент, учитывающий несовершенства |
| EN 1999–1–1 | Limit of the horizontal plateau of the buckling curves | 0 | горизонтальная граница кривых потери устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Elastic critical force for the relevant buckling mode based on the gross cross sectional properties | Ncr | критическая сила в упругой области при соответствующей форме изгиба, в зависимости от геометрических свойств поперечного сечения брутто |
| EN 1999–1–1 | Radius of gyration about the relevant axis, determined using the properties of the gross cross-section | i | радиус инерции относительно соответствующей оси поперечного сечения брутто |
| EN 1999–1–1 | Relative slenderness | λ | условная гибкость |
| EN 1999–1–1 | Relative slenderness for torsional or torsional-flexural buckling | λT | условная гибкость по крутильной и изгибно-крутильной форме потери устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Elastic torsional-flexural buckling force | Ncr | критическая сила при изгибно-крутильной форме потери устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Buckling length factor | k | коэффициент приведения расчетной длины |
| EN 1999–1–1 | Design buckling resistance moment | Mb,Rd | расчетная несущая способность на изгиб при изгибной форме потери устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for lateral-torsional buckling | LT | балочный коэффициент устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Value to determine the reduction factor LT | φLT | параметр для определения балочного коэффициента устойчивости LT |
| EN 1999–1–1 | Imperfection factor | αLT | коэффициент влияния начальных несовершенств |
| EN 1999–1–1 | Non dimensional slenderness for lateral-torsional buckling |  LT | условная гибкость при проверке общей устойчивости балок |
| EN 1999–1–1 | Elastic critical moment for lateral-torsional buckling | Mcr | критический момент при общей потере устойчивости балок |
| EN 1999–1–1 | Plateau length of the lateral-torsional buckling curve | 0,LT | длина горизонтального участка кривых потери устойчивости балок |
| EN 1999–1–1 | Exponents in interactional formulae | ηc, c, ξc, ψc | показатели степени в формулах взаимодействия |
| EN 1999–1–1 | Factors for section with localized weld | ωx,ωx,LT | коэффициенты для сварных сечений |
| EN 1999–1–1 | Relative slenderness parameters for section with localized weld | haz,haz,LT | условные гибкости для сварных стержней |
| EN 1999–1–1 | Distance from section with localized weld to simple support or point of contra flexure of the deflection curve for elastic buckling from an axial force | s | расстояние от сечения с локальными сварными швами до шарнирной опоры или до точки перегиба на кривой прогиба, при потере устойчивости от продольной силы |
| EN 1999–1–1 | Buckling length of chord | Lch | расчетная длина при потере устойчивости пояса |
| EN 1999–1–1 | Distance of centerlines of chords of a built-up column | h0 | расстояние между центрами тяжести поясов составной колонны |
| EN 1999–1–1 | Distance between restraints of chords | a | расстояние между точками закрепления поясов против потери устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Angle between axes of chord and lacings | α | угол между осями раскосов и поясов |
| EN 1999–1–1 | Minimum radius of gyration of single angles | imin | минимальный радиус инерции равнобоких уголков |
| EN 1999–1–1 | Area of one chord of a built-up column | Ach | площадь поперечного сечения пояса колонны составного сечения |
| EN 1999–1–1 | Design chord force in the middle of a built-up member | Nch,Ed | расчетная нагрузка на пояс в средней части составного стержня |
| EN 1999–1–1 | Design value of the maximum moment in the middle of a built-up member | M1Ed | расчетное значение момента в средней части составного стержня |
| EN 1999–1–1 | Effective second moment of area of a built-up member | Ieff | эффективный момент инерции поперечного сечения составного стержня |
| EN 1999–1–1 | Shear stiffness of built-up member form the lacing or battened panel | Sv | жесткость при сдвиге для составного стержня с решеткой или планками |
| EN 1999–1–1 | Number of planes of lacings | n | число плоскостей решетки |
| EN 1999–1–1 | Area of one diagonal of a built-up column | Ad | площадь поперечного сечения раскоса колонны составного сечения |
| EN 1999–1–1 | Length of one diagonal of a built-up column | d | длина раскоса колонны составного сечения |
| EN 1999–1–1 | Area of one post of a built-up column | Av | площадь поперечного сечения стойки решетки колонны составного сечения |
| EN 1999–1–1 | In plane second moment of area of a chord | Ich | момент инерции пояса в плоскости решетки |
| EN 1999–1–1 | In plane second moment of area of a batten | Ibl | момент инерции одной планки в плоскости соединительных планок |
| EN 1999–1–1 | Efficiency factor | µ | коэффициент эффективности |
| EN 1999–1–1 | Radius of gyration (y-y axis and z-z axis) | iy,iz | радиусы инерции (относительно осей y-y и z-z) |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for shear buckling | v1 | коэффициент устойчивости при сдвиге |
| EN 1999–1–1 | Buckling coefficient for shear buckling | kτ | параметр для определения коэффициента устойчивости при сдвиге |
| EN 1999–1–1 | Elastic support from plate | c | упруго-податливая опора пластины |
| EN 1999–1–1 | Half wave-length in elastic buckling | lw | форма кривой потери устойчивости по полуволне |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for flexural buckling of sub-unit | c | коэффициент устойчивости при изгибе конструктивной подсистемы |
| EN 1999–1–1 | Second moment of area off effective cross section of plating for in-plane bending | Ieff | момент инерции эффективного поперечного сечения пластины |
| EN 1999–1–1 | Distance from centre of plating to centre of outermost stiffener | yst | расстояние от центра пластины до центра наиболее удаленного ребра жесткости |
| EN 1999–1–1 | Bending stiffness or orthotropic plate in section x=constant | Bx | жесткость при изгибе ортотропной пластины в сечении x = константа |
| EN 1999–1–1 | Bending moment stiffness or orthotropic plate in section y=constant | By | жесткость при изгибе ортотропной пластины в сечении y = константа |
| EN 1999–1–1 | Torsional stiffness or orthotropic plate | H | жесткость при кручении ортотропной пластины |
| EN 1999–1–1 | Second moment of area of one stiffener and adjacent plating in the longitudinal direction | IL | момент инерции сечения, образованного ребром жесткости и примыкающей пластины в продольном направлении |
| EN 1999–1–1 | Torsional constant of one stiffener and adjacent plating in the longitudinal direction | IxT | константа кручения для сечения, образованного ребром жесткого и примыкающей пластины в продольном направлении |
| EN 1999–1–1 | Half distance between stiffeners | a | половина расстояния между ребрами жесткости |
| EN 1999–1–1 | Thickness of layers in orthotropic plate | t1,t2 | толщины слоев в ортотропной пластине |
| EN 1999–1–1 | Developed width of stiffeners and adjacent plate | s | развертка расстояния между ребрами жесткости |
| EN 1999–1–1 | Shear buckling stress for orthotropic plate | τcr,g | критическое касательное напряжение для ортотропной пластины |
| EN 1999–1–1 | Factors | ,h | Коэффициенты |
| EN 1999–1–1 | Flange width | bf | ширина пояса |
| EN 1999–1–1 | Web depth = clear distance between inside flanges | hw | высота стенки —расстояние в чистоте между поясами |
| EN 1999–1–1 | Depth of strait portion of a web | bw | высота прямолинейной части стенки |
| EN 1999–1–1 | Web thickness | tw | толщина |
| EN 1999–1–1 | Flange thickness | tf | толщина полки |
| EN 1999–1–1 | Second moment of area of gross cross-section of stiffener and adjacent effective parts of the web plate | Ist | момент инерции сечения, образованного ребром жесткости и примыкающими частями стенки |
| EN 1999–1–1 | Distances from stiffener to inside flanges (welds) | b1,b2 | расстояния от ребра жесткости до полок |
| EN 1999–1–1 | Half wave length for elastic buckling of stiffener | ac | полуволна изогнутой оси ребра при его потере устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Factor for shear buckling resistance | v | коэффициент для определения несущей способности по устойчивости при сдвиге |
| EN 1999–1–1 | Factor for shear buckling resistance in plastic range |  | то же, с учетом пластических деформаций |
| EN 1999–1–1 | Slenderness parameter for shear buckling | w | параметр гибкости при потере устойчивости от сдвига |
| EN 1999–1–1 | Shear resistance contribution from the web | Vw,Rd | вклад стенки в несущую способность при сдвиге |
| EN 1999–1–1 | Shear resistance contribution from the flanges | Vf,Rd | вклад поясов в несущую способность при сдвиге |
| EN 1999–1–1 | Contribution from the longitudinal stiffeners to the buckling coefficient kτ | kτ,st | вклад продольных ребер жесткости в коэффициент устойчивости k |
| EN 1999–1–1 | Buckling coefficient for subpanel | kτ1 | коэффициент устойчивости для субпанели |
| EN 1999–1–1 | Factor in expression for Vf,Rd | c | коэффициент в выражении для Vf,Rd |
| EN 1999–1–1 | Design moment resistance of a cross section considering the flanges only | Mf,Rd | расчетная несущая способность при изгибе с учетом работы только поясов |
| EN 1999–1–1 | Cross section area of top and bottom flange | Af1,Af2 | площадь поперечного сечения верхнего и нижнего пояса |
| EN 1999–1–1 | Design transverse force | FEd | расчетная поперечная нагрузка |
| N 1999–1–1 | Design resistance to transverse force | FRd | расчетная несущая способность при поперечной нагрузке |
| EN 1999–1–1 | Effective length for resistance to transverse force | Leff | эффективная длина распределения локальной нагрузки при проверке местной устойчивости стенки |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for local buckling due to transverse force | ly | эффективная длина зоны приложения локальных нагрузок |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for local buckling due to transverse force | F | коэффициент местной устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Length stiff bearing under transverse force | ss | длина распределения локальной нагрузки нагрузки |
| EN 1999–1–1 | Slenderness parameter for local buckling due to transverse force | F | параметр гибкости при местной потере устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Buckling factor for transverse force | kF | коэффициент устойчивости при действии локальной нагрузки |
| EN 1999–1–1 | Relative second moment of area of the stiffener closest to the loaded flange | s | относительный момент инерции поперечного сечения ребра жесткости, ближайшего к нагруженной полке |
| EN 1999–1–1 | Second moment of area of the stiffener closest to the loaded flange | Isl | момент инерции ребра жесткости, ближайшего к нагруженной полке |
| EN 1999–1–1 | Parameters in formulae for effective loaded length | m1,m2 | безразмерные параметры в формуле для эффективной длины распределения локальной нагрузки |
| EN 1999–1–1 | Parameter in formulae for effective loaded length | le | параметр в формуле для эффективной длины распределения локальной нагрузки |
| EN 1999–1–1 | Reduced moment resistance due to presence of axial force | MN,Rd | несущая способность по моменту, уменьшенная из-за присутствия нормальных усилий |
| EN 1999–1–1 | Cross section area of web | Aw | площадь поперечного сечения стенки |
| EN 1999–1–1 | Cross-section area of compression flange | Afc | площадь поперечного сечения сжатой полки |
| EN 1999–1–1 | Factor for flange induced buckling | k | коэффициент устойчивости, определяемый полкой |
| EN 1999–1–1 | Radius of curvature | r | радиус кривизны |
| EN 1999–1–1 | Distance between centers of flanges | hf | расстояние между центрами полок |
| EN 1999–1–1 | Flange widths | b1,b2 | ширина поясов |
| EN 1999–1–1 | Flange thicknesses | t1,t2 | толщины поясов |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor due to transverse moments in the flanges | z | коэффициент уменьшения вследствие влияния поперечных моментов в поясах |
| EN 1999–1–1 | Transverse bending moment in the flanges | Mz | поперечный изгибающий момент, в поясах |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for global buckling | c,g | коэффициент общей устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Slenderness parameter for global buckling | c,g | параметр гибкости при общей устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Shear buckling stress for global buckling | τcr,g | критическое касательное при проверке общей устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for local buckling | c,l | коэффициент местной устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Slenderness parameter for local buckling | c,l | параметр гибкости для местной устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Shear buckling stress for local buckling | τcr,l | критическое касательное напряжение при проверке местной устойчивости |
| EN 1999–1–1 | Widths of corrugations | a0,a1,a2,a3,amax | ширины гофров |
| EN 1999–1–1 | Effective section moment of area for serviceability limit state | lser | эффективный момент инерции сечения для эксплуатационного предельного состояния |
| EN 1999–1–1 | Section moment of area for the effective cross-section at the ultimate limit state | leff | эффективный момент инерции сечения для предельного состояния по несущей способности |
| EN 1999–1–1 | Maximum compressive bending stress at the serviceability limit state based on the gross cross section | gr | максимальное изгибающее напряжение, вызванное сжатием при проверке по эксплуатационному предельному состоянию в зависимости от поперечного сечения брутто |
| EN 1999–1–1 | Partial safety factors | M3M7 | коэффициенты надежности |
| EN 1999–1–1 | Partial safety factor for resistance of welded connection | Mw | коэффициент надежности для сварных соединений |
| EN 1999–1–1 | Partial safety factor for resistance of pin connection | Mp | коэффициент надежности соединений на штифтах |
| EN 1999–1–1 | Partial safety factor for resistance of adhesive bonded connection | Ma | коэффициент надежности клеевых соединений |
| EN 1999–1–1 | Partial safety factor for serviceability limit state | Mser | коэффициент надежности в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности |
| EN 1999–1–1 | Partial safety factor for resistance of concrete | Mc | коэффициент надежности для бетона |
| EN 1999–1–1 | Edge distances | e1e4 | расстояния расстояние от центра отверстия до конца или края элемента |
| EN 1999–1–1 | Spacing between bolt holes | p,p1,p2 | шаг отверстий под болты |
| EN 1999–1–1 | Diameter fastener | d | диаметр крепежного элемента |
| EN 1999–1–1 | Hole diameter | d0 | диаметр отверстия |
| EN 1999–1–1 | Design block tearing resistance for concentric loading | Veff,1,Rd | расчетная несущая способность на вырыв при концентрической нагрузке |
| EN 1999–1–1 | Design block tearing resistance for eccentric loading | Veff,2,Rd | расчетная несущая способность на вырыв при эксцентрической нагрузке |
| EN 1999–1–1 | Net area subject to tension | Ant | площадь поперечного сечения нетто при проверке на растяжение |
| EN 1999–1–1 | Net area subject to shear | Anv | то же, при проверке на сдвиг |
| EN 1999–1–1 | Area of part of angle outside the bolt hole | A1 | площадь уголка с внешней стороны от отверстия под болт |
| EN 1999–1–1 | Reduction factors for connections in angles | 2,3 | понижающие коэффициенты для уголковых соединений |
| EN 1999–1–1 | Design shear force per bolt for the ultimate limit state | Fv,Ed | расчетная сдвигающая сила на один болт в предельном состоянии по несущей способности |
| EN 1999–1–1 | Design shear force per bolt at the serviceability limit state | Fv,Rd,ser | расчетная сдвигающая сила на один болт в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности |
| EN 1999–1–1 | Design shear resistance per bolt | Fv,Rd | расчетная несущая способность болта по срезу |
| EN 1999–1–1 | Design bearing resistance per bolt | Fb,Rd | то же, по смятию |
| EN 1999–1–1 | Design slip resistance per bolt at the serviceability limit state | Fs,Rd,ser | расчетная несущая способность болта по трению в предельном состоянии по эксплуатационной пригодности |
| EN 1999–1–1 | Design slip resistance per bolt for the ultimate limit state | Fs,Rd | то же, в предельном состоянии по прочности |
| EN 1999–1–1 | Design tensile force per bolt for the ultimate limit state | Ft,Ed | расчетная усилие растяжения на один болт в предельном состоянии по прочности |
| EN 1999–1–1 | Design tension resistance per bolt | Ft,Rd | расчетная несущая способность растяжению на один болт |
| EN 1999–1–1 | Design resistance of section at bolt holes | Nnet,Rd | расчетная несущая способность сечения нетто с отверстиями под болты |
| EN 1999–1–1 | Design tension resistance of a bolt-plate assembly | Bt,Rd | расчетная несущая способность на растяжение узла болт-пластина |
| EN 1999–1–1 | Characteristic ultimate strength of bolt material | ub | нормативное сопротивление по пределу прочности материала болта |
| EN 1999–1–1 | Characteristic ultimate strength of rivet metal | ur | то же, материала заклепки |
| EN 1999–1–1 | Cross section area of the hole | A0 | площадь поперечного сечение отверстия |
| EN 1999–1–1 | Gross cross section of a bolt | A | площадь поперечного сечения брутто болта |
| EN 1999–1–1 | Tensile stress area of a bolt | As | площадь поперечного сечения нетто болта |
| EN 1999–1–1 | Factor for tension resistance of a bolt | k2 | коэффициент сопротивления растяжению для болта |
| EN 1999–1–1 | Mean of the across points and across flats dimensions of the bolt head or the nut or if washers are used the outer diameter of the washer, whichever is smaller | dm | среднеарифметический диаметр описанной окружности вокруг головки болта или гайки и вписанной окружности, или, если используются шайбы, внешний диаметр шайбы; принимается наименьшее из них; |
| EN 1999–1–1 | Thickness of the plate under the bolt head or the nut | tp | толщина пластины под головкой болта или под гайкой |
| EN 1999–1–1 | Proloading force | Fp,C | Сила предварительного натяжения |
| EN 1999–1–1 | Slip factor |  | коэффициент трения |
| EN 1999–1–1 | Number of friction interfaces | n | количество плоскостей трения |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for long joint | Lf | понижающий коэффициент для длинного соединения |
| EN 1999–1–1 | Distance between the centres of the end fasteners in a long joint | Lj | расстояние между центрами крайних элементов крепления в длинном соединении |
| EN 1999–1–1 | Reduction factor for fasteners passing through packings | p | понижающий коэффициент для элементов крепления, проходящих сквозь пакет |
| EN 1999–1–1 | Plate thickness in a pin connection | a,b | толщина пластин в соединении на штифтах |
| EN 1999–1–1 | Gap between plates in a pin connection | c | зазор между пластинами в соединении на штифтах |
| EN 1999–1–1 | Characteristic strength of weld metal | fw | нормативная сопротивление свариваемого металла |
| EN 1999–1–1 | Normal stress perpendicular to weld axis | Ed | нормальное напряжение, перпендикулярное сечению сварного шва |
| EN 1999–1–1 | Normal stress parallel to weld axis | Ed | нормальное напряжение, параллельное оси сварного шва |
| EN 1999–1–1 | Shear stress parallel to weld axis | τ,τ | напряжение среза, параллельное оси сварки |
| EN 1999–1–1 | Shear stress perpendicular to weld axis | τ | напряжение среза, перпендикулярное оси сварки |
| EN 1999–1–1 | Partial safety factor for welded joints | Mw | коэффициент надежности для сварного соединения |
| EN 1999–1–1 | Total length of longitudinal fillet weld | Lw | общая длина продольного углового сварного шва |
| EN 1999–1–1 | Effective length of longitudinal fillet weld | Lw,eff | эффективная длина продольного углового сварного шва |
| EN 1999–1–1 | Effective throat thickness | a | эффективная толщина шва |
| EN 1999–1–1 | Design normal stress in HAZ, perpendicular to the weld axis | haz | расчетное нормальное напряжение в зоне термического влияния HAZ перпендикулярно оси сварного шва |
| EN 1999–1–1 | Design shear stress in HAZ | τhaz | расчетное напряжение среза в зоне термического влияния HAZ |
| EN 1999–1–1 | Characteristic shear strength in HAZ | fv,haz | нормативное сопротивление сдвигу в зоне термического влияния HAZ |
| EN 1999–1–1 | Utilization grade | U | класс утилизации |
| EN 1999–1–1 | Tension resistance of a T-stub flange | Fu,Rd | несущая способность на растяжение таврового элемента |
| EN 1999–1–1 | Tension resistance of a bolt-plate assembly | Bu | несущая способность на растяжение узла болт-пластина |
| EN 1999–1–1 | Conventional bolt strength at elastic limit | Bo | условная несущая способность болта по пределу текучести |
| EN 1999–1–1 | Stress area of a bolt | As | расчетная площадь поперечного сечения болта |
| EN 1999–1–1 | Effective length | Ieff | эффективная длина |
| EN 1999–1–1 | Minimum edge distance | emin | минимальное расстояния до края |
| EN 1999–1–1 | Distance from weld toe to centre of bolt | m | расстояние от кромки сварки до центра болта |
| EN 1999–1–1 | Equivalent design stress for castings | eq,Ed | эквивалентное расчетное напряжение для литых изделий |
| EN 1999–1–1 | Design stress in x–axis direction for castings | x,Ed | расчетное напряжение по оси x для литых изделий |
| EN 1999–1–1 | Design stress in in y–axis direction for castings | y,Ed | расчетное напряжение по оси y для литых изделий |
| EN 1999–1–1 | Design shear stress for castings | τxy,Ed | расчетное напряжение сдвига для литых изделий |
| EN 1999–1–1 | Design resistance for castings | Rd | расчетное сопротивление для литых изделий |
| EN 1999–1–1 | Partial factors for yields strength and ultimate strength for bearing resistance of bolts, rivets in castings | Mo,c, Mu,c | коэффициенты надежности по пределу текучести и пределу прочности литых изделий, соответственно |
| EN 1999–1–1 | Partial factors for yields strength and ultimate strength for bearing resistance of pins in castings | M2,co, M2,cu | коэффициенты надежности по пределу текучести и пределу прочности на смятие болтов, заклепок в литых изделиях, соответственно |
| EN 1999–1–1 | Partial factors for yields strength and ultimate strength for bearing resistance of pins in castings | M2,co, M2,cu | то же, для штифтов в литых изделиях, соответственно |
| EN 1999–1–1 | Geometrical shape factor | 0 | коэффициент геометрической формы |
| EN 1999–1–1 | Generalize shape factors corresponding to ultimate curvature values u=5el and u =10el | 5,10 | обобщенные коэффициенты форм, соответствующие значениям предельной кривизны u = 5 el и u = 10 el |
| EN 1999–1–1 | Correction factor for welded class 1 cross section | M,red | поправочный коэффициент поперечного сечения 1 класса по сварке |
| EN 1999–1–1 | Ultimate bending curvature | u | кривизна при предельном изгибе |
| EN 1999–1–1 | Elastic bending curvature (=0.2) | el | кривизна при упругом изгибе (=0,2) |
| EN 1999–1–1 | Ductility factor |  | Коэффициент пластичности |
| EN 1999–1–1 | Elastic bending moment corresponding to the attainment of the prood stress o | Mo | изгибающий момент в упругом состоянии, соответствующий достигнутому напряжению при испытаниях fo; |
| EN 1999–1–1 | Numerical parameters | m,k | Численные коэффициенты |
| EN 1999–1–1 | Rotation capacity | R | способность к повороту |
| EN 1999–1–1 | Plastic rotation, elastic rotation and maximum plastic rotation corresponding to curvature u | p, el и u | пластический поворот, упругий поворот и максимальный пластический поворот, соответствующий предельной кривизне u. |
| EN 1999–1–1 | Parameter depending on geometrical shape factor and conventional available ductility of the material |  | параметр, зависящий от коэффициента геометрической формы и имеющегося резерва пластичности материала |
| EN 1999–1–1 | Shape factor 5 or 10 |  | коэффициенты форм α5 или α10 |
| EN 1999–1–1 | Coefficients in expression for  | a,b,c | коэффициенты в выражении для η. |
| EN 1999–1–1 | Torsion constant | It | константа кручения |
| EN 1999–1–1 | Warping constant | Iw | константа депланации сечения |
| EN 1999–1–1 | Second moment of area of minor axis | Iz | момент инерции относительно второй главной оси |
| EN 1999–1–1 | End condition corresponding to restraints against lateral movement | kz | условие на концах стержня в отношении ограничений боковым смещением |
| EN 1999–1–1 | End condition corresponding to rotation about the longitudinal axis | kw | условие на концах стержня в отношении поворота вокруг продольной оси |
| EN 1999–1–1 | End condition corresponding to restraints against movement in plane of loading | ky | условие на концах стержня в отношении перемещений в плоскости нагрузки |
| EN 1999–1–1 | Non-dimensional torsion parameter | kwt | безразмерный параметр кручения |
| EN 1999–1–1 | Relative non-dimensional co-ordinate of the joint of load application | g | относительная безразмерная координата точки приложения нагрузки |
| EN 1999–1–1 | Relative non-dimensional cross-section mono-symmetry parameter | j | относительный безразмерный параметр моносимметрии поперечного сечения |
| EN 1999–1–1 | Relative non-dimensional critical moment | cr | относительный безразмерный критический момент |
| EN 1999–1–1 | Coordinate of the joint of load application related to centroid | za | координата точки приложения нагрузки по отношению к центру тяжести сечения |
| EN 1999–1–1 | Coordinate of the shear centre related to centroid | zs | координата центра изгиба по отношению к центру тяжести сеч |
| EN 1999–1–1 | Coordinate of the joint of load application related to shear centre | zg | координата точки приложения нагрузки по отношению к центру изгиба |
| EN 1999–1–1 | Mono-symmetry constant | zj | константа моносимметрии |
| EN 1999–1–1 | Depth of a lip | c | высота отбортовки(бульбы) |
| EN 1999–1–1 | Mono-symmetry factor | f | Коэффициент моносимметрии |
| EN 1999–1–1 | Distance between centerlines of flanges | hf | расстояние между осевыми линиями полок |
| EN 1999–1–1 | Distance between shear centre of upper flange and shear centre of bottom flange | hs | расстояние между центрами изгиба верхней и нижней полки |
| EN 1999–1–1 | Second moment of area of the compression flange about the minor axis of the section | Ifc | момент инерции сжатой полки относительно второй главной оси сечения |
| EN 1999–1–1 | Second moment of area of the tesion flange about the minor axis of the section | Ift | то же, для растянутой полки |
| EN 1999–1–1 | Coefficients in formulae for relative non-dimensional critical moment | C1,C2,C3,C1,1,C12 | коэффициенты в формулах для относительного безразмерного критического момента |
| EN 1999–1–1 | Elastic flexural buckling load (х-х and y-y axes) and torsional buckling load | Ncr,y,Ncr,z, Ncr,T | критические нагрузки при потере общей устойчивости балки по изгибной форме в упругом состоянии (относительно осей y-y и z-z) и то же, при потере устойчивости по крутильной форме |
| EN 1999–1–1 | Polar radius of gyration | is | полярный радиус инерции |
| EN 1999–1–1 | Coefficients in equation for torsional and torsional- flexural buckling | yw, zw | коэффициенты в уравнении, описывающем потерю устойчивости по крутильной и изгибно-крутильной форме |
| EN 1999–1–1 | Coefficients in formula for relative slenderness parameter T | K,t | коэффициенты в формуле для относительной гибкости λT |
| EN 1999–1–1 | Coefficients to calculate T | 0,s,X | коэффициенты для расчета λl. |
| EN 1999–1–1 | Fillet of bulb factors | ,, | коэффициенты выкружки или прилива |
| EN 1999–1–1 | Width of flat cross section parts | bsh | ширина частей плоских элементов в поперечном сечении; |
| EN 1999–1–1 | Fillet or bulb factor, angle between flat section parts adjacent to fillets or bulbs |  | коэффициент выкружки или прилива; угол между плоскими элементами сечения и примыкающим к ним угловым швам или приливам; |
| EN 1999–1–1 | Diameter of circle inscribed in fillet or bulb | D | диаметр окружности, вписанной в прилив или выкружку. |
| EN 1999–1–1 | Effective width for shear lag | beff | эффективная (редуцированная) ширина пластины при расчете запаздывания сдвига |
| EN 1999–1–1 | Effective width factor for shear lag | s | коэффициент эффективной ширины пластины при расчете запаздывания сдвига |
| EN 1999–1–1 | Notional width-to length ratio for flange | k | отношение ширины полки к толщине |
| EN 1999–1–1 | Area of all longitudinal stiffeners within half the flange width | Ast | площадь всех продольных ребер жесткости в пределах половины ширины полки |
| EN 1999–1–1 | Relative area of stiffeners=area of stiffeners divided by centre to centre distance of stiffeners | st,1 | относительная площадь поперечного сечения ребер жесткости = площади ребер жесткости, деленной на расстояние между ребрами жесткости (от центра до центра); |
| EN 1999–1–1 | Loaded length in section between flange and web | se | расстояние в месте приложения нагрузки между поясом и стенкой |
| EN 1999–1–1 | Load, generalized force | F | нагрузка, обобщенная сила |
| EN 1999–1–1 | Ultimate load, ultimate generalized foce | Fu | Предельная нагрузка, предельная обобщенная сила |
| EN 1999–1–1 | Generalized deformation | v | Обобщенная деформация |
| EN 1999–1–1 | Deformation corresponding to ultimate generalized force | vu | Деформация, соответствующая предельной обобщенной силе |
| EN 1999–1–1 | Characteristic shear strength values of adhesives | v,adh | нормативное сопротивление сдвигу клеевых материалов |
| EN 1999–1–1 | Average shear stress in the adhesive layer | τ | среднее напряжение сдвига в слое клеевого материала |
| EN 1999–1–1 | Material factor for adhesive bonded joint | Ma | коэффициент надежности по материалу для клеенного соединения |
| EN 1999–1–2 | The exposed surface area of a member per unit length | Am | площадь подверженной воздействию поверхности элемента на единицу его длины |
| EN 1999–1–2 | The area of the inner surface of the fire protection material per unit length of the member | Ap | площадь внутренней поверхности огнезащитного материала на единицу длины элемента |
| EN 1999–1–2 | The modulus of elasticity of aluminum for normal temperature design | Eal | модуль упругости алюминия для расчета при нормальном температурном режиме |
| EN 1999–1–2 | The modulus of elasticity for aluminum at elevate temperature, al | Eal, | модуль упругости алюминия при повышенной температуре, al |
| EN 1999–1–2 | The volume of a member per unit length | V | объем элемента на единицу его длины |
| EN 1999–1–2 | The specific heat of aluminum | cal | Удельная теплоемкость алюминия |
| EN 1999–1–2 | The specific heat of the fire protection material | cp | Удельная теплоемкость огнезащитного материала |
| EN 1999–1–2 | The thickness of the protection material | dp | толщина огнезащитного материала |
| EN 1999–1–2 | The effective 0,2% proof strength at elevated temperature al | fo, | Эффективный условный предел текучести при повышенной температуре, al |
| EN 1999–1–2 |  |  | расчетное значение полезного теплового потока на единицу площади |
| EN 1999–1–2 | Radiative heat flux from the flame to beam face | IZ | Лучистый тепловой поток от пламени к поверхности балки |
| EN 1999–1–2 | The reduction factor of a strength property of aluminum at elevated temperature al | k | Коэффициент ослабления прочностных свойств алюминия при повышенной температуре, al |
| EN 1999–1–2 | The strength reduction factor for the 0,2 proof strength at elevated temperature | ko, | коэффициент уменьшения условного предела текучести при повышенной температуре |
| EN 1999–1–2 | The strength reduction factor for the 0,2 proof strength at the maximum aluminum temperature | ko,max | коэффициент уменьшения условного предела текучести при максимальной температуре алюминия |
| EN 1999–1–2 | The length at 20 C | l | Длина при 20 ºс |
| EN 1999–1–2 | The time in fire exposure | t | время огневого воздействия |
| EN 1999–1–2 | The time interval | t | интервал времени |
| EN 1999–1–2 | The partial safety factor for the relevant material property for the fire situation | M,fi | коэффициент надёжности для соответствующего свойства материала в ситуации пожара |
| EN 1999–1–2 | The reduction factor for design load level in fire situation | fi | коэффициент ослабления для расчетного уровня нагрузки в ситуации пожара |
| EN 1999–1–2 | Temperature in ºС |  | температура в ºС |
| EN 1999–1–2 | The aluminum temperature | al | Температура алюминия |
| EN 1999–1–2 | The surface emissivity of the component | m | Излучательная способность поверхности компонента |
| EN 1999–1–2 | The thermal conductivity of aluminum | al | коэффициент теплопроводности алюминия |
| EN 1999–1–2 | The adaptation factor |  | коэффициент адаптации |
| EN 1999–1–2 | The thermal conductivity of the fire protection material | p | коэффициент теплопроводности огнезащитного материала |
| EN 1999–1–2 | The degree of insulation at time t=0 | 0 | коэффициент использования в момент t = 0 |
| EN 1999–1–2 | The density of aluminum | al | Плотность алюминия |
| EN 1999–1–2 | The density of the fire protection material | p | плотность огнезащитного материала |
| EN 1999–1–3 | Constant in the crack growth relationship | А | — константа материала, характеризующая скорость роста усталостной трещины; |
| EN 1999–1–3 | Fillet weld throat | aeff | — расчетная толщина углового сварного шва; |
| EN 1999–1–3 | Crack length | a | Длина трещины |
| EN 1999–1–3 | Crack width on surface | 2c | Ширина трещины на поверхности |
| EN 1999–1–3 | Crack growth rate (m/cycle) | da/dN | Скорость распространения трещины, м/цикл |
| EN 1999–1–3 | Fatigue damage value calculated for a given period of service | D | величина усталостного повреждения, вычисляемая для заданного периода эксплуатации |
| EN 1999–1–3 | Fatigue damage value calculated for the full design life | DL | величина усталостного повреждения, вычисляемая для всего расчетного срока службы |
| EN 1999–1–3 | Prescribed limit of the fatigue damage value | Dlim | заданный предел величины усталостного повреждения |
| EN 1999–1–3 | Characteristic shear strength of adhesive | Fv,adh | собственная прочность клеящего вещества при сдвиге |
| EN 1999–1–3 | Geometric stress concentration factor | Kgt | теоретический коэффициент концентрации напряжения |
| EN 1999–1–3 | Stress intensity factor | K | коэффициент интенсивности напряжения |
| EN 1999–1–3 | Stress intensity range | ∆K | размах коэффициента интенсивности напряжения |
| EN 1999–1–3 | Fatigue strength factor for adhesive joints | kadh | коэффициент усталостной прочности для клеевых соединений |
| EN 1999–1–3 | Number of standars deviations above the mean predicted intensity of loading | kf | количество стандартных отклонений от средней прогнозируемой интенсивности нагрузки |
| EN 1999–1–3 | Number of standard deviations above mean predicted number of cycles of loading | kN | количество стандартных отклонений от среднего прогнозируемого количества циклов нагрузки |
| EN 1999–1–3 | Effective length of adhesive bonded lap joints | ladh | эффективная длина клеевых соединений внахлестку |
| EN 1999–1–3 | Minimum detectable length of crack | ld | минимальная поддающаяся обнаружению длина трещины |
| EN 1999–1–3 | Fracture critical length of crack | lt | критическая длина трещины |
| EN 1999–1–3 | Logarithm to base 10 | log | Логарифм по основанию 10 |
| EN 1999–1–3 | Inverse skope constant of log∆-logN fatigue strength curve, or respectively crack growth rate exponent | m | показатель степени расчетной кривой усталостной прочности log ∆σ – log N или показатель скорости роста трещины |
| EN 1999–1–3 | Value of m for N5x106 cycles | m1 | величина m для расчетной кривой усталости при N < 5х106 циклов |
| EN 1999–1–3 | Value of m for 5x106< N 108 cycles | m2 | величина m для расчетной кривой усталости при 5х106 < N < 108 циклов |
| EN 1999–1–3 | Number (or total number) of stress range cycles | N | количество (или суммарное количество) циклов нагружения |
| EN 1999–1–3 | Endurance under stress range ∆i | Ni | долговечность при размахе напряжения Δσi |
| EN 1999–1–3 | Number of cycles (2x106)at which the reference fatigue strength is defined | Nc | количество циклов (2Х106), при котором определяют стандартный предел выносливости |
| EN 1999–1–3 | Number of cycles (5x106)at which the constant amplitude fatigue limit is defined | ND | количество циклов (5х106), при котором определяют предел выносливости при постоянной амплитуде |
| EN 1999–1–3 | Number of cycles (108) at which the cut-off limit is defined | NL | количество циклов (108), при котором определяют предел повреждаемости |
| EN 1999–1–3 | Number of cycles of stress range ∆i | ni | количество циклов нагружения с размахом напряжения Δσi |
| EN 1999–1–3 | Probability | P | Вероятность |
| EN 1999–1–3 | Stress ratio | R | Коэффициент асимметрии цикла напряжений |
| EN 1999–1–3 | Thickness | t | толщина |
| EN 1999–1–3 | Inspection interval | Ti | Периодичность проверок |
| EN 1999–1–3 | Time for a crack to grow from a detectable size to a fracture critical size | Tf | время для развития трещины размером, поддающимся обнаружению, до трещины критического размера |
| EN 1999–1–3 | Design life | TL | Расчетный срок службы |
| EN 1999–1–3 | Safe life | Ts | Безопасный срок службы |
| EN 1999–1–3 | Crack geometry factor in crack growth relationship | y | геометрический коэффициент трещины в отношении распространения трещины |
| EN 1999–1–3 | Partial factor for fatigue load intensity | Ff | Частный коэффициент интенсивности усталостной нагрузки |
| EN 1999–1–3 | Partial factor for fatigue strength | γ Mf | коэффициент надежности к пределу выносливости |
| EN 1999–1–3 | Nominal stress range (normal stress) | ∆σ | размах номинального напряжения (нормального напряжения); |
| EN 1999–1–3 | Effective shear stress range | ∆τ | рабочий размах напряжения при сдвиге |
| EN 1999–1–3 | Reference fatigue strength at 2x106 cycles | ∆σc | стандартный предел выносливости при 2х106 циклах (нормальное напряжение) |
| EN 1999–1–3 | Constant amplitude fatigue limit | ∆σD | предел выносливости при постоянной амплитуде |
| EN 1999–1–3 | Equivalent constant amplitude stress range related to Nmax | ΔσΕ | эквивалентный размах напряжения постоянной амплитуды, относящийся к Nmax |
| EN 1999–1–3 | Equivalent constant amplitude stress range related to 2*106 cycles | ∆σE,2 | эквивалентный размах напряжения постоянной амплитуды, относящийся к 2х106 циклам |
| EN 1999–1–3 | Cut-off limit | ∆σL | предел повреждаемости |
| EN 1999–1–3 | Fatigue strength (normal stress) | ∆σR | Усталостная прочность (нормальное напряжение) |
| EN 1999–1–3 | Maximum and minimum value of the fluctuating stresses in a stress cycle | σmax, σmin | максимальная и минимальная величина переменных напряжений в цикле нагружения |
| EN 1999–1–3 | Mean stress | σm | Среднее напряжение |
| EN 1999–1–4 | Rotational spring stiffness | С | крутильная жесткость условной пружины |
| EN 1999–1–4 | Linear spring stiffness | k | линейная жесткость условной пружины |
| EN 1999–1–4 | Rotation |  | Угол поворота |
| EN 1999–1–4 | Notional flat width of plane cross-section part | bp | условная ширина плоской части поперечного сечения |
| EN 1999–1–4 | Web weight, measured between system lines of flanges | hw | высота стенки, измеренная между системными линиями полок |
| EN 1999–1–4 | Slant height of web, measured between midpoints of corners | sw | длина образующей стенки, измеренная между средними точками углов |
| EN 1999–1–4 | Reduction factor distortional buckling (flexural buckling of stiffeners) | d | понижающий коэффициент для деформационной потери устойчивости (потери устойчивости ребер жесткости при изгибе) |
| EN 1999–1–4 | Angle between two plane elements | φ | угол между двумя плоскими элементами |
| EN 1999–1–4 | Slope of the web relative to the flanges | 𝜙 | наклон стенки по отношению к полкам |
| EN 1999–1–4 | Diameter of the washer or the head of the fastener | dw | диаметр шайбы или головки крепежного изделия |
| EN 1999–1–4 | Minor ultimate tensile strength of both connected parts | fu,min | меньшее значение предела прочности на растяжение двух соединенных деталей |
| EN 1999–1–4 | Ultimate tensile strength of the supporting component into which a screw is fixed | fu,sup | предел прочности на растяжении опорного элемента, к которому крепится винт |
| EN 1999–1–4 | Yield strength of supporting component of steel | fy | предел текучести опорного элемента из стали |
| EN 1999–1–4 | Thickness of the thinner connected part of sheet | tmin | толщина более тонкой соединяемой детали или листа |
| EN 1999–1–4 | Thickness of the supporting member in which the screw is fixed | tsup | толщина опорного элемента, к которому крепится винт |
| EN 1999–1–5 | Radial coordinate, normal to the axis of revolution | r | радиальная координата, нормальная к оси вращения |
| EN 1999–1–5 | Meridional coordinate | x | меридиональная координата |
| EN 1999–1–5 | Axial coordinate | z | осевая координата |
| EN 1999–1–5 | Circumferential coordinate | θ | окружная координата |
| EN 1999–1–5 | Meridional slope; angle between axis of revolution and normal to the meridian of the shell | φ | меридиональный уклон: угол между осью вращения и нормалью к меридиану оболочки. |
| EN 1999–1–5 | Pressure normal to the shell | pn | Нормальное давление к оболочке |
| EN 1999–1–5 | Pressure meridional surface loading parallel to the shell | px | Меридиональное давление поверхностное, параллельное оболочке |
| EN 1999–1–5 | Pressure circumferential surface loading parallel to the shell | p | давление окружное поверхностное, параллельное оболочке |
| EN 1999–1–5 | Line force load per unit circumference normal to the shell | Pn | Нагрузка на единичную окружность, нормальная к оболочке |
| EN 1999–1–5 | Line force load per unit circumference acting in the meridional direction | Px | Нагрузка на единичную окружность, действующая в меридиональном направлении |
| EN 1999–1–5 | Line force load per unit circumference acting circumferentially on the shell | P | Нагрузка на единичную окружность, действующая касательно к окружности оболочки |
| EN 1999–1–5 | meridional bending moment per unit width | mx | меридиональный изгибающий момент на единицу ширины; |
| EN 1999–1–5 | circumferential bending moment per unit width | mθ | окружной изгибающий момент на единицу ширины; |
| EN 1999–1–5 | twisting shear moment per unit width | mxθ | крутящий момент сдвига на единицу ширины; |
| EN 1999–1–5 | transverse shear force associated with meridional bending | qxn | поперечное усилие сдвига, связанное с изгибом в меридиональном направлении; |
| EN 1999–1–5 | transverse shear force associated with circumferential bending | qθn | поперечное усилие сдвига, связанное с изгибом в окружном направлении |
| EN 1999–1–5 | meridional stress | σх | меридиональное напряжение; |
| EN 1999–1–5 | circumferential stress | σθ | окружное напряжение; |
| EN 1999–1–5 | von Mises equivalent stress (can be negative in cyclic loading conditions) | σeq | эквивалентное напряжение Мизеса (в условиях циклических нагрузок может быть отрицательным) |
| EN 1999–1–5 | in-plane shear stress | τ, τxθ | напряжение плоского сдвига |
| EN 1999–1–5 | meridional, circumferential transverse shear stresses associated with bending | τxn, τθn | меридиональные, окружные поперечные напряжения сдвига, связанные с изгибом |
| EN 1999–1–5 | meridional displacement | u | меридиональное смещение; |
| EN 1999–1–5 | circumferential displacement; | v | окружное смещение; |
| EN 1999–1–5 | displacement normal to the shell surface, | w | смещение, нормальное к поверхности оболочки; |
| EN 1999–1–5 | meridional rotation (see 5.3,3): | βφ | меридиональное вращение (см. 5.3.3); |
| EN 1999–1–5 | internal diameter of shell | d | внутренний диаметр оболочки; |
| EN 1999–1–5 | total length of shell | L | общая длина оболочки; |
| EN 1999–1–5 | length of shell segment | l | длина сегмента оболочки; |
| EN 1999–1–5 | gauge length for measurement t>t imperfections | lg | базовая длина для измерения несовершенств; |
| EN 1999–1–5 | gauge length for measurement of imperfections in circumferential direction | lg,θ | базовая длина для измерения несовершенств в окружном направлении; |
| EN 1999–1–5 | gauge length for measurement of imperfections across welds | lg,w | базовая длина для измерения несовершенств сварных швов; |
| EN 1999–1–5 | limited length of shell for buckling strength assessment | lR | ограниченная длина оболочки для оценки несущей способности при продольном изгибе; |
| EN 1999–1–5 | radius of the middle surface, normal to the axis of revolution | r | радиус срединной поверхности, нормальный к оси вращения; |
| EN 1999–1–5 | thickness of shell wall | t | толщина оболочки; |
| EN 1999–1–5 | maximum thickness of shell wall at a joint | tmax | максимальная толщина стенки в соединении; |
| EN 1999–1–5 | minimum thickness of shell wall at a joint | tmin | минимальная толщина стенки в соединении; |
| EN 1999–1–5 | average thickness of shell wall at a joint | tave | средняя толщина стенки оболочки в соединении; |
| EN 1999–1–5 | apex half angle of cone | β | полуугол при вершине конуса. |
| EN 1999–1–5 | eccentricity between the middle surfaces joined plates; | e | эксцентриситет между срединными поверхностями соединенных пластин |
| EN 1999–1–5 | non-intended eccentricity tolerance parameter; | Ue | допуск на эксцентриситет |
| EN 1999–1–5 | out-of-mundness tolerance parameter; | Ur | допуск на некруглость |
| EN 1999–1–5 | initial dent tolerance parameter; | U0 | допуск на параметр исходной вмятины |
| EN 1999–1–5 | tolerance normal to the shell surface; | ∆w0 | допуск на отклонение от нормали к поверхности оболочки |
| EN 1999–1–5 | von Mises equivalent strength | feq | эквивалентная прочность по Мизесу |
| EN 1999–1–5 | characteristic value of ultimate tensile strength | fu | Нормативное значение предела прочности при растяжении |
| EN 1999–1–5 | characteristic value of 0,2 % proof strength | fo | характерное значение 0,2 % условного предела текучести |
| EN 1999–1–5 | coefficient in buckling strength assessment | С | коэффициент оценки сопротивления потере устойчивости |
| EN 1999–1–5 | sheeting stretching stiffness in the axial direction | Сφ | жесткость листового материала при растяжении в осевом направлении |
| EN 1999–1–5 | sheeting stretching stiffness in the circumferential direction | Cθ | жесткость листового материала при растяжении в окружном направлении |
| EN 1999–1–5 | sheeting stretching stiffness in membrane shear | Cφθ | жесткость листового материала при сдвиге оболочки |
| EN 1999–1–5 | sheeting flexural rigidity in the axial direction | Dφ | жесткость листового материала при изгибе в осевом направлении |
| EN 1999–1–5 | sheeting flexural rigidity in fhe circumferential direction | Dθ | жесткость листового материала при изгибе в окружном направлении |
| EN 1999–1–5 | sheeting twisting flexural rigidity in twisting | Dφθ | жесткость листового материала при изгибе и кручении |
| EN 1999–1–5 | calculated resistance (used with subscripts to identify the basis) | R | расчетное сопротивление (используется с подстрочным индексом для обозначения базиса) |
| EN 1999–1–5 | plastic reference resistance (defined as a load factor on design loads) | Rpl | нормативное сопротивление пластической деформации (определяется как коэффициент на расчетные нагрузки) |
| EN 1999–1–5 | elastic critical buckling load (defined as a load factor on design loads) | Rcr | предельное упругое сопротивление потери устойчивости (определяется как коэффициент на расчетные нагрузки) |
| EN 1999–1–5 | calibration factor for nonlinear analyses | k | калибровочный коэффициент для нелинейного расчета |
| EN 1999–1–5 | power of interaction expressions in buckling strength interaction expressions | k(…) | выражение силы взаимодействия в выражениях взаимодействия сопротивления потери устойчивости |
| EN 1999–1–5 | alloy hardening parameter in buckling curves for shells | µ | параметр упрочнения сплавов в кривых продольного изгиба для оболочек |
| EN 1999–1–5 | imperfection reduction factor in buckling strength assessment | a(…) | коэффициент снижения деформаций при оценке сопротивления потери устойчивости |
| EN 1999–1–5 | range of parameter when alternating or cyclic actions are involved; | ∆ | диапазон параметра при включении переменных или цикличных воздействий |
| EN 1999–1–5 | design values of the buckling-relevant meridional membrane stress (positive when compression); | σх,Ed | расчетные значения связанного с потерей устойчивости меридионального мембранного напряжения (положительные при сжатии) |
| EN 1999–1–5 | design values of the buckling-relevant circumferential membrane (hoop) stress (positive when compression); | σθ,Ed | расчетные значения связанного с потерей устойчивости окружного (тангенциального) мембранного напряжения (положительные при сжатии) |
| EN 1999–1–5 | design values of the buckling-relevant shear membrane stress; | τEd | расчетные значения связанного с потерей устойчивости мембранного напряжения сдвига |
| EN 1999–1–5 | design values of the buckling-relevant meridional membrane stress resultant (positive when compression); | nx,Ed | расчетные значения связанных с потерей устойчивости меридиональных мембранных усилий(положительные при сжатии) |
| EN 1999–1–5 | design values of the buckling-relevant circumferential membrane (hoop) stress resultant (positive when compression); | nθ,Ed | расчетные значения связанных с потерей устойчивости окружных (тангенциальных) мембранных усилий (положительные при сжатии) |
| EN 1999–1–5 | design values of the buckling-relevant shear membrane stress resultant. | nxθ,Ed | расчетные значения связанных с потерей устойчивости мембранных усилий сдвига |
| EN 1999–1–5 | meridional critical buckling stress; | σх,cr | критическое меридиональное напряжение при потере устойчивости; |
| EN 1999–1–5 | circumferential critical buckling stress; | σθ,cr | критическое окружное напряжение при потере устойчивости; |
| EN 1999–1–5 | shear critical buckling stress: | τcr | критическое напряжение сдвига при потере устойчивости; |
| EN 1999–1–5 | meridional design buckling stress resistance; | σх,Rd | расчетное сопротивление меридиональному напряжению при потере устойчивости; |
| EN 1999–1–5 | circumferential design buckling stress resistance; | σθ,Rd | расчетное сопротивление окружному напряжению при потере устойчивости; |
| EN 1999–1–5 | shear design buckling stress resistance, | τRd | расчетное сопротивление напряжению сдвига при потере устойчивости. |