НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Стандарт организации

Мелиоративные системы и сооружения

Часть 2

ОСУШИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Общие требования по проектированию и строительству

СТО НОСТРОЙ              -2011

Издание официальное

Общероссийская негосударственная некоммерческая организация

«Национальное объединение саморегулируемых организаций,

Основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство»

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации»

(ФГБНУ «РосНИИПМ»)

Москва 2011

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Федеральным государственным бюджетным

научным учреждением «Российский научно-

исследовательский институт 	проблем

мелиорации» (ФГБНУ «РосНИИПМ»)

2 ПРЕДСТАВЛЕН НА	Департаментом технического регулирования

УТВЕРЖДЕНИЕ	Национального объединения строителей

3 УТВЕРЖДЕН И 	Решением Совета Национального объединения

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	строителей от                  №

4 ВВЕДЕН	ВПЕРВЫЕ

5 СОГЛАСОВАН

© Национальное объединение строителей, 2011

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии

с действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Национальным объединением строителей

Содержание

Введение	V

1 Область применения	1

2 Нормативные ссылки	1

3 Термины и определения	4

4 Общие положения	4

4.1 Проектирование осушительных систем	4

4.2 Строительство осушительных систем	11

5 Требования при проектировании и строительстве к элементам

осушительной системы	12

5.1 Регулирующая сеть	12

5.1.1 Общие положения	12

5.1.2 Закрытая регулирующая сеть	14

5.1.3 Открытая регулирующая сеть	19

5.1.4 Организация поверхностного стока и повышение эффективности

действия регулирующей сети	20

5.2 Проводящая сеть	27

5.3 Оградительная сеть	34

5.4 Вертикальный дренаж	36

5.5 Водоприемники осушительных систем	39

5.6 Сооружения на осушительной сети	44

5.7 Насосные станции для осушения	45

5.8 Средства управления и автоматизации	49

5.9 Дамбы	50

5.10 Польдерные системы	54

6 Строительная подготовка мелиорируемых земель к

сельскохозяйственному использованию	55

7 Безопасность проведения строительных работ	56

8 Охрана окружающей природной среды	57

Библиография	59

Библиографические данные	60

Введение

Настоящий стандарт разработан как альтернатива СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения» и СНиП 3.07.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения» в части проектирования и строительства осушительных систем и сооружений.

Целью разработки стандарта является реализация в Национальном объединении строителей Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [1], Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений» [2] и иных законодательных и нормативных актов, действующих в области градостроительной деятельности.

Авторский коллектив: Г. А. Сенчуков, С. М. Васильев, В. В. Слабунов, О. В. Воеводин, А. Л. Кожанов, С. Л. Жук (Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Российский научно-исследовательский институт проблем мелиорации» ФГБНУ «РосНИИПМ»).

СТАНДАРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ

Мелиоративные системы и сооружения

Часть 2

Осушительные системы

Общие требования по проектированию и строительству

Дата введения 2012.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования по проектированию и строительству вновь строящихся и реконструируемых осушительных систем и сооружений.

1.2 При проектировании и строительстве оросительных систем и сооружений, предназначенных для строительства на просадочных, набухающих и пучинистых грунтах, на площадях, подверженных оползням и селям, возводимых на подрабатываемых территориях, надлежит учитывать дополнительные требования действующих нормативных документов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.230-2007 Системы управления охраной труда. Общие требования

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

ГОСТ 17.5.3.05-84 Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию

ГОСТ 8411-74 Трубы керамические дренажные. Технические условия

ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения

ГОСТ 26967-86 Гидромелиорация. Термины и определения

ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия

ГОСТ Р 12.3.048-2002 ССБТ. Строительство. Производство земляных работ способом гидромеханизации. Требования безопасности

ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ Р 51657.2-2000 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Методы измерения расхода и объема воды. Классификация

ГОСТ Р 51657.3-2000 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Гидрометрические сооружения и устройства. Классификация

ГОСТ Р 51657.4-2002 Водоучет на гидромелиоративных и водохозяйственных системах. Измерение расходов воды с использованием водосливов с треугольными порогами. Общие технические требования

СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений

СП 12-136-2002 Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ

СП 23.13330.2011 Основания гидротехнических сооружений

СП 31.13330.2010 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик

СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы»

СП 38.13330.2010 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»

СП 39.13330.2010 «СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов»

СП 40.13330.2010 «СНиП 2.06.06-85 Плотины бетонные и железобетонные»

СП 45.13330.2010 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты»

СП 47.13330.2010 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»

СП 48.13330.2011 Организация строительства

СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания»

СП 58.13330.2010 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»

СНиП 1.01.01-82* Система нормативных документов в строительстве. Основные положения

СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт

СНиП 2.05.11-83 Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях

СНиП 2.06.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 2.06.05-84 Плотины из грунтовых материалов

СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве

СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции

СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации

СНиП 3.07.01-85 Гидротехнические сооружения речные

СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения

СНиП 12-03-2001 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»

СНиП 12-04-2002 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм

СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 26967-86, ГОСТ 19185-73, ГОСТ 25151-82.

4 Общие положения

4.1 Проектирование осушительных систем

4.1.1 В состав осушительной системы входят: регулируемая часть водоприемника, проводящая, оградительная и регулирующая сети, насосные станции, дамбы, сооружения на сетях, средства управления и автоматизации, контроля за мелиоративным состоянием земель, объекты электроснабжения и связи, противоэрозионные сооружения, производственные и жилые здания эксплуатационной службы, дороги и лесозащитные насаждения.

4.1.2 Осушительные системы необходимо проектировать в комплексе с мероприятиями по сельскохозяйственному освоению мелиорируемых земель.

4.1.3 При проектировании осушительных систем следует устанавливать причины избыточного увлажнения территории и размер каждой из составляющих водного баланса во время весеннего, летне-осеннего, дождевого паводков и в посевной период.

4.1.4 Способы осушения и конструктивные решения осушительных систем должны обеспечивать создание на осушаемом массиве необходимого водно-воздушного режима почв для эффективного производства сельскохозяйственные культур. Методы и способы осушения приведены в таблице 1 [3].

Таблица 1 – Методы и способы осушения

| Тип водного питания | Метод осушения земель | Способ осушения земель |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Атмосферный | Ускорение поверхностного стока | Открытые каналы (собиратели), искусственные ложбины, закрытые собиратели, планировка поверхности, агромелиоративные мероприятия (глубокое рыхление почвы, выборочное бороздование, профилирование, грядование и гребневание поверхности, узкозагонная вспашка, вспашка вдоль склона) |
|  | Повышение инфильтрационной и аккумулирующей способности почв | Кротовый и щелевой дренажи, агромелиоративные мероприятия (глубокое рыхление. Глубокая вспашка, рыхление подпахотного горизонта, кротование, глубокое мульчирование почвы, известкование почвы, обработка почвы химическими мелиорантами, пескование торфов, мероприятия по уменьшению глубины промерзания и ускорению оттаивания почвы) |
| Грунтовый | Понижение уровней грунтовых вод | Открытые каналы (осушители), закрытый дренаж (систематический или выборочный), вертикальный дренаж, кротовый и щелевой дренажи, углубление естественных дрен (реки, ручьи), кольматаж поверхности |
|  | Перехват потока грунтовых вод | Ловчие каналы и дрены, береговой дренаж, вертикальный дренаж |
|  | Уменьшение их притока | Антифильтрационные завесы, мероприятия по ограничению питания грунтовых вод (борьба с потерями в каналах и пр.), биологический дренаж |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Грунтово-напорный | Понижение пьезометрических уровней: - на объекте | Глубокий горизонтальный (открытый и закрытый) дренаж, вертикальный дренаж, разгрузочные скважины – усилители горизонтального дренажа |
|  | - за его приделами | Устройство водозаборов подземных вод, мероприятия по ограничению питания напорного водоносного горизонта |
| Склоновый | Перехват на границе объекта склонового поверхностного стока | Нагорные каналы и ложбины, перехватывающие дрены, защитные дамбы |
|  | Уменьшение притока поверхностных вод со стороны | Комплекс противоэрозионных мероприятий на склоне (создание прудов, лиманов, лесонасаждение, вспашка зяби и пахота поперек склона, лункование почвы, повышение агротехники и интенсивности использования земель, оструктуривания почв) |
| Намывной | Ускорение руслового паводкового стока | Регулирование рек-водоприемников (спрямление, углубление, уширение, расчистка русла) |
|  | Защита территории от затопления | Обвалование рек, озер, нагорно-ловчих каналов |
|  | Разгрузка реки (озера) системой мероприятий по регулированию стока | Устройство водохранилищ на реке и ее притоках. Переброска части стока в бассейн другой реки, перехват притоков реки (озера) каналом со сбросом воды ниже объекта |
| Примечание: Способ осушения определяет принципиальную схему и конструкцию основного элемента осушительной системы – регулирующей части. |  |  |

4.1.5 Осушительные системы должны проектироваться на основе результатов топографо-геодезических, почвенно-мелиоративных, геоботанических, культуртехнических, агроэкономических, гидрологических, мелиоративно-гидротехнических, инженерно-геологических, гидрогеологических и природоохранных изысканий и, при необходимости, специальных исследований. Проектирование осушительных систем при отсутствии или недостаточности материалов и опытных данных инженерных изысканий не допускается.

4.1.6 При проектировании осушительных систем степень использования мелиорируемых земель должна определяться коэффициентом земельного использования (Кul):

Кul=AntAbr,	(1)

где Ant – осушаемая площадь нетто, га – осушаемая площадь, занятая продуктивными посадками, посевами или естественными лугами и пастбищами, а также расположенные внутри осушаемых земель и примыкающие суходольные участки площадью до 10 га (имеющие вытянутую или сложную криволинейную форму), обработка и полноценное использование которых возможно только после осушения окружающих земель;

Abr – осушаемая площадь брутто, га – включает осушаемые площади нетто и площади всех видов отчуждений под сооружения осушительных систем.

4.1.7 Технико-экономические показатели осушительной системы следует определять на 1 га мелиорированной осушаемой площади нетто и на единицу проектной продукции растениеводства.

4.1.8 Классы сооружений осушительной системы следует определять в соответствии с СП 58.13330.2010.

4.1.9 Основные требования по проектированию сооружений осушительной системы различных классов, их отдельных конструкций и оснований, а также расчетные положения и нагрузки необходимо принимать в соответствии с СП 39.13330.2010, СП 40.13330.2010, СП 38.13330.2010, СП 23.13330.2011.

4.1.10 Расчетную обеспеченность расходов воды необходимо принимать в зависимости от класса каналов по основному рассчитанному варианту. Класс каналов следует принимать равным классу защищаемого сооружения. Для каналов IV класса расчетную обеспеченность расходов воды следует принимать в соответствии с таблицей 2 [4].

Таблица 2 – Обеспеченность расчетных расходов и условия их пропуска для водоприемников и проводящих каналов осушительных систем площадью до 2 тыс. га

| Сельскохозяйственное использование осушаемых земель | Расчетные расходы | Условия пропуска расчетных расходов | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Полевые севообороты с озимыми культурами (вне поймы) | Весеннего половодья | В бровках | 10 |
|  | Летне-осеннего паводка | С запасом от бровок 0,3 м | 10 |
| Полевые севообороты без озимых культур | Предпосевной | С запасом от бровок 0,6 м | 10 |
| Пастбища | Летне-осеннего паводка | С запасом от бровок 0,3 м | 10 |
| Сенокосы | Летне-осеннего паводка | В бровках | 10 |
| Овощные севообороты | Предпосевной | С запасом от бровок 0,8 м | 5 |
|  | Летне-осеннего паводка | С запасом от бровок 0,5 м | 5 |
| Сады | Весеннего половодья | В бровках | 5 |
|  | Летне-осеннего паводка | С запасом от бровок 0,5 м | 5 |
| Для всех видов использования земель | Средне-меженный | Обеспечение бесподпорной работы впадающей сети | 50 |
| Поймы | То же | То же | 30…40 |

4.1.11 Значения расчетных расходов и уровней воды в водоисточниках, водоприемниках, осушительных каналах необходимо определять согласно СП 33-101-2003 с учетом формирования стока на водосборной площади.

4.1.12 Дороги на осушительных системах следует проектировать в соответствии с СНиП 2.05.11-83.

4.1.13 Расположение в плане проектируемых линейных сооружений (каналов, дорог, линий электропередач и др.) необходимо принимать с учетом рельефа, инженерно-геологических и гидрогеологических условий, требований рациональной организации сельскохозяйственного производства, существующих дорог, подземных и наземных инженерных коммуникаций и др.

4.1.14 При проектировании севооборотные участки должны быть:

  - прямолинейными, c учетом существующих и проектируемых линейных сооружений;

  - прямоугольной формы.

Отступление от этих требований допускается в условиях сложного рельефа местности и примыкания к естественным границам водных объектов.

4.1.15 Производственные здания и сооружения, жилые здания для работников эксплуатационных служб следует располагать в населенных пунктах, находящихся в пределах или вблизи осушительной системы.

4.1.16 Для контроля за мелиоративным состоянием осушенных земель необходимо предусматривать сеть наблюдательных скважин и средства измерения расходов воды.

4.1.17 В зависимости от причин избыточного увлажнения на осушаемом массиве необходимо предусматривать:

- защиту от поступления поверхностных вод со склонов – следует обеспечивать путем устройства нагорных каналов, регулирования стока вод со склонов в водоемах на тальвегах;

- защиту от затопления и подтопления паводковыми водами водоемов и водотоков – следует обеспечивать путем устройства оградительных дамб, зарегулирования паводковых вод в водоемах, увеличения пропускной способности русел рек, перераспределения стока между соседними водосбросными площадями с соблюдением требований СНиП 2.06.15-85;

- защита территорий от поступления фильтрационных вод из рек, озер и водохранилищ – следует обеспечивать путем устройства береговых дрен или линейной системы скважин вертикального дренажа с соблюдением требований СНиП 2.06.15-85.

4.1.18 Для понижения уровней подземных вод на осушаемом массиве необходимо применять, как правило, закрытую осушительную сеть

4.1.19 Осушительную сеть необходимо проектировать в сочетании с мероприятиями по организации поверхностного стока и повышению фильтрационной способности грунтов.

4.1.20 Осушительные системы с самотечным отводом воды или с ее откачкой насосами следует выбирать в зависимости от требований охраны окружающей природной среды и гидрологического режима водоприемника.

4.1.21 Обвалование осушаемого массива оградительными дамбами (устройство польдеров) необходимо применять:

- на приморских равнинах, затапливаемых приливом или нагоном волны;

- в поймах рек, подверженных затоплению весенними и летне-осенними паводками на сроки, превышающие допускаемые для данного вида сельскохозяйственного использования земель;

- на приозерных заболоченных низменностях и на затапливаемых территориях, примыкающих к водохранилищам, для ликвидации зон мелководья.

4.1.22 Осушительные системы без устройства оградительных дамб, с откачкой воды насосами, следует применять:

- на безуклонных территориях и при осушении замкнутых впадин – во избежание строительства глубоких проводящих каналов;

- на участках вдоль насыпей железных и автомобильных дорог – при экономической нецелесообразности переустройства существующих водопропускных сооружений.

4.1.23 В условиях периодических дефицитов влаги в корнеобитаемом слое в составе осушительных систем должны предусматриваться сооружения и устройства, обеспечивающие искусственное увлажнение почв в засушливые периоды (осушительно-увлажнительные системы). Целесообразность увлажнения должна быть обоснована водно-балансовыми и технико-экономическими расчетами.

4.1.24 Показатели водно-воздушного режима осушения следует определять согласно п.п. 3.17-3.22 СНиП 2.06.03-85.

4.1.25 Инженерные изыскания для разработки проектной документации на осушительную систему необходимо проводить в соответствии с СП 47.13330.2010.

4.1.26 Комплект проектной документации на вновь строящуюся и (или) реконструируемую осушительную систему должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 21.1001-2009 и действующему законодательству.

4.1.27 Работы по проектированию осушительных систем должны выполняться только организациями, имеющими допуск на проведение данных видов работ.

4.2 Строительство оросительных систем

4.2.1 Организацию строительства осушительных систем и сооружений необходимо проводить в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011, СП 58.13330.2010 и СП 11-110-99, СНиП 3.07.03-85.

4.2.2 При разработке проектов организации строительства осушительных систем и сооружений сроки строительства объектов необходимо увязывать со сроками выполнения работ по сельскохозяйственному освоению и использованию мелиорируемых земель.

4.2.3 При строительстве вновь строящихся и реконструируемых осушительных систем и сооружений строительные работы следует выполнять методами, обеспечивающими сохранность существующих сооружений и подземных коммуникаций, находящихся в зоне строительства и подлежащих сносу или переносу, а также минимально ограничивающими нормальную эксплуатацию действующих сооружений.

4.2.4 Выбор технологических схем необходимо проводить с учетом конструкции сооружения, инженерно-геологических условий, сроков и времени выполнения строительных работ.

4.2.6 Работы по строительству осушительных систем должны выполняться только организациями, имеющими допуск на проведение данных видов работ.

5 Требования при проектировании и строительстве к

элементам осушительной системы

5.1 Регулирующая сеть

5.1.1 Общие положения

5.1.1.1 Отвод поверхностные вод и понижение уровня грунтовых вод на осушаемом массиве должны обеспечиваться регулирующей сетью в следующие расчетные периоды:

- от прохождения пика весеннего паводка до начала полевые работ;

- от прохождения пика весеннего паводка до начала вегетации трав (для сенокосов и пастбищ);

- в период прохождения летне-осенних паводков и уборки урожая.

5.1.1.2 По принципу действия регулирующую сеть следует подразделять на:

- осушители (дрены), понижающие уровень грунтовые вод в требуемые сроки до требуемой нормы осушения;

- собиратели (открытые и закрытые), отводящие в расчетное время избыточные поверхностные воды.

Выбор конструкции регулирующей сети в конкретных природные условиях должен быть обоснован водно-балансовыми расчетами, опытом эксплуатации существующих осушительных систем или специальными исследованиями.

5.1.1.3 Регулирующая сеть должна быть, как правило, закрытой. Закрытая регулирующая сеть является обязательным способом осушения под полевые и овощекормовые севообороты, технические культуры, сады, пастбища.

5.1.1.4 Открытая сеть должна проектироваться:

- для предварительного осушения массива – перед строительством закрытого дренажа;

- на первом этапе осушения – при зарастании территории более чем на 30 % кустарником и мелколесьем, при контурности более 50 контуров на 100 га сельхозугодий;

- при содержании более 14 мг/л закисного железа в грунтовых водах осушаемого массива;

- при осушении торфовыработок карьерного типа, рекультивируемых для использования в сельском хозяйстве;

- при осушении территории под сенокосные угодья;

- при осушении территории с интенсивным грунтово-напорным питанием;

- при осушении площадей для заготовки торфа на удобрение;

- при осушении лесов;

- при содержании не менее 2 % камня размером св. 30 см в верхнем слое грунта толщиной 1 м;

- в случаях, когда расстояние между каналами регулирующей сети по расчету составляет не менее 100 м;

- при залегании на глубине менее 1 м скальных и других равных по трудности разработки грунтов.

5.1.1.5 Выборочная открытая сеть, при необходимости, проектируется:

- для сброса застаивающихся поверхностных вод из замкнутых понижений при улучшении естественных сенокосов на поймах со сложным западинным рельефом;

- для перехвата поверхностных склоновых вод и фильтрующих грунтовых вод с прилегающих водосборных земель в местах, где это позволяют гидрогеологические условия;

- для понижения уровня грунтовых вод в процессе строительства дренажа.

5.1.1.6 Во всех случаях, кроме перечисленные в 5.1.1.4 и 5.1.1.5, должна проектироваться регулирующая осушительная сеть из закрытого горизонтального дренажа. Фашинные дрены допускается проектировать при первичном освоении торфяников для повышения осушительного действия трубчатого дренажа.

5.1.1.7 Глубину заложения закрытой и открытой регулирующей сети необходимо определять в зависимости от требуемой нормы осушения с учетом водопроницаемости грунтов по глубине, осадки и сработки торфа.

5.1.1.8 Минимальную глубину заложения закрытой и открытой регулирующей сети, как правило, следует принимать в минеральных грунтах 1,1 м, в торфяных (после осадки) – 1,3 м. Увеличение глубины заложения регулирующей сети более 1,5 м должно быть обосновано.

5.1.1.9 При расчете регулирующей сети рекомендуется использовать прил. 21. СНиП 2.06.03-85.

5.1.1.10 Регулирующую сеть следует располагать перпендикулярно основному направлению потока поверхностных вод (поперечная схема). При уклонах местности менее 0,005 допускается располагать закрытые дрены и открытые осушители вдоль уклона местности (продольная схема). Закрытые и открытые собиратели следует устраивать только по поперечной схеме.

5.1.1.11 Предварительное осушение открытой сетью каналов следует проектировать при необходимости улучшения условий проведения культуртехнических работ и строительства закрытого дренажа.

Каналы предварительного осушения следует проектировать в увязке с постоянной осушительной сетью. Как правило, каналы предварительного осушения не должны пересекать трасс закрытой осушительной сети.

5.1.1.12 Регулирующая сеть не должна пересекать дороги, подземные коммуникации, лесонасаждения. При пересечении с линиями электропередач и телефонными линиями расстояния до их опор следует принимать в соответствии с действующими правилами охранных зон.

5.1.2 Закрытая регулирующая сеть

5.1.2.1 По размещению в плане закрытая регулирующая сеть проектируется систематической и выборочной.

5.1.2.2 Закрытую регулирующую сеть следует проектировать из безнапорных труб (пластмассовых, керамических и асбестоцементных), выдерживающих давление грунта, временную динамическую нагрузку от сельскохозяйственных машин.

5.1.2.3 Основные параметры труб для закрытого дренажа рекомендуется принимать для:

- керамических труб – по ГОСТ 8411-74;

- хризотилцементных труб – по ГОСТ 31416-2009;

- пластмассовых труб – по ОСН-АПК 2.10.06.001-04 [5].

5.1.2.4 Применение закрытой регулирующей сети из пластмассовых труб, укладываемых бестраншейным способом, допускается:

- на минеральных почвах и предварительно осушенных торфяниках с коэффициентом фильтрации 0,1 м/сут и более;

- на почвах с коэффициентом фильтрации менее 0,1 м/сут с заполнением дренажной щели фильтрующими материалами, обеспечивающими гидравлическую связь дрены с поверхностными водами;

- при содержании валунов в верхнем метровом слое грунта не более 150 м3/га; валунов диаметрами 30-60 см – 120 м3/га, более 60 см – 30 м3/га;

- при содержании пней не более 3 %;

- при содержании 1 % и менее погребенной древесины диаметром не более 10 см.

5.1.2.5 Минимальный диаметр труб для закрытой регулирующей сети следует принимать 50 мм, при минимальном уклоне 0,003 и более. Допускается увеличение диаметра дрен на безуклонных равнинах (при невозможности обеспечить минимально допускаемый уклон), в условиях притока подземных вод, при повышенном содержании в подземных водах закисного железа, на осушительных системах с подпочвенным увлажнением.

5.1.2.5 Безуклонный (i =0) и малоуклонный дренаж (0,0001 < i < 0,002) следует проектировать при осушении и подпочвенном увлажнении равнинных и малоуклонных заболоченных и переувлажненных земель с легкими минеральными почвами и торфяниками и коэффициентом фильтрации более 0,1 м/сут, подстилаемых хорошо водопроницаемыми грунтами.

5.1.2.6 Расстояния между малоуклонными дренами следует определять в соответствии с указаниями 5.1.1.9.

5.1.2.7 Глубину заложения дрен следует принимать в соответствии с указаниями 5.1.1.8.

5.1.2.8 Для устройства безуклонного и малоуклонного дренажа следует применять пластмассовые и керамические трубы, а также фашину.

5.1.2.9 При минимальном диаметре длину дрен и закрытых собирателей следует принимать не более 250 м, а в мелкозернистых водонасыщенных песках и илах – не более 150 м. При осушении окраин массива длина дрен принимается не менее 50 м.

5.1.2.10 Стыки и перфорацию дренажных труб следует защищать рулонными защитно-фильтрующими материалами на основе минеральных, синтетических или полимерных волокон и органическими материалами: торф, солома.

5.1.2.11 При осушении мелкозалежных торфяников закрытая регулирующая сеть должна размещаться в подстилающем грунте. В среднемощных и глубоких торфяниках, а также в оплывающих грунтах дренаж следует устраивать после первичного осушения болот и осадки торфа. При пересечении со староречьями, засыпаемыми каналами на участках плывунных грунтов необходимо предусматривать стеллажи.

5.1.2.12 Подключение дрен к коллекторам следует проектировать внахлестку или впритык с использованием соединительной арматуры. При этом подключение предусматривается, как правило, под углом от 60° до 90°. Соединение дрен с коллекторами диаметром 175 мм и более следует выполнять через вспомогательные коллекторы меньшего диаметра.

5.1.2.13 При проектировании за крытого дренажа на слабопроницаемых почвах необходимо предусматривать, как правило, устройство объемных фильтров (обсыпок) толщиной не менее 20 см. При проектировании закрытых собирателей объемный фильтр должен быть выполнен до подошвы пахотного горизонта.

5.1.2.14 В качестве объемного фильтра, как правило, необходимо использовать местные, естественные или искусственные материалы песчано-гравийную смесь, крупнозернистый песок с содержанием зерен размерами более 0.5 мм не менее 40 % по массе, гравий, щебень, шлак, измельченную древесную и кустарниковую растительность, опилки, керамзит, солому, торф со степенью разложения не более 15 %, оструктуренный почвенный слой. Коэффициент фильтрации объемного фильтра должен быть не менее 1 м/сут.

5.1.2.15 При содержании в подземных водах осушаемой территории до 3 мг/л закисного железа мероприятия по защите закрытого дренажа от заиления железистыми соединениями допускается не предусматривать.

5.1.2.16 При содержании закисного железа от 3 до 8 мг/л в грунтовых водах осушаемой территории необходимо предусматривать специальные мероприятия по защите дрен от заиления:

-устройство ловчих каналов для перехвата грунтовых и родниковых вод со сбросом их в проводящую сеть или водоприемник, минуя закрытые коллекторы;

- проектирование дренажных систем площадью не более 10 га с прямолинейными закрытыми коллекторами одного порядка, удобными для промывки;

- увеличение уклонов устьевых участков дрен до 0,01 и более на протяжении 5-10 м;

- обеспечение увеличения или неизменности скорости течения воды в дренах и коллекторах от истока к устью;

- защиту водоприемных отверстий и стыков керамических труб рулонными фильтрующими материалами, дополненными ржаной соломой, измельченной древесно-кустарниковой растительностью, опилками и др.;

- устройство смотровых колодцев потайного типа;

- внесение в почву извести по нормам, определяемым в зависимости от кислотности почв;

- глубокое (до 0,8 м) рыхление слабоводопроницаемых подпочвенных, слоев с внесением извести по всему профилю почвы;

- исключение воздуха из полости дрен посредством Обеспечения их работы в напорном режиме.

5.1.2.17 При содержании в грунтовых водах закисного железа от 8 до 14 мг/л, помимо выполнения требований 5.1.2.13 необходимо предусматривать одно из нижеперечисленных, мероприятий:

- уклоны дренажных линий, обеспечивающие скорость течения воды в дренах и коллекторах не менее 0,55 м/с:

- для дрен диаметром 50 мм – ≥0,006;

- для коллекторов диаметром от 75 до 125 мм – ≥0,003;

- для коллекторов диаметром свыше 125 мм – ≥0,002.

- устройство постоянно затопленных устьевых коллекторов;

- устройство дрен, впадающих в открытую проводящую сеть;

- устройство дрен из труб диаметром от 75 до 100 мм в минеральных грунтах и от 100 до 125 мм – в торфах;

- внесение ингибиторов в дренажные траншеи, при устройстве дренажных систем с коллекторами одного порядка и дренами не более 100 м.

5.1.2.18 Расчетные расстояния между дренами необходимо уменьшить на:

- 10 % при содержании закисного железа в грунтовых водах 3-8 мг/л;

- 20 % при содержании закисного железа в грунтовых водах 8-14 мг/л.

5.1.2.19 При содержании закисного железа более 14 мг/л необходимо предусматривать первичное осушение открытыми каналами в сочетании с кротовым дренажем (там, где это возможно). Материальный закрытый дренаж допускается проектировать только после интенсивного осушения открытыми каналами в течение 4-5 лет назначая при этом защитные мероприятия в зависимости от остаточного содержания закисного железа.

5.1.2.20 Допускается применение других способов защиты закрытого дренажа от заиления железистыми соединениями, обоснованных специальными исследованиями или опытом эксплуатации.

5.1.2.21 Строительство закрытой регулирующей сети следует проводить согласно требованиям раздела 5 СНиП 3.07.03-85, ВСН-С-4-79 [6].

5.1.3 Открытая регулирующая сеть

5.1.3.1 Условия применения открытой регулирующей сети следует определять согласно 5.1.1.4 и 5.1.1.5.

5.1.3.2 Проектирование открытой регулирующей сети в плане необходимо вести с учетом следующих основных требований:

  - каналы систематической регулирующей сети должны быть, как правило, параллельны между собой, увязаны с границами землепользования и полей севооборотов;

- длина каналов должна быть 700-1500 м. Допускается уменьшение длины при осушении окраин массива;

- сопряжение каналов регулирующей сети с проводящими каналами следует назначать под прямым или близким к нему углом;

- при осушении пойм каналы следует располагать в направлении потока паводковых вод (вдоль поймы);

- выборочную регулирующую сеть (тальвеговые каналы) необходимо проектировать по наиболее низким местам поверхности и минерального дна болота;

- каналы регулирующей сети следует располагать перпендикулярно основному направлению потока поверхностных вод (поперечная схема). При уклонах местности менее 0.005 допускается располагать открытые осушители и закрытые дрены вдоль уклона местности (продольная схема);

- закрытые и открытые собиратели следует устраивать только по поперечной схеме.

5.1.3.3 Параметры поперечных сечений каналов следует принимать конструктивно с учетом требований ОСТ 33-22.13-87 [7].

5.1.3.4 Минимальную глубину осушителей и собирателей следует принимать:

- в минеральных грунтах – 1,0 м.;

- в торфяных фунтах – 1,2 м. (после осадки торфа).

Увеличение глубины открытой регулирующей сети свыше 1,5 м должно быть обосновано.

5.1.3.5 Уклоны дна открытых регулирующих каналов следует принимать, как правило, не менее 0.0003 и не более:

- 0,0005 – для песчаных грунтов;

- 0,003 – для суглинистых грунтов;

- 0,005 – для глинистых грунтов.

5.1.3.6 Принятые уклоны должны обеспечивать неразмывающие скорости при пропуске расчетных расходов. При размывающих скоростях необходимо предусматривать крепление русла или сооружения, позволяющие уменьшать уклон канала, – перепады, быстротоки.

5.1.3.7 Дно регулирующих каналов, впадающих в гидравлически не рассчитываемые каналы (с расходом воды до 0,5 м3/с) должно быть выше дна принимающего канала на 10 см, а дно регулирующих каналов, впадающих в гидравлически рассчитываемые каналы (с расходом воды более 0,5 м3/с), допускается располагать ниже уровня меженных вод в них не более чем на 10 см

5.1.3.8 При строительстве открытых каналов регулирующей сети следует выполнять требования СП 45.13330.2010, СНиП 3.07.01-85

5.1.4 Организация поверхностного стока и повышение эффективности действия регулирующей сети

5.1.4.1 При проектировании осушительной сети необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- защиту мелиорируемых земель от поверхностных и грунтовых вод. поступающих с прилегающих водосборов (оградительная сеть, выполняемая в соответствии с требованиями 5.3);

- устройство искусственных ложбин, колонок-поглотителей и колодцев-поглотителей для отвода поверхностных вод из замкнутых понижений;

- планировку поверхности мелиорируемых земель;

- глубокое рыхление почв среднего и тяжелого механического состава;

- ликвидацию западин и понижений;

- устройство водоемов-копаней для аккумуляции поверхностного и дренажного стоков;

- разравнивание вынутого из каналов грунта слоем не более 0,10 м с устройством в откосах воронок для сброса поверхностных вод.

5.1.4.2 Выбор мероприятий по организации поверхностного стока при наличии нескольких вариантов следует производить на основании технико-экономических расчетов с обязательным учетом максимального сохранения гумусового слоя.

5.1.4.3 Мероприятия по организации поверхностного стока следует разрабатывать на почвах любой водопроницаемости. При значительном количестве разрабатываемых мероприятий их следует отражать на отдельном плане масштаба 1:2000, на котором показываются естественные водотоки, водоразделы и площади бассейнов, а также запроектированные сооружения и мероприятия.

5.1.4.4 Планировка мелиорируемых земель

5.1.4.4.1 Планировка мелиорируемых земель следует подразделять на строительную, послеосадочную и эксплуатационную.

5.1.4.4.2 Строительная и послеосадочная планировки выполняются в период строительства мелиоративной системы, согласно разделу 6.

5.1.4.4.3 Эксплуатационная планировка выполняется в процессе сельскохозяйственного использования мелиорируемых земель, по мере необходимости.

5.1.4.4.4 Планировка мелиорируемых земель должна предусматривать следующие мероприятия:

- засыпку старых ликвидируемых каналов, карьеров, ям, староречий, сети предварительного осушения;

- засыпку мелких понижений и частичную засыпку крупных понижений при их раскрытии и уполаживании откосов за счет местного, а также привозного грунта;

- уничтожение валов выкорчеванной древесной и кустарниковой растительности;

- разравнивание кавальеров (толщиной слоя не более 0,10 м), неиспользуемые насыпей, буртов грунта;

- срезку крутых переходов от старопахотные земель к вновь осваиваемым;

- выборочную и площадную бульдозерную планировку на участках с развитым микрорельефом, раскорчеванные площадях, участках с наличием западин глубиной до 25 см и шириной более 20 м, которые не могут быть ликвидированы длиннобазовым планировщиком;

- выравнивание поверхности и отделочную планировку длиннобазовым планировщиком.

5.1.4.5 Глубокое рыхление почв тяжелого механического состава

5.1.4.5.1 При проектировании закрытые осушительных систем для улучшения водно-физических свойств почв, увеличения интенсивности притока воды к дренам, повышения водоаккумулирующей способности слабопроницаемых почв необходимо, в зависимости от природные условий, предусматривать глубокое рыхление почв.

5.1.4.5.2 Глубокое рыхление следует применять на фоне закрытого дренажа на суглинистые и глинистые почвах с коэффициентом фильтрации подпахотные горизонтов менее 0,2 м/сут, при отсутствии в зоне рыхления камней размером более 20 см.

5.1.4.5.3 Глубокое рыхление, как разовое мероприятие в период строительства осушительной системы, следует предусматривать:

- на минеральные почвах легкого состава – при наличии сцементированных гидроокисью железа или карбонатами линзообразные горизонтов небольшой мощности;

- на торфяные почвах мощностью до 0,5 м – при наличии слоя оглеения на контакте торфа с минеральным грунтом.

5.1.4.5.4 Глубокое рыхление почв следует предусматривать под прямым или близким к прямому (не менее 750) углом по отношению к регулирующей закрытой сети.

5.1.4.5.5 Максимально допустимая глубина рыхления должна быть на 0,3 м меньше минимальной глубины дрен. Глубокое рыхление следует выполнять на выровненных (спланированных) и обработанных почвах.

5.1.4.5.6 Глубокое рыхление необходимо выполнять в летне-осенний период, до начала затяжные дождей, в сочетании с одновременным внесением извести, химмелиорантов, органических и минеральных удобрений. Оптимальная влажность почвы, необходимая для выполнения рыхления, должна быть в пределах 60…80 % от предельной полевой влагоемкости.

5.1.4.6 Кротование слабопроницаемых почв

5.1.4.6.1 Кротование применяется на связные минеральных почвах в кротоустойчивых грунтах. Кротовины прокладываются в период оптимальной влажности почвы (от 21 % до 27 %), когда тинистые почвы находятся в пластичном состоянии.

5.1.4.6.2 Кротование слабопроницаемых почв необходимо применять при отсутствии внутрипочвенных камней. Глубину кротовин следует принимать до 1,2 м, но не ближе 0,3 м от верха дрен при диаметре кротовин 5…8 см, расстояние между кротовинами:

- для глинистых грунтов – 2…3 м;

- для тяжелых и средних суглинков	 – 3…5 м;

- для легких суглинков – 5…8 м.

5.1.4.6.3 Кротование допускается применять при осушении болот без погребенной древесины при степени разложения торфа не менее 45 % и мощности пласта торфа более 0,8 м. Диаметр кротовин на торфяниках должен быть 12…15 см, глубина заложения – 0,7…0,8 м, расстояние между кротовинами: при за крытом дренаже – 6…10 м, при открытой сети – 8…12 м – при их длине до 150 м, с выходом в открытую сеть.

5.1.4.6.4 Показатель устойчивости (ρ) кротовых дрен в минеральных фунтах определяется в период изысканий:

- при ρ < 0,3 – грунт устойчивый, пригодный для кротования;

- при 0,3 < ρ < 0,7 – грунт среднеустойчивый, пригодный для кротования;

- при ρ  > 0,7 – грунт неустойчивый, непригодный для кротования.

5.1.4.6.5 На минеральных почвах грунтового и грунтово-напорного питания глубокое рыхление и кротование не применяются.

5.1.4.6.6 Кротование выполняется под углом 60…900 к направлению дрен. Мероприятия по рыхлению и кротованию подпочвы необходимо возобновлять через каждые два-три года.

5.1.4.7 Устройство искусственных ложбин и колодцев-поглотителей

5.1.4.7.1 Для отвода поверхностных вод из замкнутых понижений при осушении земель с западинным рельефом устраиваются искусственные ложбины.

5.1.4.7.2 При проектировании искусственных ложбин должны соблюдаться следующие требования:

- глубина ложбин должна быть 0,2-0,6 м; при западинном рельефе глубину ложбин на водоразделительном участке небольшой протяженности допускается увеличивать до 0,8 м;

- длина ложбин при безуклонном рельефе должна быть не более 400 м;

- уклон ложбин следует принимать не менее 0,001;

- гумусовый слой должен быть сохранен или восстановлен;

- коэффициент заложения откосов засеваемых ложбин, используемых под пашню, должен приниматься равным 10, под сенокосы и пастбища – 5, ширина ложбин по дну – 0-10 м. для незасеваемых ложбин – на землях несельскохозяйственного использования – 3 м;

- вдоль бровок ложбин должны быть предусмотрены защитные дрены;

- гидравлический расчет ложбин следует выполнять при расчетном расходе воды более 0,05 м3/с и уклоне дна более 0,005.

5.1.4.7.3 Сброс воды из ложбин должен предусматриваться в открытую сеть, водоемы-копани, закрытые коллекторы. При уклоне более 0,001 поверхности мелиорируемого участка дно ложбины за седловиной допускается выводить на поверхность земли. Сопряжение ложбины с открытой сетью или водоемом-копанью предусматривается по типу воронки. Сопряжение ложбины с закрытым коллектором должно предусматриваться через колодец-поглотитель.

5.1.4.7.4 Колодцы поглотители следует применять для отвода поверхностных вод из замкнутых понижений. При злом площадь водосбора замкнутого понижения должна быть не менее 3 га. При меньшей площади и невозможности устройства искусственных ложбин необходимо предусматривать устройство закрытых собирателей или дрене пункт ирной засыпкой дренажной траншеи до подошвы гумусового слоя фильтрующими материалами с коэффициентом фильтрации К ≥ 2.0 м/сут (сгущение дренажа). Гидравлические расчеты колодцев-поглотителей необходимо производить на расчетные расходы обеспеченностью 10 % весеннего и летне-осеннего паводков.

5.1.4.7.5 Для беспрепятственного притока воды к колодцу-поглотителю вокруг него в радиусе 1,5-2,0 м следует проектировать замкнутое понижение, заглубленное 0,2-0,3 м ниже поверхности земли. При этом уклон поверхности водосбора понижения должен быть не менее 0,001.

5.1.4.7.6 Колодцы-поглотители рекомендуется размещать то границам полей севооборотов, у дорог, у опор линий электропередачи, по опушкам леса, на территории несельскохозяйственных угодий и т. п.

5.1.4.8 Ликвидация небольших по площади и глубине замкнутых

понижений

5.1.4.8.1 Ликвидация замкнутых понижений глубиной до 0,15 м и площадью до 0,03 га производится в процессе планировки мелиорированных земель длиннобазовым планировщиком. При большей площади должна предусматриваться их засыпка местным или привозным фунтом в процессе бульдозерной планировки или отвод воды из понижения закрытым собирателем с пунктирной или сплошной фильтрующей засыпкой траншей или устройством в траншеях колонок-поглотителей.

5.1.4.8.2 Отвод воды из понижений глубиной более 0,15 м должен производиться путем их засыпки местным или привозным фунтом в процессе выполнения площадной бульдозерной и кулисной планировки мелиорируемых земель, при помощи поглощающих устройств и ложбин стока, а также за счет строительства водоемов-копаней природоохранного назначения.

5.1.4.8.3 Выбор способа ликвидации застоя воды в понижениях глубиной более 0,15 м производится в зависимости от топографических условий, технических характеристик строительной техники и технико-экономических показателей. При этом отдается предпочтение засыпке понижений, так как этот способ является более долговечным и не препятствует применению сельскохозяйственной техники.

5.1.4.8.4 Засыпка понижений должна производиться:

- грунтом, образовавшимся при устройстве ложбин стока, проходящих через седловины при раскрытии понижений;

- привозным грунтом или за счет перемещений грунта из резко выраженных возвышений местности, при условии затруднения раскрытия понижений и плоском рельефе местности.

5.1.4.8.5 Срезаемым и засыпаемым поверхностям, как правило, придается продольный и поперечный уклон 0,02-0,1 с целью обеспечения поверхностного стока. Мероприятия по сохранению гумусового горизонта не предусматриваются в том случае, если толщина гумусового слоя на месте срезки остается более или равной 12 см.

5.1.4.8.6 При разработке мероприятий по отводу поверхностных вод из понижений следует учитывать, что при выкорчевке древесной и кустарниковой растительности глубина понижений увеличивается на 0,20 м.

5.1.4.8.7 Для сброса воды, накапливающейся за кавальерами или полевыми дорогами, на каналах должны устраиваться закрытые и открытые воронки. Закрытые воронки-водовыпуски должны устраиваться у переездных, и подпорных сооружений для отвода воды из придорожной полосы.

5.2 Проводящая сеть

5.2.1 Открытую и закрытую проводящие сети при осушении минеральных почв необходимо размещать по наиболее низким отметкам поверхности, а при осушении болот – по наиболее низким отметкам минерального дна болота.

5.2.2 Расположение проводящей сети в плане и в вертикальной плоскости увязывают с расположением существующих инженерных коммуникаций и сооружений (линий электропередачи, наземных и подземных линий связи, газопроводов, нефтепроводов, теплофикационных и канализационных трубопроводов, дорог, автодорожных и железнодорожных мостов и т.п.). Число пересечений проводящей сети с инженерными коммуникациями и сооружениями должно быть минимальным.

5.2.3 Пересечение проводящих каналов с дорогами, трубопроводами и другими коммуникациями следует предусматривать, как правило, под прямым или близким к прямому углом (от 75° до 90°). Отступление от этого правила допускается, если такое пересечение невозможно по условиям рельефа, в связи с застроенностью прилегающей территории, необходимостью дополнительного поворота канала и по другим обоснованным причинам.

5.2.4 Трассы проводящих каналов следует размещать за пределами охранных и санитарно-защитных зон производственно-хозяйственых объектов.

5.2.5 При сопряжении каналов низших порядков с магистральными необходимо предусматривать закругление устьевой части впадающего канала. Проводящие каналы должны сопрягаться с магистральными под углом 30-60°. При наличии дорог или проездов вдоль проводящего канала сопряжение обеспечивается конструкцией устьевого сооружения.

5.2.6 Глубину проводящей сети следует устанавливать минимально допустимой в зависимости от величины и условий пропуска расчетного расхода воды и глубины впадающей открытой и закрытой регулирующих сетей. Строительную глубину проводящей сети, проходящей по болотам, следует принимать с учетом осадки и сработки торфа.

5.2.7 Открытая проводящая сеть

5.2.7.1 Открытая проводящая сеть предназначена для приема воды из регулирующей и оградительной сетей и отвода ее в водоприемник.

5.2.7.2 Проводящие каналы подразделяются на:

- каналы первого порядка или магистральные – впадающие непосредственно в водоприемник;

- каналы второго и последующих порядков – впадающие в проводящую сеть высшего порядка.

5.2.7.3 При осушении пойм трассы магистральных каналов должны совпадать с гидравлической осью движения весеннего потока ил и быть близки ми к нему. При осушении надпойменных участков земель магистральные каналы необходимо прокладывать год острым углом к гидроизогипсам (или горизонталям).

5.2.7.4 Расчетную обеспеченность расходов воды следует принимать на основании сравнения показателей технико-экомических вариантов. При площади осушения земель до 2,0 тыс. га допускается производить расчет проводящей сети на пропуск расходов 10 % обеспеченности при использовании территории под полевые севообороты и луговые земли (пастбище и сенокос), 5 % обеспеченности – при использовании земель под овощные севообороты и многолетние насаждения. При обосновании расчет проводящей сети каналов следует производить на пропуск расходов воды 25 % обеспеченности.

5.2.7.5 Расчетными периодами являются:

- при использовании осушаемых земель под полевые севообороты с озимыми и многолетними насаждениями – весенние и летне-осенние паводки;

- под овощные и полевые севообороты без озимых – предпосевной период и летне-осенний паводок;

- под луговые земли – летне-осенний паводок;

- под все виды сельскохозяйственного использования земель – меженный период.

5.2.7.6 В случае, когда расчетным периодом является весенний га водок, расчет каналов следует выполнять из условия пропуска расчетных расходов воды без затопления осушаемых земель.

5.2.7.7 Расчет каналов на предпосевно-посевной период и летне-осенний паводок следует выполнять с учетом работы регулирующей сети, предназначен ной для создания требуемого водно-воздушного режима почвы с учетом своевременного освобождения ее от подпора.

5.2.7.8 Гидравлический расчет проводящих каналов необходимо выполнять при площади водосбора 5 км и более и расчетном расходе воды более 0,5 м3/с; при меньшей площади водосбора размеры поперечных сечений каналов принимаются конструктивно. Гидравлический расчет проводящих каналов на неразмывающие скорости необходимо выполнять при любой площади водосбора, когда уклон канала превышает 0,0005 для песчаных, 0,003 – для суглинистых и 0,005 – для глинистых грунтов.

5.2.7.9 Гидравлический расчет каналов выполняется, как правило, по формулам равномерного движения воды для следующих створов: устье канала, выше и ниже впадения каждого гидравлически рассчитываемого канала; в местах изменения уклона дна (для обоих уклонов); на участках с постоянными уклонами при изменении площади водосбора более чем на 20 %.

5.2.7.10 В случае притока воды в проводящие каналы или поступления ее из каналов высшего порядка, что создает подпоры с изменением циркуляции потока или другие явления, влияющие на глубину и расход воды, гидравлический расчет необходимо производить по формулам неравномерного движения воды.

5.2.7.11 Расчет каналов следует выполнять согласно рекомендуемым прил. 14, 15, 16 и обязательному прил. 17 СНиП 2.06.03-85.

5.2.7.12 Уклон дна проводящих каналов должен, по возможности, соответствовать уклону поверхности земли и быть не менее 0,0003. При осушении безуклонных территорий в порядке исключения допускается принимать уклон 0,0002. При этом каналы проверяются расчетом на незаиляющие скорости.

5.2.7.13 Для уменьшения отрицательного воздействия мелиоративных мероприятий на окружающую среду глубина проводящих каналов (с учетом осадки и сработки торфа) не должна превышать 2,5 м. Глубина более 2,5 м должна быть обоснована.

5.2.7.14 Параметры поперечных сечений каналов проводящей сети с расходом до 10  м3/с следует принимать согласно ОСТ 33-22.13-87 [7]. При расходе воды более 10 м3/с, параметры поперечных сечений каналов следует определять расчетом в зависимости от геотехнических свойств грунтов и гидрогеологических условий.

5.2.7.15 Сопряжение в плане магистральных каналов с водоприемником и проводящих каналов между собой необходимо назначать под углом менее 90º в соответствии с 5.2.5. Водоприемник на участке сопряжения необходимо предохранять от заиления или размывов.

5.2.7.16 Сопряжение в вертикальной плоскости проводящих каналов между собой и водоприемниками следует проектировать по уровням воды с учетом следующих требований для каналов:

- гидравлически рассчитываемых – «горизонт в горизонт»;

- гидравлически нерассчитываемых (для дна) – не более чем на 10 см ниже меженного (бытового) уровня в принимающем гидравлически рассчитываемом канале;

- гидравлически нерассчитываемых – «дно в дно».

Необходимость устройства сопрягающих сооружений определяется гидравлическим расчетом.

5.2.7.17 Радиусы поворотов гидравлически нерассчитываемых каналов должны быть не менее 20 м, гидравлически рассчитываемых с расходом воды до 5 м3/с – не менее 5 В, где В – ширина канала по урезу воды при максимальном расчетном расходе воды.

5.2.7.18 При строительстве открытых каналов следует выполнять требования п. 5.1.3.8.

5.2.8 Закрытая проводящая сеть

5.2.8.1 Закрытая проводящая сеть (закрытые дренажные коллекторы) (в дальнейшем – закрытые коллекторы) предназначается для:

- сбора и транспортирования в открытые каналы воды, собираемой регулирующей сетью и поглощающими сооружениями в периоды избыточною увлажнения;

- подачи в регулирующую сеть воды для увлажнения мелиорируемых земель в засушливые периоды.

5.2.8.2 Для за крытых коллекторов следует применять пластмассовые, керамические, асбестоцементные и другие безнапорные трубы, выдерживающие давление грунта, временную нагрузку от сельскохозяйственные машин и имеющие стойкость к воздействию агрессивной среды, в соответствии с п. 5.1.2.3.

5.2.8.3 Проектирование закрытые коллекторов необходимо выполнять с учетом рельефа поверхности осушаемые земель. Закрытые коллекторы следует прокладывать по кратчайшему пути к принимающему каналу, обеспечивая, по возможности, двусторонний впуск дрен и прямолинейность трасс

5.2.8.4 При проектировании закрытые коллекторов следует избегать пересечения замкнутые понижений, торфяной (сапропелевой) залежи мощностью более 1,5 м. глубоких западин, существующих каналов и староречий глубиной более 1.5 м. При неизбежности такого пересечения необходимо предусматривать предварительное осушение.

5.2.8.5 Трассы закрытые коллекторов, проходящих по тальвегам с водосборной площадью 15 га и более, следует располагать на 0,2-0,3 м выше дна тальвегов, предусматривая мероприятия по отводу поверхностные вод в канал, минуя коллектор.

5.2.8.6 Минимальные расстояния от древесных и кустарниковых насаждений при прокладке трассы закрытых коллекторов должны приниматься по таблице 3.

Таблица 3

| Растительность | Минимальное расстояние, м. |
| --- | --- |
| Лиственные деревья | 20 |
| Хвойные деревья | 30 |
| Фруктовые деревья | 7 |
| Ольха, ива. Шиповник, смородина | 15 |
| Кустарники других пород | 10 |

5.2.8.7 При пересечении закрытым и коллекторами древесные и кустарниковых насаждений должна быть предусмотрена глухая изоляция стыков керамических труб или прокладка коллекторов из асбестоцементных, канализационных керамических, железобетонных, бетонных труб. Длину глухих участков коллекторов следует определять с учетом требований к минимальным расстояниям до древесные и кустарниковые насаждений, указанным в таблице 3.

5.2.8.8 Сопряжение коллекторов между собой необходимо проектировать внахлестку, с применением соединительных деталей, колодцев-перепадов при разнице в глубинах сопрягаемые коллекторов более 0,3 м, колодцев-отстойников, когда скорость воды во впадающем коллекторе превышает скорость воды в принимающем более чем на 30 %. а также в пылеватых грунтах. При угле поворота коллекторов в плане более 60º допускается устройство смотровых колодцев.

5.2.8.9 Закрытые коллекторы должны быть оборудованы смотровыми колодцами или колодцами-отстойниками:

- в местах подключения к закрытому коллектору высшего порядка диаметром 200 мм и более двух или более коллекторов низшего порядка;

- при длине коллектора 1 км и более – через каждые 500 м при уклоне более 0,0006 и через 200-250 м – при уклоне менее 0,0006;

- в местах изменения уклона коллектора с большого на меньший (в направлении течения воды) при снижении скорости течения воды менее 0,3 м/с.

5.2.8.10 Сопряжения коллекторов с принимающими каналами и водоприемниками необходимо осуществлять с помощью устьев сооружений, располагаемых на участках, не подверженных размыву и заилению. Низ устьевой трубы коллекторов следует проектировать не менее чем на 0,10 м выше расчетного меженного уровня в принимающем канале и водоприемнике, но не менее чем на 0,50 м выше их дна.

5.2.8.11 При пересечении засыпанных карьеров, староречий, каналов, западин с сильно увлажненными минеральными грунтами или торфяниками (сапропелями), имеющими на глубине закладки коллектора допустимое напряжение на сдвиг τ ≤ 0,08 кг/см2 укладку керамических дренажных труб следует предусматривать на стеллажах, после предварительного осушения временной открытой сетью земель по трассе коллектора.

5.2.8.12 Уклон закрытого коллектора рекомендуется принимать постоянным по всей длине или увеличивающимся от истока к устью. Уменьшение уклона от истока к устью допускается во избежание заглубления открытой сети при достаточном обосновании.

5.2.8.13 Оптимальным и для закрытых коллекторов являются уклоны в пределах 0,006-0,015.

5.2.8.14 При закладке дренажа на предварительно осушенных глубокозалежных торфяниках строительный уклон коллектора следует назначать с учетом прогноза его изменения в процессе дальнейшей осадки торфяной залежи ниже дна коллектора.

5.2.8.15 Диаметр коллекторов следует определять гидравлическим расчетом по формулам равномерного движения, как для безнапорных труб при полном заполнении их водой. Диаметр коллекторов следует принимать не менее 75 мм.

5.2.8.16 Скорость течения воды в коллекторе при пропуске расчетных расходов необходимо принимать в пределах:

- наименьшая (незаиляющая скорость) – 0.3 м/с;

- наибольшая (не допускающая размыв) – 1.5 м/с – в керамических трубах, 3,0 м/с – в пластмассовых.

5.2.8.17 При скорости течения в за крытом коллекторе, превышающей 1,5-3,0 м/с, необходимо предусматривать одно из нижеперечисленных технических решений:

- круговая обвертка дренажных труб рубероидом или полиэтиленовой пленкой;

- применение пластмассовых труб без перфорации;

- использование асбестоцементных труб, соединяемых на муфтах;

- бетонирование стыков керамических труб.

5.2.8.18 Гидравлический расчет закрытых коллекторов следует выполнять для мест:

- изменения уклона;

- соединения коллекторов различных порядков;

- поступления поверхностных вод из фильтров-поглотителей.

5.2.8.19 При строительстве закрытой проводящей сети необходимо руководствоваться требованиями п. 5.1.2.21.

5.3 Оградительная сеть

5.3.1 Оградительная осушительная сеть предназначается для защиты мелиорируемой территории от затопления и подтопления грунтовыми и поверхностными водами, поступающими с территории внешнего водосбора, и проектируется, как правило, по ее контуру.

5.3.2 В зависимости от источников водного питания и расчетных расходов воды оградительная осушительная сеть проектируется в виде открытых, ловчих каналов, закрытых ловчих дрен, нагорных каналов, ложбин, линейного вертикального дренажа.

5.3.3 Ловчие каналы и дрены для перехвата подземных вод необходимо проектировать параллельно гидроизогипсам по линии выклинивания или наиболее высокого стояния грунтовых вод, вблизи подошвы склонов, по возможности в границах грунтов, не подверженных оплыванию.

5.3.4 Минимальную глубину ловчих каналов и дрен для перехвата подземных вод следует назначать из условия их вреза под уровень грунтовых, вод или в напорный водоносный пласт не менее чем на 0,3 м. Максимальная глубина определяется из условия их влияния на прилегающую к осушаемому массиву территорию.

5.3.5 При глубине ловчих каналов до 3,5 м параметры поперечных сечений следует принимать в соответствии с ОСТ 33-22.13-87 [7], а при глубине более 3 м – расчетом с учетом геотехнических свойств грунтов и гидрологических условий.

5.3.6 Нагорные каналы для перехвата поверхностных вод необходимо рассчитывать на пропуск в бровках расходов воды расчетной обеспеченности.

5.3.7 Ловчие каналы и дрены для перехвата поверхностных и подземных вод должны рассчитываться на пропуск расходов, определяемых на основании фильтрационных расчетов с учетом гидрогеологических условий осушаемой территории. Ловчие каналы при глубине до 3 м допускается совмещать с нагорными каналами.

5.3.8 Сопряжение оградительной осушительной сети с принимающими каналами необходимо проектировать:

- гидравлически рассчитываемые каналы – «уровень в уровень»;

- гидравлически не рассчитываемые каналы – «дно в дно»;

- гидравлически нерассчитываемые каналы с рассчитываемыми – дно впадающего канала на 0,1 м ниже расчетного среднемеженного уровня в принимающем канале.

5.3.9 Минимальные уклоны оградительной осушительной сети должны приниматься:

- для открытых каналов – 0,0003;

- для закрытых дрен – 0,003.

На безуклонных территориях допускается принимать уклоны 0,0002 для открытых каналов и 0,002 – для закрытых дрен.

5.3.10 Гидравлический расчет ловчих дрен следует выполнять на пропуск суммарного расхода грунтовых и поверхностных вод поступающих в дрену с прилегающего водосбора.

5.3.11 При расчетном диаметре ловчей дрены, превышающем 200 мм, необходимо предусматривать несколько параллельных дренажных линий меньшего диаметра, рассчитанных на пропуск суммарного расхода.

5.3.12 На ловчих дренах диаметром не менее 125 мм должен устраиваться круговой гравийно-песчаный фильтр (обсыпка) толщиной 20-25 см.

5.3.13 При проектировании каналов и дрен оградительной сети необходимо соблюдать требования п.п. 5.2.8.2, 5.2.8.7, 5.2.8.10.

5.3.14 При строительстве оградительной сети необходимо соблюдение требований п.п. 5.2.7.18, 5.2.8.19.

5.4 Вертикальный дренаж

5.4.1 Системы вертикального дренажа следует применить для осушения песчаных грунтов, торфяников с прослоями суглинков мощностью до 2 м, а также суглинков мощностью до 1,5 м, развитым на хорошо водопроницаемых песчаных фунтах. При этом мощность водоносного горизонта должна быть не менее 150 м, коэффициент фильтрации и проводимость – не менее 5,0 м/сут и 100 м/сут соответственно.

5.4.2 Основными требованиями к системам вертикального дренажа являются надежность в работе, простота в эксплуатации, рациональное расходование водных ресурсов и минимальное влияние на экологию природного комплекса.

5.4.3 Вертикальный дренаж подразделяется на:

- осушительный, обеспечивающий сброс воды с мелиорируемой территории до требуемой нормы осушения;

- осушительно-оросительный, обеспечивающий сброс воды во влажные периоды и увлажнение путем орошения в засушливые периоды.

5.4.4 Вертикальный дренаж может быть систематическим и выборочным в зависимости от расположения скважин по площади:

- систематический – скважины размещаются относительно равномерно по всей мелиорируемой площади;

- выборочный – скважины размещаются на локальных переувлажненных участках. Плановое расположение скважин принимается в увязке с гидрогеологическими и топографическими условиями. Наиболее рациональным является их размещение по квадратной и треугольной сетке.

5.4.5 Регулирование водного режима почвы в осушительных системах рекомендуется осуществлять путем периодически откачки воды из скважин и понижения уровня грунтовых вод до требуемой нормы осушения.

5.4.6 Увеличение осушительного действия вертикального дренажа, работающего в сложных природных условиях, достигается:

- организацией поверхностного стока;

- выравниванием и планировкой поверхности почвы;

- устройством горизонтального дренажа в понижениях и на участках со слабофильтрующей прослойкой грунта мощностью до 1,5 м, залегающей на глубине менее 1,5 м от поверхности.

5.4.7 Площади под вертикальный дренаж следует проектировать на основании имеющихся гидрогеологических карт района и других материалов инженерно-геологических изысканий.

5.4.8 При проектировании систем вертикального дренажа необходимо предусматривать выполнение ими комплекса функций (осушение, увлажнение, водоснабжение, противопожарные мероприятия), при этом:

- плановое расположение скважин следует принимать с учетом минимальной протяженности напорных трубопроводов, линий электропередачи, оптимального типа дождевальной техники;

- применять конструкции высокодебитных скважин с низконапорными насосами, использовать пластмассовые трубы;

- выбирать режимы работы скважин, позволяющие отводить только избыточные поверхностные и грунтовые воды.

5.4.9 Насосные станции на скважинах вертикального дренажа могут быть наземными, подземными и полуподземными. В осушительных системах следует проектировать наземные станции. Конструкции станций выбирают по типовым проектам, которые предназначены для применения в системах хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения с забором подземных вод из скважин.

5.4.10 Проектирование водоподъемного оборудования заключается в выборе типа насоса, определении глубины его установки от поверхности земли и назначении оптимального режима работы в заданных условиях.

5.4.11 Производительность насоса принимается равной возможному дебиту скважины, установленному в результате опытных откачек или расчетным путем для заданного понижения.

5.4.12 Для скважин вертикального дренажа следует предусматривать погружные насосные агрегаты. При работе скважин только на осушение следует применять насосы с пологими характеристиками (Н и Q).

5.4.13 При проходке скважин вертикального дренажа диаметр бурения должен быть не менее 600 мм. Глубина скважины, определяемая глубиной залегания и мощностью водосодержащих грунтов, не должна превышать 100 м. Длину отстойника следует принимать не более 1 м.

5.4.14 Длину фильтра необходимо принимать с учетом мощности водоносного пласта. Бели мощность водоносного пласта меньше 10 м, то длина фильтра принимается равной его мощности. При мощности водоносного пласта более 10 м длину фильтра следует принимать 0,7-0.6 от мощности пласта, но не более 25 м. Скважность фильтра должна составлять 25-30 %.

5.4.15 Диаметр фильтрового каркаса подбирается из условия пропуска максимального расхода и обеспечения свободного монтажа и демонтажа насосно-силового оборудования, размещения средств автоматики и телемеханики.

5.4.16 В прифильтровой зоне скважин необходимо предусматривать однослойную фильтровую обсыпку. В качестве обсыпки следует применять отсортированные гравийные смеси. Толщина обсыпки должна быть не менее 15 см.

5.4.17 При разработке проектной документации на устройство системы вертикального дренажа необходимо предусматривать, чтобы строительство линий электропередачи производилось одновременно или опережало устройство скважин.

5.4.18 Проектный режим работы системы вертикального дренажа должен разрабатываться на основании данные мелиоративного состояния осушаемых земель.

5.4.19 Работа насосных агрегатов на скважинах вертикального дренажа должна быть автоматизирована по уровню воды в скважинах.

5.4.20 При строительстве вертикального дренажа необходимо соблюдение требований раздела 6 СНиП 3.07.03-85.

5.5 Водоприемники осушительных систем

5.5.1 В качестве водоприемников используются реки, каналы, озера, балки, овраги и другие водотоки и водоемы, в которые отводятся избыточные воды, поступающие из осушительной сети самотеком или с помощью механического водоподъема.

5.5.2 Требования, к водоприемникам, используемым в естественном состоянии или отрегулированным:

- обеспечивать сброс воды из осушительной сети без подпора во все расчетные периоды без ущерба для других целей хозяйственного использования водотока или водоема;

- не затапливать осушаемые земли летне-осенними паводками, а при затоплении – не превышать допускаемый срок для намечаемых к посевам культур;

- иметь пропускную способность или емкость, позволяющую своевременно отводить или принимать избыточные воды с осушаемой площади в соответствии с расчетными требованиями;

- не вызывать ухудшения водного режима земель, расположенных ниже по течению от массивов осушения, после сброса в них дренажных вод;

- иметь устойчивое русло и прочные берега.

Если водоприемник не отвечает одному из перечисленных требований, следует предусматривать откачку воды насосами, при необходимости, – устройство оградительные дамб. Понижение уровня воды в водоприемнике допускается в случаях, когда это не противоречит требованиям охраны окружающей природной среды.

5.5.3 Регулирование рек путем спрямления не допускается при ширине поймы до 400 м независимо от ее природных особенностей. При разработке проектов осушения спрямление русел и ручьев применяется для сильно заболоченных, пойм с коэффициентом извилистости рек более 1,5 и имеющих длину до 50 км и небольшие размеры поперечного сечения (ширина по верху – до 25 м, глубина – до 2 м), с меженным расходом не более 2,0 м3/с нуклоном свободной поверхности потока I ≤ 0,0001 в сочетании с комплексом природоохранные мероприятий. Реки и ручьи, имеющие коэффициент извилистости русла менее 1,5, устойчивые и достаточные параметры русла для пропуска расчетных расходов, следует оставлять в естественном состоянии или спрямлять частично отдельно излучины при соответствующем обосновании.

5.5.4 При регулировании водоприемников необходимо:

- предусматривать выделение природоохранных прибрежных полос и водоохранных зон в соответствии с действующими нормами;

- сохранять с соответствующими охранными зонами памятники природы и археологии, места обитания животных и произрастания растений, занесенных в Красную книгу, нерестилища;

- предусматривать, при прохождении регулируемого водоприемник по землям сельскохозяйственного использования, благоустройство прирусловых полос (берм) шириной 2,0 м, прилегающих к обеим бровкам;

- предусматривать на участках, расположенных недалеко от населенных пунктов, благоустройство мест отдыха населения, сохраняя или улучшая, по возможности, естественное состояние водоприемника и прилегающий ландшафт.

5.5.6 При использовании в качестве водоприемника реки и озера в естественном состоянии необходимо предусматривать их защиту от заиления и загрязнения путем устройства на впадающих каналах осушительной системы:

- отстойников для очистки вод, загрязненных взвешенными веществами;

- биологических прудов, прудов-отстойников с посадкой высшей водной растительности, ботанических площадок для биологической очистки вод, загрязненных биогенными веществами сверх предельно допустимых концентраций.

5.5.7 Трасса водоприемника проектируется, как правило, параллельной коренным берегам поймы, по наиболее низким элементам рельефа и минерального дна торфяной залежи, не допуская отклонений более 30 % от основного направления движения весеннего потока по пойме и от существующего русла.

5.5.8 Пересечение проектной трассы водоприемника с существующими и вновь проектируемыми шоссейными и железными дорогами, подземными коммуникациями следует предусматривать, как правило, под прямым углом или под углом, близким к прямому. Не следует допускать пересечение трассы водоприемника с существующими мелкими озерами. Связь озера с водоприемником следует предусматривать с помощью специальных водоподводящих и водоотводящих каналов и регулирующих сооружений

5.5.9 Водоприемники в вертикальной плоскости проектируются на основании гидравлических расчетов в увязке с уровенным режимом регулирующей и проводящей осушительной сети.

5.5.10 Гидравлический расчет для проверки пропускной способности водоприемников-водотоков следует выполнять по формулам неравномерного движения для еле дующих створов:

- в устье, а при регулировании части водоприемника – в замыкающем створе;

- выше и ниже каждого впадающего канала или притока, расчетный расход которого превышает 10 % расчетного расхода водотока:

- на бесприточных участках – в створах, где площадь водосбора отличается от площади водосбора вышерасположенного расчетного створа на 20 %;

- при разном изменении формы поперечного сечения проектируемого русла и поймы;

- выше и ниже мест перелома уклонов;

- в створах сооружений, создающих подпор, в начале и конце оградительной дамбы – при польдерном осушении.

5.5.11 Расчет уровенного режима воды в водоприемнике для сопряжения с проводящей сетью следует выполнять для расходов воды в расчетные периоды в соответствии с п.п. 5.2.7.4, 5.2.7.5.

5.5.12 Глубина водоприемника проектируется в пределах 2,5-3,0 м из условия сопряжения осушительной сети в вертикальной плоскости и учитывая ожидаемую деформацию глубины в результате осушения (осадки торфа). Глубина водоприемника более 3,0 м должна быть экономически и экологически обоснована.

5.5.13 Минимально допустимый уклон дна водоприемника принимается равным 0,0002. Допускается уменьшать его до 0,00015 для водоприемников с водосборной площадью более 2000 км2, обеспечивая при этом минимально допустимую незаиляющую скорость бытовых расходов не менее 0,25 м/с.

5.5.14 Для предотвращения размыва русла водоприемника или обрушения его откосов следует предусматривать специальные мероприятия, если:

- уклон дна превышает максимально допустимый на размыв;

- русло врезается в водонасыщенные неустойчивые фунты.

5.5.15 Типы и параметры креплений для защиты русла от размыва назначаются с учетом скорости течения и глубины потока воды при пропуске расчетного расхода. Особое внимание следует уделить устойчивости русла на поворотах, в зонах подпора и спада уровней воды выше и ниже сооружений, а также в песчаных, супесчаных, плывунных и илистых грунтах. Допускаемые неразмывающие скорости следует принимать согласно прил. 17 СНиП 2.06.03-85.

5.5.16 Типы, виды и параметры креплений для защиты откосов от обрушения принимаются по результатам инженерных изысканий.

5.5.17 При наличии выклинивания вод на откосе водоприемника в песчаных грунтах необходимо проектировать одно из следующих мероприятий или их сочетание:

- уполаживание откоса до 2 раз по сравнению с откосом при отсутствии выклинивания грунтовых вод;

- устройство приоткосного дренажа для снижения фильтрационного давления;

- устройство пригрузки из фильтрующих материалов (щебень, гравий, пористые бетонные плиты и т. п.).

5.5.18 В качестве расчетных расходов при проектировании креплений для защиты русла от размыва принимаются максимальные расходы весеннего половодья:

- для капитальных креплений (железобетонные плиты, каменная отмостка и наброска в клетках) на судоходных водоприемниках – максимум весеннего половодья обеспеченностью 3 %. на несудоходных – 5 %;

- для прочих видов креплений – максимум весеннего половодья обеспеченностью 10 %.

При выливе расходов воды указанной обеспеченности на пойму в качестве расчетного принимается расход, проходящий в водоприемнике с учетом надпойменных расходов в пределах его ширины по верху.

5.5.19 Грунт, вынутый при регулировании водоприемника, используется для засыпки староречий и понижений, отсыпки дорог, дамб, перемычек, выправительных сооружений и т.д. Неиспользуемый грунт разравнивается слоем 0,1-0,2 м на прилегающей территории.

5.5.20 Если водоприемник проходит по стесненным местам, неиспользуемый грунт благоустраивается в кавальерах высотой не более 1,5 м, при этом расстояние от подошвы кавальера до бровки канала должно быть не менее 5,0 м. кавальер не должен способствовать подтоплению прилегающих площадей поверхностными водами.

5.5.21 Для сброса поверхностных вод в водоприемник в пониженных местах следует предусматривать воронки открытого или закрытого типа.

5.6 Сооружения на осушительной сети

5.6.1 Класс сооружений на осушительной сети следует принимать в соответствии с СП 58.13330.2010.

5.6.2 Гидротехнические сооружения на осушительной сети следует проектировать в соответствии с п. 4.1.9 и с настоящим разделом.

5.6.3 Местоположение, компоновку и тип сооружений следует выбирать в зависимости от их назначения, природных условий района строительства, наличия строительных материалов, условий и способов производства работ и эксплуатации.

5.6.4 При проектировании сооружений должны быть обеспечены заданные гидравлические условия как в пределах самого сооружения, так и на примыкающих к нему участках верхнего и нижнего бьефов.

5.6.5 Расчет сооружений на осушительных каналах следует выполнять на расход воды, пропускаемый каналом при полном его заполнении в створе сооружения, но не более расхода воды расчетной обеспеченности, определяемой в зависимости от класса сооружения по СП 58.13330.2010 (основной расчетный случай).

5.6.6 Расчетную обеспеченность максимальных расходов воды при проектировании мостов и трубчатых переездов при пересечениях осушительных каналов с железными и автомобильными дорогами следует определять согласно СНиП 32-01-95 и СНиП 2.05.07-91*.

5.6.7 Для сооружений, устраиваемых в ограждающих дамбах, а также при расходах воды в каналах более 100 м3/с, превышение верха стен и откосов над расчетным уровнем воды необходимо устанавливать с учетом ветрового нагона воды и высоты наката ветровых волн в верхнем бьефе.

5.6.8 Конструкцию и габариты переездов через каналы (совмещенных и несовмещенных с гидротехническими сооружениями) следует принимать в соответствии со СНиП 2.05.11-83 и СП 35.13330.2011.

5.6.9 Высоту засыпки грунта над трубами в местах переезда следует принимать по расчету.

5.6.9 Строительство сооружений на осушительной сети необходимо проводить с учетом требований СП 45.13330.2010, СНиП 3.07.03-85 и СНиП 3.07.01-85.

5.7 Насосные станции для осушения

5.7.1При проектировании насосных станций для орошения необходимо соблюдать требования СП 58.13330.2010 и настоящего раздела.

5.7.2 Конструкции насосных станций осушительных и осушительно-увлажнительных систем подразделяются:

- по назначению:

  - одностороннего действия;

  - двухстороннего действия;

- по конструктивному исполнению:

    - совмещенный;

    - полураздельный;

    - раздельный.

5.7.3 Насосное оборудование на осушительных насосных станциях должно допускать:

- сбросы больших объемов и расходов воды при большой амплитуде колебания их во времени;

- иметь сравнительную небольшую высоту подъема (1-5 м), большую динамичность высоты подъема как во время одного цикла работы (до 1-2 м), так и в течение года (1-5 м);

- сравнительно небольшую продолжительность (около 1000 час за год) и большую неравномерность работы в разрезе всего года.

5.7.4 Для насосных станций осушительных систем типоразмер и количество рабочих агрегатов следует, как правило, выбирать исходя из условия максимальной ординаты графика водоотведения с учетом регулирующих емкостей. Чем больше объем регулирующей емкости, тем меньше число насосов может быть установлено в насосной станции. Резервные насосы не предусматриваются, если насосная станция работает с максимальной подачей не более 10 сут и нет опасности катастрофических последствий при выходе из строя одного из насосов. Рекомендуемая номенклатура насосов для осушительных насосных станций приведена в таблице 4.

Таблица 4

| Максимальная подача НС, м3/с | Число однотипных насосов у НС с регулирующей емкостью | Количество разнотипных насосов и возможное соотношение их подач у НС без регулирующей емкости |
| --- | --- | --- |
| < 0,4 | 1 | 1 |
| 0,4…1 | 2 | 2 –1:2, 1:3 |
| 1…5 | ≥3 | 3 – 1:1:2, 1:1:3, 1:1:4, 1:2:2 |
| > 5 | ≥4 | 4 – 1:1:2:2, 1:1:3:3 |

5.7.5 Общая производительность насосной станции определяется по суммарному притоку воды к насосной станции расчетной обеспеченности. Расчетная обеспеченность следует принимать не ниже 5 % или обосновывать технико-экономическими расчетами.

5.7.6 Насосные станции осушительных систем следует проектировать автоматическими, пуск и остановку основных агрегатов предусматривают в зависимости от уровня воды в каналах.

5.7.7 Подачу насосных станций следует определять по расчетному модулю стока соответствующей обеспеченности с учетом аккумулирующей способности сбросной сети.

5.7.8 При выборе оборудования следует рассматривать возможность плавного регулирования подачи насосных агрегатов.

5.7.9 Увеличение количества насосных агрегатов должно быть обосновано технико-экономическим расчетом, с учетом стоимостных показателей не только по насосной станции, но и по системе осушительных каналов и регулирующих емкостей.

5.7.10 При выборе основных агрегатов следует учитывать, что насосная станция должна обеспечивать такой режим откачки, при котором расчетный режим уровней в каналах и допустимая скорость сработки уровней воды в коллекторах гарантируют устойчивость откосов каналов и регулирующих емкостей.

5.7.11 Целесообразность сооружения искусственных регулирующих бассейнов должна обосновываться технико-экономическим расчетом. Наиболее желательны регулирующие бассейны при коротких каналах (длиной до 5 км) и малой глубине (до 2 м), емкость которых обычно недостаточна. Каналы и регулирующие емкости из условия зарастания должны иметь глубину не менее 2 м или облицовываться бетоном.

5.7.12 Здание насосной станции должно обеспечивать оптимальный режим работы оборудования, защиту обслуживающего персонала и оборудования от атмосферных воздействий, а также наибольшие удобства и надежность эксплуатации при минимальных капиталовложениях и сроках строительства.

5.7.13 Здания насосных станций, предназначенные для осушения обвалованных территорий, как правило, размещают рядом с ограждающей дамбой или совмещают с ней, если по условиям компоновки водовыпускное сооружение целесообразно совместить с блоком здания согласно ВСН 33-2.2.12-87 [8].

5.7.14 Верхние строения зданий насосных станций проектируют как обычные промышленные здания: бескаркасные и каркасные.

5.7.15 Возведение подземной части насосных станций могут вестись двумя способами: открытым котлованом и опускным колодцем.

5.7.16 Подземная часть здания насосной станции должна иметь надежное основание. При сухих грунтах, обладающих хорошей несущей способностью, под здание НС укладывают бетонную подготовку толщиной 8-20 см; гидроизоляционный слой из асфальтовой мастики толщиной 0,5-1 см или из асфальта толщиной 2-3 см, армированного стальной сеткой; защитную стяжку толщиной 2-3 см.

5.7.17 В зданиях насосных станций наземного типа подземной частью является фундамент, закладываемый ниже глубины промерзания.

5.7.18 Строительство подземной части станции способом опускного колодца целесообразно в следующих случаях:

- в сложных гидрогеологических условиях (высокий уровень грунтовых вод, наличие грунтов, обладающих плывунными свойствами, сильный приток воды в котлован);

- в естественных условиях, когда в зоне строительства находятся здания или сооружения;

- при глубине подземной части, превышающей 4 м и отсутствии валунов или погребных стволов деревьев.

5.7.19 Наземную часть зданий насосной станции рассчитывают как обычное промышленное здание, а подземную – как гидротехническое сооружение в соответствии с СП 23.13330.2011.

5.7.20 Верх подземных камер полузаглубленных и блочных зданий насосных станций осушительных систем, а также пол наземных зданий должны быть расположены на незатопляемых отметках (не менее чем на 0,5 м выше максимального расчетного уровня, но не ниже, чем средняя отметка местности, прилегающей к насосной станции).

5.7.21 В случае применения погружных осевых электронасосов допускается размещение последних в периодически кратковременно затапливаемых сооружениях. Электротехническое оборудование размещается в зданиях и боксах, расположенных на незатопляемых отметках.

5.7.22 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий следует принимать в соответствии с СП 56.13330.2011, СНиП 33-01-2003, СП 31.13330.2010 и СНиП 21-01-97.

5.7.23 При строительстве насосных станций следует выполнять требования СП 45.13330.2010, СНиП 3.07.03-85, СНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.07.01-85.

5.8 Средства управления и автоматизации

5.8.1 Гидротехнические сооружения должны оборудоваться регуляторами автоматического действия.

5.8.2 На автоматизированных гидротехнических сооружениях следует предусматривать гидравлические перепады, обеспечивающие работоспособность автоматических регуляторов.

5.8.3 Каналы сбросной сети необходимо оборудовать средствами водоучета.

5.8.4 Для контроля за мелиоративным состоянием земель необходимо предусматривать сеть наблюдательных скважин и средства измерения расходов воды, согласно ГОСТ Р 51657.3-2000, ГОСТ Р 51657.4-2002, ГОСТ Р 51657.2-2000. При площади мелиоративной системы более 20 тыс. га дополнительно следует организовывать лаборатории по контролю за влажностью и засолением почв, качеством дренажных вод со средствами автоматической обработки информации, а также метеорологические станции и водно-балансовые площадки.

5.8.5. Автоматизация осушительных систем должна обеспечивать наибольший технико-экономический эффект в процессе эксплуатации мелиоративных систем.

5.8.6 При подготовке к производству, производстве работ по монтажу и пусконаладке систем автоматизации в эксплуатацию должны соблюдаться требования СНиП 3.05.07-85, СП 48.13330.2011, СНиП 3.01.04-87, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и ведомственных нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном СНиП 1.01.01-82*.

5.8.7 Монтажу систем автоматизации должна предшествовать подготовка в соответствии со СП 48.13330.2011и СНиП 3.05.07-85.

5.8.8 В монтаж должны приниматься приборы и средства автоматизации, проверенные с оформлением соответствующих протоколов.

5.8.9 Степень автоматизации сооружений системы должна быть примерно одинаковой.

5.9 Дамбы

5.9.1 При проектировании оградительных дамб должны соблюдаться требования п. 4.1.8, 4.1.9 и настоящего раздела.

5.9.2 Оградительные дамбы в зависимости от сельскохозяйственного использования земель могут быть затопляемые или незатопляемые. Выбор типа дамб (затопляемые или незатопляемые) следует устанавливать на основании технико-экономического сравнения вариантов.

5.9.3 Затопляемые дамбы, защищающие от затопления в период летне-осенних дождей при подъеме воды в водотоке или водоеме, надлежит проектировать с учетом воздействия весеннего паводка на почву, дороги.

5.9.4 Расположение дамб в плане следует назначать на основании гидрологических и гидравлических расчетов водотоков с учетом топографических особенностей местности и требований охраны окружающей природной среды.

5.9.5 При проектировании дамб расчетное значение максимальных уровней воды необходимо принимать в зависимости от расчетной обеспеченности расходов воды для данного класса дамбы.

5.9.6 Для незатопляемых дамб расчетным является максимальный паводок в течение года (весенний или летне-осенний), для затопляемых – летне-осенний паводок.

5.9.7 Превышение гребня дамб над уровнем воды для основного расчетного случая следует определять согласно СП 39.13330.2010 с учетом стеснения потока реки оградительными дамбами, ветрового нагона и высоты наката волны, а также осадки тела дамбы и основания. Величину запаса по высоте незатопляемых дамб необходимо принимать равной 0,5 м, а для затопляемых 0,3 м.

5.9.8 Отметка гребня дамбы должна быть не менее отметки уровня воды при прохождении расхода воды расчетной обеспеченности, соответствующей поверочному расчетному случаю.

5.9.9 Отсыпку тела дамб следует предусматривать из местных грунтов, отвечающих требованиям СП 39.13330.2010. Допускается применение плодородного слоя почвы и торфа, как правило, со степенью разложения 50 % и более. Откосы и гребень дамб из торфа необходимо покрывать защитным слоем минерального грунта толщиной не менее 0,5 м.

5.9.10 Ширину гребня оградительных дамб следует принимать из условия производства строительных работ и эксплуатации. При высоте дамб более 1,5 м ширина гребня должны быть не менее 3 м.

5.9.11 Эксплуатационную дорогу необходимо предусматривать вдоль дамб со стороны обвалованной площади. При соответствующем обосновании допускается располагать эксплуатационную дорогу по гребню дамб с устройством съездов и разъездов не более чем через 0,5 км.

5.9.12 Откосы дамб должны быть защищены от размывающего воздействия атмосферных осадков, потока, волны, сбойного течения на поворотах, ледохода.

5.9.13 Заложение откосов дамб при напоре до 3 м следует принимать по таблице 5с учетом физико-механических свойств грунтов тела дамб и технологии производства работ, при напоре более 3 м – в соответствии со СП 39.13330.2010.

Таблица 5 – Заложение откосов дамб при напоре

| Грунты | Заложение откосов |  |
| --- | --- | --- |
|  | верхового | низового |
| Глинистые | От 1:1,5 до 1:2,5 | От 1:1,5 до 1:2,5 |
| Песчаные | От 1:2до 1:3 | От 1:1,5 до 1:3 |
| Торфяные | От 1:2,5 до 1:3 | От 1:2 до 1:2,5 |

5.9.14 В затопляемых дамбах необходимо предусматривать устройство шлюзов-регуляторов или водосливов для выравнивания уровней воды в верхнем и нижнем бьефах в период прохождения паводка. Порог водослива следует назначать на отметке максимального уровня летне-осеннего паводка расчетной обеспеченности.

5.9.15 Перед началом строительства дамбы в полосе отвода должны быть выполнены следующие подготовительные работы:

- выноска и закрепление на местности геодезическими знаками проектных трасс дамб, придамбовых каналов, резервов и сооружений на них в соответствии с СНиП 3.01.03-84;

-предварительное осушение;

- культуртехническая подготовка (срезка и удаление кустарника и мелколесья, корчевка пней, уборка крупных камней), которую следует выполнять в соответствии с СНиП 3.02.01-87, ВСН 33-2.3.01-83 [9].

5.9.16 Строительство оградительной дамбы, как правило, выполняется поточным методом в следующей технологической последовательности:

- подготовка основания и вскрытие карьеров (осушение, измельчение дернины и снятие плодородного слоя почвы, выравнивание и уплотнение основания, устройство землевозных дорог);

- возведение насыпи (разработка, транспортировка, укладка, разравнивание и уплотнение грунта, планировка откосов и гребня дамбы);

- крепление откосов и гребня дамбы;

- рекультивация придамбовой полосы, резервов и карьеров.

5.9.17 Строительство оградительных дамб следует вести насыпным и намывным способом.

5.9.18 При возведении тела насыпной дамбы необходимо соблюдать следующие правила:

- уплотнение грунта необходимо производить при оптимальной влажности;

- при избыточной влажности карьерного грунта следует провести его подсушку во временных отвалах или в насыпи;

- при недостаточной влажности глинистые грунты необходимо увлажнять в местах разработки, а песчаные – в отсыпаемом слое с помощью поливочно-моечных машин;

- грунта в насыпь следует вести послойно с учетом наименьшего его перемещения при разравнивании;

- грунт должен разравниваться горизонтальными слоями, а глинистый – с уклоном 0,005 в сторону внешнего откоса.

5.9.19 Возведение намывных дамб земснарядами целесообразно производить в поймах рек, у каналов и водоемов с их углублением, если резервы пригодного грунта располагаются вдоль намываемых сооружений на расстоянии от них не более 500 м.

5.9.20 Пригодными грунтами считаются пески и супеси с содержанием пылеватых и глинистых частиц до 50 %.

5.9.21 Способы возведения намывных дамб:

- торцевой намыв с двухсторонним первичным обвалованием;

- намыв с изменением направления потока пульпы путем предварительного устройства направляющих валиков;

- торцевой намыв без устройства первичного обвалования.

5.9.22 Работы по возведению намывных дамб подразделяются на:

- подготовительные;

- основные;

- заключительные.

5.9.22 Технология возведения дамб на органогенных грунтах определяется прочностью верхнего слоя торфа и подстилающих его грунтов, а также степенью их осушения.

5.9.23 Предварительное осушение полосы отвода под строительство дамбы осуществляется за несколько месяцев до начала ее возведения.

5.9.24 Земляные работы в органогенных грунтах рекомендуется выполнять с применением машин на уширенном гусеничном ходу.

5.9.25 В зимнее время рекомендуется выполнять:

- культуртехническую подготовку трассы строительства (срезку и удаление кустарника, мелколесья, пней), предварительное осушение, устройство землевозных дорог, разработку, транспортировку и укладку грунта в отвалы и складирование других материалов.

5.9.26 Работы по креплению откосов и гребня дамбы следует проводить поточным методом после выполнения земляных работ с завершением их до наступления половодья.

5.10 Польдерные системы

5.10.1 Польдерная система должна комплексно решать следующие основные задачи:

- защищать территории от затопления и подтопления;

- отводить поверхностные и грунтовые воды;

- перехватывать поверхностные и грунтовые воды с вышерасположенных территорий;

- обеспечивать необходимый водно-воздушный режим почв;

- создавать условия для высокопроизводительного использования сельскохозяйственной техники и автотранспорта;

- обеспечивать соблюдение требований охраны природы.

5.10.2 В состав польдерной системы могут входить следующие элементы:

- внешние оградительные и внутренние разделительные дамбы;

- сооружения в дамбах: водовыпуски и водовпуски;

- водоотводящий канал;

- насосные станции осушительные и оросительные;

- магистральный канал, проводящая и регулирующая сеть (осушительная и увлажнительная) с сооружениями на них;

- оросительная сеть с дождевальными машинами и установками;

-оградительные нагорные и ловчие каналы (дрены);

- водохранилище (пруд) для аккумуляции местного стока и накопления запасов воды;

- устройства контроля за водным режимом осушаемой территории;

- природоохранные сооружения;

- дороги и дорожные сооружения;

- эксплуатационные сооружения и жилищно-бытовые здания.

5.10.3 Польдерная система может включать все, или только часть элементов по п.1.2, за исключением внешней оградительной дамбы, которая всегда входит в ее состав.

5.10.4 Проектирование польдерных систем производится в соответствии с требованиями Пособия [3].

5.10.5 Строительство польдерных систем производится в соответствии с требованиями Пособия [10].

6 Строительная подготовка мелиорируемых земель к

сельскохозяйственному использованию

6.1. При проектировании осушительных систем необходимо предусматривать строительную планировку поверхности, проведение культуртехнических работ.

6.2. Первичная обработка почвы при проектировании должна включать глубокую и полную разделку дернины, разделку пласта, травянистой растительности и мелких древесных остатков.

6.3 Производство планировочных работ включает в себя подготовительные работы и геодезические разбивочные работы. Геодезические работы выполняются согласно СНиП 3.01.03-84.

6.4 На участках, подлежащих планировке, согласно проекту выполняют следующие подготовительные работы согласно пункта 5.1.4.4.

6.4 Если срезка и насыпи существенно не влияют на плодородие почв то строительную планировку земель следует проектировать без предварительного снятия гумусового слоя почвы. В остальных случаях необходимо предусматривать предварительное снятие и последующее восстановление плодородного слоя почвы.

6.6 Для улучшения плодородия почвы, сниженного в результате планировочных работ, должны предусматриваться мероприятия по его восстановлению.

6.7 Культуртехнические работы подразделяют на предварительную подготовку поверхности почвы и первичную обработку ее.

6.8 При подготовке мелиорируемых земель необходимо проводить следующие виды культуртехнических работ ВСН 33-2.3.01-83 [9]:

  - очистка мелиорируемых земель от мелких камней на глубину до 0,4 м;

  - расчистка мелиорируемых земель от древесно-кустарниковой растительности, пней и погребенной древесины;

  - уничтожение кочек и мохового очеса;

  - первичная обработка почв;

  - планировка и выравнивание поверхности мелиорируемых земель.

6.9 При проведении культуртехнических работ необходимо предусмотреть:

  - размещение валов древесно-кустарниковой растительности на территории, не затапливаемой весенними водами;

  - сохранение плодородного слоя почв;

  - раздельное складирование камней и сведенной древесно-кустарниковой растительности вне полос отчуждения линий электропередач и связи, приканальных полос для последующего использования, автомобильных и железных дорог.

6.10 При необходимости следует предусматривать первичное окультуривание земель: фосфоритование, внесение органических и минеральных удобрений, известкование кислых почв, гипсование солонцовых и содовозасоленных почв, предпосевную обработку почв, посев трав при создании лугов.

7 Безопасность проведения строительных работ

7.1 Состав и содержание основных мероприятий по охране труда при организации производственных процессов необходимо определять в соответствии с требованиями СП 12-136-2002; ГОСТ 12.0.230-2007, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и Правилами [11].

7.2 Производство земляных работ способом гидромеханизации необходимо осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 12.03.048-2002.

7.3 При проведении производства буровзрывных работ необходимо соблюдать требования ВСН 46-86 [12].

7.4 Требования пожаро-взрывобезопасности к производственным процессам устанавливаются в соответствии с Правилами [13].

8 Охрана окружающей природной среды

8.1. При проектировании осушительных систем и сооружений необходимо соблюдать следующие требования:

  - размещать осушительные системы и сооружения с учетом экологической значимости природных объектов осваиваемого района;

  - повторно использовать сбросные и дренажные воды;

  - создавать специальные инженерные сооружения или устройства и проводить необходимые мероприятия (водоочистные, противоэрозионные, лесозащитные, рыбозащитные, рыбопропускные, переходы для животных через каналы и проходящие по поверхности трубопроводы) с учетом технологии сельскохозяйственного производства и в соответствии с основными принципами, заложенными в стандартах ГОСТ Р ИСО серии 14000;

  - сброс вод с осушительных систем должен проводиться с соответствии с действующим законодательством.

8.2. Границы осушительной системы, строительных площадок, трасс, места расположения водозаборных, водосбросных сооружений следует назначать с учетом:

  - территориальных комплексных схем охраны окружающей природной среды, схем охраны вод малых рек;

  - границ имеющихся заповедников, заказников, территорий (акваторий) обитания особо охраняемых видов флоры и фауны, памятников природы и статуса их охраны;

  - данных по местам обитания и миграциям ценных, редких, исчезающих, особо охраняемых видов флоры и фауны и статуса их охраны;

  - данных по местам обитания, массовой концентрации (мест размножения, нагула, зимовки), миграциям промысловых и хозяйственно ценных видов флоры и фауны.

8.3. Природные объекты (вода, почва, воздух, флора, фауна), подлежащие защите, должны устанавливаться на основании:

  - зоогеографической, охотохозяйственной, геоботанической, почвенной, лесохозяйственной, гидрогеологической характеристик места расположения мелиоративной системы и прилегающих территорий в пределах зоны понижения, повышения уровня грунтовых вод;

  - ихтиологической, рыбохозяйственной, гидрологической, гидробиологической, гидрохимической характеристик акватории водоисточника, водоприемника;

  - сведений о санитарно-эпидемиологической обстановке;

  - данных об особо охраняемых видах флоры и фауны, памятников природы, заповедников, находящихся в зоне влияния мелиоративной системы и сооружений.

8.4. Состав и тип природоохранных мероприятий, сооружений и устройств, следует назначать на основе данных, характеризующих современное и прогнозируемое состояние (по физическим, химическим, биологическим показателям) природных объектов в увязке с типом, параметрами, режимом работы мелиоративной системы и сооружений.

8.5. Рекультивацию и благоустройство территорий, нарушенных при создании осушительных систем и сооружений, надлежит разрабатывать с учетом требований ГОСТ 17.5.3.04-83 и ГОСТ 17.5.3.05-84.

Библиография

# [1] Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

# [2] Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «О безопасности зданий и сооружений».

# [3] Пособие к СНиП 2.06.03-85 Проектирование польдерных систем.

[4] Мелиорация и водное хозяйство. 3. Осушение: Справочник / Под ред. Б. С. Маслова. – М.: Агропромиздат, 1985, – 447 с., ил.

[5] ОСН-АПК 2.10.06.001-04 Инструкция по монтажу пластмассовых трубопроводов на объектах АПК России.

[6] ВСН-С-4-79 Инструкция по строительству закрытого горизонтального дренажа при осушении земель сельскохозяйственного назначения.

[7] ОСТ 33-22.13-87 Каналы осушительных систем на расход до 10 м3/с. Поперечные сечения.

[8] ВСН 33-2.2.12-87 Мелиоративные системы и сооружения. Насосные станции. Нормы проектирования

[9] ВСН 33-2.3.01-83 Нормы и правила производства культуртехнических работ.

[10] Строительство польдерных систем (Пособие к СНиП 3.07.02 «Мелиоративные системы и сооружения. Организация, производство и приемка работ».

[11] Правила по охране труда при проведении мелиоративных работ ПОТ РО (утв. приказом Минсельхоза РФ от 10 февраля 2003 г. № 50).

[12] ВСН 46-86 СССР Буровзрывные работы при подготовке скальных оснований бетонных гидротехнических сооружений в открытых выемках.

[13] ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. (утв. МВД России 14 декабря 1993 года с изм. и доп. зарегистрированы Минюстом России 27.12.93, регистрационный № 445).

УДК 626.86	ОКС 65.060.35

Ключевые слова: осушительная система, гидротехническое сооружение, проектирование, строительство, регулирующая сеть, проводящая сеть, дренаж